- Как называют устройства, позволяющие увеличить мощность электрического сигнала без изменения его формы и частотного спектра

а. частотные усилители

б. усилители мощности

с. электронные усилители

д. операционные усилители

е. усилители на транзисторах

- Как называются искажения, вносимые усилителем и обусловленные непостоянством его АЧХ и нелинейностью ФЧХ.

а. пилообразными

б. нелинейным

с. гармоническими

д. экспоненциальными

е. линейными

3. Какие полупроводниковые материалы применяются при изготовлении полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов).

а. чистые

б. примесные

с. только n-типа

д. только p-типа

е. только i-типа.

4. Дифференциальный коэффициент усиления по току в схеме с общей базой (ОБ) вычисляется как:

а. ∆Iк/∆Iб

б. ∆Iб/∆Iк
с. ∆Iб/Iк

д. ∆Iк/∆Iэ
е. Iк/∆Iб

5. Флуктуационные колебания, обусловленные хаотическим движением свободных носителей заряда во всех электропроводящих материалах, из которых сделаны детали усилителя – это

а. собственные шумы усилителя

б коэффициент полезного действия

с. наводки

д. фон

е. дрейф нуля

- С каким основным показателем связано понятие режима работы транзистора в составе усилительной цепи?

а. соединенем эмиттерной цепи

б. с коллекторной стабилизацией

с. величиной сигнала, действующего относительно рабочей точки.

д. с эмиттерной стабилизацией

е. с фиксированным током базы

- Как проходит нагрузочная прямая постоянного тока?

а. через точку Е на оси абсцисс и точку Е/RК на оси ординат в соответствии с уравнением первого закона Кирхгофа для коллекторной цепи

б. через точку Е/RК на оси абсцисс и точку Е на оси ординат в соответствии с уравнением первого закона Кирхгофа

с. через точку Е на оси абсцисс и точку Е/RК на оси ординат в соответствии с уравнением второго закона Кирхгофа для коллекторной цепи

д. через точку Е/RК на оси абсцисс и точку Е на оси ординат в соответствии с законом Ома

е. через точку Е на оси абсцисс и точку Е/RК на оси ординат в соответствии с законом Ома

- В каком режиме работает транзистор (с ОЭ) при UКЭ <UБЭ

а. режим насыщения

б. усилительный режим

с. инверсный режим

д. режим отсечки

е. ключевой режим

- Чему равно соотношение частот для широкополостных усилителей с большим диапазоном частот?

а. fнfв<1

б. fвfн≫1

с. fвfн=0

д. fнfв≈1

е. fнfв≫1

- По какой формуле рассчитывается сквозной коэффициент усиления?

а. K=UвхEr

б. K=EгUвых

с. K=Uвых-UвхEr

д. K=UвыхEr

е. K=Uвх-UвыхEr

11. Чему равно удельное электрическое сопротивление проводника?

а.  <10-4 Ом∙см

б. 10-4 – 1010Ом∙см

с. >1010 Ом∙см

д. <10--4 Oм/см

е. 104 Ом∙см

12. Коэффициент усиления по мощности усилителя определяется по формуле …

а. Кρ=Uвых/Iвх

б. К=IR2

с.  KP=PвыхPвх

д. =KUK1

е. К=IR

13. В транзисторе КТ315A включенном в схему с общим эмиттером. Ток базы изменился на 0,1 мА. Определить изменение тока эмиттера, если коэффициент передачи тока базы h21=0,975

а. 3,8 мА

б. 9,75 мА

с. 0,0975 мА

д. 3,9 мА

е. 0,2 мА

14. Чему равно напряжение стабилизации кремниевого стабилитрона марки 2С291А

а. 91 В

б. 29 В

с. 9,1 В

д. 291 В

е. 1 В

15.Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОЭ. В каком режиме работает транзистор, если UБЭ = - 0,4В и UКЭ = - 10В?

а. Насыщения
б. Инверсный

с. Активный

д. Отсечки
е. Пассивный

16. Какое из приведенных соотношений токов в биполярном транзисторе является правильным?

а. Iк=Iэ+Iб

б. I=Ik+Iб
с. Iэ=Ik+Iб

д. Iб=Ik+Iэ
е. Iэ=Ik-Iб

17. Для транзистора КТ312А статический коэффициент усиления тока базы h21э = 10 ÷ 100. Определить, в каких пределах может изменяться коэффициент передачи тока эмиттера h21б.

а. h21б=0,01 - 1

б. h21б=1,01 - 1,11

с. h21б=0,1 - 10

д. h21б=0,91 – 0,99

е. h21б=10 – 100

18. ВАХ какого диода показана на рисунке

а. Туннельного диода

б. Импульсного диода

с. Выпрямительного диода.

д. Светодиода.

е. Фотодиода.

19. Терморезистор- это

а. Полупроводниковый прибор, в котором при протекании тока генерируется излучение в инфракрасной видимой и ультрафиолетовой областях спектра.

б. Полупроводниковый прибор, сопротивление которого при повышении температуры уменьшается

с. Полупроводниковый прибор при освещении которого уменьшается его сопротивление

д. Полупроводниковый прибор, при освещении которого увеличивается его проводимость

е. Свето- и фотодиод, заключенный в общий корпус

20. На рисунке приведена схема…

-ЕП

СЭ

UВЫХ

RЭ

RК

RБ1

UВХ

а. Усилитель на БТ, соединенный с ОБ

б. Усилитель на БТ, соединенный с ОК

с. Усилитель на БТ, соединенный с ОЭ

д. Делителя напряжения

е. Выпрямителя с емкостным фильтром