- Как называется зависимость модуля коэффициента передачи усилителя от частоты входного гармонического

а. Фазово-частотной характеристикой

б. Модульным усилителем

с. Амплитудно-частотной характеристикой

д. Фильтром нижних частот

е. Широкополостным усилителем

- По какой характеристике оцениваются линейные искажения усилителей звуковых сигналов.

а. АЧХ

б. ФЧХ

с. гармоническому сигналу

д. синусоидальному сигналу

е. отстающему эхо-сигналу

- В каком режиме работают каскады предварительного усиления?

а. в усилительном режиме

б. в режиме насыщения

с. в ключевом режиме

д. в режиме малого сигнала

е. в режиме отсечки

- Как называется режим, в котором нелинейный элемент работает при неизменном положении рабочей точки?

а. Режим постоянного тока

б. Режим постоянного напряжения

с. Режим усиления

д. Инверсный режим

е. динамический режим

- Как необходимо сместить эмиттерный переход БТ в усилительном режиме?

а. в обратном направлении

б. в прямом направлении

с. в статичном направлении

д. в динамическом направлении

е. оставить неизменным

- Для усиления каких сигналов предназначены усилители постоянного тока (УПТ)

а. в пределах от низшей частоты fн>0 до верхней рабочей частоты fв.

б. в пределах от низшей частоты fн<0 до верхней рабочей частоты fв.

с. в пределах от верхней рабочей частоты fв=0 до низшей рабочей частоты fн.

д. в пределах от верхней рабочей частоты fв>0 до низшей рабочей частоты fн.

е. в пределах от низшей частоты fн=0 до верхней рабочей частоты fв.

- По какой формуле рассчитывается коэффициент усиления по мощности?

а. K=IвхIвых

б. K=PвхPвых

с. K=PвыхPвх

д. K=UвхUвых

е. K=Uвых∙IвыхPвх

- Чему равен общий коэффициент усиления напряжения многокаскадного усилителя в децибелах (дб)

а. KUдб=n=1NKUN

б. KUдб=n=1NKIN

с. KUдб=Nn=1KPN

д. KUдб=Nn=1KUN

е. KUдб=n=1NKRN

9. Энергия, необходимая для того, чтобы электрон атома Si оторвался и перешел в пространство между ионами

а. 3 эВ

б. 0,5 эВ

с. 1,1 эВ

д. 0,7 эВ

е. 2 эВ

10.В каком направлении будет перемещаться дырка в электрическом поле

а. В том же, куда будут перемещаться электроны

б. Вниз, по силе тяжести

с. По току

д. По напряженности

е. По электрической силе

11. Какой пробой является обратимым

а. Электрический, лавинный, тунельный

б. Лавинный, электронный, тунельный

с. Тунельный, тепловой, лавинный

д. Электронный

е. Тепловой

12. Как в электронных схемах обозначается светодиод

| а. |  |
| --- | --- |
| б. |  |
| с. |  |
| д. |  |
| е. |  |

13. Стабилитрон это:

а. Электрически перестраиваемая емкость на основе обратно смещённого p-n-перехода.

б. Полупроводниковый диод, работающий при обратном смещении в режиме пробоя.

с. Электрически перестраиваемый резистор на основе обратносмещённого p-n-перехода.

д. Электрически перестраиваемая емкость на основе несмещённого p-n-перехода.

е. Неуправляемая емкость.

14. Диоды Шотки имеют:

а. Низкую частоту переключения.

б. Диоды Шотки имеют большие рабочие токи.

с. Диоды Шотки имеют большое рабочее напряжение.

д. Диоды Шотки имеют большую мощность.

е. Диоды Шотки имеют высокое быстродействие переключения.

15. Определить сопротивление диода постоянному току в обратном направлении, если при напряжении 0,7 В сила тока через кремниевый диод равна 5,5 мА, а при напряжении -10 В сила тока -0,8 мкА

а. 127 Ом

б. 0,127 Ом

с. 125 Ом

д. 125 кОм

е. 125∙105 Ом

16. Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОЭ. В каком режиме работает транзистор, если UБЭ = 0,4В и UКЭ =-10В?

а. Отсечки

б. Насыщения
с. Инверсный

д. Активный
е. Пассивный

17. В основу системы обозначений полупроводниковых диодов положен буквенно – цифровой код. Какой подкласс диодов используется, если при маркировке диода второй буквой стоит буква И.

а. Импульсные диоды

б. Выпрямительные диоды

с. Варикапы

д. Туннельные диоды

е. Выпрямительные столбы и блоки

18. Что является основной задачей входных и выходных каскадов в усилителях с ОЭ

а. Усиление сигнала по току

б. Усиление сигнала по напряжению

с. Согласование усилителя с источником сигнала и нагрузкой

д. Обеспечение необходимого уровня усиления сигналов

е. Зависимость коэффициента усиления от частоты

19. Для транзистора ГТ403А, включённого по схеме с общим эмиттером, ток коллектора изменяется на 140 мА, а ток эмиттера – на 145 мА. Определить коэффициент усиления тока базы.

а. 33,3

б. 1,04

с. 28

д. 32,3

е. 0,97

20. Максимально допустимым параметром выпрямительного диода является:

а. Фаза тока.

б. Фаза напряжения.

с. Обратное напряжение на p-n-переходе.

д. Частота напряжения

е. Фаза мощности.