Лекции 8-9

Особенности оптического диапазона передачи информации, Открытые оптические системы связи

При передаче информации с использованием сигналов электромагнитных волн нередко требуется выполнение условия квазимонохроматичности, согласно которому ширина Δν спектра передаваемого сигнала должна быть, по крайней мере, на 1-2 порядка меньше, чем значение средней частоты 0 ν этого сигнала.

Oчевидно, для достижения высоких, например, диапазона десятков Гбит/с, скоростей передачи информации, для выполнения условия 19 необходимо использование сигналов с частотой несущей в 10-100 или более раз выше, чем Δν . Оптический диапазон характеризуется частотами 0 ν несущих величиной порядка 1014 Гц, следовательно, ширина полосы частот передачи

сигналов здесь может достигать 1012 −1013 Гц, что недостижимо средствами техники СВЧ.

Итак, первое достоинство оптического диапазона передачи. информации – его высокая широкополосность или возможность передачи; информации с чрезвычайно большой скоростью.

Вторая особенность оптического диапазона связи – необходимость учета квантовых свойств излучения, которые проявляются как при генерации излучения, так и при его регистрации фотоприемниками (то есть при взаимодействии излучения со средой). Фотоны (кванты излучения, бозоны) в квантовой электродинамике описываются симметричными волновыми

функциями, следовательно, как частицы с целым спином подчиняются статистике Бозе-Эйнштейна.

В открытых оптических системах связи свет распространяется в свободной среде - в атмосфере либо в космическом пространстве. Коэффициент поглощения B α для атмосферы заметно зависит от длины волны излучения, и достигает минимума лишь в нескольких «окнах прозрачности» в окрестностях длин волн 0.4-0.8, 1.5, 2, 3.5, 10.5 мкм.

Коэффициент рассеяния S α равен сумме коэффициентов рассеяния Релея SR α и рассеяния Ми S.  Очевидно, на дальность (и надежность) открытых систем связи в атмосфере заметно влияют метеорологические условия: туман, дождь, снег, дым, турбулентность атмосферы и др. Для больших расстояний R (километры и более), вследствие явлений рефракции и рассеяния, осложняется проблема точного наведения светового луча на фотоприемную систему, а также

влияния фона (рассеянное излучения, небесные светила). Современные наземные открытые системы связи большой, свыше 10 км, протяженности действуют, в основном, в диапазоне длин волн около 10,6 мкм в режиме когерентного фотодетектирования сигнала. Более перспективно, с точки зрения дальности связи, применение таких систем в космосе. В городских условиях, при дальности связи около 1 км, удобный диапазон длин волн передачи сигналов находится в области 0.8 – 0.9 мкм.

Линзовый волновод (ЛВ) представляет собой набор положительных линз, последовательно расположенных на двойном фокусном  расстоянии (практически - величиной около 1 метра).

Назначение линз – компенсировать дифракционную расходимость оптического излучения в волноводе.

Основные недостатки ЛВ – необходимость точной (с точностью около 20 мкм) установки расстояний между линзами, сравнительно большие (примерно 100 дБ/км) оптические потери ЛВ и дороговизна. Тем не менее, скорость передачи сигналов в таком линзовом волноводе приближалась с скоростям передачи радиорелейных линий связи.

Вследствие рефракции, световые лучи концентрируются вблизи оси волновода. Для поддержания рабочего режима такого волновода энергозатраты на нагревание стенок достаточно велики и поэтому газо-линзовые световоды не нашли широкого применения.

Аналогом СВЧ-волноводов являются трубчатые оптические волноводы (лучеводы). Такие волноводы представляют собой пустотелые трубки из стекол либо металлов с зеркальным покрытием внутренней поверхности, с диаметром отверстий порядка мм. Лучеводы не нашли практического применения в оптической связи и сегодня частично используются в лазерной технологии для канализации мощных потоков оптического излучения.