  - Түзудегі нүкте. Түзудің ізі

2.22 суретте қандай да бір А нүктесі арқылы өтетін жалпы жағдайда орналасқан түзудің сызбасы берілген.

В нүктесі осы түзуге тиісті екендігі белгілі болса және В нүктесінің горизонталь   прокциясы   В   нүктесінде   орналасса,   онда   оның   фронталь проекциясы В 13,а суретте көрсетілгендей анықталады.

13,ә суретте профиль түзудегі нүктені салу көрсетілген. Нүктенің С проекциясы берілген, оның горизонталь проекциясын табу керек.  АВ түзуінің А"'В'" проекциясы арқылы салу орындалған.

Салу жолдары бағыттауыш арқылы көрсетілген. Алдымен С"' анықталған, сол арқылы С' анықталған.

а	ә

13 сурет

14, а - суретте АВ кесіндісімен берілген түзу проекция жазықтықтарын қиып өтетін М және N нүктелері көрсетілген. Бұл нүктелер іздер деп аталады: М нүктесі түзудің горизонталь ізі, N нүктесі түзудің фронталь ізі.

Горизонталь іздің горизонталь проекциясы іздің өзімен беттесіп жатады, ал оның фронталь проекциясы М" проекция ocі бойында жатады. Фронталь

іздің фронталь проекциясы N" іздің өзімен N беттеседі, ал оның горионталь проекциясы N' сол ось бойында жатады.

Ендеше, горизонталь ізді табу үшін, түзудің фронталь проекциясын А"В" осьпен қиылысқанға дейін созу керек, М" (горизонталь іздің фронталь проекциясы) нүктесі арқылы оське А'В'-пен қиылысқанға дейін перпендикуляр жүргізіп, М' деп белгілейміз. М' нүктесі горизонталь іздің горизонталь проекциясы, ол іздің өзімен беттеседі.

а	ә

- сурет

Фронталь ізді табу үшін, түзудің горизонталь проекциясын А'В' осьпен қиылысқанға дейін созып, N' (фронталь іздің горизонталь проекцисы) нүктесі арқылы А"В" түзудің фронталь проекциясымен қиылысқанға дейін перпендикуляр жүргіземіз. N" – фронталь іздің фронталь проекциясы, ол іздің өзімен беттеседі.

М және N нүктелерінің орналасуына байланысты берілген түзу кеңістіктің қай ширектеріне тиісті екендігі жайлы айтуға болады. 14, а- суретте АВ кесіндісі IV, I, II ширектер арқылы өтіп жатыр.

Егер кесінді проекция жазықтығына параллель болса, онда осы жазықтықта оның ізі болмайды.

15,а - суретте түзу π1 және π2 проекция жазықтықтарын ғана емес, сонымен қатар, π3 проекция жазықтығын да қиып өтеді. Р нүктесі түзудің профиль ізі. Бұл із өзінің π3 проекция жазықтығындағы ізімен беттесіп жатыр, ал горизонталь және фронталь проекциялары сәйкесінше, y және z осьтерінде жатады.

а	ә

- сурет