Дәріс № 14.

Тақырыбы: «Суармалы жерлердегі дренаждар жүйесі»

14.1 Суарылатын территориялық су балансы.

14.2 Дренаждардың түрлері және оларды қолдану шарттары.

14.3 Суармалы жерлерде ыза су режимін бақылау

1. Суарылатын территориялық су балансы. Жақсартылатын территориядан дренаждар арқылы ағызылып жіберілетін судың аумағы жағдайы қаралып отырған жерге жақынырақ, жұмыс істеп тұрған, коллекторлы-дренаждық жүйенің жұмысын үйрену негізінде анықталады. Ал енді бұндай мүмкіншілік болмаса — суарылатын территорияның су балансы талдау негізінде анықталады.

Суарылатын территорияның су балансы осы территорияға есептелген мезгілде келетін судың аумағынан және осы мезгілде оның сыртына ағып кететін судың аумағынан құралады, яғни балансы қаралып отырғап территорияда белгілі мерзімде су қорының жалпы өзгерісін бейнелейді. Су балансы барлық мелиорациялық аудандар және олардың бөліктері үшін жасалады.

2. Дренаждардың түрлері және оларды қолдану шарттары. Минералды ыза суларының тереңдігі өте қиын тереңдіктен кем болғанда, олардың табиғи жағдайда қайтуы жеткіліксіз, ал сорлану және батпақтануды болдырмау үшін қолданылатын агротехникалық және гидромелиоративтік шаралардың ыза су деңгейінің төмендеуін белгілі мөлшерде қамтамасыз өте алмаған жағдайда, олардың қайтуын жасаңды дренаждар салу арқылы ұлғайтады.

Суару жүйесіндегі дренаждар деп суарылатын массивтегі топырақ-грунтты суды жинап және оны ағызып жіберетін гидротехникалық құрылыстар жинағын айтады (дрендер, коллекторлар, скважиналар, насос станциялары).

Суарылатын жерлерде дренаждар ыза судың деңгейін төмендету, сорланған топырақтарды тұщылау және олардың қайтадан сорлануын болдырмау үшін жүргізіледі.

Суару жүйесіндегі дренаждар көлденең, тік және құрастырылған түрлерге бөлінеді. Көлденең дренаж ашық және жабық болады.

Ашық дренаж терең каналдардан, ал жабық дренаж жерге көмілген трубалардан жасалады. Бұл трубалар топырақтағы ыза суды қабылдап және оны су көздеріне жіберетін коллекторларға ағызады.

Суарылатын территорияда орналасуына қарай дрендер жүйесі, ішінара алдағы және жағадағыларға бөлінеді.

Жүйелі дренаж—барлық территорияға біркелкі орналастырылған көлденең дрендердің жүйесі. Бір коллекторға қосылатын алғашқы дрендер біріне-бірі параллелді орналастырылады.

Ішінара дренаж — оларға жер бедерініц төмендеген элементтеріне сирегірек орналастырылған дрендердің жүйесі жатады.

Алдағы дренаж — оларға суарылатын массивке сырттан ағатын жер үсті және жер асты суларын ұстап қалу үшін территорияның жоғарғы шекарасының бойымен жасалатын дрендер жатады. Қейбір жағдайларда ыза судың деңгейін төмендету тек алдағы дренаж арқылы да шешіледі.

Жағадағы дренаж — жағадағы көлденең дрендер, немесе жағаны жағалай жасалатын құдықтар арқылы өзен немесе су қоймасы жағынан келетін жер асты суын ұстап қалу үшін жасалады.

Коллекторлы-дренаждар жүйесін жасау, оның құрамы және жерге орналасуы. Көлденең дренаждар дрендерден, әр дәрежедегі шаруашылық ішіндегі және шаруашылық аралық коллекторлардан, жағадағы ұстап қалғыш дрендерден, дренажды — коллекторлы жүйедегі құрылыстардан құралады.

Коллекторлы-дренажды жүйесі жерге орналастырғанда жер бетінің бедерін, топырақтық-мелиоративтік жағдайларды, суару жүйесінің элементтерінің орналасуын, агротехниканың прогрессивтік тәсілдерін және ауыл шаруашылық машиналарын жоғары өнімді пайдалануды ескеру керек.

Суды жылдам ағызып жіберу үшін дрендер гидроизогипс бағытымен орналастырылып, ал коллекторлар — оларға көлденең орналастырылады. Ашық дрендердің тереңдігі 1,5—2,5 м, ал ашық коллекторлардың тереңдігі—2,5—3,5 м болады. Дрендердің қатар аралығын кестеге сәйкес қабылдайды.

Суару жүйесіндегі дрендердің қатар аралығы

| Грунттар | Фильтрация коэффициенті, тәулігіне метр есебімен | Дрендер қатар аралығы, м |
| --- | --- | --- |
| Өте ауыр | 1—2 | 200 |
| Ауыр | 1 | 200—250 |
| Орташа | 3-5 | 300—400 |
| Жеңіл | 6—10 | 450—550 |
| Өте жеңіл | 10 | 550 |

Ашық жүйенің мынадай кемшіліктері болады: ауыл шаруашылық машиналары жұмысты қысылып істейді, каналдарға арамшөптер қаптап, олар сүзек масаларының ордасына айналады, каналдардың баурайлары құлап кетіп, олардың тереңдігі кемиді және оларды пайдалану үшін жұмсалатын қаржы, оның құрылыс құнының 2—8% тең болады. Осыларды болдырмау үшін жабық дренаждар салынады. Жабық дрендер ұзындығы 33 см және диаметрі 50—200 мм қышты трубкалардан немесе үлкен тесікті бетоннан, тесікті асфальт-бетоннан және полиэтиленнен жасалады. Трубкалар бірінен бірінің арасында 0,5—1 мм саңылау қалдырылып орналастырылады. Трубкалардың қосылатын жерлері шыны, тоқыма немесе шыны матамен оралады. Дрендердің тереңдігі. Ыза суының деңгейі төмендегенде әрпі дер арасында парабола күмбезі тәрізді депрессиялық бет пап і.і болады. Осы күмбездің жоғарғы жағы өте қиын тереңдіктен төменірек (Н) болуы керек. Дрендердің тереңдігі Ні = Н + һ0-ке тең болады. һо-ның ең көп мөлшері жеңіл топырақтарда 20—30 см, орташа топырақтарда —30—40 см және ауыр топырақтарда —40— 50 см болады. Дрендер 3 метрлік тереңдікке көмілгенде және су өткізбейтін топырақ қабатының тереңжатқанында олардың қатар аралықтарын кесте арқылы анықтауға болады. Трубалардың диаметрі жоне онда су ағу жылдамдығы егістің белгілі және жіберілетін судың мөлшерлеріне қарай гидравликалық есептер арқылы анықталады.

Тік дренаждарды үлкен қиыршықты, қалың су ұстайтын қабаты бар жерлерде, сондай-ақ қысымды ыза суы бар жерлерде қолдануға болады. Құдықтардан насоспен айдап шығарылатын тұщы сулар дақылдарды суару үшін, шамалы сорланған суларды өзен суымен араластыру арқылы дақылдарды суаруға, ал өте ащы сулар суарылатын массивтің сыртына ағызылып жіберіледі. Суарылатын жердегі ыза судың деңгейін төмендету керек болса, онда скважиналар барлық көлемге, аралықтары еңіс бойымен 1,5—3,0 км болып орналастырылады және горизонталь бойымен 0,7—1,5 км қашықтықта әрбір скважина 100—400 га жерді қам-титындай етіп орналастырылады. Егер суарылатын учаскенің сыртынан келетін жер асты суы ағынын ұстап қалу керек болса, онда скважиналар бір сызықтың бойына орналастырылады.

3. Ыза судың режимін бақылау негізінде шаруашылық ішіндегі гидрогеологиялық жүйе жасалады. Бақыланатын құдықтарда немесе скважиналарда су деңгейіне дейінгі тереңдікте химиялық анализдер жасау үшін суды сыиауға алу, әрбір мелиоративтік ауданда бір скважинадағы ыза судың температурасы анықталады. Бұл байқаулар әр танаптың немесе мелноративтік ауданның су және тұз балансын жасау үшін, ыза судың деңгейінің көтерілуін болжау, ауыл шаруашылық дақылдарын суару режимін жобалау, сорланған топырақтарды шаю және басқа да жұмыстар жүргізу үшін керек болады. Топырақтағы, ыза судың тереңдігін және оның минералдығын, олардың мезгіл бойы өзгеруін білу негізінде әр танаптан тұрақты және мол өнім алу үшін агромелиоративтік шаралар жүйесі жасалады және олар іс жүзінде қолданылады.

Бақылау скважиналарын орналастыру. Деңгейі 4—5 метрден кем, барлық ертеден суарылып келе жатқан жерлерде және табиғи, дренаждығы жеткіліксіз, ыза суы терең жатқан жаңадан суарылатын жерлерде бақылау скважиндары керек болады. Бақылау жұмысы екі түрде болады: шаруашылық жеріне біркелкі орналастырылған және жармаларға орналастыратындар. Біркелкі орналастырылған жүйе ыза су деңгейінің және оның минералдылығының ірі масштабты картасын жасау және ерекше жерлерде оперативті бақылаулар жүргізу үшін, ал жармалы жүйе — ыза суларының каналдармен, дрендермен қарым-қатынасын анықтау және басқа да мәселелерді шешу үшін жасалады. Бақылау жүйелері 1:5000.-—1:25000 масштабты топографиялық карталарда бөлінеді. Бұл карталарда гидрогеологиялық және топырақты-мелиоративтік сьемкалардың негізінде суару және дренажды-коллекторлы жүйелері көрсетіледі. Орта есеппен бір скважина 100—200 га көлемге орналастырылады. Дегенмен, скважиналарды, олар барлық алаңдағы ыза суының сипаттамасын қамтамасыз ететіндей етіп орналастыру керек. Егер де ыза судың тереңдігі аз ғана шамада өзгерсе (0,5 метр-деп көп емес), ал миперализациясы 2—3 г/л-ден кеп болса,онда егістік жерлерге 1—2 скважина орналастыруға болады. Бұл өзгерістер молырақ болғанда, скважина сандары көбейеді.

Жармалардағы бақылау скважиналары:

— ыза судың дренаждық каналдармен, су қоймаларымен, өзен-ермен қарым-қатынасын анықтау үшін,

— суарылатын жерлердің мелиоративтік жағдайын бақылау үшін,

— суару каналдарының ел орналасқан жерлердің инженерлі-геологиялық жағдайларына тигізетін әсерін зерттеу үшін,

— ыза су режимін болжау және дәлдендіру үшін жасалады. Скважиналардың міндетіне сәйкес олар жармаларға әр түрлі жер бетінің бедері жағдайында ағатын сулармен жердің геологиялық құрылысының әсерін анықтау, сондай-ак, топырақтық-гидрогеологиялық және ирригациялық-шаруашылық жағдайларды баяндау үшін жасайды. Бақылау скважиналарының терендігі (пьезометрлер). Бір қабатты қалыңдықтардағы ыза суының деңгейін барлық жағдайда көрсете алатындан тереңдікке негізгі пьезометр салынады. Скважинаға ыза су деңгейінің ауытқу амплитудасының мөлшеріне сай тесіктері бар трубалар орнатылады. Трубаның төменгі шетін ағаш тығынмен жауып қояды. Фильтрдің айналасына қиыршық тас төгіп, үстіне топырақ төгіледі. Жер бетінде трубаның жанында судың жиналып қалмауы жоне оның трубаның сыртымен төмен сіңіп кетуі ушін, оны айнала балшықтан немесе ауыр саздақ топырақтан қорған жасанды. Трубаның үсті жабылып қойылады. Бірнеше қабатты қалыңдықтарда бірлестірілген нүктелі пьезометрлер қойылады. Бұлардың ұзындығы 0,5—1,0 м, фильтрлері әр кабатқа зерттелетін қабаттың шатырына жақын орналастырылады. Пьезометрдің тереңдігін белгілеу үшін скважиналар бұрғыланып, сынау алғыштары арқылы сынау алынып, олардың литологиялық және гидрохимиялық тіліктерін анықтанды және осығапн сәйкес пьезометрлердің тереңдігін белгілейді.

Механикалық суаруды қолданудың шарттары. Механикалық әдіспен суаруды ұйымдастырганда су су көздерінен насостар арқылы суарылатын жердің ең биік жеріне көтеріліп, одап трубалар арқылы немесе каналдар аркылы өздігімен ағызылып егістікке таратылады. Суды механикалық әдіспен кетеру су көзіндегі судын деңгейі каналдағы қажет болатын судың деңгейінен төмен болғанда және оны басқа әдістермен көтеру экономикалық жағынан қолайсыз болғанда қолданылады.Суды механикалық әдіспен көтеру үшін насос станциялары салынып, жоғары орналасқан құнарлы жерлерді суаруға мүмкіндік туады.Су көтеруге жұмсалатын энергияның көптігі және пайдалану үшін жұмсалатын қаржының көп болуы бұл әдістін кемшіліктеріне жатады.
Насос станциялары туралы жалпы мәліметтер.

Насос станциялары деп су көздерінен суды алуды, оны көтеруді және пайдаланатын жеріне жеткізуді қамтамасыз ететін гидротехникалық құрылыстардың, эиергетикалық және гидромеханикалық жабдықтардың комплексін айтады. Өзінің мақсатына қарай насос станциялары суару, құрғату, сутарататын, канализациялық және т. б. бөлінеді. Өздерінің қозғалыстарына қарай суару насос станциялары электр двигательді, іштен жану двигательді, желмен қозғалатын және басқаларға бөлінеді; насос жабдықтарына қарай — орталықтан тебетін, пропеллерлі; поршенді және баскаларға бөлінеді.

Бақылау сұрақтары:

1. Суарылатын территориялық су балансы қалай анықталады?

2. Дренаждардың түрлерін атаңыз?

3. Дренаждарды қолдану шарттары?

4.Суармалы жерлерде ыза су режимін бақылау қалай ұйымдастырылады және жүреді?

Тақырыбы: «Мелиоративтік жүйелерді жобалау және ол үшін жүргізілетін іздеулер»

15.1. Мелиоративтік жүйелерді жобалау

15.2. Жобалар жасау үшін жүргізілетін іздеулер мен тексерулер

1. Мелиоративтік жүйелерді жобалау - Құрылыстың жобасы деп оны салудың техникалық шешімін, бір немесе бірнеше құрылыстардың комплексін, үйлерді жөндеу, қалпына келтіру туралы ұсыныстарды айтады.

Бекітілген жобасыз ешқандай мелиоративтік құрылыс жүргізілмейді.

Жобалау және іздеу жұмыстарын арнаулы жобалау-іздеу мекемелері жүргізеді. (союзводпроект, гипроводхоз, казгипроводхоз және басқалары).

Жоба жасауға тапсырма алғаннан кейін жобалау мекемесі барлық жобалау-іздеу жұмыстарын басынан аяғына дейін ұйымдастыратын және оған техникалық басшылық ететін жобаның бас инженерін тағайындайды. Жобаның бас инженері құрылыс жұмыстарына да және оларды игеру кезінде де техникалық басшылық жасайды және оның сапасы, құрылыстың сметалық құнды дұрыс анықтау, жүйенің техника-экономикалық көрсеткіштеріне, жобалаудың бекітілген нормалары мен мерзімін сақтауға жауап береді. Жобалау сатылары (стадиялары). Мелиоративтік жүйелер мен құрылыстарды жобалау екі сатылы болады: техникалық жоба және жұмыс чертеждері немесе бір сатылы техника-жұмыс жобасы, яғни жұмыс чертеждарымен бірге істелген техникалық жоба. Жобаларды бір немесе екі сатылы қылып жасауды жобаның тапсырмасын бекітетін инстанция шешеді. Жобалауға тапсырманы «тапсырушы» береді және ол жер мен су қорларын өзендер бассейндері бойынша, аудандар және территориялар бойынша комплексті пайдалану негізінде су және жер корларын сақтаудың бас схемасы негізінде жасалады. Ал өте үлкен және күрделі мелиоративтік жуйелер және құрылыстар үшін техннкалық-экономикалық дәлелдемелер (ТЭО) жасалады. ТЭО ны жасағанда бұл құрылыстарды салудың техникалық жағынан мумкіндігін және экономикалық жағынан тиімділігін анықтайды. Тапсырманы жасауға әдетте жобалау мекемелері қатысады және олардың құрамында мынадай деректер болуы керек:

— мелиоративтік жүйенің немесе құрылыстың аты;

— жобалаудың қажеттігі;

— орналасатын жері және оның көлемі;

— жүйенің немесе құрылыстың алдына қойылатын негізгі ауыл шаруашылық өндірісінің міндеті және онда негізгі шарттар көрсетілген міндеті;

—дақылдың алатын орны (процент есебімен);

— бір адамға жүктелетін жұмыс көлемі;

— территорияны ұйымдастырудың және игерудің негізгі принциптері;

— мелиоративтік жүйенің конструкциясына және су режимін реттеудің әдістеріне қойылатын негізгі талаптар;

— мелиоративтік жүйені немесе құрылыстарды келешекте ұлғайту;

— үй, мәдени-тұрмыстық және ауыл шаруашылығы өндірісінің құрылыстарын жобалау үшін керек деректер;

— жобалаудың сатылығы;

— құрылысты салу мерзімі;

— бас жобалау мекемесінің аты;

— құрылыс салатын мекеменің аты.

Мелиоративтік жүйенің техникалық жобасының құрамы шамамен мынадай болады: күрделі, бірнеше кезекпен салынатын және бір кітапта дайындалатын күрделі құрылыстардың схемасының жоспары жасалады. Бұл кітаптың ішінде түсінік хат және графикалық қосымшалар болады.
Табиғи жағдайлар. Бұнда обьектінің табиғи жағдайларының жалпы сипаттамасы және оның келешекте мелиоративтік шараларға сәйкес өзгеруінің болжауы беріледі.
Мелиоративтік құрылыс. Бұнда жобадағы негізгі шешімдер дәлелденеді, ауыл шаруашылығын және территорияны ұйымдастыру, мелиоративтік шаралардың құрамы, суару жүйесінің орналасуы және конструкциясы, ауыл шаруашылығын сумен жабдық-таудың элементтері, жүйені автоматтандыру және теледидарлау, техникалық пайдалануды ұйымдастыру, энергиямен және байланыспен қамтамасыз ету, ауыл шаруашылық құрылыстарын салу және игеру және т. б. мәселелер баяндалады.
Смета бөлімі. Онда негізгі жұмыстардың аумағы және үлкейтілген көрсеткіштер арқылы анықталған құрылыстың құны анықталады.

Мелиоративтік жүйелерді немесе құрылыстарды салудың жұмыс чертеждары бекітілген техникалық жобаға сәйкес жасалады.

Жұмыс чертеждарында құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізудің техникалық жоба шешімдері дәлденеді және талдап тексеріледі. Жұмыс чертеждары құрамына мыналар кіреді:

— басқы бет және чертеждардың тізімі;

— дәлденілген бас жоспар;

— гидротехникалық және басқа да құрылыстардың және үйлердің чертеждары;

— конструкциялардың заводта жасалатын бұйымдары және бөлшектердің спецификациясы көрсетілген монтаждық чертеждер;

— жалпы көріністер және темір-бетонды және үлгісіз металды бөлшектерді талдап тексеру чертеждері, жабдықтар қоятын табандардың чертеждері;

— жоспарлар қималар және жүйе схемалары, энергиямен және электрмен қамтамасыз етудің үлгіленбеген схемасы, автоматтандыру, сигнал беру, радио жүргізу, телефон қондыру және басқа да жабдықтарды қондыру схемалары;

— әр шаруашылық үшін барлық шаруашылық ішіндегі мелиоративтік жүйенің жоспары;

— қолданылған гидротехникалық және басқа да құрылыстар мен үйлердің үлгі жобаларының тізімі;

— мелиоративтік және жолдар жүйесінің каналдарының бойлау, көлденең көріністері;

— шаруашылық ішіндегі каналдардың үлгі көлденең қималары;

— геологиялық кесінділер және конструкциялар мен тік дренаждардың жабдықтарының чертеждары;

— мелиорацияланатын жерді кұрылыстық тегістеудің жұмыс аумағы таблицалары бар жоспары;

— культуртехникалық жұмыстар дәлелденген карта;

— стандартталмаған жабдықтардың жалпы түрлерінің чертеждары;

— конструкцияларды, жабдықтарды жәпе коммуникацияларды коррозиядан сақтау чертеждері;

— қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғауға банланысты жабдықтардың чертеждері;

— қолданған стандартты үлгі конструкциялардын, торабтардың және бөлшектердің тізімі;

— жабдықтардың, құралдардың, арматураның, трубалардың, кабелдік және баска да бұйымдардың заказды спецификациясы;

— конструкциялардың, жартылай фабрикаттардың, бөлшектердің, бұйымдардың және кұрылыс материалдарының дәлденген ведомісі;

— құрылыс және монтаж жұмыстарының объектілері және жұмыс түрлері бойынша аумақ ведомісі;

— жобаланған жүйенің жеке объектілерінің паспорттары. Жұмыс-техникалық жоба. Оны техникалық жағынан күрделіемес обьектер, сондай-ақ үлгі және қайтадан қолданылатын тиімді жеке жобалармен салынатын обьектер үшін жасайды. Бұнда құрылыс салудың ұзақтығы екі жылдан көп болмауы керек.

Жұмыс-техникалық жобада тек үлгі және қайтадан пайдаланылатын жобаларда жоқ чертеждермен деректер ғана келтіріледі, екі сатылы жобаларда шешілетін сұрақтардыц бәрі шешіледі. Жұмыс-техникалық жобаның құрамына түсінік хат, құрама смета және графикалық материалдар кіреді.

Жалпы түсінік хаттың құрамына мыналар кіреді:

— мелиорацияланатын жердің табиғи жағдайын бағалау және жобаланатын каналдарды, құрылыстарды сипаттамалау, жобаланған техникалық шараларды және олардың экономикалық тиімділігін дәлелдеу, негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер;

— бар болған жер қорының сипаттамасы және оның жобаланған өзгерістері;

— мелиорацияланатын жерлерді игеру үшін ауыл шаруашылық өндірісін ұйымдастыру шараларын дәлелдеу;

— мелиорация жүйесін және кұрылыстарды пайдалану жөніндегі жыл сайын пайдалануға жұмсалатын қаржыны ескеретін негізгі ұсыныстар;

— гидрогеологиялык, гидравликалық және басқа да есептеулердің қорытындылары;

— мелиорациялау жүйесіндегі құрылыстардың ведомісі;

—құрылыс, монтаждық, культуртехникалық және мелиоративтік жұмыстарды жасаудыңәдістері көрсетілген аумақтары;

— құрылыс салу мерзімі, оның кезектілігі және игеру жөніндегі шаралар;

— қажет болатын негізгі құрылыс материалдары, механизмдер және жұмысшылар санының ведомісі.

Графикалық материалдарда мыналар болады:

— топырақты-мелиоративтік және инженер-геологиялық карталар немесе тиісті қорытындылар (кішірек учаскелер үшін), жер пайдалану шекаралары сызылған мелиоративтік жүйе салудың, ауыспалы егіс учаскелерінің жобаланған каналдардың, жолдардың және құрылыстардың жоспарлары:

— каналдар мен трубопроводтардың баурай және көлденен көріністері;

— құрылыстар мен үйлердің жұмыс чертеждары;

— жабдықтарды мәлімдеу ведомісі және заказдық спецификация.

Құрама сметада обьектілер сметалары негізінде, сондай-ақ сметалар және жекеленген жұмыстар мен жұмсалатын қаржылар-дыц сметалық есептері негізінде, құрылыс-монтаж жұмыстарының сметалық құны анықталады. Ол мердігерлік және заказ беретін мекемелер арасында жасалған жұмысқа ақша төлеу үшін негізгі құжат болып саналады және жұмыс чертеждарын жасау сатысында дәлдендірілмейді.

2. Жобалар жасау үшін жүргізілетін іздеулер мен тексерулер құрамы. Жобалауға тапсырма алғаннан кейін жобаның бас ннженері жобалаушылармен бірлесе отырып мелиорациялау обьектін екі сатыда тексереді:

1. Жобалауға қажет болатын барлық қолда бар негізгі материалдарды (топографиялық, гидрологиялық, топырақтық-мелиоративтік, гидрогеологиялық, гидротехникалық, агро-экономикалық, құрылыс индустриясының бағасы, энергиямен жабдықтау, байла-ныс және т. б.) қарау және талдаудың арқасында мелиоративтік жүйенің алғашқы схемасы, барлау жолдары, тексерудің аумағы белгіленеді.

2. Барлау жұмыстары жүргізіледі, содан кейін келешек мелиорация жүйесініц территориясын тексереді және акт жасалып, техникалық есеп жасалады.

Техникалық есепте мыналар баяндалады:

— тексеру обьектілері, істелетін жұмыстардың түрлері және аумағы;

— мелиорацияланатын жердің табиғи және шаруашылық сипаттамасы;

— жерлерді шаруашылық тұрғыда игеру үшін керек болатын мелиоративтік және гидротехникалық шаралар жобасының құрамы;

— мелиорацияланатын жерге суды жіберу (әкету) жағдайлары;

— су көздері (су қабылдағыштар);

— энергиямен жабдықтау; құрылыс салу жағдайы және басқалар баяндалады.

Қорытынды ретінде жерді мелиорациялаудың керектігі туралы ойлар, мелиорация жүйесінің алғашқы жүйесін дәлдеу, іздеулер және оларды жүргізу әдістері туралы ұсыныстар келтіріледі.

Есеп негізінде бағдарлама, сметалар және жоба жасау үшін керек болатын іздеулер жоне тексерістер жүргізуге техникалық тапсырма жасалады.

Іздеулер мен зерттеулердің құрамы. Ол техникалық шешімдердің мазмұны және күрделілігіне, алғашқы материалдардың барлығына, жобалаудың сатылылығына, табиғи жағдайларға қарай анықталады. Оның құрамына әдетте топографиялық-геодезиялық, инженерлік-геологиялық, топырақтық-мелиоративтік, гидрогеологиялық, гидрологиялық, гидротехникалық, культуртехникалық және агро-экономикалық зерттеулер кіреді. Барлық іздеулер жұмыстарын берілген тапсырмаға және бұл жұмыстарды жасаудың күшіндегі нұсқауларға сәйкес тиісті мамандар жүргізеді. Далада жиналған және оларды өңдеу материалдары, шешімдер және ұсыныстармен бірге мелиорация жуйесін жобалау кезінде пайдалану үшін жобаның бас инженеріне тапсы-рылады.

Бақылау сұрақтары:

1. Мелиорациялық жобалау жұмыстарының маңызы неде?

2. Жобалау жұмыстарының негізгі сатыларын атаңыз?

3. Тексеру жұмыстарына не кіреді?

4. Тексеру жұмыстарының принциптер неде?

5. Зерттеулер жүргізу мақсаты неде?

Пайдаланылған әдебиеттер:

- Ауыл шаруашылық мелиорациялары. Т.А. Атақұлов, Т.С. Кененбаев.

- Суару мелиорациясы. О.З. Зубаиров, А.Т. Тілеуқұлов. Алматы, 2010.

- Ауыл шаруашылық мелиорациясы: өсімдіктерді қорғау және агроэкология. А.Қ. Қадырбаев, Д.А. Қадырбаев, А.А. Қадырбаева. Алматы, 2011.

- Практикум по сельскохозяйственным мелиорациям. П.А. Волковский, А.А. Розова

- Ауыл шаруашылық мелиорациясы. Қ. Бекбергенов.

- Сельскохозяйственные мелиорации. В.В.Колпаков, И.П.Сухарев.