В единой транспортной системе нашей страны значительное место принадлежит автомобильному транспорту, который перевозит в 4 раза больше грузов, чем все остальные виды транспорта, вместе взятые (объем перевозок – Q). В грузообороте (Р) доля автомобильного транспорта значительно меньше – около 10%.

Темпы развития дорожной сети значительно отстают от темпов развития автомобильного транспорта. Вследствие этого постоянно возрастает удельная нагрузка на автомобильные дороги. 85-90% перевозок осуществляются по старым дорогам, от состояния которых зависит эффективность работы автомобильного транспорта, степень удовлетворения потребностей населения в грузовых и пассажирских перевозках и безопасность движения.

Для успешного функционирования автомобильно-дорожной системы, т.е. автомобильного транспорта и дорог, параметры и характеристики дорог должны удовлетворять требованиям движения автомобилей, а основные параметры и характеристики автомобилей – соответствовать тем, на которые рассчитаны дороги.

Автомобильная дорога представляет собой комплекс инженерных сооружений, предназначенных для перевозки автомобильным транспортом пассажиров и грузов, обеспечивающих бесперебойное круглосуточное и круглогодичное  безопасное и удобное движение автомобилей с установленными скоростями и нагрузками.

В этот комплекс входят: земляное полотно, дорожная одежда, верхний слой которой называется покрытием, искусственные сооружения (мосты, трубы, тоннели, путепроводы и пр.), обустройство дорог и защитные сооружения, здания и сооружения автосервиса, дорожных и автотранспортных служб.

Дорожная сеть страны включает автомобильные дороги общего пользования, городские дороги (улицы) и ведомственные дороги.

Автомобильные дороги общего пользования находятся в ведении  Министерства транспорта и коммуникаций РК.

Ведомственные дороги принадлежат  фермерским хозяйствам, промышленным предприятиям, организациям, которые их эксплуатируют (ремонтируют и содержат).

Городские дороги находятся в ведении соответствующих акиматов. Эти дороги эксплуатируют коммунальные организации.

Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения, а также народнохозяйственного и административного значения, согласно СНиП 2.05.02-85, подразделяются на 5 категорий (таблица 2.1).

Таблица 2.1

| Категория дороги | Расчетная интенсивность движения |  | Народнохозяйственное и административное значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приведенная, ед/сут. | В физ. единицах, авт/сут. |  |
| Ia Iб II III IV V | Свыше 14000 Свыше 14000 Свыше 6000 до 14 000 Свыше 2000 до 6000 Свыше 200 до 2000 До 200 | Свыше 7000 Свыше 7000 Свыше 3000 до 7000 Свыше 1000 до 3000 Свыше 100 до 1000 До 100 | Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения). Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к Ia категории), областного значения. Автомобильные дороги общегосударственного, областного (не отнесенные к Iб и II категории), местного значения. Автомобильные дороги областного и местного значения (не отнесенные к Iб, II и III категории). Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категории). |
| Примечания: 1 Расчетная интенсивность в физических единицах принимается в том случае, когда легковые автомобили составляют менее 30% общего транспортного потока. 2 Категория подъездных дорог к промышленным предприятиям назначается в соответствии с расчетной интенсивностью движения. |  |  |  |

В зависимости от категории дороги выбирают  конструкцию дорожной одежды (таблица 2.2). Тип и состояние дорожного покрытия во многом определяют показатели эффективности работы автомобильного транспорта – скорость и безопасность движения, износ узлов и агрегатов подвижного состава, расход топлива и т.д.

Таблица 2.2

| Типы дорожных покрытий | Материалы дорожных покрытий | Категории дорог |
| --- | --- | --- |
| Капитальные Облегченные Переходные Низшие | Цементобетонные монолитные Железобетонные или армобетонные сборные, асфальтобетонные Асфальтобетонные, дегтебетонные Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими Из щебня и гравия; из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | I-III I-IV III-IV и на первой стадии двухстадийного строительсва дорог II категории IV-V IV и V на первой стадии двухстадийного строительства дорог III категории V и на первой стадии двухстадийного строительства дорог IV категории |

Исходя из прочностных характеристик дорожных покрытий на дорогах разных технических категорий существуют определенные ограничения на использование различных типов подвижного состава. Так, на дорогах I и II категорий разрешается эксплуатировать транспортные средства с осевой нагрузкой до 10 т. Н а дорогах IV и V категорий – с осевой нагрузкой до 6 т.

В городских условиях в часы «пик» в порядке исключения допускается эксплуатация автобусов с осевой нагрузкой до 11,5 т и с полной массой до 17,5 т.

Эффективность работы автомобильного транспорта во многом зависит от технического уровня  и эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

Технический уровень дороги – степень соответствия постоянных (не меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся только при реконструкции и ремонте) ее параметров и дорожных сооружений нормативным требованиям: проектная ширина проезжей части и земляного полотна, длина прямых и кривых, протяженность и крутизна подъемов и спусков, высота насыпей, глубина выемок, габариты и грузоподъемность мостов и путепроводов, элементы обустройства.

Эксплуатационное состояние автомобильной дороги – степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, изменяющихся под воздействием транспортных средств, метеорологических условий, уровня содержания: прочность одежды, состояние поверхности дороги и фактически используемая ширина проезжей части и обочин, сцепные качества и ровность покрытия, состояние разметки, инженерного оборудования.

Успешно выполнять свои функции может только дорога высокого качества. Качество дорог – проблема многоплановая и сложная. Решение ее связано с научно-исследовательскими, проектно-изыскательскими и конструкторскими работами. Качество дороги зависит от  технологии, организации и культуры производства, применения новых прогрессивных проектных решений, функционирования системы контроля качества материалов, изделий, конструкций и готовой продукции, планирования и управления дорожными работами на основе экономико-математических методов.

Не менее важное значение имеют вопросы эксплуатации дорог. Построенная и сданная в эксплуатацию дорога находится под воздействием природных факторов, транспортных нагрузок и внутренних физико-химических процессов. В результате этого происходит снижение прочностных свойств материалов, т. к. в конструкции возникают знакопеременные напряжения и развиваются усталостные явления.  Происходит также износ дорожных покрытий и других элементов дороги: разрушается поверхность недостаточно укрепленных обочин и откосов в результате водной и ветровой эрозии  и т.д. Все это вызывает снижение эксплуатационных качеств дороги. Обеспечить ее устойчивую многолетнюю дорогу можно на основе правильной эксплуатации. Для этого необходимо тщательно следить за состоянием всех дорожных сооружений и выполнять своевременно и качественно ремонтные работы. Вместе с тем необходимо осуществлять регулирование движения транспортных потоков, обеспечивая безопасность участников движения всеми имеющимися средствами.

Решать эти задачи призваны дорожно-эксплуатационные учреждения (ДЭУ). Конечная цель деятельности ДЭУ – поддержание и повышение технического уровня и эксплуатационного состояния автодорог в соответствии с ростом интенсивности движения и нагрузок, и тем самым повышение производительности и эффективности работы автомобилей, снижение себестоимости перевозок.

В состав работ по технической эксплуатации дорог входит:

-  изучение и анализ условий работы дорог, условий движения транспортных средств;

-  постоянный уход за дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода, поддержание их в чистоте и порядке;

-  регулярное содержание и периодические ремонты дорог и сооружений;

-  озеленение, архитектурно-эстетическое оформление и обустройство;

-  реализация мероприятий, повышающих технический уровень и эксплуатационное состояние дорог, приведение их в соответствие с возрастающими требованиями;

-  совершенствование дорожного сервиса;

-  организация, управление и регулирование движения, обеспечение его безопасности.

Последний пункт работ выполняется  специальным подразделением в составе ДЭУ – службой организации движения (СОД ДЭУ).

Инженеры дорожного движения, работающие в СОД ДЭУ, призваны решать следующие основные задачи:

- осуществлять постоянный контроль за состоянием дорог с точки зрения безопасности движения и, в первую очередь, за условиями видимости и шероховатостью покрытия;

- изучать условия и режимы движения автомобилей по дороге и выявлять «узкие» места, характеризующиеся существенным снижением скорости;

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по ликвидации опасных и «узких» мест, по повышению пропускной способности дороги;

- внедрять современные технические средства организации движения, улучшать информацию на дорогах для водителей;

- анализировать причины и условия возникновения ДТП, в том числе выявлять в них дорожные факторы и принимать меры по их устранению;

- прогнозировать развитие интенсивности дорожного движения и разрабатывать предложения по необходимым мероприятиям для пропуска возросшего объема движения.

  - Влияние   технического  уровня  и  эксплуатационного состояния  дороги  на  производительность                 автомобильного  транспорта

Годовая производительность одного автомобиля рассчитывается по формуле, (т*км/год):

П = T q Kгр Kпр Kв V l / (l + V Kпр t)                     (2.1)

Где  T - число рабочих часов году;

q - грузоподъемность автомобиля, т;

Kгр, Kпр, Kв - коэффициенты использования грузоподъемности, пробега и времени;

V- средняя скорость движения, км/ч;

l - длина ездки, км;

t - время под погрузкой-разгрузкой, ч.

Анализ формулы (3.1) показывает, что почти все входящие в нее показатели зависят от дорожных условий.

Наибольшее влияние на производительность автомобиля оказывают грузоподъемность и скорость движения. Однако грузоподъемность автомобиля прямо зависит от допустимой осевой нагрузки, следовательно, от прочности дорожной одежды и несущей способности мостов.

На скорость влияют геометрические параметры дорог, ровность, шероховатость и состояние покрытия, инженерное оборудование и организация движения, т.е. уровень содержания дороги.

Эффективность работы автомобильного транспорта характеризуется себестоимостью перевозок (тг/т*км):

С = Sпр / П ,                                                 (2.2)

Где  Sпр - приведенные годовые затраты на строительство и эксплуатацию дорог, приобретение и эксплуатацию автомобилей, тг;

П - производительность автомобиля, т*км/год.

Таким образом, как производительность автомобиля, так и себестоимость перевозок непосредственно зависят от состояния дорог.

Следовательно, для повышения производительности автомобильного транспорта и снижения себестоимости перевозок можно пойти по одному из трех направлений:

-  повышение прочности дорожных одежд и грузоподъемности мостов с целью пропуска автомобилей с осевой нагрузкой более 10 т;

-  улучшение геометрических параметров, ровности, сцепных качеств покрытий и других характеристик дорог, чтобы повысить среднюю скорость транспортных потоков;

-  одновременное повышение прочности дорожных одежд и улучшение параметров и характеристик дорог.

Первый и третий варианты требуют огромных материальных затрат на реконструкцию сотен тысяч километров дорог и десятков тысяч деревянных и железобетонных мостов и переход на массовый выпуск автомобилей повышенной грузоподъемности.

Второй вариант можно реализовать с гораздо меньшими затратами. Современные грузовые автомобили способны по хорошим дорогам развивать скорость в груженом состоянии до 100 км/ч, в то время как на большей части дорог она не превышает 50 км/ч, т.е. технические возможности автомобилей используются только наполовину.

Чтобы существенно повысить среднюю скорость и безопасность движения, необходимо в процессе ремонта дорог улучшить геометрические параметры плана, продольного и поперечного профилей, расширить проезжую часть, укрепить обочины, улучшить ровность и шероховатость покрытий, повысить качество содержания дорог и организации движения, создать полный комплекс дорожного сервиса. Это потребует в 3-4 раза меньше затрат, чем реконструкция дорог.