Шығындардың минимум шарты бойынша маршруттарда аралықтың ұзындығын таңдау

уақытпен жүріп

Аралықтардың ұзындығы қалалық жолаушылар көлігі жүйесінің барлық сипаттамаларына елеулі әсер етеді. Аралықтың ұзындығын азайта отырып, аялдау пункттеріне жаяу жүруге арналған жолаушылар уақытының шығындары азаяды, бірақ қатынас жылдамдығын азайту салдарынан жол жүрудің көлік уақыты артады, сондықтан аралықтың ұзындығын таңдауды қозғалуға арналған ең төменгі жалпы уақыт шығындарының өлшемі бойынша жүргізу керек.

Қозғалудың жалпы уақыты мынадай формула бойынша анықталды::

онда tкелу/кету – аялдама пунктінен келу және кету;

εпо,ож,сл – жолаушылардың жүріп-тұруға кететін уақыт шығындарын психологиялық бағалау коэффициенттері; εпо=1,5; εож=2; εсл=1;

tк - күту уақыты;

tж – жүру уақыты;

Жол жүру уақытын аралықтың ұзындығы арқылы көрсетуге болады, оны 2 қосымша сома түрінде ұсынуға болады.:

- орташа техникалық жылдамдықпен маршрут бойынша қозғалысқа кететін уақыт шығындары

- аялдама пункттерінде тұраққа кететін уақыт шығындары

Аялдама пункттерінде тұру уақыты

Жаяу жүру уақыты-аялдама пунктінен кету және келу уақыты

Онда δ – көлік желісінің тығыздығы;

Каялдамапункт – аялдама пунктін таңдау коэффициенті

Ктураемес – аялдама пункттеріне жақындаудың тура емес коэффициенті, Ктураемес=1,2.

Жоғарыда келтірілген өрнектерден аралықтың ұзындығы аялдама пунктіне жақындау уақытына (отхо-иә) және көліктік қозғалыстағы аралық аялдамаларға уақыт шығындарына әсер ететіні көрініп тұр. Белгісіз түрде аралықтың ұзындығы техникалық жылдамдыққа, аялдама пунктінде тұрудың орташа уақытына, жолаушылардың жол жүруінің орташа қашықтығына әсер етеді.

Техникалық жылдамдықтың аралықтың ұзындығына тәуелділігі аралықтың Ұзындығы жоғары болған сайын, соғұрлым техникалық жылдамдық жоғары тарту расстарымен орнатылуы мүмкін.

Аралық аялдамаларда тұрып қалу уақытының аралықтың ұзындығына тәуелділігі аралықтың ұзындығының өсуімен аялдама пункттерінің жолаушылар алмасуы ұлғаюымен анықталады.

Аралықтың ұзындығы ұлғайған кезде қысқа қашықтыққа келе жатқан жолаушылардың бір бөлігі жаяу жүруді қалайды. Бұл жолаушының жол жүруінің орташа қашықтығының аралықтың ұзындығына тәуелділігін анықтайды, бұл ретте аралықтың ұзындығының өсуімен жолаушының жол жүруінің орташа арақашықтығы артады.

Қозғалыс аралығының аралығының аралықтың ұзындығына тәуелділігі аралықтың ұзындығының өсуімен қатынас жылдамдығы ұлғаюымен және аралықтың едәуір төмендеуімен анықталады.

Сонымен қатар, әр түрлі сигналдар мен сигналдар, сигналдар, сигналдар және т.б. сигналдар, сигналдар, сигналдар, сигналдар, сигналдар, сигналдар және т. б. болады.

Қозғалу уақытының аралықтың ұзындығына тәуелділігін, егер:

Vт=const		I=const	tпо=const.

a=tпо	b*lпер=tож		с/lпер=tсл

tпер

b*lпер

а

с/lпер

lпер

tпер

Маршруттың оңтайлы схемасын таңдау

Қаланың көлік желісі белгілі болсын, ол тораптардан (орталықтардан, шағынаудандардан) және қабырғалардан (көшелерден) тұратын, олар бойынша автомобиль көлігі қозғалысы ұйымдастырылған, олар өзара тораптарды қосатын.

Көлік желісінің әрбір торабына і тармақта қонуға арналған уақыт шығындарына сандық тең tli шамасы сәйкес келеді. Әрбір қабырғаға tslij шамасы І және j тармақтары арасында жүруге арналған уақыт шығындарына сандық тең болады. I және j тармақтары арасындағы қашықтық белгілі, яғни LJ қабырғасының ұзындығы.

1

2

3

4

5

6

lij

lij

lij

lij

1,2,3,4,5,6 – шағын аудандар орталықтары

lij – шағын аудандарды қосатын көшелер

Тәуліктің белгіленген кезеңінде қаланың барлық шағын аудандары арасында жолаушылар хат-хабарлар матрицасы берілген. Ріј элементі (халықтың қозғалысы) i пунктінен j пунктіне жасалатын қозғалыстар санына сәйкес келеді. Мұны біле отырып, көлік желісінің тораптарын өзара қосатын маршруттардың көп санын жасауға болады. Әрбір комбинацияның саны барлық маршруттар бойынша қозғалуға арналған барлық жолаушылардың жиынтық уақыт шығындарына тең, оның ішінде жүруге, күтуге және қайта отырғызуға арналған уақыт шығындарына тең Е санына сәйкес келеді.

Қозғалуға арналған ең аз жиынтық уақыт шығындары бар маршруттар схемасы ұтымды болып табылады.

Маршруттарды одан әрі оңтайландыруды шешкен кезде аялдама пунктіне дейін жаяу жолдар маршрут схемасына емес, көлік желісінің тармақталуына байланысты деп қабылданады.

Егер қабылдау болса, tподх/отх=const, онда тапсырманы шешу барысында азайту қажет

онда i – қозғалысты бастау пункті;

j – жүріп-тұруды аяқтау пункті;

m,n – түйіндердің саны;

R – автобус маршруттарының саны;

l – Көлік желісінің бірлескен учаскелері;

tжүij, tкүij, tотырij – 1 жолаушыны жүруге, күтуге және ауыстырып отырғызуға арналған уақыт шығындары;

Пij – арасындағы қозғалыс саны i и j;

TкүR – 1 жолаушының маршрутта жол жүрудің басталуын күтуге кететін уақыт шығындары R;

QR – тек маршрутты пайдаланатын жолаушылар саны R;

Tтосl - 2 және одан да көп маршуттар үшін жол жүрудің басталуын күтуге 1 жолаушының уақыт шығындары;

Ql – бірлескен учаске бойынша өтетін жолаушылар саны l.

Маршруттық схемалардың салыстырылатын нұсқаларының санын қысқарту мақсатында, сондай-ақ тасымалдаудың нақты жағдайларын есепке алу үшін әрбір нақты қалада ұтымды схеманы таңдау кезінде шектеудің қосымша шарты ескеріледі.

Көптеген қалаларда жолаушыларды тасымалдау марш-та жалған схема бойынша жүзеге асырылады, ол көп жағдайда оңтайлы болып табылмайды. Бұл қалаларда көпжылдық практикалық жұмыс негізінде орнатылған маршр жұмыс істейді, сондықтан кейбір жақсы дамыған маршруттарды өзгерту орынсыз жағдайлар болуы мүмкін. Мұндай қадамдарды ұтымды схемаға өзгертпей қосу керек, олар берілген деп саналады. Сонымен қатар, ұтымды схемаға қосуға жатпайтын маршруттар бар, мұндай маршруттар тыйым салынған маршруттар деп аталады.

Маршруттар схемаларын есептеу кезінде пайдаланылатын бастапқы деректер және АТП дайындайтын 3 топқа бөлінеді:

- тұрақты маршруттары бар маршруттар (қаладағы шағын аудандардың жалпы саны, есептік уақыт кезеңінің ұзақтығы, 1 маршруттағы ең көп мүмкін саны, 1 автобустың орташа сыйымдылығы, жолаушылар ағынының сағат ішіндегі біркелкілік коэффициенті және жолаушының аялдама пунктіне біркелкі келуінің коэффициенті).

Сонымен қатар, бұл топқа шектеулер енгізілген:

- бағыттың максималды-рұқсат етілген ұзындығы

-ең үлкен интервал

-маршруттағы автобустардың ең көп саны

- минималды рұқсат етілген орташа толтыру деңгейі

-соңғы пункттерді ұйымдастыру үшін жабық шағын аудандардың жалпы саны

-қадамдық схеманың ұтымды нұсқасына міндетті түрде қосылатын маршруттар саны

өлшемдері тұрақсыз және ықшам аудандардың жалпы санына, тыйым салынған маршруттардың санына, берілген маршруттардың санына байланысты маршруттар (маршруттармен қамтылған шағын ауданның нөмірлері, әрбір шағын ауданда отырғызуға және отырғызуға кететін уақыт шығындары, соңғы аялдамаларды ұйымдастыру үшін шағын аудандардың нөмірлері, әрбір берілген маршруттағы соңғы және аралық пункттердің нөмірлері))

2.	бастапқы өлшемдері тұрақты емес және шағын аудандар санына байланысты маршруттар (әрбір жұп шағын аудандар арасындағы халықтың орын ауыстыруының саны, көлік желісі учаскелерінің сипаттамасы, оның ішінде маршруттың ұзындығы мен жүру уақыты).

Ұтымды схеманы таңдау бойынша міндеттерді шешу ықтимал марш-руттарды орнатудан басталады, яғни маршруттық схемалардың әр түрлі нұсқаларын қалыптастыруға болады. Осы нұсқаларды қысқарту мақсатында келесі шарттарды сақтау қабылданды:

2-ші пункттің арасындағы Маршрут автобустардың арасында жүріп өтуіне аз уақыт кететін жол бойымен ғана ашылуы мүмкін. Мұндай шартты қабылдай отырып, мүмкін маршруттардың жалпы санын есептеуге болады

, m – шағын аудандар саны

Қысқа жолдарды табу міндеті комбинаторлық болып табылады. Оны шешу үшін бағана.

R

R

R

R

R

R

lij

lij

lij

lij

lij

lij

lij

lij

lij

Граф деп оның R түйіндерінің және оның ұзындығы LJ доғаларын жалғайтын жиынтығы. Бағанның жоғарғы жағында көлік аудандарының орталықтары қабылданады және R әрпімен белгіленеді, ал доғалармен Көлік желісінің көшелері, сондай-ақ жолаушылар көлігінің аялдама пункттеріне жаяу жүргіншілер ағынының жолдары бейнеленеді.

Тек бір бағытта қозғалысқа жол беретін доғалар бағдарланған деп аталады, ал бағандар бағдарланған деп аталады. Тек екі бағытта қозғалысқа рұқсат беретін доғалар бағдарланбаған деп аталады.

Жалпы жағдайда көлік желісі-бағытталған және бағдарланбаған доғалардың жиынтығы және мұндай бағандар аралас деп аталады.