2 тақырып. Жылжымалы құрамды таңдау.

Қалалық автобус маршруттарында жылжымалы құрамды таңдау

Жылжымалы құрамды ұтымды таңдау тасымалдауға ең аз кідірісті және жолаушыларға қызмет көрсетудің жоғары сапасын, сондай-ақ пайдалану ресурстарын үнемдеуді және автомобильдердің жүру паркіне қажеттілікті қысқартуды қамтамасыз етуі тиіс.

Жылжымалы құрамды таңдау 2 кезеңде жүзеге асырылады:

1.	сыйымдылық шекарасын анықтау

2.	оңтайлы сыйымдылықты анықтау

Ең аз рұқсат етілген сыйымдылық ең көп жолаушылар ағыны кезеңінде сыйымдылықтың көтерілмеуі жағдайларынан анықталады.

Екі рет ең көп жолаушылар ағынын (сағат ішіндегі немесе маршруттың ұзындығы бойынша) мақсаттылық-тәуліктің барлық кезеңдері бойынша жолаушылар ағынын маршруттың ұзындығы бойынша біркелкі емес коэффициентке және сағат ішіндегі біркелкі емес коэффициентке көбейту жолымен әр түрлі анықтау.

Ескере отырып, γmax=1 ең аз рұқсат етілген сыйымдылық

Формуланың соңғы түрі

, где

Jmin – қозғалыс тұрақтылығы трассасында қамтамасыз ету шарттарынан қабылданатын ең аз жол берілетін аралық; әдеттегі жағдайларда Jmin=3 мин.

Ең жоғары рұқсат етілетін аралықты көтермеу жағдайларынан ең жоғары рұқсат етілетін сыйымдылық

Ең аз жолаушылар ағынын белгілеу үшін уақыттың 5-6 кезеңі ішінде алынады және олардың орташа шамасы анықталады.

Ең жоғары интервал 15 минутқа салынады, ол 15 минуттан аз болады, онда берілген аралықтың ішінде жолаушылар сапарында бұрғылау кепілдігі күрт төмендейді.

Сыйымдылықтың ең аз коэффициенті (γmin) 0,2-0,25 қабылданады.

Сыйымдылықтың номиналды шекарасы шегінде болады

3 тақырып. Маршрутта автобустардың қозғалысын ұйымдастыру

Маршруттық автобустардың жұмысын ұйымдастыру

Автобустарды күнделікті жолға шығару:

1.	бекітілген кесте

2.	шығарылымның айлық кестесі

3.	маршруттар бойынша автобустарды шығарудың тәуліктік нарядының

Көлік құжаттамасы:

1.	автобустар қозғалысының жұмыс кестесі

2.	жол парағы

3.	билеттер, жол жүру билеттері

4.	кондукторлық ведомость

Шығару-кесте негізінде БӨП кезекші механигі жүзеге асырады.

Маршруттық автобустарды ұйымдастыру кезіндегі негізгі қағидаттар:

1.	жол қозғалысы ережелерін сақтау

2.	жолаушыларды тасымалдау қауіпсіздігі қағидаларын сақтау

3.	барлық бағыт бойынша қозғалыс интервалдарын сақтау

4.	қозғалыс кестесін бұзбай тұрақты болуы керек.

Қозғалыстың жоғары тұрақтылығына қол жеткізу және белгіленген қозғалысты қатаң ұстау үшін қажет:

1.	тәулік сағаты бойынша автобус рейсі уақытының сараланған нормаларын белгілеу

2.	қозғалыс кестесі жолаушылар ағынының ауытқуына сәйкес келтіру

3.	маршруттық автобустардың қозғалысын бақылау мен реттеудің неғұрлым жетілдірілген нысанын белгілеу

4.	техникалық ақаулық бойынша автобустың жолдан шығу жағдайларын жою

Маршруттар бойынша автобустар қозғалысының нысандары:

кәдімгі  тегіс жолаушылар ағыны)

жартылай сспресс (маршруттың ұзындығы бойынша жолаушылар ағыны біркелкі болмаған жағдайда)

жедел  бастапқы пунктінен соңғы пунктке дейін тоқтаусыз)

маршруттың қысқартылған учаскесі бойынша (жолаушылар қауырттылығы ұлғайған жағдайда маршруттың белгілі бір учаскесінде автобустардың қозғалыс жиілігін ұлғайту қажет болған жағдайда ұйымдастырады).

Қосарланған рейстер жүйесі бойынша автобустардың қозғалысы

"Пик" сағаттарында автобустардың қозғалысы қосарланған рейстер (топтық қозғалыс) жүйесі бойынша ұйымдастырылуы мүмкін. Бұл жүйе екі автобустың немесе бір топ автобустардың бірыңғай кесте бойынша уақыт аралығында жүруін көздейді.

Автобустардың топтық қозғалысын ұйымдастырудың мақсаты аялдама пункттерінің өткізу қабілетін және әдеттегі қозғалыс режимі жұмыс тиімділігі мен жолаушыларға қызмет көрсету сапасының төмендеуіне әкеп соққан жағдайларда автобус маршрутының тасымалдау мүмкіндігін арттыру болып табылады.

Жеке қозғалыс кезінде максималды мүмкін өткізу қабілеті

1

2

3

5

10

11

15

16

17

I

I

I

Жеке қозғалыс кезіндегі нақты өткізу қабілеті

1

5

3

13

12

8

7

2

Iф13

Iф1

Iф8

Топтық қозғалыс кезіндегі нақты өткізу қабілеті

1

2

3

4

6

7

12

10

11

Т

τ

τ

i

Iгр

сур. Аялдама пунктінің уақыт ішіндегі өткізу қабілеті t

онда I – аялдама пунктінің өткізу қабілетін анықтайтын ең аз аралық;

Iф1…Iф13 – автобустың жеке жұмысы кезіндегі нақты қозғалыс интервалдары;

i – топтағы бірінші және соңғы автобус арасындағы аралық;

τ – қозғалыс қауіпсіздігі шарты бойынша анықталатын көрші автобустар арасындағы аралық;

Iгр – автобус топтары арасындағы нақты аралық.

Топтық қозғалыс кезінде аялдама пунктінің өткізу қабілетін арттыруға мынадай түрде қол жеткізіледі: қозғалысты әдеттегі ұйымдастыру кезінде I есептік интервал әр түрлі факторлардың әсерінен бұзылуы мүмкін, бұл интервалдың есептік интервалдың көп немесе аз пайда болуына әкеледі. Шағын аралықтар кезінде аялдама пунктіне кіру мүмкіндігін күтуде автобустардың кезегі құрылады. Есептеумен салыстырғанда нақты интервалдың кез келген ұлғаюы белгілі бір уақыт аралығында аялдама пунктінің нақты өткізу қабілеті есептеуден төмен болатынына әкеледі. Топтық қозғалысты ұйымдастыру кезіндегі әсерге автобустар топ шегінде қауіпсіздікпен анықталатын арақашықтықта қозғалуы есебінен қол жеткізіледі, осының арқасында автобустар топтары арасындағы есептік интервал топтағы автобустардың саны бойынша пропорционалды өседі, сондықтан топтық қозғалыс есептік интервал сыни мәнге жеткен кезде тиімді болады.

Топтық қозғалысты қолданудың орынды саласын анықтайтын факторлар қозғалыстың жоспарлы интервалы мен қозғалыс тұрақтылығы болып табылады.

1,5>I кезінде топтық қозғалыс кез келген жағдайларда тиімді. I>5 кезінде топтық қозғалысқа өту есептік аралықтың 10 минутқа дейін және одан да көп өсуіне байланысты мақсатқа сай емес, бұл Көліктік қызмет көрсету сапасына әсер етеді.

Егер қозғалыстың есептік аралығы Ікр=1,5≤I≤Іпр=5 шегінде болса, онда топтық қозғалысты енгізудің орындылығы туралы во-тарды шешкен кезде қозғалыс тұрақтылығын назарға алу қажет.

Rд

I, мин

Қозғалыс тұрақтылығын арттыра отырып, топтық қозғалысты қолдану аясы тарылады. Топтық қозғалысқа ауысқан кезде топтағы әрбір автобустың тұрақтылығы барлық автобустар үшін бірыңғай қозғалыс кестесі бойынша ескеріледі.