5 тақырып. Қала сыртындағы маршруттарда автобус тасымалдарын ұйымдастыру

Қалааралық маршруттарда автобустардың жұмысын ұйымдастыру

Қалааралық тасымалдау ерекшеліктері:

- күрделі жол және климаттық жағдайлар

- жоғары жылдамдықты қозғалыс

- маршруттың ұзақтығы

- жолаушылар ағынының уақыт бойынша біркелкі болмауы

- қайта отырғызу талап етілетін транзиттік жолаушылардың болуы

Қалааралық маршруттарды таңдау және негіздеу кезінде:

1.	қалалар арасындағы жолдардың болуы және олардың жай-күйі

2.	қалалар мен аралық пункттер арасындағы көліктік тартымдылықтың сипаты

3.	күтілетін жолаушылар ағыны, жолаушылардың жол жүру қашықтығы және жолаушылардың жол жүру хат-хабарлары

4.	маусым, Ай, Күн, Апта бойынша жолаушылар ағынының ықтимал өзгерістері

5.	бастапқы және соңғы пункттер арасындағы сапардың ұзақтығы және оның сапардың ыңғайлылығы мен шарттарына әсері

6.	параллель бағыттарда көліктің басқа түрлерінің болуы

7.	автобустар қозғалысының ықтимал режимі және жүргізушілердің еңбегін ұйымдастыру шарттары

8.	маршруттың жалпы рентабельділігі

Автобустар қозғалысын ұйымдастыру:

тесіп өту

учаскелік

Қала маңындағы тасымалдың ерекшеліктері

Қала маңындағы жолаушыларды тасымалдау қаланың әкімшілік шекарасының 50 км-ге дейінгі қашықтықтағы аудан аумағында жүзеге асырылады.

Қала маңындағы тасымалдар сипатталады:

- маршрут ұзындығы 15 50 км

- қаланың құрылыс салынған бөлігіндегі аралықтың орташа ұзындығы 500, 700 м, құрылыс салынбаған800 1200

- минтервал автобус арасындағы қозғалыс 10 30 мин

- жолаушыларды тасымалдаудың орташа ұзындығы 8 дана 12 км

- Қала маңындағы маршруттардың негізгі ерекшелігі-жолаушылар ағынының уақыт бойынша біркелкі емес ауытқуы.

Автобустарға қойылатын негізгі талаптар:

- көптеген орындықтар саны

- жинақтаушы алаңдардың болмауы

- автобустардың жоғары динамикалық сапасы

- багажды орналастыруға арналған орындар

Жолаушылар ағынын тексеру-3 жылда 1 рет.

Жаңа қала маңындағы маршрутты ұйымдастыру кезінде аралық аялдамаларды қарастыру керек. Аялдама пункттерінің орналасу орны жолаушыларды ауыстырып отырғызу орнына байланысты.

6 тақырып. Автобустардың қозғалыс кестесін жасау технологиясы

Қозғалыс кестесі-орындауға міндетті негізгі жоспарлы құжат.

Қозғалыс кестесін белгілейді:

- маршрутта автобус жұмысының басталу және аяқталу уақыты

- рейсте автобус жұмысының басталу және аяқталу уақыты

- бақылау пункті автобустарының жүріп өту уақыты

- түскі және ауысымаралық үзілістер уақыты

- жүргізушілерді ауыстыру

Желілік персонал және техникалық қызмет кестені басшылыққа алады.

Қозғалыс кестесін әзірлеу кезінде мұндай жұмыс жағдайын жасауға ұмтылады,:

қозғалыс қауіпсіздігі

жолаушылар тасымалдау қауіпсіздігі

жолаушылардың жол жүруіне кететін уақыттың ең аз шығындары

жол жүру ыңғайлылығы

жоғары қозғалыс тұрақтылығы

жоғары көлемді, экономикалық және қаржылық көрсеткіштер

Қозғалыс кестесін әрбір маршрут үшін (жаңа маршрутта қозғалыс ашылғанға дейін 14 тәуліктен кешіктірмей) құрайды. Кесте көктемгі-жазғы және күзгі-қысқы кезеңдерге, жұмыс және демалыс күндеріне арналған кестені құрайды.

Кесте түзетілуі тиіс:

1.	маршрутта жұмыс істейтін автобустар санын өзгерту қажет болған жағдайда

2.	рейсті орындауға арналған уақыт нормаларын өзгерту

3.	кезінде өзгерту кезінде пайдаланылатын труда водителей

4.	автобустардың аралас қозғалысын енгізу кезінде

5.	арнайы рейстердің кестесін енгізу қажет болған жағдайда

Қозғалыс кестесін жасау үшін бастапқы деректер

| Деректер тобы | Мазмұны | Деректерді алу көздері | Деректерді алу негізі |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Маршрут туралы жалпы деректер | № маршруттың ұзақтығы; маршруттың және оның учаскелерінің ұзындығы; аялдама пункттері; әдеттегі, жылдам немесе экспресс қатынас; май құю, түскі ас, тұрып қалу бақылау пунк - тері; қозғалысты ашу және жабу пунк-тері; жүргізушілерді ауыстыру | маршрут паспорты | маршруттың тізімі, аялдама және бақылау пункттері туралы деректер |
| II. Тасымалдауға қажеттілік | - 1. әрбір тармақ бойынша ашу және жабу уақыты - 2. маршрут трассасы маңындағы ірі кәсіпорындар ауысымдарының басталу және аяқталу уақыты - 3. тәулік сағаты бойынша автобустардың қажетті саны - 4. су-ток сағат бойынша қозғалыс аралығы - 5. қалған пункттерді көрсету арқылы жедел рейстердің қажетті саны - 6. түскі үзіліс берудің уақытша шекаралары | маршрут паспорты маршрут паспорты есептеу есептеу есептеу есептеу | пасса-май ағыны туралы деректер кәсіпорын анықтамасы жолаушы ағынының деректері жолаушы ағынының деректері жолаушы ағынының деректері тәулік сағаты бойынша автобустарда қажетті эпюра |
| III. Рейлер мен олардың бөлшектеріне арналған уақыт нормативтері | - 1тәулік сағаты бойынша рейстерді орындау уақыты және хабарлама нұсқасы - 2қозғалыс пен жанармай құюға рейстерді ашу және жабу барлық мүмкін болатын пункттер үшін нөлдік жүгірісті орындау уақыты - соңғы пункттерде ең аз, ең көп және қолайлы тұру уақыты - ауыстыру уақыты | жақын арада қозғалыстың алдын алу нәтижелері | Тұрақтау алаңдары мен түзеткіштерді орналастыру туралы деректер маршруттағы қозғалыс шарттары, маршруттар схемалары |
| VI. Шектеу-кладываемое режиміне еңбек | 1. ауысымның ең жоғарғы және ең төменгі ұзақтығы 2. уақыт ауысым, мүмкін үзіліссіз және қайда ұсынылады 2 түстен 3. жұмыс басталғаннан бастап екі үзіліске дейінгі және одан кейінгі жұмыс уақыты 4. ауысымішілік үзілістер 5. жұмыс уақыты басталғанға дейін тұндыру 6. еңбекті ұйымдастырудың қосымша нысандарының әрқайсысында ең аз және ең көп жұмыс уақыты 7. әртүрлі жұмыс режимдері бойынша шығу саны | Жүргізушілердің шығысынан уақыт пен уақыт жұмысы туралы ереже есептеу | Нормативтер эпюра |

Кесте нысандары-негізі жиынтық маршруттық кесте болып табылады.:

1.	станциялық-соңғы және аралық пункттер үшін (әрбір және кестелік нысанда))

2.	жұмыс кестесі-автобустың әрбір шығуы үшін жүргізушіге беріледі (АТП-дан шығу уақыты, бастапқы және соңғы пункттерге келу уақыты маршруттар, ауысым, тұру, нөлдік жүру уақыты, ауыстыру ұзақтығы)

3.	ақпараттық кесте (халыққа арналған аялдама пункттерінде)

Кестені құру әдістері:

графикалық  "Жол - уақыт" координаттар жүйесіндегі автобустардың қозғалыс кестесі”)

кестелік

трафареттер (рейс торы)