Қалалық тангенциалды бағыт ұзындығы 10 км автобустарға қызмет көрсетеді ЛиАЗ – 677; nпо=26; tпо=0,5 мин; tко=5 мин. Жолаушылар ағынын зерттеу деректері бойынша Qсут=68 000 пассажиров; Тм=14 ч; Vт=25 км/ч; qн=80 пассажиров; вм=0,85; lср=4 км. Бұл жолаушылар ағынын игеру үшін қанша автобус қажет?

#

ПАЗ – 3205 жұмыс істей отырып, қалалық бағдарда кезінде lм=13 км, 25 рейс орындады. Vт=26 км/ч; nпо=20; tпо=0,4 мин; tко=4 мин; lн=7,8 км. Анықтау Тм және Тн.

#

Қалалық радиалды бағдардың ұзақтығы 6 км; nпо=16; tпо=0,5 мин; tко=4 мин; автобус 15 сағат жұмыс кезінде 30 рейс жасайды. Табу Vт..

#

Ұзындығы 12 км қалалық диаметрлі орналасқан бағдарда бір күнде 1800 жолаушы тасымалданып, 7200 жолаушы-километр орындалды. Рейс үшін см, lср. табу.

#

Бір күн ішінде қалалық бағдарда 2600 жолаушы тасымалданды және 8580 жолаушы-километр орындалды; Vт=15 км/ч; tр=42 мин. Рейс үшін lср  см анықтау.

#

Ұзындығы 30 км қала маңындағы бағдарда 6 аралық аялдама бар tпо=1 мин; tко=6 мин; Vэ=25 км/ч.. Кесте көрсеткіштері бойынша Vт есептеу. Бағдар ұзындығы, Lм, 20 км, пайдалану жылдамдығы, Vэ,18 км/сағ, аралық аялдамалар, nпо 5

#

Ұзындығы 30 км қала маңындағы бағдарда 6 аралық аялдама бар tпо=1 мин; tко=6 мин; Vэ=25 км/ч.. Кесте көрсеткіштері бойынша Vт есептеу. Бағдар ұзындығы, Lм, 25 км, пайдалану жылдамдығы, Vэ,20 км/сағ, аралық аялдамалар, nпо 4

#

Ұзындығы 30 км қала маңындағы бағдарда 6 аралық аялдама бар tпо=1 мин; tко=6 мин; Vэ=25 км/ч.. Кесте көрсеткіштері бойынша Vт есептеу. Бағдар ұзындығы, Lм, 35 км, пайдалану жылдамдығы, Vэ,22 км/сағ, аралық аялдамалар, nпо 7

#

Ұзындығы 30 км қала маңындағы бағдарда 6 аралық аялдама бар tпо=1 мин; tко=6 мин; Vэ=25 км/ч.. Кесте көрсеткіштері бойынша Vт есептеу. Бағдар ұзындығы, Lм, 40 км, пайдалану жылдамдығы, Vэ,24 км/сағ, аралық аялдамалар, nпо 9

#

Ұзындығы 30 км қала маңындағы бағдарда 6 аралық аялдама бар tпо=1 мин; tко=6 мин; Vэ=25 км/ч.. Кесте көрсеткіштері бойынша Vт есептеу. Бағдар ұзындығы, Lм, 45 км, пайдалану жылдамдығы, Vэ,26 км/сағ, аралық аялдамалар, nпо 9

#

Ұзындығы 30 км қала маңындағы бағдарда 6 аралық аялдама бар tпо=1 мин; tко=6 мин; Vэ=25 км/ч.. Кесте көрсеткіштері бойынша Vт есептеу. Бағдар ұзындығы, Lм, 15 км, пайдалану жылдамдығы, Vэ,26 км/сағ, аралық аялдамалар, nпо 9

#

Ұзындығы 30 км қала маңындағы бағдарта 6 аралық аялдама бар tпо=1 мин; tко=6 мин; Vэ=25 км/ч.. Кесте көрсеткіштері бойынша Vт есептеу. Бағдар ұзындығы, Lм, 38 км, пайдалану жылдамдығы, Vэ,26 км/сағ, аралық аялдамалар, nпо 9

#

Қалааралық бағдарда бір күн ішінде 9 271 жолаушы тасымалданады. Икарус – 211 Бағытта 8 автобусқа қызмет көрсетеді; qн=37 жолаушыға; см=3=3 рейс үшін, вм=0,87, Тм==18 сағ. Кесте көрсеткіштері бойынша рейс уақытын есептеу. Бағдардағы жұмыс уақыты, Тм,14 сағ, бағдардағы автобустардың саны, Ам, 6 бірлік , сыйымдылығын пайдалану коэффициенті, вм  0,76

#

Қалааралық бағдарда бір күн ішінде 9 271 жолаушы тасымалданады. Икарус – 211 Бағытта 8 автобусқа қызмет көрсетеді; qн=37 жолаушыға; см=3=3 рейс үшін, вм=0,87, Тм==18 сағ. Кесте көрсеткіштері бойынша рейс уақытын есептеу. Бағдардағы жұмыс уақыты, Тм,16 сағ, бағдартағы автобустардың саны, Ам, 7 бірлік , сыйымдылығын пайдалану коэффициенті, вм  0,80

#

Қалааралық бағдарда бір күн ішінде 9 271 жолаушы тасымалданады. Икарус – 211 Бағытта 8 автобусқа қызмет көрсетеді; qн=37 жолаушыға; см=3=3 рейс үшін, вм=0,87, Тм==18 сағ. Кесте көрсеткіштері бойынша рейс уақытын есептеу. Бағдардағы жұмыс уақыты, Тм,20 сағ, бағдардағы автобустардың саны, Ам, 5 бірлік , сыйымдылығын пайдалану коэффициенті, вм  0,82

#

Қалааралық бағдарда бір күн ішінде 9 271 жолаушы тасымалданады. Икарус – 211 Бағытта 8 автобусқа қызмет көрсетеді; qн=37 жолаушыға; см=3=3 рейс үшін, вм=0,87, Тм==18 сағ. Кесте көрсеткіштері бойынша рейс уақытын есептеу. Бағдардағы жұмыс уақыты, Тм,15 сағ, бағдардағы автобустардың саны, Ам, 9 бірлік , сыйымдылығын пайдалану коэффициенті, вм  0,90

#

Қалааралық бағдарда бір күн ішінде 9 271 жолаушы тасымалданады. Икарус – 211 Бағытта 8 автобусқа қызмет көрсетеді; qн=37 жолаушыға; см=3=3 рейс үшін, вм=0,87, Тм==18 сағ. Кесте көрсеткіштері бойынша рейс уақытын есептеу. Бағдардағы жұмыс уақыты, Тм,21 сағ, бағдардағы автобустардың саны, Ам, 10 бірлік , сыйымдылығын пайдалану коэффициенті, вм  0,83

#

Қалааралық бағдарда бір күн ішінде 9 271 жолаушы тасымалданады. Икарус – 211 Бағытта 8 автобусқа қызмет көрсетеді; qн=37 жолаушыға; см=3=3 рейс үшін, вм=0,87, Тм==18 сағ. Кесте көрсеткіштері бойынша рейс уақытын есептеу. Бағдардағы жұмыс уақыты, Тм,14,8 сағ, бағдартағы автобустардың саны, Ам, 8 бірлік , сыйымдылығын пайдалану коэффициенті, вм  0,85

#

Қалааралық бағдарда бір күн ішінде 9 271 жолаушы тасымалданады. Икарус – 211 Бағытта 8 автобусқа қызмет көрсетеді; qн=37 жолаушыға; см=3=3 рейс үшін, вм=0,87, Тм==18 сағ. Кесте көрсеткіштері бойынша рейс уақытын есептеу. Бағдардағы жұмыс уақыты, Тм,12 сағ, бағдартағы автобустардың саны, Ам, 5 бірлік , сыйымдылығын пайдалану коэффициенті, вм  0,80

#

Жолаушылар АТП 450-дегі автобустардың тізімдік саны; в =0,86; Дк саны=30 күн; Lобщ=2 902 500 км.автобустардың Lсут есептеңіз.

#

Қалалық бағдарға 15 автобус қызмет көрсетеді; қозғалыс кестесі бойынша олардың әрқайсысы бір күнде 20 рейс жасауы тиіс. Бағдарға нақты қызмет көрсету 12 автобус арқылы жүзеге асырылды, оның ішінде 10 автобус 20 тұрақты рейс жасады, ал 2 автобус техникалық себептер бойынша 16 рейс жасады. Бір күн үшін рег көрсеткішін есептеу.

#

Қалалық бағдарға әрбір сыйымдылығы 80 жолаушының 15 ЛиАЗ – 677 автобустарына қызмет көрсетеді; рейске ;см=3 , вм=0,88; әрбір автобусқа рейстер жоспарлы саны 25; рег =0,80. Диспетчерлік байланыс құралдарының жақсаруы нәтижесінде рег құрылғысы 0,90-ға дейін көтерілді.Бір күнде бағдарта тасымалданатын жолаушылар саны қанша ұлғаяды?

#

Қаланың көлік желісінің ұзақтығын және оның тығыздығын анықтау, егер Fс=20 км2, Lм=75 км, Км=1,5.

#

8 ПАЗ–3204 автобустары қала маңындағы бағдарда бір күн ішінде 16416 жолаушыны тасымалдайды. Жолаушылар АКП мәліметтері бойынша олардың әрқайсысы бір күнде 10 рейс жасайды; см=4,5  рейс үшін; qн=48 жолаушы. Егер lм =30 км болса, ст есептеу.

#

qн=120 жолаушы автобус қызмет көрсететін қалалық бағдар lм=14 км; Vт=22 км/ч; вм=0,88; lср=3,3 км; Тн=18 ч; nпо=24; tпо=0,5 мин; tко=3 мин; lн=8,8 км. Кесте бойынша және тапсырма шарты бойынша және көрсеткіштер бойынша Qсут  Рсут есептеу. Нарядта уақыт, Тн, 14 сағ, бағдар ұзындығы, Lм,10 км, техникалық жылдамдық, Vт,20 км / сағ.

#

qн=120 жолаушы автобус қызмет көрсететін қалалық бағдар lм=14 км; Vт=22 км/ч; вм=0,88; lср=3,3 км; Тн=18 ч; nпо=24; tпо=0,5 мин; tко=3 мин; lн=8,8 км. Кесте бойынша және тапсырма шарты бойынша және көрсеткіштер бойынша Qсут  Рсут есептеу. Нарядта уақыт, Тн, 18 сағ, бағдар ұзындығы, Lм,16 км, техникалық жылдамдық, Vт,25 км / сағ.

#

qн=120 жолаушы автобус қызмет көрсететін қалалық бағдар lм=14 км; Vт=22 км/ч; вм=0,88; lср=3,3 км; Тн=18 ч; nпо=24; tпо=0,5 мин; tко=3 мин; lн=8,8 км. Кесте бойынша және тапсырма шарты бойынша және көрсеткіштер бойынша Qсут  Рсут есептеу. Нарядта уақыт, Тн, 20 сағ, бағдар ұзындығы, Lм,9 км, техникалық жылдамдық, Vт,26 км / сағ.

#

qн=120 жолаушы автобус қызмет көрсететін қалалық бағдар lм=14 км; Vт=22 км/ч; вм=0,88; lср=3,3 км; Тн=18 ч; nпо=24; tпо=0,5 мин; tко=3 мин; lн=8,8 км. Кесте бойынша және тапсырма шарты бойынша және көрсеткіштер бойынша Qсут  Рсут есептеу. Нарядта уақыт, Тн, 21 сағ, бағдар ұзындығы, Lм,15 км, техникалық жылдамдық, Vт,21 км / сағ.

#

qн=120 жолаушы автобус қызмет көрсететін қалалық бағдар lм=14 км; Vт=22 км/ч; вм=0,88; lср=3,3 км; Тн=18 ч; nпо=24; tпо=0,5 мин; tко=3 мин; lн=8,8 км. Кесте бойынша және тапсырма шарты бойынша және көрсеткіштер бойынша Qсут  Рсут есептеу. Нарядта уақыт, Тн, 15 сағ, бағдар ұзындығы, Lм,15 км, техникалық жылдамдық, Vт,22 км / сағ.

#

qн=120 жолаушы автобус қызмет көрсететін қалалық бағдар lм=14 км; Vт=22 км/ч; вм=0,88; lср=3,3 км; Тн=18 ч; nпо=24; tпо=0,5 мин; tко=3 мин; lн=8,8 км. Кесте бойынша және тапсырма шарты бойынша және көрсеткіштер бойынша Qсут  Рсут есептеу. Нарядта уақыт, Тн, 22 сағ, бағдар ұзындығы, Lм,14 км, техникалық жылдамдық, Vт,22 км / сағ.