№1 Дәріс

Суару мелиорациясының түрлеріне сипаттама

Топыраққа және өсімдікке тигізетін әсеріне қарай суарудың ылғалдандыру, қоректеңдіру, жылыту, күздік немесе қыстық суару, шаю сияқты тұрлері болады.

Ылғалдандыра суаруды топырақта өсімдікке қажетті ылғалдықты ұстап отыру үшін жүргізеді. Бұл ең маңызды суару. Оны өсімдіктің есіп-өну кезеңінде жүргізеді. Әр дақыл өз биологиялық ерекшелігіне байланысты әр түрлі суғарылады. Мұндай суаруды дер кезінде жүргізіп және қажетті су мөлшерін беріп отырса өсімдіктең тұрақты әрі жоғары өнім алуға болады.

Қоректендіре суаруда топырақ құнарсызданып кеткен жағдайда оған сумен бірге қажетті мөлшерде минералды тыңайтқыштар беріледі.

Жылыта суаруда көктемде өсімдікті үсік ұрып кетпес үшін, мүмкіндігі болса, жақын орналасқан зауыт, фабрика немесе ТЭЦ-тең шығып жатқан жылы сумен суғарады.

Суды оттегілеу кезінде суды оттегімен байытып барып суғарады. Мұндай әрекеттер оттегіге мұқтаж топырақта, күріш егілген жерлер мен өзен бойындағы ауыр салмақты топырақтарда жүргізгіледі.

Күздік суарудың мақсаты топырақта ылғал жинау. Оны күзде немесе қыста жүргізеді. Мұндай суаруда топырақ терең ылғалдандырылады.

Шая суару-топырақтағы тұзды шаю үшін күзді күні немесе ерте көктемде жүргізеді. Күздік және шая суаруын біріктіріп жүргізген тиімді болады.

Өсімдіктерді сумен қамтамасыз ету жолында суарудың екі түрі болады: мезгілді және бір рет суару.

Мезгілді суару дегеніміз өсімдікті еккен күннен жинап алған күнге дейін белгілі мөлшермен белгілі мерзімде суғарып отыру.

Бір рет суару дегеніміз өсімдіктің өсіп өну кезінен тыс уақытта жүргізетін суғарым.

Мезгілді суарудың екі түрі болады тынымсыз және мөлшерлеп.

Тынымсыз суару дегеніміз топыраққа суды өсімдікті еккен күннен жинап алғанға дейін тынымсыз тоқтатпай беру. Бұған тамшылата суару жатады.

Мөлшерлеп суару дегеніміз өсімдікті белгілі бір уақытта белгілі мөлшерде суару. Әр суарудың арасында бірнеше күн бос мерзім болады. Оны суару аралық күн деп атайды. Осы суару аралық күндерде барлық агротехникалық іс шараларды жүргізеді. Сонымен қатар үлкен және кіші суару болады.

Үлкен суару деп су шаруашылығы басқармасына қарасты күрделі суару жүйелерінде жүргізлетін суаруды айтады.

Кіші суару деп шаруашылыққа қарасты ішкі шаруашылық жүйесінде жүргізілген суаруды айтады. Қазіргі фермерлердің, жеке қожалықтардың, акционерлік қоғамдар мен өндірістік кооперативтердің суғармалы жерлері мелиорацияның осы түріне жатады.

Бақылау сұрақтары:

1. Мелиорация дегеніміз не?

2.Мелиорация түрлерін атаңыз?

3.Қазақстанда мелиорацияның қандай түрлері таралған?

4.Суару түрлерін сипаттаңыз?

2. Гидрометеорологиялық жағдайдың мелиорация әсерінен өзгеруі

Жерді суару құрғақшылықпен күресудің ең негізгі жолы. Ол тек топырақ пен өсімдіктің су жүрісіне әсер етпей, микроклиматқа да әсерін тигізеді. Топырақтың ылғалдылыгын жоғарылату арқылы оның жылу сыйымдылығын және жылу өткізгіштігін көтереді: жаз кездерінде суару әсерінен топырақ салқындаса, қыс кезінде жылиды.

Жер бетіне жақын орналасқан ауа қабатының температурасы суарылмайтын жерге қарағанда суармалы жерлерде 3°-6°-қа төмен болады, ал түнде температура көтеріледі. Суару жұмысы әсерінен суармалы жерлердің жылу тепе-тендігі өзгереді.

Жер бетінің микроклиматына суару әдісі көп әсер етеді. Әсіресе жаңбырлатып суарғанда микроклимат өсімдікке өте ыңғайлы жағдайда болады.

Метеорологиялық көрсеткіштерге жасанды су қоймалары да көп әсер етеді. Қоймаларда жиналган су әсерінен айналадағы ауа райы көкек, мамыр айларында 1,5°-4,5°-қа салқындаса, тамыз-қараша айларында 0,6°-2,5°-қа дейін салқындайды. Су қоймалары жағалауында жылу температурасының қосындысы оларға жақын орналасқан жерлерге қараганда 100°-160°-қа көп болады.

Топырақтың тұздануы және батпақтануы тек қана ауыл шаруашылық өнімін төмендетіп қана қоймайды, егістік жерлерді тіпті жарамсыз етіп жіберуі де мүмкін. Академик В.А.Ковданың (1974) деректері бойынша әлемде 22-25 млн. га жер тұзданып, құнарсыз жерлерге айналып отыр. ТМД елдерінде жыл сайын 200-300-мың гектар жер тұзданып, істен шығып отыратын көрінеді.

Суармалы жерлердің топырағын қорғау үшін әртүрлі шаралар қолданылады. Олардың маңыздысы жер асты кәрізін салу, екпе ағаштарын көбейту, агротехникалық жұмыстар жүргізу, ауыспалы егістікті дұрыс жүргізу.

Тұзды сумен суарган кезде топыраққа гипс және сода жасап шығаратын өндіріс қалдықтарын енгізіп отыру керек. Оларды көң немесе минералды тыңайтқыштарға қосқан жөн.

Көп жылдық суару топырақтың жылулық жүргісіне де тікелей әсерін тигізеді. Ыстық күндері ылғалданған топырақ температурасы кепкен топырақ температурасынан төмен, ал суық күндері /қыс мезгілінде/ керісінше ылғалданған топырақ кепкен топыраққа қарағанда жылы болады. Суармалы жерлерде топырақ температурасы реттелініп жайлы болары.

Суару топырақтағы микробиологиялық процестерді тездетеді. Осы процестер дұрыс жүрсе, топырақ құнарлығы артады.

Топырақта ылғалдылық қажетті деңгейде болып тұрса, пайдалы микроорганизмдер көбейе түседі. Ондай ылғалдылық деңгейі 60-70% ЕСС. шамасында болғаны жөн. Бұдан төмен не жоғары болғанда, бактериялардың қорыту қабілеті төмендейді.

Өсімдіктің өсіп-өнуіне ауаның ылғалдылығы да көп әсерін тигізеді. Күндізгі сағат 13.00-де ауа ылғалдылығы 51%-дан төмендеу болғаны ыңғайлы. Суару жұмысы жер бетіндегі ауаның микроклиматын жақсартып, топырақтан ылғалдың бұланып кетуін азайтады.

Суару жұмысымен бірге барлық агротехникалық жұмыстар қатар жүріп отырса, өнім көбейе түседі. Ал, өнім сапасы суарган судың химиялық құрамына байланысты. Су таза болса, өнім сапасы да жоғары болады.

Бақылау сұрақтары:
1.Табиғаттағы су айналу процессін түсіндір?
2.Буға айналу пішіні қандай?
3.Нақтылы буланумен потенциалды буланудың айырмасын түсіндір?
4.Ағынды судың негізгі көрсеткіштерін атаңыз?
5.Топырақ кеуектілігін қалай анықтайды?
6.Топырақтың ылғал сыйымдылығын түсіндір?
7.Топырақтық су бергіштік қабілеттілігін түсіндір?
8.Гравитациялық сулар дегеніміз не?