Дәріс № 10.

Тақырыбы: «Орман және құм мелиорациялары»

10.1. Орман мелиоративтік жүйесі және оның экологиялық пайдасы

10.2. Екпе ағаш отырғызбаларының әсері

Орман мелиоративтік жүйесі деп ауыл шаруашылыгында пайдаланатын жүйелі тұрде егілетін екпе ағаштар ментал, бүта алқаптарын атайды. Ауыл шаруашығына ауа-райының кейбір қолайсыз жағдайларының тигізетін зиянына қарсы күресте орман мелиорациясының маңызы ерекше. Ол әсіресе, егістік жердің микроклиматын жақсартып, қүргақшылықтың, зиянды әсерін азайтады, егістікке еріген қар суын сақтай отырып, топырақтың ылғалдылығын көтереді. Екпе ағаштардың, тал мен бүталардың эрозиялық процестерді тоқтатудағы маңызы өте зор екенін ұмытуға болмайды. Жоғарыда айтқандай құрғақшылық жылдары екпе ағаштардың тал, бүталардың егістік алқаптың өнімін төмендемеуіне әсерін ылғал сақтау, қар токтату арқылы тигізеді. Мысалга В.Я.Векшегеновтың дерегі бойынша, Торғай облысының "Дальний" шаруашылыгында екпе ағаш пен көмкерілген егістіктің өнімі екпе ағаш көмкермесі жоқ егістікке Караганда қүрғақшылық жылы 2 есе көп болған. Суғармалы жерлердің 4-5%-не міндетті тұрде екпе ағаш отырғызылуы керек. Екпе ағаштар қабатының- ені 10-12 метрден кем болмауы керек. Желдің зиянды әсері егістікке тимеу үшін бір жерге отыргызылған екие ағаш пен екінші жерге отыргызылган екпе ағаштар жолағының ара қашықтықтары 200 метрден 500 метрге дейін болады, ал көлденең отыргызылган екпелердің ара қашықтыгы 1000-1500 метр болады. Өте ірі каналдардың бойына ені 50 метрден 200 метрге дейін екпе ағаш отыргызады. Шаруашылык каналдың бойына 4-8 қатар екпе ағаш еккен лазым, ал шаруашылык кегалдарының бойына 2-3 қатар егілуі керек. Әр қатардың ара қашық- тыгы 1-2 метр. Егер каналдардын түбінде көп түнба заттар жиналатын болып, оны механикалық тұрде аршып тазалайтындай жағдай болса, екпе ағаштар каналдың бір жағында ғана отыргызылуы керек (көбінесе жел жағында). Екпе ағаштардың қажетті тұрлерін таңдай білген дұрыс. Биік өсетін ағаштардан егілетіндер - терек, емен, үйеңкі, шаған, ал кысқа бойлы жайылып өсетін ағаштар қатарына ақ-тал, көктал және т.б. Ауыл шаруашылыгында пайдаланатын екпе ағашты 4 түрлі ернек тәсілімен отырғызады. (9.1-кесте).  Қүргақшылық жиі болып тұратын жерлерде екпе торлы желдеткіш, желдеткіш өрнек тәсілдерімен отырғызып, ал қатты жел болатын өлкелерде торлы өрнек тәсілімен егілуі керек. Бірінші жағдайда топырақта ылғалдылық көп сақталса, екінші жағдайда өрнек тәсілі жел эрозиясының әсерін төмендетеді. Қазақстанның батысында және солтүстігінде күрғақшылықка және жел эрозиясына қарсы күрес 1934-1935 жылдары Ақтөбе, Орал, Солтүстік Қазақстан облыстарында екпе ағаш отырғызу арқылы басталған. Деректер бойынша 1948 жылдары екпе ағаш 17,5 мың гектардан 1969 жылы 31 мың гектарға жеткізілдСонымен қатар екпе ағаштар су қоймаларының айналасына, кала және де басқа елді мекендер маңайында да отырғызылады. Қала, аудан орталықтарының, елді мекендердің айналасындағы екпе ағаштар, тал бұталар егістік жерлерді зауыт-фабрика қоқыс түтіндерінің залалынан сақтайды. Микроклиматтың және топырақтың қүнарлылығын көтеру бағытында ауаны тазартудағы пайдасы үшан теңіз десе болады.

9.1- кесте. Жел эрозиясына қарсы, ылғал сақтау үшін екпе ағаш отырғызу өрнек тәсілдері (П.Д. Никитин бойынша).

| Ағаш отырғызу өрнек тәсілдері | Саңылау саны |  | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ағаштың жоғарғы жағы | Ағаштың төменгі жағы |  |
| Торлы-желдеткіш | 15-35 | 60 | Талдың жапырақтанып |
| Желдеткіш | 0-10 | 60 | тұрған кезшдеп өлшем. Жапырақ түскенде бұл өлшем 2-2,5 есе көбейеді. |
| Торлы | 15-30 | 15-30 |  |
| Тығыз | 0-10 | 1-10 |  |

Егістік жерлердегі жекеше отырғызылған екпе ағаш қорғандар өздігінше белгілі агрономиялық және биологиялық дәрежедегі керсеткіштерге жете алмайды. Олар белгілі бір ішкі шаруашылық орман мелиоративтік жүйе кұрамында болуы керек. Орман мелиоративтік жүйе (ОМЖ) деп белгілі табиғи географиялық жерлерде еп, жоғары экономикалық көрсеткіштер беретін біріменбірі мелиоративті байланыста орналасқан орман жолақгарын айтады. Олардың қүрамына әр түрлі шаруашылық қызметіне жарайтын егістік жерлердегі танап қоршау ағаш жолақтары, ор-жар бойындағы; езен - тоған, су, құмды бекіту, жайылым жерлерді қорғау үшін егілетін және жол бойындағы екпе ағаштар кіреді.

Орман мелиоративтік жүйесі алып жатқан көлеміне, табиғатқа тигізетін әсеріне қарай бірнеше топқа бөлінеді:

жекеленген ОМЖ - жекеленген шаруашынықты ғана қамтиды. Оның ауданы 10-15 мың гектар;

ішкі шаруашылық ОМЖ - бұл да жекеленген шаруашылықта болады. Бірақ оның ауданы 40-70 мың га;

шаруашылық ОМЖ - 4-5 шаруашыльщтың жерін қамтиды. Оның ауданы 200-350 мың гектар;

аймақтық ОМЖ - белгілі ауданның жерін қамтиды. Оның ауданы 0,85-0,95 млн га;

өлкелік ОМЖ - белгілі агро-орман мелиоративтік өлкені қамтиды. Онын ауданы бір миллион гектарға дейін жетеді.

2. Екпе ағаш отырғызбаларының әсері - Екпе ағаштар біріншіден, маңайындағы микроклиматты жақсартады. Микроклимат деп, шағын көлемдегі аймақтың климаттық көрсеткіштерін айтады: ауа ылғалдылығы, температурасы, қысымы және т.б. Жоғары өнім алуда микроклиматтың әсері зор. Егістік жерлерді көмкере отырғызылган екпе ағаштар сол жерлердің микроклиматын жақсартуга әсерін тигізеді. Мұндай екпе отырғызбалар жел жылдамдығын азайтады. Топырақтан ылғаідың бұлануын реттеп төмендетеді, жел эрозиясын және танаптағы қарлардың басқа жаққа үшып кетуіне жол. бермейді.Екпе ағаш отырғызылған танаптардың жаз айларындагы топырағын бетіндегі температурасын ағаш отыргызылмаған жерге Караганда 5-6°-қа төмендетеді, ал салқын күндері 4-5° жоғарылатады. Сонынен қатар, ауа ылғалдылыгы да 9-11%-ке көтеріліп немесе екінші жағдайда 3-7%-ке төмендейді. Мұндай жер бетіндегі ауа құрылысы есімдіктердің өсіп-өнуіне жақсы әсерін тигізеді (9.1-сурет). Екпе ағаштардың топырақ ылғалдылығына әсерін егістік жерлерде кыста жауған қарды толық ұстап қалу, ылғалдылықтың бұланып үшуын азайту, жел әсерін төмендету арқылы білдіреді. Бұл әсер екпе ағаш отырғызу конструкциясына байланысты. Ең жақсы әсерді 3-4 қатар торлы желдеткіш түрінде отырғызылған ағаштар береді. Ал тығыз отырғызылған жағдайда пайдалы әсерлері төмендейді. Отырғызылған ағаш қатарына байланысты топырақ ылғалдылығы да өзгеріп отырады. Мысалы, топырақтағы пайдалы ылғалдылық мөлшері 1 катар жолақта 45 мм болса, 15 қатарлы жолақта 163 мм болады. Суғармалы жерлерде отыргызылган екпе ағаштар жер асты суы деңгейінің көтерілуіне жол бермейді. Осының арқасында топырақтың жоғарғы қабатындағы тұз төменгі қабатқа ауысып, оның құнарлығы жоғарылайды. Ағаш екпелер топырақтағы азотты бактериялардың тіршілігін жылдамдату арқасында нитратты азотты 18-25%- га дейін көбейтеді.

Орман мелиорациясының табигатқа тигізетін әсері элі терең де және жаң-жақты толық қамтылып қаралмаган. Дегенмен, кейбір жарияланған деректерге сүйене отырып, екпе ағаштардың қоршаған ортаға тигізетін мелиоративтік әсерін көрсетуге болады.

Сурет. Каналдар мен алкаптардың бойына екпе ағаштарының орналасуы.

Орман мелиорациясының агрономиялық маңызынан басқа да экологиялық маңызы бар. Бір гектар ақ қайың орманы жылына 2-3 центнерге дейін үшатын заттар шығарса, қарағай 5 центнерге дейін шығарады.

       3 Құмды мелиорациялау - Республикамызда 40 миллион гектарга жуық жерді кұмды алқаптар алып жатыр. Ауыл шаруашылығына қу_мның тигізіп жатқан зияны өте көп. Жел әсерінен аспанға көтеріліп жылжыған күм егістік жерлерді, каналдар мен жолдарды басып қалады. Құмның мұндай жайсыз әсерін тек мелиорацияның арнайы түрі арқылы тоқтатуға болады. Мелиорацияның пайдасының арқасында көптеген құмды жерлер шаруашылық іске қосылады, атап айтқанда бау-бақша өнімдерін өсіруге өте қолайлы болады.

Еліміздің Павлодар, Семей, Торғай, Жамбыл, Шымкент, Атырау, Ақтөбе, Маңгыстау, Қызылорда аймақтарында көптеген құмды алқаптар мелиорациялау арқылы егістік жер қатарына қосылып отыр.

Қумды мелиорациялау деп, көшпелі құмдардың жылжу жылдамдығын тоқтатып, егістік жерді басып қалудан сақтау ушін органикалық және минералды тьтңайтқыштар арқылы құнарлығын арттырып, ауыл шаруашылыгына жарамды етуді айтады.

Құмды мелиорациялау бірнеше тұрде жүргізіледі.

Механикалық тосқауыл - жылжымалы күм багытына механикалық (ағаш торлар қамыс немесе сабаннан жасалған) тоқыма торлар қойып құмға тосқауыл койылады.

Механикалық тоскауылдардың төмендегідей тұрлері болады.

І.Тік тұрған тосқауыл. Оның жасырынды немесе жартылай жасырынды варианттары болады.

2. Жабылғы тоскауыл.

Тік тосқауылдың биіктігі 75-100 см болады. Олар жел ушырып экелген құмды тоқтатута арналған. Ал жасырынды іоскауыл құмның беткі қабатының жылжуын тоқтатады. Мұндай іосқауыл құмга 20-25 см көміліп қойылады. Жел үшырып келген құмды мұндай тосқауыл үстамайды. Жартылай жасырынды тосқауьш жартылай, күмға көмілсе, жартылай құм бетіне (20-25) шығып тұрады Олар құм бетінің жылжуын тоқтатумен қатар, жел алып келетін күмның біразын ұстап қалады.

Тік тосқауылдар жел багытына көлденең қатар-қатар койылады. Ара қашықтығы тосқауылдың биіктігінен он есе үзақ болады. Еңістігі үлкен жерлерде олардың ара кашықтығы жақын болса, еңісітігі кіші жерде алыстау болады. Мұндай тосқауылдарды ағаштан, қамыстан, сабаннан және т.б. мүмкіншіліктерге қарап жасайды.

Жабылғы тосңауыл деп, құм бетінде тегіс орналастырган шөптің арнайы түрін айтады (кеміршек, жыңгыл, қаңбақ). Бұл тосқауылдың бір ерекшелігі түрлі кепкен шөптерді күмның бетіне кіргізіп тігіп кояды.

Физикалың - химиялық тосқауыл әдісі.

Соңғы кезде шетелдерде күм бетін желімдеу әдісі пайдаланылып жүр. Ол үшін арозин немесе арланды мүнай пайдаланылады. Шамамен әр гектарға 3-5 тоннадан беріледі. Желім затты механикалык жолмен шашады. Құм бетінде қабыршақ пайда болады. Ондай қабыршақ 2-3 жылға дейін шыдайды. Егер құмға егін егетін болса, бұл препараттарды егінді сеуіп болған соң шашу керек. Препараттардың есімдікке адамға және жануарларга еш зияны жоқ. Сонымен катар, күмның жылжуын тоқтату үшін битумның су коспасын пайдалануға болады. Құм бетіне битумды суга араластырады да, шашады. Су құмға сіңеді немесе бұланын кетеді, ал битум құм бетінде жүқа кабатты кабыршаққа айналады. Әр гектарга -0,5-1,0 тонна битум кажет. Оның қызметі 1-2 жылдан аспайды.

Шөп егу тәсілі. Құмның бетқабатының жылжымалылығын тоқтату үшін, құм бегінде шөптің арнайы тұрлері себіледі. Құмдъщ арпа - көп жылдық тамырлы өсімдік. Биіктігі 1,0-1,5 метрге дейін болады. Жогаргы ауа температурасына шыдамды, құммен көмілген жағдайда тіршілігін тоқтатпайды. Бірақ ылғалдылықты кажет етеді. Мал азығы ретінде пайдаланылады.

Құмдық арпа Каспий, Арал теңізі маңайларында жақсы өседі, Сепгш - көп жылдық өсімдік. Тамыры кебінесе күм бетіне жақын жатады. Күммен көмілген жағдайда тіршілігі тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан мұндай шөп еккен жерде механикалық тосқауыл жасаған жөн. Сібір житнягі - көп жылдық дәнді өсімдік. Биіктігі 50-80 см, ал жапырагы 10 см болады. Аз жылжымалы құмды жерлерде пайдаланған.жөн. Өте жақсы мал азығы болып табылады.

Кұмыршақ - бір жылдық шөп. Биіктігі 0,5-1,0 м дейін болады. Тамыры өте тыгыз болады да, құмның беткі қабатына жайылып жатады. Бұл өсімдіктерден басқа да тұрлер көп. Оларды жер ерекшелігіне. белгілі табиғи мүмкіншіліктерін ескере отырып таңдаған жөн.

Екпе ағаш тосқауылы. Жылжымалы құмды бекітуге екпе ағаштарды адамдар ерте кезден пайдаланған. Украинаның Донецк төңірегіндегі құмында 1802-1818 жылдары Н.Я.Даншлевскийдің басшылығымен 1 мың гектар жерге ағаш отыргызылган. Қазақстанда да XX ғасырдың басында құмды жерлерге екпе ағаштар отырғызылғаны мэлім. Кұмды жерлерде кең тараган ағаш тұрлері қызыл жыңгыл (salik acutifalin), сары жыңгыл (sdaphnoides); Каспий ивасы (s.caspica). Мұндай ағаштардың тұрлерінен жасалған биіктігі 6-8 метрлі белдеу 30-40 метр көлеңке береді. Күзде жүйек арқылы отырғызады. Жүйек тереңдігі 20-25 см, ара қашықтығы 1,5-2,5 метр. Олар жел багытына көлденең орнатылады. 1 гектар жерге 5-6. mj ағаш сабагы керек. Жыл сайын күзде сабақтарын кесіп алып, себеттер тоқуга және т.о. пайдалануга болады. Олардың тіршілік мерзімі 13-15 жылдан аспайды. Құмды бекіту үшін жүзгін, тамариск, черку, қандым және т.о. талшыктар пайдаланылады. Құмды және құмайт жерлерге карағай, емен, терек, акация ағаш тұрлерін отырғызған жөн болады. Оларды жол бойына көлденең отыргызады. Бір катар мен екінші қатардағы ағаш аралығы 100-300 метр, ал жолақ ені 10-25 метр шамасында болғаны дұрыс.

Бақылау сұрақтары:

1. Екпе ағаш отырғызбаларының әсері неде?
2.Құмды мелиорациялау қалай жүреді?
3.Құмды мелиорациялау түрлерін сипаттаңыз?
4.Механикальщ тосқауыл түрі?
5.Физикалық- химиялық тосқауыл әдісі?
6.Екпе ағаш тосқауыл әдісі?