Дәріс № 11.

   Тақырыбы: «Суармалы егістіктің тұздануы және оны кәріздеу»

   11.1. Топырақтың тұздануының себептері және оның табиғатқа   келтіретін зияңы

    11.2. Суармалы жерлерді кәріздеу

Топырақтың мелиоративтік жағдайының нашарлауы ондағы тұздың көбеюінен болады. Топырақ тұздалуының екі түрін атауға болады: бірінші және екінші рет тұздану. Бірінші рет тұздану табиғи тұзды жерлер болса, екінші рет тұздану адам әсерінен көбінесе суғармалы жерлерде пайда болады. Сор топырақ, орманды дала, дала, шөлейт және шөлді аймақтардағы құрғақ климат жағдайында топырақтың тұздануы нәтижесінде қалыптасады. Құрамында суға тез еритін тұздар көлемі 1%-дан артық болады. Сор топырақ 2 типке бөлінеді: автоморфтық сор топырақ жер бетіне ежелгі тұзданған жыныстардың шығуынан қалыптасады, құрамында тез еритін тұздардың көлемі 0,5 – 1%-ды құрайды (сульфаттар, хлоридтер), гидроморфтық сор топырақ минералданған топырақ – жер қыртысы суларының жер бетіне жақын орналасуы, олардағы тұздардың булануы барысында жоғарғы горизонтта 6 – 8%, одан да көп мөлшерде тұздардың жиналуы жағдайында дамиды. Қолдан суарған кезде жер асты ағысы жоқ немесе ағысы өте нашар жерлерде көп ұзамай жер асты ыза сулары пайда болып, олардың деңгейі жоғары көтеріліп, бетіне жақындап, буланып, топырақ бетінде мол тұздар қалдырады. Бұл жағдайды топырақтың екінші сорлануы, яғни жерді суарумен байланысты сорлану деп атайды. Құрамында тұзы мол сор топырақ немесе тұзы аздау сорланған топырақтар онда өсетін өсімдіктер үшін өте зиянды. Сор топырақта тұздардың деңгейі жоғары болса, өсімдіктер өнімі соғұрлым төмен болады. Сондықтан суармалы егіншілік жағдайында топырақтың сорлануымен күресу – басты мәселелердің бірі. Жер асты ағысы нашар алқаптарда сорланған топырақтарды тұщы сумен шайып, ыза суларды қолдан қазылған кәрізді-коллекторлы жүйелер арқылы басқа жаққа ағызу қажет.  Жалпы сор топырақ өзінше белдем түзбейтін, белдемаралық топырақтарға жатады. Сор топырақтарды қолдан жақсартпайынша, оларды ауыл шаруашылына пайдалану тиімсіз. Орталық Африкада, Австралияда, Солтүстік Америкада, Каспий жағалауларындағы ойпаттарда, Солтүстік Қырымда, Орталық Азияда, Қазақстанда таралған. Сор топырақтарға қопсытқаннан кейін дәнді дақылдар мен көкөніс, мақта, қой және түйе жайылымына арналған шөп өсіреді.  Топырақ тұздануы көбінесе ауа-райы өте ыстық жерлерде, әсіресе олардың көбі Ауғанстаннан бастап, Мороккоға дейінгі шығыс елдерінде кездеседі. Ауғанстанда 70% суғармалы жер тұзданса, Пәкістанда 80%, Иран-Иракта 70%-дай шамасы. Тұзданған топырағы ең азы - Болгария мемлекеті. Бұл елде топырақтың 1-1,5м кабатында табиғи құм, қиыршык деңгейі бар. Ондай жерлерде еш уақытта топырақ екінші рет тұздалмайды. Қазақстан жерінде тұздалган топырақ көбінесе Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарында.

Топырақтың тұздануы ондағы тұз санына байланысты 4 топқа бөлінеді (кесте).
Кесте. Топырақтың тұздану дәрежесі, %

| Тұздану дәрежесі | Тұз мәні, % | Өнімге тигізетін әсері |
| --- | --- | --- |
| - Аз тұздалған топырақ | 0,3-0,6 | Өнім 10-30% төмендейді |
| - Орташа тұздалған топырақ | 0,6-2,0 | Өнім 30-50% төмендейді |
| - Өте көп тұздалған топырақ | 2,0-3,0 | Өнім 70-80% төмендейді |
| - Сортаң топырақ | >3 | Ештеңе өспейді |

Суғармалы жерлерді мелиоративтік жағдайына байланысты үш топқа бөлуге болады:

- кәрізденген суғармалы жер өзеннің жоғарғы таулы бөлігінде орналасады. Мұндай жерлерде топырақтың екінші рет тұздануы еш уақытта байқалмайды. Бірақ ысырапсыз су пайдаланылғанда одан төменде орналасқан жерлердегі жер асты су деңгейі көтеріліп, топырақ екінші рет тұздануы мүмкін.

- аздап кәрізденген суғармалы жер өзеннің орта ағынында орналасады. Бұл жерлерде топырақтың екінші рет тұздануы жоғарыдан келген су әсерінен және жер асты суының көтерілуінен болады.

- кәрізделмеген суғармалы жер өзеннің төменгі ағынында орналасады. Бұл жерлерде топырақтың екінші рет тұздануы тез-тез байқалып, мелиоративтік жағдайы нашарлап отырады. Жер асты суының ағыны өте төмен, ал олардың бұлануы өте жоғары.

Топырақтың екінші рет тұздануы көбінесе жер асты тұзды су деңгейінің көтеріліп, топырақ түтіктері арқылы булардың ұшуынан болады. К.С.Рабочевтің мәліметі бойынша, Түркменстанда осындай жағдайда жыл сайын топырақтың 1 метр қабатыңда 6-7 тонна тұз жиналады.

Суғармалы жерлерде ыза суының деңгейі мына себептерге байланысты көтеріледі:

- каналдардан судың сүзілуі, сондықтан да канал суының шығынын болдырмау керек.

- тым көп суғарғанда топырақ суға шылқып кетеді де, артығы ыза суын толтырады;
егістік жердің тегіс болмауы, мұндайда биік тұстарына су бара бермейді де, бәрі ойыс тұстарына жиналады. Сөйтіп ол да, ыза суын толықтыруға кетеді. Сондықтан да жер тегістеу - бұл тұрғыда, ең қажетті шара болып табылады.

Топырақ бетінің бұлануын егістікті жиі егу және аңыздық дақылдар егу жолымен, сондай-ақ ауыспалы егіс шекараларына жел ұстайтын, жер бетіндегі ауа қабатының ылғалдылығын көтеретін орман жолақтарын отырғызу жолымен азайтуға болады.

Су мен тұздың топырақтың беткі қабатына капиллярлы көтерілуін топырақтың құрылымын қопсыту арқылы азайтуға болады.

- әрбір шаруашылық топырақ сортаңдануының алдын алулары керек;

- су пайдалану ережелерін бұлжытпай орындаулары қажет;

- каналдардан су шығынын азайту үшін, каналдардан су сүзілмейтін шаралар жасау керек;

- суғармалы ауыспалы егіс маңайына суға бастырылатын күріш егуге болмайды, оларды кәрізделген танапқа шоғырландырған жөн, кей жағдайларда ғана сортаң топырақты жерлерге оларды шаю және тұзын ыдырату мақсатымен күріш өсіруге болады;

- түнгі суғару, топырақ шаю жұмыстарының дұрыс жүргізілуін қатаң қадағалап отыру керек;

- су жинау, су қашырту және коллекторлы-дренажды жүйелерді ақаусыз ұстау керек;

- тұрақты каналдардың жағалауын бойлай тез өсетін және тамыры тереңге кететін ағаш егу керек. Ол каналдардан танапқа сүзілетін суды тез сіңіріп алады.

Топырақтың сортаңдану дәрежесін жаз күндерінде өсімдіктің жағдайына қарап оңай айыруға болады. Топырақ қатты сортаңданса, оның беті ақтаңдақтанып жатады, өсімдік 50%, кейде одан да көп, ал орташа сортаңданған жерде - 30-50%, аз сортанданған жерде - 10-30% сиреп кетеді.

Жердің сортаңдануын сор, сортаң деп бөледі.Топырақтың мелиоративтік жағдайының нашарлауының себептері:

- Жер асты суының жер бетіне жақын жатуы (3 метрден жоғары);

- Топырақтың түтіктер арқылы жоғары су көтергіштігі;

- Жалаңаш топырақтан жерасты суының булануының көп болуы.

Жер асты су деңгейінің көтерілуі табиғи жағдай. Бірақ суғармалы жерлердің мелиоративтік жағдайының нашарламауы үшін жер асты суының деңгейі белгілі бір деңгейден жоғары көтерілмеуі керек. Оны алмағайып деңгей дейді. Оны В.А. Ковда теңдеуімен анықтайды:

Kk = 170+8t, см
Бұл жерде:

t – ауаның жылдық орта температурасы, 0С.

Суғармалы жерлердегі бақылау құбырлар арқылы айына бір рет жер асты су деңгейі өлшеніп отырады. Егер алмағайып кезеңнен жоғары көтерілгені байқалса, оны болдырмау шараларын қарастырады.

Топырақтың екінші рет тұздануын болдырмау үшін қарастырылған көптеген шаралар бар:

- Жер асты су деңгейінің көтерілуін болдырмау. Ол үшін суғару технологиясы мұқият жүргізіліп, каналдардағы су шығынын азайту және ағынсыз суғару қажет. Әр гектарға берілген 100м3 артық су жер асты суын 10 см-ге көтереді екен.

- Жер асты суының буланып жоғаруына жол бермеу. Оған агротехникалық жұмыстарды мұқият жүргізу арқылы қол жеткізуге болады (егінді жиі егу, қорғаныш екпе ағаштар, топырақ борсыту және т.б.).

- Көлденең немесе тік кәріз салу.

2. Суғармалы жерлерді кәріздеу - Суғармалы жерлерде кәріздеу дәрежесі жоғары ыза суы жер бетіне жақын жатса, ол табиғи түрде ешқайда ағып кете алмаса және пайдалану шаралары арқылы оның деңгейін төмендету мүмкіндігі болмаса кәріздеуден басқа амал қалмайды. Суғармалы макта шаруашылығымен айналысатын шаруашылықтарда ыза суы деңгейі жер бетінен кемінде 2,5-3 метрде жатуы керек. Сонымен бірге суғарғаннан кейін ыза суы әрі кеткенде 7-8 күнде 1,2-1,3 метр көтерілсе, одан көп зиян келе қоймайды. Ыза суы деңгейін төмендету және оны суғармалы танаптан бұрып жіберу үшін, сол жерлердің гидрогеологиялық топырақ және шаруашылық жағдайларына қарай ашық каналдар қазып, жабық көлбеу немесе тік кәріздеу әдісін қолдануға болады.

Ашық кәрізді каналдар мен жабық кәріз жүйелері ыза суы жақын суғармалы жерлерде жүйелі және іріктеу секілді сипат алады. Ашық кәрізді каналдар егістіктерде ауыл шаруашылығы жұмыстарын механикаландыруға және уақытша суландыру жүйесін салуға кедергі етпеуге тиіс. Ашық кәріз еңісі аз және топырағының су өткізгіштігі шамалы учаскелерде колданылады. Ашық каналдар ыза суы мен жер беті суын бұрып әкетеді. Тереңдігі 1,5-2,5 м каналдар бір-бірімен 200-500 м қашықтықта ғана қазылады. Олар тереңдігі 2,5-3;5 м канал-коллекторларға барып құяды. Ашық каналдар лайланбас үшін, олардағы судың ағу жылдамдығы секундына 0,25 м, ал еңістігі кем дегенде 0,001-0,003 болу керек. Коллекторлы кәрізді ашық жүйенің біршама кемшілігі бар.

Біріншіден, жиі қазылған каналдар ауылшаруашылығы машиналарының жүруін қиындатады.

Екіншіден, ол каналдардың бойын қуалай арам шөп өсіп кетеді де, зиянкестер мен арам шөптердің ордасына айналады.

Үшіншіден, қазылған канал суғармалы танаптардың едәуір жерін алады да, суғармалы жерлерді пайдалану коэффициенті де төмендейді.

Төртіншіден, канал қазуға бүкіл жүйені салуға жұмсалатын шығынның 2,5-8% шығады. Сондықтан да қазіргі кезде біздің еліміздің, сондай-ак шет елдердің суғармалы жерлерін сортаң тартқызбау үшін жабық кәріз қолдану кең етек жайған. Көлбеу жабық кәріз ашық кәрізге қарағанда - тиімдірек. Ол ыза суын төмендетіп, оны суғармалы жерлерден бұрын әкетеді. Жабык кәріздерді қыштан жасаған асбест-цементті, бетонды немесе пластмассалы құбырлардан салады. Кәріздердің алғашқы тобы үшін диаметрі 50 сантиметрге дейінгі құбырлар жарамды. Қыш құбырлар саңылауларының аралығы 0,5-1 мм етіп салынады. Сол саңылаудан ыза суы кәрізге іріктеледі. Кәріздер лайланбас, ягни батпақтанбас үшін, құбырлардың тоғысқан тұстарын айналдыра майда тастармен көміп тастайды. Жабық кәріз каналдардан кемінде 20-30 м қашыктыкқа салынады. Оны каналдардың астынан тартуга болмайды. Өйткені, каналдардан су кәрізге барып сүзіледі. Суғармалы аймақта ыза суы аздаған қысыммен кәрізге іркіледі де, сонымен ағып отырып коллекторға, одан су қабылдағышқа құйылады. Ыза суының деңгейі кәріздің әсерінен төмендейді. Ал кәріздер арасында депрессиялық қабат пайда болады.

Су тепе-теңдігін есептеу. Су тепе-тендігі дегеніміз берілген бір уақыт аралығындағы тепе-теңдік участкесіндегі су қорының өзгеруін айтамыз, ягни ол сол учаскеге келіп түсіп, су мен шығын болған судың арасындағы айырма.

Суғару алқабының су тепе-теңдігі С.Ф.Аверьяновтың теңдеуі бойынша анықталады:

∆ W = В + О – (И - Тр)+ (П - О) + (П- О)- С+ Р,

бұл жерде:

В- суғару жүйесіне алынған су мөлшері,
В = Onp + Фк + С,

бұл жерде:

Onp – шаю жүргісін ескерген кездегі нетто суғару нормасы.

Onp = Op+∆Op,

бұл жерде:

∆Op – оптималды тұздану жүргісін ұстап тұруға арналған шаю нормасы;

Фк – жер каналдардан сүзілген (сіңген) су мөлшері;

С – суғару алқабынан тасталған су мөлшері.

С = Ск + Сn

бұл жерде,

Ск және Сn - танаптардан және қашыртқы каналмен кеткен судың мөлшері;

Сс-ақабасыз жауын- шашын мөлшері;

И-суару каналдарының бетімен буланып кеткен су мөлшері;

Тр- өсімдік транспирациясы және топырақ бетінен бұланған су мөлшері;

П- келіп түскен жер беті сулары;

О- ағып кеткен(ақаба) су;

П- келіп түскен ыза сулары;

О- ағып кеткен ыза сулары;

Р-тепе-теңдік қабатындағы тереңдікте жатқан сулардың тік бойлық су алмасуы (ыза суларының қысымды жер асты суларымен коректеңуі немесе ыза суының төменгі қабаттарға агып кетуі).

Су тепе-теңдігінің барлық құрастырушысы төменгі тепе-теңдік сұлбасында көрсетілген (сурет ).

Бақылау сұрақтары:

- Қандай топырақты тұздалған топырақ деп атайды?

- Тұз санына байланысты топырақ түрлері.

- Топыраққа тұз қайдан келеді және оның себептері?

- Топырақ тұздалмас үшін алдын-ала қолданатын шаралар қандай?

- Топырақ тұзын шаю технологиясы қандай?