2 АШЫҚ ӨҢДЕУЛЕРДЕГІ МАРКШЕЙДЕРЛІК ТІРЕК ТОРЫ

Дәрiстiң жоспары:

1 Триангуляция торының сипаттамасы.

2 Полигонометрияның сипаттамасы.

3 Тiрек торының конструкциясы.

4 Торды құрудың тығыздығын таңдау және жоспарлы негізінің пункттерін бекіту.

ТМД елдерінің геодезиялық торлары мемлекеттiк геодезиялық торларға және жиілету торларына бөлінеді. Мемлекеттiк геодезиялық торлар болып басты геодезиялық негiзi табылады және триангуляция, трилатирация, полигонометрия әдісімен құрылған 1, 2, 3, 4 класты жоспарлы торларға және I, II, III және IV класты биіктік (нивелирлік) торларға бөлінеді. Геодезиялық жиілету торлары мемлекеттік геодезиялық тор негізінде дамиды. Олар 1 және 2 дәрежелі триангуляция мен трилатирация торларына бөлінеді және ірі масштабты топографиялық түсірісті қамтамасыз ету үшін және инженерлік техникалық есептерді шешу үшін арналған. Осы торлардың биіктік өсімшелерінің пункттері IV класты нивелирлеу мен техникалық нивелирлеумен анықталады. Тау кәсіпорынның территориясындағы тірек торы 4 класты 1 және 2 дәрежелі полигонометрия мен триангуляция пункттерімен көрсетіледі.

Кесте 2.1 - 4 класты 1 және 2 дәрежелі триангуляция торының сипаттамасы

| № | Көрсеткіштер | 4 класс | 1 дәреже | 2 дәреже |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Үшбұрыш қабырғасының ұзындығы, км, көп емес | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Минималды бұрыштың мүмкiн шамасы: біртұтас тіркесінде үшбұрыштар тiркесiнде орнатуда | 20о | 20о 30о 30о | 20о 30о 20о |
| 3 | Бастапқы қабырғалардың арасындағы үшбұрыштардың саны, немесе бастапқы қабырға мен пункт арасындағы | - | 10 | 10 |
| 4 | Үшбұрыштардың қиыспаушылығы арқылы шығарылған бұрыштарды өлшеудің орташа квадраттық қателігі | 2// | 5// | 10// |
| 5 | Үшбұрыштағы қиыспаушылық | 8// | 20// | 40// |
| 6 | Бастапқы қабырғаның минималды ұзындығы, км | - | 1 | 1 |
| 7 | Базистiк қабырғаның салыстырмалы қателiгі | 1: 200 000 | 1: 50 000 | 1: 20 000 |
| 8 | Ең әлсіз қабырғаның салыстырмалы қателiгi | - | 1: 20 000 | 1: 10 000 |

Кесте 2.2 - 4 класты 1 және 2 дәрежелі полигонометрияның сипаттамасы

| № | Көрсеткіштер | 4 класс | 1 дәреже | 2 дәреже |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жүрiстiң шектi ұзындығы, км: жеке бастапқы және түйін нүктелерiнiң арасындағы түйін нүктелерiнiң арасындағы | 10 7 5 | 5 3 2 | 3 2 1,5 |
| 2 | Полигонның шектi периметрi, км | 30 | 15 | 9 |
| 3 | Жүрiс бағыттарының ұзындығы, км ең үлкенi ең кiшiсi есептелген орташасы | 2 0,25 0,5 | 0,8 0,12 0,3 | 0,35 0,08 0,2 |
| 4 | Жүрістегі бағыт саны, аспайтын | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Жүрiстiң шектi салыстырмалы қиыспаушылығы | 1: 25 000 | 1: 10 000 | 1: 5 000 |
| 6 | Орташа квадраттық өлшеу қателiгi (полигонда мен жүрістегі қиыспаушылық бойынша) | 2'' | 5'' | 10'' |
| 7 | Жүрістің немесе полигонның бұрыштық қиыспаушылығы, аспайтын | 5''√n | 10''√n | 20''√n |

Барлық класты және дәрежелі жоспарлы тірек торының тығыздығы 1 км2 үшін төрт пукттен аз болмау керек, ал биіктік тірек торы 5 км үшін 1 реперден аз болмау керек.

Карьерлердегі маркшейдерлік тірек торын 1 және 2 дәрежелі триангуляция мен III және IV класты нивелирлеу әдістері арқылы жасайды. Кен формасына, жердің бедеріне, тау жұмыстарының сипатына байланысты тірек торларының конструкциясы үшбұрыштар тіркесі, орталық жүйесі, төртбұрыштар, бұрышқа орнатулар және т.б. түрінде болуы мүмкін.

Ашық (базистік) бағыттар БП-3 базистік аспаптармен, ТД-1, ДТ-62 жарық өлшеуіштермен және т.б. тең дәлдікті аспаптармен өлшене алады.

| Керілген кен орындарына – үшбұрыштар тіркесі | Үлкен өлшемді кен орындарына – геодезиялық төртбұрыш |
| --- | --- |

Сурет 2.1

Сурет 2.2 - Орталық жүйе және толық емес орталық жүйе

Кен орындарының топтары үшiн - орталық жүйе және толық емес орталық жүйе.

Бұрыштарды Т2 және Т5 теодолиттері немесе басқа осындай дәлдікті теодолиттер арқылы өлшейді: 1 дәрежелі торларда үш немесе төрт шеңберлі тәсілімен, ал 2 дәрежелі торларда – екі.

Тірек торларын құру кезінде келесі шарттар орындалуы керек: карьерлердің үйінділері мен борттарындағы пункттердің қалыпты орналастырылуы, тау кен жұмыстарының кең территориясындағы әрбір пункттердің көрнектілігін қамтамасыз ету, пункттердің сақталуының ұзақ мерзімін қамтамасыз ету, тұрақты борттарға жақын пункттердің орналасуы,  тау - кен жұмыстарының дамуының болашағы мен жерді қалпына келтіру.

Маркшейдерлік жұмыстың керекті дәлдігін қамтамасыз ету үшін жоспарлы тірек торының пункттерінің орналасуы осы пункттің триангуляция немесе полигонометрияның қай класына жататына байланысты масштабта              0,1 мм аспайтын қателікпен анықталуы керек.

Үйінділердің кен орындарындағы маркшейдерлік тірек торлары 4 класты полигонометрия түрінде немесе үйінді ұзындығы 7 км аспайтын 1 және 2 дәрежелі триангуляция түрінде құрылады: ұзындығы асатын болса, торлар 4 кластан кем емес триангуляция түрінде құрылады. Тірек торларының пункттер биіктіктері III және IV класты нивелирлеу арқылы анықталады.

III және IV класты нивелирлеу торларын жоғарғы класты полигондар ішінде жеке қабырғалармен немесе түйін пункттері болатын қабырғалар жүйесі түрінде құрастырады.

III класты полигон периметрі 150 км артық емес болу керек. Нивелирлеу тура және кері бағытта орындалады; полигондарда және қабырғалар бойынша қиыспаушылық 20мм√L артық емес. Полигон қабырғаларының ұзындығы              50 км.

Маркшейдерлік тірек торларының пункттерін жергілікті шарттар үшін Геодезия және картография бас басқармасы нұсқауларының, ведомстволық нұсқауларының және әдістемелік нұсқауларының ұсынысы бойынша орталықтармен бекітеді. 1 дәрежелі триангуляция пункттерінде қарапайым пирамидалар мен сигналдарды орнатады, 2 дәрежеде – веханы орнатуға болады.

Басқа ұйымдармен тірек торларын құру кезінде пункттерді орнатуының орны тау кен кәсіпорнының бас маркшейдерімен келісіледі. Маркшейдерлік тірек торларының пункттерін тау кен кәсіпорынға бақылау үшін береді; геодезиялық пункттерді қабылдау туралы акттарына тау кен кәсіпорнының маркшейдерлік қызметтің бастығы қол қояды.

Әдебиет:

1 [1] 397 – 399 бет;

2 [1] 399 – 401 бет;

3 [1] 401 – 405 бет;

4 [6] 211 – 219 бет.