3 ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ТҮСІРІС ТОРЫН ҚҰРУ ӘДІСТЕРІ, ТОР ПУНКТТЕРІНІҢ ОРНАЛАСУ ОРЫННЫҢ ДӘЛДІГІН АНЫҚТАУ

Дәріс жоспары:

1 Түсіріс торын құрудың әдісін таңдау

2 Түсіріс негізін құрудың негізгі әдістері

3 Аналитикалық торлардың классификациясы

4 Түсіріс торының пункттерінің қателігін анықтау

Тау кен жұмыстарын өткізу барысында біртіндеп қайталанатын карьерлердің және кен көзінің маркшейдерлік түсірісін құру үшін тірек пункттері жеткілікті емес, сондықтан түсіріс тор немесе жұмыс негізі деп аталатын нүктелердің тығыздырақ торын құрастырады.

Маркшейдерлік түсіріс торының құруының әдісін таңдағанда ескерту керек:

- тірек торының пункттеріне байланысты түсіріс торының пункттерінің орнын анықтау дәлдігі;

- маркшейдерлік түсірісті жүргізгенде тірек және түсіріс торларының пункттерін пайдалану ыңғайлылығы;

- дала және есептеу жұмыстарының қарапайымдылығы;

- пункттің сақталуының ұзақтығы.

Қоршаған жер бедеріне, таулы-геологиялық шарттарына, карьердің өлшемі мен конфигурациясына, маркшейдерлік түсіріс жұмыстарын жүргізу әдістеріне байланысты жоспарлы түсіріс торларын келесі әдістермен құрастырады:

- эксплуатациялау торының бөлунімен;

- кескіндер әдісімен;

- теодолиттік жүрісті жүргізумен;

- полярлық әдіспен;

- геодезиялық және фотограмметриялық есептеулермен;

- аналитикалық торларды құрумен;

- қосылған әдістермен (жоғарыда атап өткендердің қосылуы).

Маркшейдерлік түсіріс торларының биіктік пункттерін геометриялық және тригонометриялық нивелирлеу әдістері арқылы анықтайды.

Түсіріс торларында пункттерді анықтау қателігі тірек торына байланысты планда 0,4 мм аспау керек және биіктігі бойынша 0,2 м.

Пункттердің тығыздығы мен орналастыруы түсірістің әдісін, масштабын және түсіріс жұмысын орындау ыңғайлығын есепке ала отырып анықталады.

Тахеометриялық түсіріс әдісінде түсіріс торының пункттерін аспаптан пикеттерге дейінгі ара қашықтықтың тәртібін есепке ала отырып орналастырады; 1: 1 000, 1: 2 000 және 1: 5 000 масштабтарына сәйкес еңіс жиегінің және басқа да айқын емес контурларының түсірістерінде 150, 200 және 300 м аспау керек. Айқын контурлар түсірістерінде (ғимараттар, құрылыстар) осы қашықтық 80 м, 100 м және 150 м болу керек.

Фотограмметриялық түсіріс әдісінде тірек ретінде қолданылатын түсіріс торының пункттерінің саны және орналастырылуы жоба бойынша анықталады.

Түсіріс торларында горизонталь бұрыштар Т30 теодолиттері арқылы екі тәсілмен немесе қайталанумен өлшенеді. Тәсілдер арасындағы бұрыштардың айырмашылығы 45'' аспау керек. Т15 сияқты теодолиттер мен одан да дәлдігі жоғары теодолиттер арқылы бұрыштар бір тәсілмен өлшенеді.

Арақашықтықты болат өлшеу лентасы, рулетка, жарық қашықтық өлшеуіш пен жарық қашықтық өлшеуіш қондырмалары арқылы өлшейді.

Тригонометриялық нивелирлеу арқылы пункттердің биіктігін анықтау кезінде көлбеу бұрышты Т30 сияқты теодолиттері арқылы екі тәсілмен, Т15 сияқты теодолиттері арқылы бір тәсілмен өлшенеді. Аспап биіктігін және көздеу биіктігін сантиметрлерге дейін алады.

Техникалық нивелирлеу үшін Н-10 сияқты және жоғарғы дәлдікті нивелирлерді, РН-4, РН-5 сияқты нивелирлік рейкалар мен т.б. қолданады.

3.1 Эксплуатациялық тор

Эксплуатациялық тор әдісі жоғарғы ойықтар түсірісі үшін жазықтық жер шарттарында қолданылады (сурет 3.1). Әдіс бульдозерлермен, скреперлермен, гидромеханизациямен өңделетін ұсақ карьерлерде, кен орындарының үйінділерінде кең таралған. Эксплуатациялық тор болып квадраттар немесе тіктөртбұрыш жүйесі табылады. Тордың бір осі тау кен жұмыстарының фронтына параллель орналастырылады. Квадраттардың немесе тіктөртбұрыштардың қабырғалары карьер фронтының жайылуының қиысуы – 20, 40, 50 м. Тордың (I, II, III, IV) басты фигураларының төбесін пункттердің маркшейдерлік геодезиялық тірек торының есептеулерімен, полярлық әдіспен немесе теодолиттік жүрістермен анықтайды. Толтыру квадраттарының және тіктөртбұрыштарының төбесін екі теодолиттің жарма әдісімен анықтайды. Тор төбесін анықтау кезінде көздеу сәулесінің ұзындығы 800 м аспау керек. Тордың қиыспаушылығының дұрыстығын тор диагоналінің бағытымен тексереді. Тордың барлық пункттері номірленуі керек (сурет 3.2).

Сурет 3.1 - Эксплуатациялық тор

Сурет 3.2

Тордың қиыспаушылығынан кейін х және у пландық координаталарын есептейді. Тор төбелерінің биіктік өсімшелерін техникалық нивелирлеудің тұйықталған жүрісі немесе квадраттар арқылы анықтайды.

Карьер алаңының жер бетінде орналастырылған эксплуатацииялау торының пункттері біртіндеп бірінші ойықпен өңделеді. Өңделген пункттердің пландық орналасуы екінші, одан кейін үшінші ойықта қалпына келеді.

Түсіріс торының пункттерін төмен орналасқан горизонттарға көшіру екі теодолиттің жарма әдісі немесе екі теодолиттің екі белгілі бұрышын қалдыру тәсілі арқылы жүргізіледі (сурет 3.3.).

Сурет 3.3

Пункттердің айтарлықтай тығыз және геометриялық дұрыс торы жүйелі қателіктерінің жиналуын ескерте отырып, қарапайым және дәл түсірістің әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.

3.2 Профиль (жарма) сызықтар әдісі

Профиль (жарма) сызықтар әдісін бір борттың тұрақты орналасуымен және өңдеудің кішкене тереңдігімен бір бағыттағы тау кен жұмыстарының дамуында қолданады.

Тұрақты бортта екі параллель сызықтарды бөледі және 1 - 1', 2 - 2', 3 - 3' нүктелерін және т.б. бекітеді. 1 – 4 және 1' – 4' сызықтары бортқа параллель орналасу керек. Арақашықтық δ=20 – 50 м. 1 - 2, 2 - 3, … арақашықтығы 100 – 200 м тең деп алынады.

Жарма сызығының ойығында, мысалы 3 – 3/ А нүктесі қойылады. Онда β1 және β2 бұрыштарын өлшейді. Тік бұрышты үшбұрыштардың екі рет dA арақашықтығын есептейді.

Сурет 3.4

;

Ең үлкен мәні d=10×S. Биіктік өсімшелер геометриялық немесе тригонометриялық нивелирлеу арқылы анықталады.

3.3 Теодолиттік жүрістер

Карьерлер мен кен көздерінің шарттарында түсірістің негізі ретінде теодолиттік жүрістер кең таралған.

Теодолиттік жүрістер маркшейдерлік геодезиялық тірек торларының пункттерінің арасында жүргізіледі немесе тұйықталған полигон түрінде құрылады.

Алғашқы пункттерде теодолиттік жүріс жағының және тірек торының пункттеріне екі бағытының арасындағы бұрыштарды өлшейді. Теодолиттік жүріс жақтарының ұзындығы 100 – 9400 м арасында болу керек. Түсіріс масштабы 1: 1 000, 1: 2 000 және 1: 5 000 болатын жүріс ұзындығы 1,8; 2,5 және 6 км аспау керек.

Қажет болғанда жеке нүктені полярлық әдіспен анықтауға болады, оған дейінгі қашықтық 400 м аспау керек.

Сурет 3.5

Теодолиттік жүрістер жақтарын болат ленталар, рулеткалар, қашықтық өлшеуіш, жарық қашықтық өлшеуіш қондырғылары арқылы өлшейді. Тура және кері бағыттағы өлшеулер арасындағы айырмашылық 1: 1 500 аспау керек. Теодолиттік жүрістегі бұрыштық қиыспаушылық , сызықтық қиыспаушылық – жүріс ұзындығының 1: 300.

Екі алғашқы пункттер мен екі алғашқы бағыт арасында жүргізілен теңестірілген созылған теодолиттік жүріс үшін жүрістің орташа пункттерінің орналасуының көлденең қателігі:

немесе шамалы ,

мұндағы n - полигондағы пункттер саны;

L - жүріс ұзындығы, м.

Сызықтар ұзындығын жанама тәсіл арқылы анықтаумен азимуттық жүрісті жүргізу (Дурнев А.И. тәсілі). Карьерлер ойықтары немесе жыныстар үйінділерінің жұмыс алаңдары өлшеуді жүргізу үшін қолайсыз болғанда немесе өлшеу аспаптары болмағанда қолданылады. Ойықта А және В нүктелері арасында теодолиттік жүрістің 1, 2, 3, …, п нүктелерін орнатады. Нүктелер арасындағы қашықтық 200 – 300 м. Қарсы бортта көмекші С, Д, Е нүктелерін таңдайды. А, 1, 2, 3, …п, В нүктелерінде βА, α1, β1, α2, β2, …, αп, βп және βВ горизонталь бұрыштарын өлшейді, ал өлшеу аспаппен алғашқы және бақылау базисінің ролін ойнайтын алғашқы және соңғы қабырғаның ұзындығын (А – 1 және п – В) өлшейді.

Сурет 3.6

,

осыдан

I үшбұрышының 1-С қабырғасын II үшбұрышының 1 – 2 және 2 – С және т.б. өлшеу үшін қолданады.

Жүрісті жүргізудің тексерілуі болып п-В қабырғасының есептеулері мен өлшеулерінің салыстырылуы табылады.

α және β үшбұрышының бұрыштары 300 кем емес және 1500 аспау керек, ал С, Д, F нүктелеріндегі бұрыштар – 10 – 150 аз емес.

Тең дәлдікті бұрыштық өлшеулерде синустар формуласымен шығарылған салыстырмалы қателігі:

,

мұндағы - алғашқы қабырғаның салыстырмалы қателігі;

- α және β бұрыштарының орташа өлшеу қателігі;

R - I, II, III, IV және т.б. үшбұрыштары үшін көмекші шамалар.

және т.б.

II, V, VI және т.б. үшбұрыштар үшін R/.

;  және т.б.

Жүрістер саны артқан сайын олардың ұзындықтарының дәлдігі азаяды, сонымен бірге алдағы түйін қабырғалардың қателігі келесі барлық қабырғалар ұзындығына беріледі. Сондықтан да жүрістің үлкен ұзындығында кей қабырғаларды тікелей өлшеу қажет.

Тәжірибеде маркшейдерлік тірек торында параллактикалық бұрыштарды бір уақытта өлшейтін және геодезиялық қиыспаушылықтармен келесі жүріс пункттерінің координаталарын есептейтін теодолиттік түсіріс қолдану тапты.

А, 1, 2, 3, …, 5, В – алғашқы екі пункттер арасында жүргізілген теодолиттік жүріс.

2, 3, 4, 5 пункттерінде полигон бұрыштарын және С, Д, Е, және F пункттерінде γ1, γ2, γ3, γ4 параллактикалық бұрыштарды өлшейді.

Сурет 3.7

Полигонның теңестірілуін атқарады және барлық қабырғаларының дирекциондық бұрыштарын және де 2 – С, 2 – Д, 3 – С, 3 – Д мен т.б. барлық бағыттарының дирекциондық бұрыштарын өлшейді. Осы қабырғалардың  және СД қабырғасының дирекциондық бұрыштары арқылы α1, α2, β1, β2, бұрыштары анықталады. Тура қиыспаушылықтың есептелуі арқылы 2, 3 пункттерінің координаталарын анықтайды; 4, 5 нүктелерінің координаталарын анықтау үшін сәйкес есептеу жүргізіледі.

3.4 Полярлық әдіс

Маркшейдерлік тірек торының пункттерінен тау кен жұмыстарының телімдерінің айтарлықтай алынуы кезінде тиімді әдіс болып түсірістің негізін құрайтын полярлық әдіс табылады, онда горизонталь бұрыштарын және көлбеу бұрыштарын теодолит арқылы өлшейді, ал көлбеу арақашықтығын – жарық қашықтық өлшеуішпен. Түсіріс торының нүктелеріне дейінгі арақашықтық        3 км аспау керек. Бұрыштарды екі алғашқы бағыттардан өлшейді. Анықталатын пунктке бағытталған дирекциондық бұрыштар мәнінің арасындағы айырмашылық 45// аспау керек. Арақашықтықты қателігі 0,1 м аспайтын жарық қашықтық өлшеуішпен өлшейді. Өлшенген арақашықтықтарға көлбеу үшін, референс-элипсоид бетіне келтіру үшін және Гаусс проекциясының жазықтығына редукциялау үшін түзетулер енгізіледі.

Сурет 3.8

Тордың жеке пунктінің орналасуын анықтау қателігі алғашқысына (полюске) байланысты β горизонталь бұрышының және жарық қашықтық өлшеуіш арқылы өлшенген қабырға ұзындының өлшеу қателігімен түсіндіріледі, яғни

,

мұндағы тβ – бұрышты өлшеудің орташа квадраттық қателігі;

тα – арақашықтықты өлшеудің орташа квадраттық қателігі;

тф – шағылдырғыштың және визирлік марканың орнатудың қателігі.

3.5 Геодезиялық есептеулер

Геодезиялық есептеулерді тау кен жұмыстарының күрделі конфигурациясында, өңдеудің үлкен тереңдігінде, жұмыс алаңдарының кішкентай енінде және тынышсыз жер бедерінде қолданады.

Осы әдісте карьер бортында кез келген телімнен көрнектілігі жақсы 3 – 4 аз емес пункттер болу керек.

Сурет 3.9

Тура есептің негізі болып А және В берік пункттерінен 1 нүтесінің енгізу бағытына дейінгі α1 және β1 бұрыштарын өлшейді. Дәлдікті жоғарылату үшін енгізілетін 1 нүктесіндегі бұрыш өлшенеді. Енгізілетін 1 пункттың координаталарын екі үшбұрыштан анықтау керек. Егер екі варианттағы пункттер координаталарының айырмашылығы түсіріс масштабының планында 0,6 м аспаса, соңғы координаталар ретінде орташа мәнді алады.

Алғашқы А және В байланысты анықталатын пункттің орналасуының орташа квадраттық қателігі:

,

мұндағы b – енгізілетін есептің базисі.

Егер үш α, β және γ бұрыштары тең дәлдіккпен өлшенсе және егер теңделсе, онда

.

Тура геодезиялық есептерде қабырғалар арасындағы бұрыштар анықталатын пункттерде 300 аз емес және 1500 көп емес болуы керек. Ал                       1: 1 000, 1: 2 000 және 1: 5 000 масштабтағы түсірістерде алғашқы пункттерден анықталатындарға дейінгі арақашықтық 1,2 және 3 км аспау керек.

Кері геодезиялық есептің негізі болып үш берілгендері бойынша төртінші нүктенің координаталарын анықтау табылады.

Сурет 3.10

Дала жұмыстары анықталатын нүктедегі α, β және γ горизонталь бұрыштарын өлшеуге әкеледі.

Кері есеп үшін алғашқы пунктті алдын ала есептеуден кейін таңдайды. Есептеу үшін ұсақ масштабты, мысалы 1: 5 000, карьердің жиынтық планын қолданады. Планда анықталатын пункттің ұсынылған орналасуын көрсетеді және анықталатында көрінетін алғашқыларға бағытын жүргізеді. Мүмкін болатын кері есептің вариантарынан (φ+γ) суммасы 00 және 1800 –нан 300 кем емес ерекшеленетіндерді ғана алады. Барлық кері есеп варианттарында анықталатын пункттің орналасуының орташа квадраттық қателігін анықтайды

,

мұндағы тβ – α және β бұрыштарының орташа квадраттық қателігі;

- сәйкес қабырғаның ұзындығы, км.

φ және ψ бұрыштарын планда 10 дейін дөңгелектеумен өлшейді, қабырға ұзындықтарын  - 0,1 км дейін. sin(φ + ψ) мәнін екінші санының мәніне дейін.

Планда Мр 0,3 мм аспайтын кері есептің екі вариантын таңдайды.

Планда түсірістің масштабында екі есеп вариантындағы шыққан координаталар мәні 0,6 мм аспау керек.

Аналитикалық  торлар келесі жүйеде құрылады:

- геодезиялық төртбұрыш,

- орталық жүйе,

- толық емес орталық жүйе,

- төртбұрыштар тіркесі

Аналитикалық торларды құрған кезде үшбұрыштар формасы тең қабырғалы болуына тырысу керек. Үшбұрыштарда 300 кем емес және 1200 артық емес бұрыштар болмау керек, үшбұрыштар қабырғалары 1000 м аспау керек. Түсірістің 1: 1 000, 1: 2 000 және 1: 5 000 масштабында шекті үшбұрыштар тіркесі 1,5; 3,6 және 6,0 км аспау керек. Үшбұрыштар тіркесінде 7 көп емес пунктті анықтауға болады. Үшбұрыштар қиыспаушылығы 1/ аспау керек.

Орталық жүйе үлкен емес аудандарда – 300 – 500 м қолданылады, геодезиялық төртбұрыш 200 – 300 м ауданда қолданылады. Микротриангуляция (үшбұрыштар тіркесі) үлкен аудандарда – 500 м көп және карьердің үлкен тереңдігінде қолданылады.

Сурет 3.11

Карьерде стереофотограмметриялық түсірісті қолданғанда және тахеометрлік түсірісті жүргізуді қажет ететін бос зоналары болғанда, және де түсіріс нүктелерінің координаталарын анықтағанда түсіріс негізінің құрылуы аналитикалық кеңістіктік фототриангуляция әдісі арқылы жүзеге асырылады.

Аналитикалық кеңістіктік фототриангуляция әдісі аэрофототүсірістің қолданылуы кең таралған үлкен карьерлерде қолданылады. Алдымен, фотосұлбада оңай табылуы үшін, түсіріс торының нүктелерін ақ геометриялық фигуралармен таңбалайды. Фотосұлбаның өңделуінен кейін сұлба координаталар жүйесінде стереокомпаратор арқылы координаталар анықталады, содан кейін олардың шын x және z координаталары анықталады.

Әдебиет:

1 [1] 397 – 399 бет;

2 [1] 399 – 401 бет;

3 [1] 401 – 405 бет;

4 [6] 211 – 219 бет.