4 ТҮСІРІС ТОР ПУНКТТЕРІНІҢ БИІКТІГІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ МАРКШЕЙДЕРЛІК ТОРЛАРДЫҢ ПУНКТТЕРІН ОРНАТУ ТӘСІЛДЕРІ

Дәріс жоспары:

- Түсіріс торының биіктік пункттерін анықтау тәсілдері.

- Рефракция мен қисықтық үшін түзетілерді анықтау.

- Геометриялық нивелирлеудің қателігін анықтау.

- Тригонометриялық нивелирлеудің қателігін анықтау.

Ашық өңдеулерде биіктіктік тірек болып реперлер мен III және  IV класты нивелирлеудің қабырға таңбалары табылады.

Маркшейдерлік түсірістің негізінің биіктік пункттері геометриялық (техникалық) және тригонометриялық нивелирлеумен анықталады.

Техникалық нивелирлеудің жүрісі бір бағыттағы алғашқы реперлер арасында жүргізіледі. Кері және тура бағыттарда ілмелі жүрістерді құруға болады. Рейкаларға дейінгі арақашықтық 150 м аспау керек. Рейкалардың қызыл мен қара жақтарынан анықталған немесе екі горизонт арқылы анықталған өсімше айырмашылығы 150 мм аспау керек. Жүрістің қиыспаушылығы ± 50 мм аспау керек, мұндағы L – жүріс ұзындығы, км. 1 км – де станцияларының саны 25 артық болғанда жүрістегі қиыспаушылық                   ±  мм аспау керек, мұндағы п – жүрістегі станциялар саны.

Н-10 және одан жоғары дәлдікті нивелирлер, РН-4, РН-5 рейкалары.

Техникалық нивелирлеу арқылы эксплуатациялық тор, теодолиттік жүрістердің жүргізілуі, триангуляция әдісі және т.б. түрінде құрылатын түсіріс негізінің пункттерінің биіктік өсімшелері анықталады.

Карьерде полярлық әдіс және геодезиялық есептер арқылы түсіріс негізінің пункттер торын құрған кезде биіктік өсімшелерін жеке енгізілетін пункттерге жіберу тригонометриялық нивелирлеу арқылы жүзеге асырады, яғни түсіріс пунктінің х және у координаталарынан басқа z (Н) координатасы анықталады.

Тригонометриялық нивелирлеуде қиыспаушылық формула бойынша анықталады:

,

мұндағы соңғы теңдеу мүшесі – рефракция мен қисықтық үшін жиынтық түзету (d – нүктелер арасындағы арақашықтық, R – Жер радиусы).

Көлбеу айтарлықтай бұрыштарында және пункттер арасындағы үлкен қашықтықтарда Жер қисықтығы үшін өсімшелерге түзетулер енгізіледі және рефракцияны формула бойынша анықтайды.

,

мұндағы ,

v – көздеу сызығының көлбеу бұрышы.

Жер қисығы мен рефракция түзетулерін бір бағытты өсімшелерді анықтауда есепке алады және вертикаль бұрышы өлшенген, пунктте анықталған өсімшелерге «плюс» белгісін енгізеді.

Тригонометриялық нивелирлеудің жүрісі IV төмен емес класты биіктік тірек торының пункттеріне сүйену керек. Жүріс ұзындығы 2,5 км аспау керек. Барлық қабырғалар үшін қиыспаушылық тура және кері бағытта анықталуы керек, айырмашылық 0,04l, см, аспау керек, мұндағы l – қабырға ұзындығы. Тірек торының пункттері арасында жүргізілген тригонометриялық нивелирлеудің қиыспаушылықтары  см аспау керек, мұндағы L – жүріс ұзындығы, п – қабырға саны.

Геодезиялық есептер немесе үшбұрыштар тіркесін жүргізу арқылы түсіріс торын құрған кезде қиыспаушылықтарды тура және кері бағыттарда немесе екі алғашқы пункттер арқылы анықтайды. Полярлық әдісте қиыспаушылықтарды аспаптың немесе көздеудің биіктігін өзгеру арқылы анықтайды.

Алғашқы және анықталатын пункттердің арасындағы бұрыштарды Т30 теодолитімен өлшеу кезінде арақашықтық 1 км аспау керек, Т15 теодолитімен өлшеу кезінде - 1,5 км, ал арақашықтығы 2 км тең болған кезінде бұрыштарды одан жоғары дәлдікті теодолиттермен өлшеген кезде.

1 км дейінгі арақашықтықта пункт биіктігінің екі мәнінің арасындағы айырмашылық 0,03 l, см артық болмау керек, 1 км асатын арақашықтықта 0,02 l, см, , l – қабырға ұзындығы, м. Егер пункт биіктігінің мәні екіден асатын болса, кез келген мәнінің айырмашылығы 20 см аспау керек.

Алғашқы (бастапқы) пункттен анықталған пунктке дейінгі 700 м айырмашылықта және бір бағытты тригонометриялық нивелирлеуде өсімшелерге қисықтық пен рефракция үшін түзетулер енгізіледі.

4.1 Қисықтық пен рефракция үшін түзетулерді анықтау

Қисықтық пен рефракция үшін түзетулерді анықтауда келесі белгілер енгізіледі:

r – рефракцияға түзету; P – қисықтыққа түзету; i – аспап биіктігі;

ν – көздеу биіктігі; - көлбеу бұрыш.

Сурет 4.1

; ; .

СЕ Δ СКЕ – ден СЕ анықтайды:

; .

Оң жағын cos  бөледі және көбейтеді:

= 100 және d = 10 км болғанда осы теңдеудің көбейткіші 1,000 тең болады,  = 100 және d = 1 км болғанда ол 1,00003 тең болады; d неғұрлым ұзын болса, соғұрлым олардың көлбеу бұрышы кішкентай болады, ал неғұрлым сызық қысқа болса, соғұрлым орталық бұрыш кішкентай болады, сондықтан осы көбейткішті 1 тең деп алады, сондықтан , сонда

.

Сурет 4.2

Қисықтық пен рефракция үшін түзетуді анықтайық. Қисықтық үшін түзету беттің жазықтыққа ауысуының нәтижесінде пайда болады.

бұрышының кішкентайлығынан р кесіндісін S/  (немесе d) радиусының доғасы ретінде санауға болады.

немесе .

d = 10 км және Н = 500 болғанда, айырмашылық d-S/ = 8 мм, ал -S = 0,8 м болады.

болғандықтан, онда  немесе .

Рефракция үшін түзетуді анықтауға болады:

немесе ,

мұндағы  - рефракция коэффициенті.

Жер рефракциясының коэффициенті тәулік ішінде өзгереді. Ол өзінің ең үлкен шамасына Күн шыққанда, ең кіші шамасына батқанда жетеді.

Көлбеу бұрыштарды k айтарлықтай тұрақты мәнге ие болғанда, көбінесе, 10-нан 16-ға сағатына дейін өлшейді. 8 - 10 км асатын пункттер арасындағы арақашықтықта геодезиялық нивелирлеуді қолданбайды, өйткені k дәл емес мәнінде өсімшедегі қателік үлкен мәндерге жетеді. 8 км дейін жер рефракциясының коэффиициенті 10-нан 16-ға дейін сағатта да 0,16 дан  0,9 дейін өзгереді. 3 км аз арақашықтықтар үшін оның орташа мәнін k = 0,16 деп алуға болады, онда

, онда .

4.2 Геометриялық нивелирлеудің қателігін анықтау

Ортадан геометриялық нивелирлеуде станциядағы өсімшенің анықтау қателігі формула бойынша есептелінеді:

,

мұндағы та, тв – алдыңғы және артқы рейкадан алынған есептің орташа квадраттық қателігі.

та = тв = т0  қабылдасақ, онда

; ,

мұндағы тур – ноль-пунктке цилиндрлік деңгейінің көпіршігін дәл емес орналастыру салдарынан көздеу дүрбісінің көздеу осін горизонталь жағдайға келтіргендігінің қателігі;

то.р – рейкадан алынған есептің қателігі;

тр.т – дүрбінің рұқсат етілген мүмкіндігіне тәуелді есептің қателігі;

тдел – рейка бөліктерінің қателігі.

,

мұндағы туст – ноль-пунктке көпіршік деңгейін орналастыру қателігі,

( - деңгей бөлігінің бағасы, сек);

d – нивелирден рейкаға дейінгі қашықтық.

,мм – А.С. Чеботаревтің формуласы,

мұндағы  Г - көздеу дүрбісінің үлкеюі;

t – рейка бөлігінің бағасы, мм.

;

,

мұндағы Δдел – дойбы рейканың дециметрлік бөліндісіндегі кездейсоқ қателігі, Δдел = 1 мм болса.

Геометриялық нивелирлеудегі биіктік бойынша пунктегі жалпы қателік

,

мұндағы п –  станциялар саны.

Тригонометриялық нивелирлеудің қателігін анықтау

Тригонометриялық нивелирлеумен табылған өсімшедегі қателік формула бойынша табылады:

,

мұндағы md, mv, mk – d арақашықтығының, v көлбеу бұрышының және k рефракция коэффициентінің орташа квадраттық қателіктері;

=206265 – радиандағы секундтар саны.

v көлбеу бұрышын анықтаудағы тәсілдері:

,

мұндағы п – станциялар саны.

; - көздеу қателігі (Г – көздеу дүрбісінің үлкеюі);  - аспап қателігі ( -секундтағы деңгей бөлігінің бағасы)  - есеп қателігі (t – есеп жабдығының дәлдігі).

Тура бағыттағы көлбеу бұрышты өлшеген кезде немесе тірек торының 2х-3х пункттерінен көлбеу бұрышты өлшеген кезде көлбеу бұрышының қателігі  не аз болады.

Қалыпты метеорологиялық шарттарда, рефракция коэффициентінің орташа мәнін – 0,16 пайдалана отырып, оның ең үлкен айырмашылығы , онда

.

Тригонометриялық нивелирлеу жүрісінің орташа квадраттық қателігі қабырғалары шамалы тең болған шартында:

болады,

мұндағы п – жүрістегі өсімшелер саны.