5 КАРЬЕРЛЕРДІҢ ТОЛЫҚ МАРКШЕЙДЕРЛІК ТҮСІРІСІ

Дәріс жоспары:

1 Маркшейдерлік түсірістің объектілері мен элементтері.

2 Түсіріс нақтылығына нұсқау талаптары.

3 Түсірістің нақтылығының тәсілдері.

Түсіріс нақтылығының мақсаты болып айтарлықтай толық графикалық бейнеленуі және карьердегі барлық тау кен жұмыстарының толық есепке алынуы: тау кен, геологиялық іздестірулер, құрғату, құрылыстық және т.б. Түсіріс нақтылығы түсіріс негізінің нүктелерінен жасалады.

Жер бетінде: жер бетінің жер бедері мен ситуациясы; іздестіру өңдеулерінің трассалары мен сағасы, құрғату өңдеулері және су төкпе арықтар, пайдалы қазбалар мен байырғы кен орынның табиғи ашылуы, транспорттық жолдар, станциялар, эстакадалар, көпірлер, жол өтпелері мен т.б.; тау-техникалық және азаматтық құрылыстар, ғимараттар мен коммуникациялар; пайдалы қазбалардың жыныс үйінділері мен қорлары.

Карьердің тау өңдеулерінде: горизонт беттері; жоғарғы және төменгі ойық жиектері, шығатын және ойылған траншеялар мен құламалар, олардың еңістеріндегі қисықтықтар; іздестіру, жару, құрғату ұңғымалары мен өңдеулерінің сағалары мен трассалары; геологиялық және геологиялық іздестіру элементтері мен факторлары (пайдалы қазбалар мен аршулар жыныстарының контакттары, сынақ алу орындары, пайдалы қазбалардың түрлі сапа зоналарының шекаралары, геологиялық бұзылыс элементтері, өрт ошақтары, көшкіндер және т.б.); карьер ішілік ситуация (транспорттық жолдар, ЭЖБ, құбырлар, конвейерлер және т.б.); алаңдар мен ойық еңістеріндегі үйінділер.

5.1 Түсіріс нақтылығына нұсқау талаптары

Жер бетіндегі маркшейдерлік түсірістің дәлдігі түсіріс масштабына және жер бетінің күрделілігіне тәуелді болады және бақылау өлшеулерінің берілгендері бойынша бағаланады.

Түсіріс торының жақын пункттерінің айқын кескіні болатын жергілікті жердің контурларының орналасуының шекті айырмашылығы планда 1 мм аспау керек, таулы аймақтарда – 1,4 мм, күрделі құрылыстарда, ғимараттарда мен басқа маңызды объектілерде – 0,4 мм.

Түсіріс негізінің биіктік нүктелеріне байланысты биіктік нүктелерінің шекті айырмашылығы  жергілікті жердің көлбеу бұрышы 20 болатын жер бедерінінің биіктігінен аспау керек. 1: 5 000, 1: 2 000 масштабтағы пландар үшін және 100 көлбеу бұрыштары үшін айырмашылық  биіктігінен аспау керек.

Шекті мәндерге жуық айырмашылықтар саны бақылау өлшеулерінің жалпы санының 10% аспау керек.

Саға және іздестіру мен құрғату өңдеулерінің, су төкпе арықтарының, геологиялық элементтердің орналасуын анықтаудың шекті қателігі түсіріс масштабына тәуелсіз планда 1 м және маркшейдерлік түсіріс негізінің жақын пункттеріне байланысты биіктігі бойынша 0,3 м аспау керек.

Маркшейдерлік түсірістің дәлдігі масштабқа, контурлар күрделілігіне және тау өңдеулерінің жер бетіне байланысты және түсірісте жиналатын пикет нүктелерінің санымен реттеледі.

Ойық жиектеріндегі пикеттер арасындағы арақашықтық 1: 1 000 масштабтағы түсірісте 20 м аспау керек, ойық жиектері күрделі болса және егер жиектер созылған болса – 30 м. 1: 2 000 масштабтағы түсірісте осы қашықтықтар сәйкесінше 30 және 40 м тең болады, ал егер жиектер үлкен ұзындықтарда турасызықты болса – 50 м.

Аршылған жыныстар үйінділерінің 1: 5 000 масштабтағы түсірістерде пикеттер арасындағы арақашықтық 100 м аспау керек; 1: 1 000 масштабтағы жер бетінің жарылған жыныстарының түсірісінде – 10 м, 1: 2 000 масштабта – 20 м.

Түсіріс негізінің түрлі пункттерінен түсіріс телімінің шекараларындағы контурлар айырмашылығы планда айқын контурлар үшін 1 мм аспау керек және айқын емес контурлар үшін – 1,5 мм.

Пикет биіктіктерінің айырмашылығы жер үсті түсірістерде 0,4 м және аэрофотограмметриялық түсірістерде 0,8 м аспау керек.

Түсірістің периодтылығы осы түсіріс көздейтін мақсатына байланысты анықталады. Тау массасының экскавациялануы мен тасымалдауын төлеу үшін маркшейдерлік түсірістер ай сайын жүргізіледі. Егер төлеу үшін қолма-қол есеп алудың деректері алынса, түсіріс периодтылығы өндіріс қажеттілігі бойынша жүргізіледі, бірақ квартал үшін бір реттен кем емес.

5.2 Перпендикулярлар (ординаталар) әдісі

Перпендикулярлар (ординаталар) әдісі маркшейдерлік түсірістің қарапайым әдісі болып табылады.

Сурет 5.1

Тәсілдің негізі келесіден тұрады. Түсіріс торының екі пунктін байланыстыратын АВ сызығының шетінде қадаларды орнатады. Қадалар жармаларында болат өлшеу лентасын орнатады және оны шпилькалармен бекітеді. Лента бойымен экермен бірге жүре отырып, перпендикулярларды 1, 2, 3, … ситуация нүктелерінен АВ қабырғасына түсіреді. Перпендикуляр негізіне дейінгі d0 арақашықтығын және перпендикуляр ұзындығын li  өлшейді. Ұзындықты өлшеу дәлдігі 0,1 м дейін жетеді. Объекттің алынып тасталуы кезінде 40 – 50 м қашықтықта полигон сызығын АВ параллель көшіреді және келесі түсірісті жүргізеді.

Журналға нүкте нөмірлерін, абсцисса мен ордината ұзындықтарын, және де объект суретін (абрис) жазады.

Пикет нүктелерінің биіктік өсімшелері геометриялық нивелирлеумен анықталады.

Камералдық жұмыстар пикеттің биіктік өсімшелерін анықтау, пикеттерді графикалық көрсету және планда контурларды құру жұмыстарын қамтиды. Жұмыс үшін масштабты сызғыш пен бұрыштық сызғыш қолданылады.

Тегіс горизонтальды алаңдары болатын карьерлерде арақашықтықты өлшегенде кедергі болмағанда қолданылады.

5.3 Тахеометрлік түсіріс

Түсіріс негізінің нүктелерінен түсіріс жүргізіледі, ал осы нүктелердің жетіспеушілігінде жұмыс алаңдарының 150 – 200 м қашықтығында бір немесе екі жаққа өтпелі нүктелерді көшіреді. Станцияда жүмысты міндетті НО анықтаудан бастайды.

Пикет нүктелерін планға түсіру үшін мөлдір пластмассадан жасалған тахеометрлік транспортирді, нониусы бар металдық транспортирді және полярлық координатографты қолданады. Пикет нүктелерінің түсіруі бақылау үшін полярлық торды қолданады. Планға пикетті түсіру қателігі 0,5 мм аспау керек.

Тахеометрлік түсірісті Т30, Т15 сияқты теодолиттермен, авторедукциялық тахеометрлермен жүргізеді. Горизонталь шеңбері бойынша алынған есепті он минутқа дейін жуықтап алады.

Айқын емес заттарды түсіргенде аспаптан рейка нүктесіне дейінгі шекті арақашықтық 1: 5 000, 1: 2 000 және 1: 1 000 масштабтары үшін 300, 200 және 150 м аспау керек. Көздеу дүрбісінің үлкеюі 25* және одан да көп теодолиттермен түсірістерде арақашықтық 50 м дейін артуы мүмкін. Айқын контурларды (құрылыстарды, ғимараттарды) түсіргенде осы арақашықтық – 150, 100 және 80 м.

Сурет 5.2

;, мұндағы k=100; n – жоғары және төменгі жіп бойынша есеп айырмашылығы.

;;;;

; Нi=Hст+hi.

Мензулалық түсіріс карьерлерде тек қысқа мерзім ішінде үлкен территорияны түсіру керек болғанда және ірі масштабта толық кешенді планды алу керек болғанда ғана қоладанылады. Оны бақылау түсірісі ретінде қолданады және жылына бір рет жүргізеді. Ағымды маркшейдерлік түсірістер үшін осы әдісті қолдану лайықты емес.

Пикет нүктелеріне дейінгі шекті арақашықтық нормаларына және дәлдікке талаптары тахеометрлік түсірісте сияқты.

5.4 Стереофотограмметриялық түсіріс

Қазіргі кезде жер үсті стереофотограмметриялық және аэрофотограмметриялық түсіріс кең таралған. Осы түсіріс әдісі ойықтардың күрделі конфигурациясы және ішкі мен сыртқы үйінділері болатын ірі карьерлерді түсіру кезінде ең тиімді.

Стереофотограмметриялық түсіріс деп екі сурет бойынша түсірілген объектілердің кеңістіктегі өлшемдері мен орналасуын анықтауға, және де осы суреттер бойынша планды құруға мүмкіндік беретін өлшеу фотографиясы аталады.

Әдістің артықшылықтары: еңбек өнімділігінің артуы, материал нақтылығы мен өткен жылдардан кейін оны қайта қалпына келтіру мүмкіндігіғ түсіріс жұмыстарының қауіпсіздігі, қол жетпес жерлерін түсіру мүмкіндігі, геологиялық бақылау үшін түсірістің деректерін кең пайдалану.

Негізгі кемшілік – камералдық жұмыстардың үлкен көлемі.

Әдебиет:

1 [1] 397-399 бет;

2 [1] 399-401 бет;

3 [1] 401-405 бет;

4 [6] 211-219 бет.