4 ОТБОЙКА РУДЫ

Под отбойкой понимается отделение части руды от массива с одновременным дроблением ее на куски. Требования к отбойке: безопасность работ; возможно, более полная отбойка в проектных контурах выемки; минимальное законтурное разрушение массива; нормальное дробление руды, в частности отсутствие или минимальный выход слишком крупных кусков, требующих вторичного дробления; достаточная интенсивность, диктуемая требуемой производительностью блока; минимальные затраты. Последнее требование может, однако, противоречить другим, поэтому решение должно быть компромиссным.

Главная особенность отбойки связана с преобладанием крепких
руд. Так, на подземных рудниках цветной металлургии удельный
объем крепких руд составляет около 65%, в том числе очень
крепких более 25%; да и в сравнительно мягких рудах часто встре-
чаются крепкие пропластки. Применяют следующие способы от-
бойки руды (табл.1).

Первой стали применять механическую отбойку, но с появлением взрывного способа она осталась преимущественно лишь в мягких рудах. В начале века для нее стали использовать отбойные молотки, затем врубовые машины, а с шестидесятых годов комбайны.

Таблица 1 - Классификация способов отбойки руды

| Наименование | Пояснения |
| --- | --- |
| 1. Взрывная отбойка руды | Взрыванием зарядов ВВ, помещенных в образованные в массиве полости |
| а) шпуровая отбойка | Шпуры имеют глубину до 5 м |
| б)скважинная отбойка | Скважины имеют глубину от 5 м до 30—60 м и более |
| в)минная отбойка | Сосредоточенные заряды размещают в подготовительно-нарезных выработках |
| 2. Механическая отбойка руды |  |
| а) отбойными молотками | Механическим инструментом |
| б) машинная механическая отбойка | С помощью комбайнов, в;рубовых машин, камнерезных машин и т. п |
| 3. Самообрушение руды | Подсеченный массив разрушаетя под действием собственного веса и давления вышележащих пород |
| 4. Другие способы отбойки руды |  |
| а) гидравлическая отбойка | Высоконапорной струей воды |
| в) электрофизические способы отбойки |  |

Механическая отбойка применяется в мягких рудах, а в перспективе может применяться при крепости до 6—8. Однако удельным вес механической отбойки в ближайшие 10—20 лет не будет Превышать 10—15% общего объема добычи, так как преобладают руды крепкие и к тому же в мощных месторождениях, даже при  невысокой крепости руд целесообразнее применять буровзрывные работы, при которых можно разбурить весь массив блока скважинами из небольшого числа выработок.

Взрывная  отбойка с помощью химических ВВ сперва появилась и шпуровая, затем в мощных залежах крепких руд минная и лишь много позднее скважинная. Последняя в шестидесятых годах пинт полностью вытеснила минную отбойку и в значительной Мере IIIмелила шпуровую.

В мировой практике испытывается отбойка ядерными зарядами, которая может быть применена лишь в отдельных случаях.

Взрывной способ при крепкой руде гораздо менее энергоемок, чем другие способы отбойки. Он остается основным (более чем на 90%) на неопределенно долгий срок.

Сомообрушение руды применяют в основном лишь при одной системе разработки, и оно будет рассмотрено в связи с этой системой.

Гидравлическую отбойку испытывали при разработке маломощных пологих  пластов марганцевых руд. Причиной отказа от нее послужило в первую очередь оседание на почве залежи наиболее тяжелых частиц, обогащенных металлом.

Электрофизические способы находятся в стадии разработки.