9 ПРОЦЕСС ПОДЪЁМА РУДЫ (ПОРОДЫ) НА ПОВЕРХНОСТЬ В БУНКЕР СЫРОЙ РУДЫ

Подъём руды и породы, а также разгрузку её в бункер «сырой» руды на Риддер Сокольном руднике обеспечивает участок внутришахтного вертикального транспорта (№9) по стволам шахт «Новая» и «Скиповая».

Процесс выдачи руды на поверхность в бункер «сырой» руды включает в себя следующие этапы:

1) погрузка руды (породы) в скипы;

2) подъём руды (породы) на поверхность;

3) разгрузка скипов в приёмный бункер «сырой» руды.

Погрузку руды (породы) в скипы выполняют дозаторщики скиповых подъёмов в соответствии с рабочей инструкцией и инструкцией №14 РГОК «по охране труда для дозаторщиков скиповых подъёмов».

Подъём руды (породы) на поверхность выполняет дежурный машинист подъёмной установки шахты «Скиповой» (шахты «Новой») в соответствии с рабочей инструкцией и инструкцией РГОК «по охране труда для машинистов подъёмных установок».

Разгрузку скипов в приёмный бункер «сырой» руды выполняет дежурный машинист подъёмной установки совместно с дозаторщиком в соответствии с рабочими инструкциями.

Шахтные подъёмные установки являются одним из важнейших звеньев всего технологического комплекса при подземной разработке месторождений полезных ископаемых. Подъёмные установки предназначены для транспортирования по шахтному стволу руды и породы, материалов, оборудования, а также для спуска и подъёма людей, осмотра и ремонта шахтного ствола.

Основными требованиями, предъявляемыми к подъёмным установкам, являются обеспечение требуемой производительности, безопасность и экономичность работы.

Рисунок 17 - Цифрами обозначены:	1 - подъёмная машина;	6 - скипы;

- - стальные канаты;	7 - загрузочное устройство;

- -- копровые шкивы;	8 - опрокидыватели;

- - копёр;	9 - бункеры «сырой» руды;

- - здание подъёмной машины.

Схема скиповых подъёмных установок шахт «Скиповая» и «Новая».

В комплекс подъёмной установки входят следующие элементы (см. рис.17):

- подъёмная машина 1, состоящая из органов навивки подъёмных канатов (барабанов).

редуктора, приводного электродвигателя, аппаратуры управления и защиты:

- надшахтный копёр 4, на котором установлены копровые шкивы 3 и устройства разгрузки подъёмных сосудов;

- подъёмные канаты 2, на которых подвешены подъёмные сосуды;

- подъёмные сосуды - клети или скипы 6, в которых транспортируются грузы: - загрузочные 7 и разгрузочные устройства.

Подъёмные машины предназначены для передвижения подъёмных канатов путём наматывания или сматывания витков каната с органа навивки. При вращении барабана подъёмной машины один канат навивается на барабан сверху и поднимает первый скип из ствола, другой свивается снизу и опускает скип в ствол.

Копры подъёмных установок предназначены для установки на них копровых шкивов, крепления проводников и разгрузочных кривых для скипов.

Направляющие (копровые) шкивы, устанавливаемые на подшкивной площадке копра, предназначены для направления подъёмных канатов в стволе шахты.

Основным типом подъёмных сосудов главных подъёмов являются скипы, которые по способу разгрузки делятся на опрокидывающиеся и с донной разгрузкой и предназначены для подъёма руды и породы. Загрузка скипов всех типов осуществляется через верх специальными загрузочными устройствами

Загрузочное устройство для скипов.

За основной тип приняты загрузочные устройства с объёмной дозировкой, обеспечивающие подачу в скип порции руды (породы), равной его объёму. К загрузочным устройствам предъявляют два наиболее важных требования:

— точная дозировка порций, подаваемых в скип, которая достигается за   счёт

применения мерного ящика;

— обеспечение необходимой  герметизации  при загрузке скипа  и при   закрытом загрузочном устройстве, что обеспечивается  за счёт достаточного  слоя руды (породы) в бункере.

Для разгрузки скипов на поверхности шахты оборудованы разгрузочные устройства, состоящие из двух разгрузочных рукавов, приёмного бункера и разгрузочных кривых, смонтированных на копре.

Перед пуском в работу подъёмная установка должна быть проверена. Проверке подлежат:

- состояние загрузочных устройств;

- состояние шахтного ствола, его армировки, крепи, проводников;

- состояние скипов;

- состояние разгрузочных устройств;

- состояние основных узлов подъёмной машины, цепей управления и сигнализации.

Перечень работ и периодичность проведения проверок регламентируются «Едиными правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом» и графиками проведения планово-предупредительных ремонтов (ППР).