10 СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ОЧИСТНОГО ПРОСТРАНСТВА

10.1 Общие сведения

Эти способы при очистной выемке можно разделить на следующие три группы: естественное поддержание очистного пространства  при выемке руды;  обрушение руды вмещающих пород, т. е. без поддержания очистного пространства при выемке руды; искусственное поддержание очистного пространства при выемке руды.

Естественное поддержание очистного пространства при выемке руды осуществляется за счет естественной устойчивости окружающих пород и еще не выработанных участков руды целиков.

Для осмотра и оборки кровли в высоких (высотой до 20 м) очистных камерах применяют специальные самоходные полки, часть которых служит и для штангового крепления кровли.

а	6	в

Рисунок 18-  Способы искусственного поддержания очистного пространства:

а —закладкой; б — крепью (вариант с усиленной распорной крепью); в — крепью и  закладкой (вариант со станковой крепью); г — крепью с последующим обрушением пород (мм и ант с индивидуальной стоечной крепью).

2. Обрушение руды и вмещающих пород позволяет не оставлять целиков и не применять искусственного поддержания очистного пространства. Обрушение пород на отбитую руду вызываю дли обнажением пород на большой площади или взрыванием зарядов ВВ. Руду выпускают из очистного пространства через  выработки в основании блока.

Искусственное  поддержание очистного пространства при выемке руды осуществляют с помощью закладки или крепления.

Поддержание очистного пространства крепью в чистом виде применяют только в маломощных залежах. При большой и средней мощности крепь сама по себе не может выдерживать горного давления, поэтому применяется вместе с закладкой (если необходимо поддерживать выработанное пространство и после выемки руды). Чаще поддерживают крепью лишь рабочее пространство у забоя, тогда в отработанной части ее обрушают или извлекают, чем вызывают обрушение вмещающих пород для снижения давления  на оставшуюся крепь. Крепление и последующее обрушение пород широко применяют в маломощных залежах, например И пологих пластах калийных и марганцевых руд.

Искусственное поддержание целесообразно тогда, когда  другие  способы  неприемлемы технически или не обеспечивают достаточно полной и чистой выемки руд.