ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И УСТАНОВКИ

Понятия определения и классификация промышленного оборудования

Все тепломассообменные процессы и установки разделяют на высокотемпературные, среднетемпературные, низкотемпературные и криогенные. К высокотемпературным относят огнетехнические процессы и установки, в частности промышленные печи. Им соответствуют рабочие температуры в пределах 400—2000°С. Рабочий диапазон среднетемпературных процессов и установок, например выпарки, ректификации, сушки, находится, как правило, в пределах 150—700 °С; низкотемпературных систем (отопительные, вентиляционные, кондиционеры, тепло-насосные и холодильные установки) – от - 150 до +150оС. Процессы с более низкими температурами называют    криогенными    (например, разделение воздуха).

К наиболее распространенным процессам относят:

- нагревание,

- охлаждение,

- конденсацию,

- выпаривание,

- сушку,

- дистилляцию,

- ректификацию,

- плавление,

- кристаллизацию, з

- затвердевание.

Некоторые из них часто сопровождаются не только тепло-, но и массообменом (сорбцией, диффузией и др.). Основными элементами тепломассообменных установок являются теплообменные и тепломассообменные аппараты, камеры и другие устройства.

Теплообменные аппарат    (теплообменник) - устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя или несколькими средами.

Устройства, в которых между двумя или несколькими средами происходит массообмен, называют массообменными аппаратами.

Аппараты, в которых одновременно протекают тепло- и массообмен, называют тепломассообменными. Перенос теплоты в них может осуществляться конвекцией, кондукцией, лучеиспусканием, при наличии фазовых и химических превращений газообразных, жидких и твердых веществ. Движущиеся среды, обменивающиеся теплотой или применяемые для передачи теплоты от более нагретых тел и веществ к менее нагретым, называют теплоносителями.

Классификация теплообменных аппаратов

Теплообменными аппаратами (теплообменники) принято называть устройства предназначенные для передачи тепла от одних к другим. В теплообменных аппаратах могут происходит разные тепловые процессы: изменение температуры, испарение, кипение, конденсация, расплавление, затвердевание и более сложные комбинированные процессы.

Теплообменные аппараты имеют большое распространение во всех отраслях промышленности и широко применяются в теплосиловых установках. В зависимости от назначения теплообменные аппараты называются подогревателями, конденсаторами, испарителями, паропреобразователями и т.д. К тепломассообменным аппаратам и устройствам относят скрубберы, применяемые для осушки, увлажнения и очистки воздуха от пыли и вредных паров и газов, ректификационные колонны, абсорберы абсорбционных холодильных установок, сушильные камеры, градирни для охлаждения воды и т.д. В отдельную группу выделяют химические реакторы, т.е. аппараты, в которых протекают химические реакции, сопровождающиеся тепломассообменными процессами.

По принципу действия различают поверхностные и контактные аппараты. В поверхностных теплообменниках теплота от среды с более высокой температурой передается твердой стенке (насадке), а от нее к более холодной среде. В контактных аппаратах теплообмен осуществляется при непосредственном соприкосновении теплоносителей и, как правило, сопровождается переносом массы. Из других контактных выделяют смесительные, в которых происходит частичное или полное перемешивание потоков теплоносителей.

Поверхность твердой стенки или границы раздела контактирующих сред, через которую осуществляется теплообмен, называется поверхностью теплообмена или поверхностью нагрева, а если теплообмен сопровождается передачей массы, - поверхностью тепломассообмена.

Поверхностные теплообменные аппараты делят на рекуперативные и регенеративные.

Рекуперативный - если теплообмен происходит между теплоносителями через разделяющую стенку (тепловой поток в каждой точке разделяющее стенки сохраняет постоянное направление).

Регенеративное - если два или более теплоносителей по переменно соприкасаются с одной и той же поверхностью нагрева. Соприкасаясь с одной стенкой теплоноситель передает ей тепло, а затем стенка передает тепло другому теплоносителю (направление теплового потока во втором периоде меняется в противоположности).

Большинство рекуперативных теплообменников являются аппаратами непрерывного действия, то есть постоянно тепло передается через стенку. Рекуперативные аппараты, в которых производится периодический нагрев или охлаждение одного из теплоносителей относят к аппаратам периодического действия. В системах теплообменных аппаратов тепло и масса обменных осуществляется путем  непосредственного контакта и смешение жидких и газообразных веществ.

Регенеративные теплообменники в большинстве случаев являются аппаратами периодического действия: в них разные теплоносители поступают в различные периоды времени.

ТЕПЛОНОСИТЕЛИ И ХЛАДАГЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Теплоносители, используемые в промышленности, должны отвечать следующим требованиям:

1) достижение высоких температур при собственных низких давлениях;

2) большая термическая устойчивость;

3) отсутствие корродирующего действия на материал оборудования;

4) высокий коэффициент теплоотдачи;

5) большая удельная теплота испарения;

6) высокий КПД;

7) отсутствие токсических свойств, взрыво- и пожаробезопасность;

8) доступность и низкая стоимость.

НАГРЕВАНИЕ ВОДЯНЫМ ПАРОМ

Наиболее широко в химической технологии в качестве теплоносителя используют насыщенный водяной пар, при конденсации которого выделяется значительное количество теплоты.

При нагревании насыщенным водяным паром различают "острый" и "глухой" пар.

При нагревании "острым" паром водяной пар вводится непосредственно в нагреваемую жидкость; конденсируясь, он отдает жидкости тепло, а конденсат смешивается с этой жидкостью.

Для нагревания и одновременного перемешивания жидкости пар вводят через барботер – трубу с рядом небольших отверстий. Барботер располагают на дне резервуара в виде спирали или колец.

Массу острого пара, используемого на нагревание жидкости D, кг, определяют из уравнения теплового баланса, учитывая равенство конечных температур нагреваемой жидкости и конденсата:

где Q2 – количество подводимого тепла, кДж;

Н – энтальпия пара, кДж/кг;

св – теплоемкость конденсата, кДж/кг К;

t2 – конечная температура жидкости, К.

Нагревание острым паром в технике используют довольно редко, так как смешение нагреваемой жидкости и конденсата пара обычно недопустимо. Значительно чаще на практике нагревание насыщенным паром осуществляют через стенку (т.н. нагревание "глухим" паром). При этом способе нагревания пар, соприкасаясь с более холодной стенкой, конденсируется на ней, и конденсат в виде пленки стекает по поверхности стенки. Пар практически всегда вводят в верхнюю часть аппарата, а образующийся конденсат отводят из его нижней части через конденсатоотводчик. Температуру конденсата можно с достаточной точностью принять равной температуре насыщенного греющего пара.

Расход пара на нагревание D, кг, определяют из уравнения теплового баланса

где r – удельная теплота парообразования, кДж/кг.

НАГРЕВАНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

Горячая вода хорошо транспортируется, имеет высокий коэффициент теплопередачи и мало загрязняет поверхность теплообмена. Однако она обладает определенными недостатками по сравнению с насыщенным водяным паром. Во-первых, коэффициенты теплоотдачи от горячей воды, как и от любой другой жидкости, ниже, чем коэффициенты теплоотдачи от конденсирующегося пара. Во-вторых, температура горячей воды снижается вдоль поверхности теплообмена, что ухудшает равномерность нагрева и затрудняет его регулирование.

Расход воды и других жидких теплоносителей и хладагентов, не меняющих своего агрегатного состояния, G (в кг) определяют по формуле:

где Q2 – количество подводимого или отводимого тепла, кДж;

с – теплоемкость теплоносителя или хладагента, кДж/кгК;

tк и tн – конечная и начальная температура теплоносителя или хладагента, К.

НАГРЕВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ

Применяемые в промышленности высокотемпературные теплоносители по принципу термодинамического подобия могут быть разделены на три основные группы:

а) металлические;

б) ионные;

в) органические (ВОТ).

Металлы как теплоносители применяют как в жидком, так и в парообразном со-стоянии. В настоящее время используются литий, натрий, калий и ртуть. С их помощью можно обеспечить нагревание до температур 400–800 °С и выше при относительно низких давлениях.

Среди высокотемпературных теплоносителей жидкометаллические имеют самую высокую термическую стойкость. Однако наряду с этим они оказывают и самое большое агрессивное воздействие на конструкционные материалы, поэтому верхний температурный предел их применения определяется максимально допустимой температурой коррозионной стойкости конструкционного материала против агрессивного воздействия на него данного теплоносителя.

Пары жидкометаллических теплоносителей также обладают высокой токсичностью (для паров ртути предельно допустимое содержание их в воздухе производственных помещений составляет 0,01 мг/м3).

Ионные высокотемпературные теплоносители. К этому классу относятся следующие соединения:

1) соли почти всех неорганических кислот и их эвтектические сплавы (эвтектическими называются такие сплавы, температура плавления которых всегда ниже температур плавления всех компонентов, составляющих данную смесь);

2) кремнийорганические жидкости.

Из различных неорганических солей и их сплавов, применяемых в качестве ионных теплоносителей, наибольшее практическое применение имеет эвтектический сплав состава 53 % KNO3 + 7 % NaNO3 + 40 % NaNO2 (нитрит-нитратная смесь СС-4). Она применяется при атмосферном давлении в интервале 150–550 °С. Этот теплоноситель характеризуется тонкостью регулировки степени нагрева, высокой теплоотдачей, хорошей термической стойкостью и до 500 °С практически не оказывает коррозионного воздействия на обыкновенные углеродистые стали. Для изготовления аппаратуры и трубопроводов, работающих при более высоких температурах, используют хромистые и хромоникелевые стали.

Температура плавления нитрит-нитратной смеси равна 142,3 °С, поэтому трубо-проводы, по которым транспортируется этот теплоноситель, должны быть оборудованы системой парового обогрева и термоизолированы. При рабочих температурах расплав очень подвижен.

В качестве кремнийорганических теплоносителей (КОТ) используют ароматические эфиры ортокремниевой кислоты и полиорганосилоксаны. Ароматические эфиры ортокремниевой кислоты (силаны) имеют следующую структуру:

В ней ион кремния связан с ароматическими радикалами R через ионы кислорода, которые окружают его тетраэдрически. Из ряда ароматических эфиров ортокремниевой кислоты находят применение в качестве высокотемпературных теплоносителей тетра-м-крезосилан (CH3C6H4O)4Si (ТКС), тетра-м-ксиленосилан ((CH3)2C6H3O)4Si (ТКОС) и др.

Силиконовые теплоносители (полиорганосилоксаны) представляют собой крем-нийорганические соединения – полиметилсилоксаны, полиэтилсилоксаны и полиметил-фенилсилоксаны:

Высокотемпературные органические теплоносители (ВОТ). По составу ВОТ делятся на однокомпонентные и многокомпонентные.

В свою очередь однокомпонентные ВОТ по форме молекул делятся на:

1) однокомпонентные ВОТ с симметричными молекулами (глицерин, этиленгликоль и полигликоль);

2) однокомпонентные ВОТ с плоскими молекулами – ароматические углеводороды (нафталин, замещенные бензола и нафталина: дифенил, дифенилбензол (терфенил), дифенилметан, дитолилметан (ДТМ) и т.д.).

Многокомпонентные ВОТ делятся на 3 подгруппы:

1) эвтектические смеси;

2) неэвтектические смеси;

3) минеральные масла.

Из всех перечисленных ВОТ самым изученным и распространенным на практике является дифенильная смесь (ДФС, даутерм, динил), являющаяся эвтектической азеотропной смесью дифенила (26,5 % по весу) и дифенилового эфира (73,5 %).

Дитолилметан (ДТМ) представляет собой техническую смесь о- и п- изоме-ров, получающихся при конденсации толуола с формальдегидом. Т.к. дитолилметан син-тезируется из недефицитных и недорогих продуктов, стоимость его примерно в 1,3 раза меньше стоимости дифенильной смеси.

Ароматизированное масло АМТ-300 применяется, как и все масла, только в жидком состоянии и в атмосфере инертного газа (азота). Оно содержит 52–56 % ароматических и нафтеновых и 36–40 % парафиновых цепей.

Главными недостатками АМТ-300 являются невысокая термическая стойкость (уже при 180 °С происходит его термическое разложение с образованием горючих газообразных продуктов – метана, этана, пропана, этилена, пропилена и др.) и очень низкая температура самовоспламенения (290 °С) (всего на 5 °С выше максимальной рекомендуемой температуры применения (285 °С)).

НАГРЕВАНИЕ ТОПОЧНЫМИ ГАЗАМИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Нагревание топочными газами. Топливом называют природные или искусственные горючие органические вещества, являющиеся источником тепловой энергии и сырьем химической промышленности.

Преимущество топочных газов как теплоносителей заключается в том, что их температура не зависит от давления – газы имеют высокую температуру при атмосферном давлении.

Наиболее существенными недостатками этого способа нагрева являются: 1) невозможность транспортировки газов на дальние расстояния; 2) неравномерность нагрева, обусловленная охлаждением газа в процессе теплообмена; 3) трудность регулирования температуры обогрева; 4) низкие коэффициенты теплоотдачи от газа к стенке (не более 35–60 Вт/м2 К); 5) возможность загрязнения нагреваемых материалов продуктами неполного сгорания топлива (при непосредственном обогреве газами).

Нагревание электрическим током. Наряду с топочными газами электрическая энергия представляет собой прямой источник тепловой энергии. При нагревании электрическим током может быть достигнут практически любой желаемый температурный режим, который легко поддерживать и регулировать. Кроме того, электрические нагревательные устройства отличаются простотой, компактностью и удобны для обслуживания. Однако применение электрического тока для нагрева относительно дорого:

ОТВОД ТЕПЛОТЫ

Вода. Главными достоинствами воды как хладагента являются легкость регулирования температуры и хорошие условия теплопередачи. К недостаткам можно отнести: 1) возможность образования накипи и, как следствие этого, снижение коэффициента теплопередачи, 2) коррозию аппарата; 3) и, в ряде случаев, ограниченные ресурсы воды.

Охлаждение водой используют для достижения температур охлаждаемой среды на уровне 10–30 °С. При этом достигаемая температура охлаждения зависит от начальной температуры воды, которая в зависимости от ее источника может быть прудовой, речной, озерной, артезианской (получаемой из подземных скважин) или же оборотной – прошедшей водооборотный цикл промышленных предприятий. Речная, прудовая и озерная вода в зависимости от времени года имеет температуру 4–25 °С, артезианская вода – 8–12 °С, а оборотная (в летних условиях) – приблизительно 30 °С.

Воздух. Воздушное охлаждение в ряде случаев конкурирует с водяным, особенно при конденсации паров высококипящих жидкостей (при tконд = 70–100 °С и выше). Воздушные холодильники имеют, как правило, развитую наружную поверхность и снабжаются вентиляторами для принудительной подачи воздуха.

К главным достоинствам отвода тепла с помощью воздуха можно отнести следующее: 1) на стенках теплообменника не оседает накипь; 2) не происходит коррозии аппаратуры; 3) отпадает необходимость в создании водооборотного цикла.

К недостаткам: 1) значительные капитальные затраты на создание установки; 2) возможность использования только при высоких температурах конденсации продукта (< 70 °С);3) низкий коэффициент теплоотдачи (в 30–60 раз меньше, чем у воды).

Для достижения более низких температур используют следующие способы.

1. Плавление твердых веществ. Охлаждение наступает в результате отвода из окружающей среды теплоты плавления. В качестве хладагента в этом случае наиболее часто используют лед. Лед обычно вносится непосредственно в охлаждаемую жидкость. При этом лед нагревается жидкостью до 0 °С, а затем плавится, отнимая теплоту плавления от охлаждаемой жидкости. Такой метод охлаждения применяется для жидкостей, которые не взаимодействуют с водой и для которых допускается разбавление.

Расход льда на охлаждение определяют следующим образом:

, кг,

где r – теплота  плавления льда, кДж/кг;

tк – конечная температура смеси охлаждаемой жидкости и воды (образующейся в результате таяния льда), °С;

св – теплоемкость образующейся в результате таяния воды, кДж/кг К;

Q2 – количество отводимого тепла, кДж.

2. Охлаждение холодильными рассолами – водными растворами некоторых солей, в основном хлоридов натрия или кальция, замерзающих при низких температурах.

Выбор рассола и его концентрации зависит от требуемой температуры охлаждения, причем эта температура должна быть выше криогидратной точки, соответствующей температуре замерзания рассола.

Водные растворы хлорида натрия применяют для охлаждения реакционных масс примерно до –20 °С, водные растворы хлорида кальция для охлаждения примерно до –50 °С.