ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ

1 Электрические машины и их классификация.

Электрические машины относятся к электротехническим устройствам, служащим как для преобразования электрической энергии (трансформатор), так и для привода в действие различных промышленных и бытовых механизмов.

• Асинхронный двигатель

• Синхронный двигатель

• Трансформаторы

Асинхронный двигатель. Асинхронный двигатель наиболее распространен в качестве электропривода различных механизмов благодаря своей простоте и надежности. Более 60 % всей вырабатываемой в мире энергии преобразуется в механическую, в основном, с помощью асинхронных двигателей. Созданы они были 100 лет назад русским ученым М.О. Доливо- Добровольским. В настоящее время по международному стандарту разработана единая унифицированная серия асинхронных двигателей АИ и 5А. Мощность двигателей колеблется от десятков ватт до сотен киловатт. Асинхронный двигатель изготавливается в однофазном, двухфазном и трехфазном исполнении. Асинхронный двигатель состоит из статора и ротора. Статор представляет собой литой корпус (стальной или чугунный) цилиндрической формы. Внутри статора располагается магнитопровод с вырубленными пазами, в которые укладывается статорная обмотка. Концы обмоток выводятся в клеммную коробку и могут быть соединены как треугольником, так и звездой. Корпус статора с торцов закрыт подшипниковыми щитами, в которые запрессовываются подшипники вала ротора. Ротор состоит из стального вала с напрессованным на него магнитопроводом. По конструкции роторов двигатели делятся на две группы. Первая - с короткозамкнутым ротором и вторая - с фазным. К обмоткам статора подводится трехфазное напряжение, - а ротор вращается посредством  вращающегося магнитного поля, создаваемого системой трехфазного тока (рисунок 8). 	КПД асинхронного двигателя составляет от 0,75 до 0,95%.

Рисунок 8 – Трехфазная система токов

Синхронный двигатель. Синхронные машины используются в качестве источников электрической энергии (генераторов), электродвигателей и синхронных компенсаторов. Синхронные генераторы гидроэлектростанций вращаются с помощью гидротурбин и носят название гидрогенераторов. Кроме электростанций синхронные генераторы находят применение в установках, требующих автономного источника питания. Синхронные двигатели переменного тока используются с механизмами средней и большой мощности при редких пусках, требующих постоянного рабочего момента. К таким механизмам относятся компрессоры, вентиляторы, насосы и т.д. Синхронный компенсатор предназначается для улучшения коэффициента мощности электротехнических установок (компенсации индуктивной реактивной мощности). Конструктивно синхронная машина состоит из статора и ротора. Статор аналогичен статору асинхронной машины, а ротор представляет собой постоянный магнит, поле которого создается обмоткой возбуждения, по которой пропускается постоянный ток. Питание обмотки возбуждения осуществляется через скользящий контакт между контактными кольцами и неподвижными щетками. 	Особенностью синхронной машины является возможность работы как в режиме двигателя, так и в режиме генератора. Недостатком синхронного двигателя является необходимость возбудителя для запуска, так как при равенстве синхронной частоты вращения поля статора и частоты вращения поля ротора пусковой момент отсутствует.

Трансформаторы и их роль в энергетике.

Основным преобразовательным устройством является трансформатор. Трансформатором называется электротехническое устройство, служащее для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. 	Трансформаторы делятся по назначению силовые, специальные, измерительные и радиотехнические.

- Силовые трансформаторы - передающие потребителю электрическую энергию

- Специальные - сварочные и выпрямительные,

- Измерительные - трансформаторы тока и напряжения, служащие для подключения электроизмерительных приборов

- Радиотехнические - маломощные трансформаторы и трансформаторы, работающие на повышенной частоте.

Кроме этого, они делятся по роду тока на однофазные и трехфазные и по способу охлаждения - на масляные, сухие и с твердым наполнителем.

Конструкция трансформатора состоит из двух, основных частей - магнитопровода и обмоток (рисунок 9). Магнитопровод набирается из тонких листов электротехнической стали, изолированных друг от друга. Часть магнитопровода, на котором располагается обмотка, называется стержнем, а часть, замыкающая стержни, ярмом. По своему устройству магнитопровод подразделяется на П-образный и Ш-образный.

Рисунок 9 – Упрощенная схема однофазного трансформатора

Обмотка трансформатора наматывается медным изолированным проводом с дополнительной изоляцией между слоями. Обмотка трансформатора с большим числом витков называется обмоткой высшего напряжения, а с меньшим - низшего. Современные трансформаторы превосходят своих предшественников, созданных к началу XX столетия, по мощности в 500, а по напряжению – в 15 раз; их масса в расчете на единицу мощности снизилась приблизительно в 10 раз, а коэффициент полезного действия близок к 99%. Идеальный трансформатор представляет для инженеров-электриков инструмент, аналогичный рычагу в механике, но вместо преобразований силы и перемещения трансформатор преобразует напряжение и ток. Вместо отношения плеч силы количественной характеристикой трансформатора является отношение между числом витков в его обмотках. Конечно, идеального трансформатора не существует, но практически реализованные устройства очень близки к идеальным. Железный сердечник является непременной составной частью всех современных силовых трансформаторов, а медь благодаря своему низкому электрическому сопротивлению была и остается основным материалом, из которого изготовляют провод для обмотки. Трансформатор, повышая напряжение, пропорционально уменьшает силу тока, поэтому передаваемая мощность остается без изменения, а потери в проводах ЛЭП резко уменьшаются. Например, при увеличении напряжения передаваемой энергии в 10 раз потери снижаются в 100 раз. Если учесть, что современные трансформаторы способны повысить напряжение до 500—750 кВ и более, то легко представить себе роль трансформатора в электроэнергетике.