Лекция 1. Классификация систем беспроводной связи.

Связь – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей инфраструктуры современного общества. Большое место здесь отводится сетям беспроводной связи. Средства беспроводной связи (в том числе радиосвязи) в современном мире играют одну из ведущих ролей в процессе передачи и обработки информации. От первых опытов по беспроводной электросвязи прошло каких-то 100 лет, но за это время средства и технологии радиосвязи (беспроводной связи), как составная часть научно-технического прогресса, проникли во многие области современного общества.

Современные средства беспроводной связи, несмотря на незначительные габариты и вес, зачастую представляют собой достаточно сложные технические устройства, требующие квалифицированных специалистов по проектированию таких систем и поддержанию их высоких эксплуатационных характеристик.

Преимущества беспроводных линий связи очевидны: это экономичность (не требуется рыть траншеи для укладки кабеля и арендовать землю); низкие эксплуатационные расходы; высокая пропускная способность и качество цифровой связи; быстрое развертывание и изменение конфигурации сети; легкое преодоление препятствий - железных дорог, рек, гор и т.д.

Беспроводная связь в радиодиапазоне ограничена перегруженностью и дефицитом частотного диапазона, недостаточной скрытностью, подверженностью помехам, в том числе и преднамеренным, и с соседних каналов, повышенным энергопотреблением. Кроме того, для радиосвязи необходимо длительное согласование и регистрация с назначением частот органами Госсвязьнадзора (в нашей стране государственный уполномоченный орган), арендная плата за канал, обязательная сертификация радиооборудования Государственной комиссией по радиочастотам.

Серьезными минусами беспроводной связи являются: пока относительно низкая пропускная способность; плохое прохождение сигнала через стены, возможность перехвата данных или незарегистрированного входа, если не использовать дополнительные механизмы обеспечения безопасности.

В зависимости от технологии беспроводные сети можно разделить на три типа: локальные вычислительные сети; расширенные локальные вычислительные сети; мобильные сети (переносные компьютеры).

Основные различия между этими типами сетей - параметры передачи. Локальные и расширенные локальные вычислительные сети используют передатчики и приемники, принадлежащие той организации, в которой функционирует сеть. Для переносных компьютеров в качестве среды передачи сигналов выступают AT&T, МCI, Sprint, местные телефонные компании и их общедоступные службы.

Беспроводные локальные сети используют четыре способа передачи данных: инфракрасное излучение; лазер; радиопередачу в узком спектре (одночастотная передача); радиопередачу в рассеянном спектре. Способ передачи с помощью инфракрасного излучения и лазера рассматривается ниже (лекция 3).

Радиопередача в узком спектре (одночастотная передача)- этот способ напоминает вещание обыкновенной радиостанции.

Радиопередача в рассеянном спектре - при этом способе сигналы передаются в некоторой в полосе частот, что позволяет избежать проблем связи, присущих одночастотной передаче. Доступные частоты разделены на каналы, или интервалы. Переключение всех компьютеров в сети происходит синхронно. Чтобы защитить данные от несанкционированного доступа, применяют кодирование. Скорость передачи в 250 Кбит/с (килобит в секунду) относит данный способ к разряду самых медленных.

Расширенные локальные сети- некоторые типы беспроводных компонентов способны функционировать в расширенных локальных вычислительных сетях так же, как их аналоги - в кабельных сетях. Беспроводной мост, например, предназначен для соединения сетей, находящихся друг от друга на расстоянии до нескольких километров.

В беспроводных мобильных сетях в качестве среды передачи выступают телефонные системы и общественные службы. При этом используются: пакетное радиосоединение; сотовые сети; спутниковые станции.

Среди видов беспроводной связи особое место занимают сети подвижной связи (СПС). Такие сети предназначены для передачи данных и обеспечения подвижных и неподвижных объектов телефонной связью. Преимущества СПС состоят в следующем: подвижная связь позволяет абоненту получать услуги связи в любой точке в пределах зон действия наземных или спутниковых сетей. Сети подвижной связи можно разделить на следующие классы: сети сотовой подвижной связи, сети транкинговой связи, сети персонального радиовызова, сети персональной спутниковой (мобильной) связи.

Транкинговые системы (англ. trunking — объединение в пучок) — радиально-зоновые системы наземной подвижной радиосвязи, осуществляющие автоматическое распределение каналов связи ретрансляторов (базовых станций) между абонентами. Под термином «транкинг» понимается метод доступа абонентов к общему выделенному пучку каналов, при котором свободный канал выделяется абоненту на время сеанса связи.

Транкинговые системы включают наземную инфраструктуру (стационарное оборудование) и абонентские станции. Основным элементом наземной инфраструктуры сети транкинговой радиосвязи является базовая станция (БС), включающая несколько ретрансляторов с соответствующим антенным оборудованием и контроллер, который управляет работой БС, коммутирует каналы ретрансляторов, обеспечивает выход на телефонную сеть общего пользования (ТфОП) или другую сеть фиксированной связи. Сеть транкинговой радиосвязи может содержать одну БС (однозоновая сеть) или несколько базовых станций (многозоновая сеть). Многозоновая сеть обычно содержит соединѐнный со всеми БС по выделенным линиям межзональный коммутатор, который обрабатывает все виды межзональных вызовов.

Современные транкинговые системы, как правило, обеспечивают различные типы вызова (групповой, индивидуальный, широковещательный), допускают приоритетные вызовы, имеют доступ к ТфОП, обеспечивают возможность передачи данных и режим прямой связи между абонентскими станциями (без использования канала БС). Существуют аналоговые (например, на базе МРТ1327) и цифровые (например, TETRA) системы транкинговой радиосвязи.

Сотовая связь — один из видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности

зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть имеет вид сот с шестиугольными ячейками (сотами).

Сеть составляют разнесѐнные в пространстве приѐмопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приѐмопередатчика в зону действия другого.

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции. Базовые станции обычно располагают на крышах зданий и вышках. Будучи включѐнным, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь пакетами. Связь телефона со станцией может идти по аналоговому протоколу (AMPS, NAMPS, NMT-450) или по цифровому (DAMPS, CDMA, GSM, UMTS).

Беспроводные оптические линии связи используют спектральный диапазон лазерного инфракрасного излучения (как правило, от 400 до 1400 нм). Этот участок спектра соответствует так называемому "окну прозрачности" атмосферы, благодаря чему поглощение излучаемого сигнала атмосферными газами пренебрежимо мало. Предельные скорости передачи информации по инфракрасному каналу не превышают 5-10 Мбит/с.

Инфракрасные каналы делятся на две группы:

- каналы прямой видимости, в которых связь осуществляется на лучах, идущих непосредственно от передатчика к приемнику. При этом связь возможно только при отсутствии препятствий между компьютерами сети. (протяженность канала прямой видимости может достигать нескольких километров);

- каналы на рассеянном излучении, которые работают на сигналах, отраженных от стен, потолка, пола и других препятствий (препятствия в данном случае не страшны, но связь может осуществляться только в пределах одного помещения).

Беспроводные локальные сети — это технология, позволяющая создавать вычислительные сети, полностью соответствующие стандартам для обычных проводных сетей (например, Ethernet), без использования кабельной проводки. В качестве носителя информации в таких сетях выступают радиоволны СВЧ-диапазона.

Wireless LAN (англ. Wireless Local Area Network; WLAN) — беспроводная локальная вычислительная сеть. При таком способе построения сетей передача данных осуществляется через радиоэфир, объединение устройств в сеть происходит без использования кабельных соединений. Наиболее распространенными на сегодняшний день способами построения являются Wi-Fi и WiMAX.

Список литературы

1  Шахнович И.В. современные технологии беспроводной связи. -М.: Техносфера, 2006.

2  Немировский М.С. Беспроводные технологии от последний мили до последнего дюйма. –М.: Экотрендз, 2009.

3        Феер К. Беспроводная цифровая связь. –М.: Радио связь, 2000.

4        Григорьев В.А., Лагутенко О.И. Сети и системы радиодоступа.              –М.: Экотрендз, 2005.

5        Столлингс В. Беспроводные линии связи и сети. –М.: Вильмс, 2003.

6        Бабков В.Ю., Вознюк М.А. Сети мобильной связи. Частотно-территориальное планирование. –М.: Горячая линия-телеком, 2007.

7        Галкин В.А. Цифровая мобильная радиосвязь. –М.: Горячая линия-телеком, 2007.

8        Соколов А.В. Альтернатива сотовой связи: транкинговые системы. –М.: БХВ- Петербург,2002.

9        Карташевский В.Г. Сети подвижной связи. –М.: Эко-трендз, 2001.

10    Афанасьев В.В. Эволюция мобильных сетей. –М.: Связь и бизнес, 2001.

11    Закиров З.Г. Сотовая связь стандарта GSM. –М.: Экотрендз, 2004.

12    Ратынский М.В. Основы сотовой связи. –М.: Радио и связь, 2000.

13    Андрианов В.И. средства мобильной связи. – С. BHV-Санкт-Петербург, 2001.

14    Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвисной связи. –М.: Радио и связь, 1999.

15    Коньшин С.В. Транкинговые радио-системы: Учебное пособие.- Алматы: АИЭС, 2000.

16    Коньшин С.В., Сабдыкеева Г.Г. Теоретические основы систем связи с подвижными объектами: Учебное пособие.- Алматы: АИЭС,2002.

17   Коньшин С.В. Технологии беспроводной связи: Учебное пособие.- Алматы: АИЭС,2006.