Лекция 6. Транкинговые системы связи.

Цель: изучение транкинговых систем; ознакомление с составом и классификацией.

Содержание:

а) упрощенная структура транкинговой системы;

б) классификация транкинговых систем.

Во всем мире  системы административного и производственно-технологического назначения строятся на базе транкинговых и конвенциональных систем. Тракинговые системы связи прочно заняли свое место в общей структуре профессиональной связи.

Профессиональные системы предназначены для корпоративных групп абонентов – бригад скорой помощи, МЧС, пожарных, ФБС, милиции и т.д. Системы подвижной связи со свободным и равным доступом мобильных станций к общему частотному диапазону позволяют абонентам работать на любом переговорном канале сети.

Поиск свободного канала может производиться различными способами. В первом случае функции поиска свободного канала и вызывного сигнала возлагается на абонентскую станцию, осуществляющую последовательный (сканирующий) поиск незанятого канала во всем выделенном диапазоне частот, за счет использования устройств автоматического поиска вызывного канала (АПВК). В другом случае анализ занятости каналов связи возлагается на подсистему управления PMR (Professional Mobile Radio). При этом назначение свободного (вызывного) канала связи абонентской станции осуществляется по каналу управления.

В первом случае на каждом канале осуществляется вся процедура вхождения в связь, включая попытку тактовой и циклической синхронизации. Таким образом, время установления канала связи многократно увеличивается относительно времени установления канала связи при фиксированным закреплении каналов за отдельными группами абонентов. Поэтому АПВК эффективно при небольшом (5 – 8) количестве каналов связи.

В целях обеспечения оперативности управления в современных PMR и PAMR (Public Access Mobile Radio – телефонные сети общего пользования) анализ занятости каналов связи осуществляется системой управления связью на основе использования специального канала, через который обеспечивается полное управление функционированием сети, включая процедуры установления и прекращения связи. Важно, чтобы в сети связи имелась возможность оперативного переключения организационного канала на другую частоту при появлении помех, а также автоматическое переключение на исправный канал при выходе из строя работающего канала связи или снижения его выходной мощности.

Использование централизованного принципа организации связи с отдельным каналом управления определяет необходимость обмена сообщениями через вынесенные приемопередающие (базовые) станции. Этот недостаток устранен в перспективном общеевропейском стандарте транкинговой связи «TETRA», где предусматривается режим прямой связи абонентов без участия центра. Для этого в мобильные станции встроены специальные микропроцессоры, позволяющие им сканировать запрограммированные частоты сети, передавать при каждом выходе в эфир собственный код, код входа в систему и номер вызываемого абонента.

Рисунок 6 -  Упрощенная структура транкинговой системы мобильной

связи

МС – мобильная станция;

БПС – базовая приемопередающая станция;

ТК – телефонный канал;

ЦКС – центр коммутации связи;

ТСОП – телефонная сеть общего пользования.

Системы подвижной связи обеспечивают своих абонентов качественной связью не только в пределах какой-либо отдельно взятой территории (город, область и пр.), но и в глобальном масштабе (страна, континент). Такой режим работы называется роумингом (от англ. roam – скитаться, блуждать). Для организации роуминга необходимо, чтобы системы использовали один и тот же стандарт или имели специальное оборудование, позволяющее абонентам систем разных стандартов связываться друг  с другом.

По принципу организации различают три вида роуминга:

- ручной – простой обмен одного средства связи на другое;

-полуавтоматический, когда абоненту необходимо сначала зарегистрироваться у местного оператора;

- автоматический – предоставляющий абоненту возможность выйти на связь « в любое время и в любом месте».

Общей тенденцией развития профессиональных систем подвижной радиосвязи является переход от аналоговых стандартов к единым международным цифровым стандартам, обеспечивающим: конфиденциальность и повышение качества связи, более эффективное использование частотного диапазона, роуминг для всех абонентов и возможность передачи данных с высокой скоростью.

Первая цифровая транкинговая система EDACS (Enhanced Digital Access Communication System) была разработана и внедрена в скандинавских странах для обслуживания полиции.

Переход к цифровым методам передачи позволит обеспечить:

- одновременную передачу речевых сообщений и данных в формате стандартных цифровых сигналов;

- совместную передачу информационных сообщений и сигналов управления без взаимного мешающего влияния;

- интеграцию (при достаточно низком уровне затрат) существующих сетей радиосвязи с вновь разрабатываемыми;

- стабильно высокий уровень разборчивости передаваемых речевых сообщений в условиях всего диапазона дальности связи;

- надежную и технически несложную защиту передаваемых сообщений от подслушивания;

- непрерывный контроль качества функционирования каналов связи.

Основными требованиями, предъявляемыми абонентами и операторами к профессиональным системам подвижной связи, являются:

- обеспечение связи в заданной зоне обслуживания независимо от местоположения абонентов;

- возможность взаимодействия отдельных групп абонентов и организация циркулярной связи;

- оперативность управления связью, в том числе на различных уровнях;

- обеспечение связи через центры управления;

- возможность приоритетного установления каналов связи;

- низкие энергетические затраты подвижной станции;

- конфиденциальность переговоров.

Классификация транкинговых систем радиосвязи.

Различные системы транкинговой связи в чем-то похожи, а в чем-то отличаются друг от друга. Транкинговые системы можно классифицировать по нескольким группам признаков. В общем, практически существующие транкинговые системы связи можно разделить по следующим параметрам:

а) способ передачи голосовых сообщений:

1) аналоговые;

2) цифровые;

б) организация доступа к системе:

1) выделенным каналом управления;

2) с распределенным каналом управления;

в) способ предоставления (удержания) канала:

1) на время установленное;

2) на время всего разговора;

г) конфигурация радиосети:

1) однозоновые;

2) многозоновые;

д) способ организации  радиоканала:

1) симплексный;

2) полудуплексный;

3) дуплексный;

е) назначение:

1) ведомственные;

2) общего пользования;

3) смешанные;

ж) количество абонентов:

1) малые;

2) средние;

3) большие;

з) применяемые протоколы:

1) открытые;

2) закрытые.

Различат системы с выделенным частотным каналом управления и системы с распределенным каналом управления. В системах первого типа передача данных в канале управления производится со скоростью до 9,6 Кбит/с, а для разрешения конфликтов используются протоколы типа ALOHA.

Выделенный канал управления имеют все транкинговые системы протокола МРТ1327, системы фирмы Motorola (Startsite, Smartnet, Smartzone). Система EDACS фирмы Ericsson и некоторые другие.

В системах с распределенным каналом управления информация о состоянии системы и поступающих вызовах распределена между низкоскоростными субканалами передачи данных, совмещенными со всеми рабочими каналами.

Таким образом, в каждом частотном канале системы передается не только речь, но и данные канала управления.

В зависимости от количества базовых станций и общей архитектуры различают однозоновые и многозоновые системы. Первые располагают лишь одной базовой станцией, вторые- несколькими БС с возможностью роуминга.

Симплекс- радиосвязь в которой, используется одна частота, как для приема, так и для передачи.

Дуплекс- радиосвязь осуществляется одновременно на двух частотах. На одной - прием, а на другой- передача.

Полудуплекс- радиосвязь осуществляется с использованием двух частот: приемной и передающей, но, по сравнению с дуплексом, не одновременно, а поочередно. Сигнал принимается на одной частоте, а передается на другой. В один момент времени абонент может находится либо в режиме «прием» либо «передача».