LINUX ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ

8.1 Дәріс мақсаты

Дәріс мақсаты LINUX операциялық жүйесі архитектурасымен таныстыру болып табылады.

8.2 Теориялық мәліметтер

1 қаңтар 1970 жыл ресми түрде UNIX операциялық жүйесінің туған күні болып саналады. Тура осы мезеттен бастап кез келген UNIX жүйесі өзінің жүйелік уақытын есептеуді бастайды. Бұл – операциялық жүйе үшін өте үлкен мерзім. Бүгін, әкімшілік ету  көзқарасы тұрғысынан алғанда, неғұрлым қарапайым және ыңғайлы жүйелердің пайда болуына қарамастан, UNIX барлық көшбасшылардың арасында  мықты орын алады.

UNIX- тің негізгі сипаттамаларына келесілерді жатқызуға болады:

- Жүйе коды СИ тілінің жоғары деңгейінде жазылған,сондыұтан бұл оны түсінуді, өзгертуді және басқа аппарат платформаларына көшіруді қарапайым етеді:

- UNIX – көпміндетті, көпқолданушылы жүйе. Бір мықты сервер қолданушылардың көп мөлшерінің сұранысына қызмет көрсете алады. Жүйе ең  көп  әр түрлі функцияларды орындай алады: жүздеген қолданушыларға қызмет көрсететін есептеуіш сервер ретінде, мәліметтер қорының сервері сияқты, желілік сервер сияқты немесе желілік  бағыт көрсетуші маршрутизатор сияқты қызмет етеді

- UNIX нұсқасының көптүрлілігіне қарамастан, біркелкі архитектура және бірқатар стандарт қалыпталған интерфейстер олардың жанұясының негізі болып табылады.

-  UNIX қарапайым, бірақ та, өте қуатты стандарт     қалыпталған       қолданушылықты  интерфейстерге ие.

- UNIX файлдық жүйесінің үйлестірілген   интерфейсі тек қана, дискіде сақталған мәліметтерге қатынас құруды ғана емес және тағы да терминалға, принтерлерге, магниттік таспаларға, желілерге және тіпті, жадыға да қатынас құруды жүзеге асырады.

-  UNIX жүйесі үшін, қарапайым мәтіндік редактордан бастап, мәліметтер қорын басқаратын қуатты жүйелерге дейінгі, әртүрлі қосымшалардың көптеген саны жасап шығарылған.

Жалпы түрде UNIX  ОЖ екі деңгейлі модельмен, суретте берілгендей бейнеленуі мүмкін (22 сурет).

Ортасында жүйе ядросы (kernel) орналасады. Ядро, қолданбалы  бағдарламаларды оның архитектурасының ерекшеліктерінен оқшаулай отырып, тікелей компьютердің аппараттық бөлігімен өзара әрекет етеді. Ядроның өзіне қолданбалы бағдарламаларға берілетін , қызмет көрсету жиынтығын жүзеге асыратын бағдарламалар енеді. Ядроның қызмет көрсетуіне, енгізу – шығару операциялары, үдерістерді жасау және басқару, үдерістерді синхронизациялау жатады. Модельдің келесі деңгейі  UNIX  ОЖ қолданушылықты интерфейсін қамтамасыз ететін жүйелік қызметтер. Ядромен де, қосымшалармен де, жүйелік міндеттермен де өзара әрекет сызбасы біркелкі болады.

22 – сурет UNIX жүйесінің жалпы моделі

Linux (лин – нукс деп айтылады) – Intel 80368 (және одан да жоғары) процесорлы компьютерде жұмыс істеу үшін (спроектированная) құрастырылған 32 – разрядты операциялық жүйе. Техникалық көзқарас тұрғысынан, Linux ONIX тің баламасы болып табылады, яғни бұл жүйе UNIX стандарттық командаларын өңдейді және  UNIX бағдарламаларын іске қосады. Linux BSD және System V кейбір кеңейтілімдерімен алғанда   POSIX спецификациясына сәйкес келеді.

Басында Linux жобасымен барлығы бір ғана адам айналысты, Линус Торвальдс (Linus Torbalds) ,сол уақытта ол Хельсинкиде Финляндия университетінің студенті болды. Ол өзінің, UNIX нұсқаларының біреуі үшін, атап айтқанда, PC үшін жасап шығарылған, UNIX- тің коммерциялық баламасы болатын, Minix операциялық жүйесінің альтернативі болуын қалады.  Ол Linux- ті жүйе Minix –ке ұқсас болатындай етіп (Linuх Minix – тің файлдық жүйесін қолдайды), бірақ одан да  орнықтырақ жұмыс істейтін және тегін болатындай етіп жобалады. Көп уақыт бойы  Linuх жасап шығару сатысында орналасқан операциялық жүйе болды. 1991 жылдың ортасында 0.2 нұсқасы шығарылды.  Ары қарай Linuх – пен жұмыс істеуде Торвальдске энтузиастар - еріктілер көмектесті. Мұнан басқа, бұл энтузиастар («Linuхті орнату және кофигурациялау» кітабының авторларының бірі – Патрика Фолькердингті қоса алғанда) біраз дәрежеде Linuх танымалдығының артуына әсер ететін қосымша  бағдарламалар құруға көмектесті. Linuх (UNIX ке де қатысты) фундаментальды принципі мынада: Linux құралдар  жиынтығы болатындығында.

Бір құрал  бір міндеттер үшін, басқасы – басқа міндеттер үшін қолданылады.

Linuх Интернет және желілер үшін тұрғызылған. Linuх толығымен ашық жүйе болып табылады. Ұсынылған CD ROM да Slackware Linux операциялық жүйесінің бастапқы мәтіндері орналасады. Егер сізге операциялық жүйеге өзіңіздің өзгертулеріңізді енгізу қажеттілігі туса, сіз мұны істей аласыз. Егер сізге шалғай құрылғыға драйвер қажет болса, сіз оны өзіңіз жаза аласыз.

Linux көпміндетті операциялық жүйе болып табылады. Linux бірмезгілде бірнеше міндетті орындай алады және әр түрлі міндетке әртүрлі артықшылық берілуі мүмкін,  ығыстырылатын көпміндеттілікті жүзеге асырады.

Linux көпқолданушылықты операциялық жүйе болып табылады. Linux-ті серверге орнатуға болады және бір компьютерге бірнеше қолдаланушыны қосуға болады. Бұдан басқа, сізде бұрыннан Slackware Linux бар болғандықтан, бірнеше пайдаланушыға қызмет көрсету үшін, сіз қосымша рұқсат алуға төлемейсіз.

8.2.1 Операциялық жүйе функциялары.

UNIX операциялық жүйесі келесі функцияларды орындай отырып, компьютердің аппаратымен және бағдарламалық ресурстармен өзара әрекет етеді:

- жабдықтарды басқару;

- ресурстарды басқару;

- пайдаланушы интерфейстерін қолдау;

- ақпаратты енгізу және шығаруды орындау;

- жүйе мониторингі;

- копьютерлік желіде алыстан қатынас құруды;

қамтамасыз ету.

Жабдықтарды басқару

Қолданбалы бағдарламаларда компьютер жабдықтарын тікелей басқару мүмкіндігі жоқ. Жабдықтарды басқару функциясын тек қана операциялық жүйе, шалғай құрылғылардағы қосымшаларға және басқа бағдарламаларға қатынас құру мүмкіндігін көрсете отырып, (мұнда осы сияқты құрылғыларды басқару спецификациясын білу қажеттілігі жойылады) орындайды. Операциялық жүйеге салынған бағдарламаның нақты аппараттық іске асыруға тәуелсіздігінің концепциясы ,UNIX операциясының мобильділігін қамтамасыз ететін, маңызды элементтердің бірі болып табылады, бұл оны әртүрлі аппараттық конфигурацияларда кеңінен қолдануға мүмкіндік береді.

Ресурстарды басқару

UNIX операциялық жүйесі көпміндетті және көпқолданушылықты жұмыс режимін қолдай отырып, әртүрлі объектілермен жиірек жұмыс істейтін көптеген қолданушылардың арасында компьютер ресурстарын үлестіруді басқарады. Көпміндетті режим  бір қолданушыға бір мезгілде бірнеше бағдарламамен жұмыс істеуге мүмкіндік жасайды, бұл жағдайда ОП және оперативті жады көптеген үдерістердің арасында бөлінеді. Көп қолданушылықты режим бір мезгілде бірнеше қолданушының арасында компьютер ресурстарын бөле отырып, олардың жұмыс істеу мүмкіндігін қамтиды. Мұның қатарында принтер немесе плоттер сияқты қымбат шалғай құрылғылар да бар. Мұндай жұмыс режимі  әрбіреуінде бір қолданушы жұмыс істейтін, бірнеше машинаны біріктіріп  жұмыс істегеннен гөрі, экономикалық жағынан тиімдірек көрінеді.

Қолданушы интерфейсін қолдау

Қолданушы интерфейсі – бұл қолданушылардың есептеуіш жүйемен интерактивті (диалог қамтамасыз ету) өзара әрекетін қамтамасыз ететін құрылғы. UNIK операциялық жүйесінің қазіргі заманғы нұсқаларылары интерфейстің бірнеше түрін қолдайды: командалық тіркес, мәзірлер және қолданушылықты графикалық интерфейс.

Командалық жол, әдетте жүйенің функцияларымен және командаларымен таныс қолданушы үшін ыңғайлы. Қолданушы интерфейстің мұндай түрімен  жұмыс істегенде, әрбір команданы «көмектесуге»  (бастапқыдан – бұл доллар белгісі ) пернетақтадан енгізеді. Мұндай интерфейспен қамтамасыз ететін бағдарламалар қапшық деп аталады. Бұл интерфейс жүйенің кез келген командасын орындауға мүмкіндік береді.

Әдетте UNIX операциялық жүйесінің құрамына мыналар сияқты үш жүйе кіреді: Bourne shell (sh), korn shell (ksh)  және Cshell (csh).

Мәзірлерді әдетте, операциялық жүйеде кейбір орнатулар жүргізу қажеттілігі туған кезде,  жаңа қолданушылар немесе қолданушылар пайдаланады. Көбінесе, мұндай интерфейс гид функциясын жүзеге асырады: ол жүйе орындайтын  қандай да бір функцияны, қолданушының тізімінен (мәзір) таңдап алуын мүмкін етеді. Әдетте, мәзір пайдаланушыға бірнеше таңдау мүмкіндігін ұсына отырып, көпдеңгейлі мәтін түрінде ұйымдастырылады. Жүйелік әкімгерге конфигурациялау бойынша жұмысты орындауға және жүйені баптауға көмектесетін, sysadm бағдарламасы осындай интерфейстің мысалы бола алады.

Графикалық қолданушылықты интерфейс жаңаларға қалай бағдарланса, білікті қолданушыларға да солай бағдарланған. Ол компьютермен өзара әрекеттің бірнеше жолын қамтамасыз етеді: тиктограммамен бейленетін жүйе объектілерін шолу, дисплей экранындағы графикалық бейнені (пиктограмма)  таңдау tracking ball құрылғысы немесе  тінтуір көмегімен таңдау арқылы команданы орындау,  UNIX OЖ  X.desktop  жұмыс істеу үшін графикалық қолданушылықты интерфейс сияқты, арнайы Х – терминалдарымен немесе X.Windows жүйесін, әдеттегі графикалық терминалдармен жұмыс істеу үшін жабдықтайды.

Енгізу және шығаруды орындау

ОЖ мәліметтерді енгізуді жиірек талап ететін бағдарламаларды жүктейді және орындайды, сонымен бірге өздері мәліметтерді шығаруды жүзеге асырады. Мәліметтерді енгізу пернетақтадан, тінтуір көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін болады немесе модем арқылы түсіп сәйкесінше, терминал экранында, принтерде шығуы  немесе модемге бағытталуы мүмкін. ОЖ қолданушы енгізген мәліметтерді, оларды бағдарлама қабылдайтындай түрге түрлендіріледі, ал шығатын мәліметтер қолданушыға тұсінікті болатындай түрге келтіріліп түрлендіріледі.

Жүйе мониторингі

Ресурсты жұмыс барысында есептеуіш жүйелердің ресурсы тұрақты пайдаланылады, босатылады, қайтадан пайдаланылады, сондықтан олар тұрақты белсенді күйде болуы керек және бұл ресурстарды талап ететін үдерістер үшін қол жетімді болуы керек, ОЖ осы белсенділікті қадағалауы, ,қақтығыстарды шешуі тиіс және осы ресурстар босатылғаннан кейін, қайтадан үдерістерге қол жетімді болуы үшін кепілдік етуі тиіс. Бұл үшін UNIX ОЖ келесілерді орындайды: файлдық жүйеге қатынағанда мәліметтердің тұтастығын тексереді, үдерістерді басқарады және олардың жүйе ресурстарын пайдалануларын бақылайды, қателерді алдын-ала анықтауды диагностикалауды қамтамасыз етеді, дұрыс жұмыс істемей тұрған үдерістерді аяқтайды және жүйені тоқтатады. Жүйеде статистикалық ақпараттарды жинай отырып, жекелей ресурстарды жүктеуді мерзімді түрде бақылай алатын, утилит жиынтығы болады. Алынған мәліметтерді талдау, жүйелік әкімгерге жүйе жұмысындағы «осал орындарды» анықтауға және жоюға көмектесе алады.

Компьютерлік желіде  қашықтан қатынау құруды қамтамасыз ету

UNIX ОЖ қолданушылардың есептеуіш желіде жұмыс істейтін басқа компьютерлердің ресурстарына қатынас құруын қамтамасыз етеді. Операциялық жүйенің құрамында қашықтағы компьютермен байланыс орнатуға қащықтағы жүйеге тіркелуге, желі компьютерлерінің арасында мәліметтерді беруді жүзеге асыруға, электронды поштаны пайдалануға мүмкіндік беретін желілік қосымшалар жиынтығы бар. UNIX, қашықтағы компьютерледің файлдақ жүйесіне қатынас құру үшін, операциялық жүйенің командаларын пайдалануға мүмкіндік беретін NFS( Network File System) желілік файлдық жүйені қолдайды.

8.2.2 UNIX  операциялық жүйенің құрауыштары

Операциялық жүйе – бұл жүйедегі үдерістерді басқару функцияларын қамтамасыз ететін және жүйе аппаратураларын қолданушылардың арасындағы интерфейсті жүзеге асыратын, бағдарламалар жиынтығы.

Командалар жүйесі

UNIX ОЖ құрамында, ұйымдастыру міндеттерін орындайтын және мәліметтерді өңдейтін, қолданушы қоршауын нығайтатын бірнеше жүздеген командалар бар. Командалардың өздері мәліметтердің минималды енгізілуін талап ете отырып, белгілі бір функцияларды орындайтын және салыстырмалы жылдам орындайтын, кішірек бағдарламалар болып табылады. Көбірек бөлігі барлық қолданушыларға қолжетімді, бірақ та 100дің манындағы командалар тек қана, артықшылық берілген қоданушы болып табылатын, жүйе әкімгеріне ғана қолжетімді. Атқару барысында ақпаратты интерактивті енгізу мүмкіндігі бар кейбір командаларды кейде утилит деп атйды. Мәтін редакторы VI және электрондық поштаны басқару командасы mail утилиттің мысалы бола алады.

Қабықшалар

Әдетте, қабықшалар деп операциялық жүйе ядросымен қолданушылы интерфейсін қамтамасыз етуші интерактивті бағдарламаны айтады. Қабықша  жүйеде тіркелген мезеттен бастап, ол жүйеден шыққан мезетке дейін қолданушының белсенді үдерісі болады. Бұл бағдарламалар команданық интерпретатор (кейде оларды командалық процессор деп  атайды) болып табылады.

Әдетте UNIX ОЖ құрамында бірнеше қабықша қолданылады:

- Bourne shell (sh): негізгі стандартты қабықша UNIX;

- korn shell (ksh): кеңейтілген нұсқа,  Bourne shell;

- C shell (csh): UNIX танымал қабықша, Беркли университеті жасап шығарған    ( BSD UNIX) UNIX танымал қабықша;

- Шектеулері бар қабықша ( restricted shell – rsh және rksh); Жүйеге қатынас құруды шектеу қажет  болатын пайдаланушылар үшін жасап шығарылған Bourne shell және korn shell (ksh) ішкі жиыны.

Ядро

Жүйе ядросы, базалық функцияларды қамтамасыз ететін опреациялық жүйенің орталығы болып табылады: үдерістерді жасайды және оларды басқарады, жадыны үлестіреді , файлдарға және шалғай құрылғыларға қатынас құруды қамтамасыз етеді.

Қолданбалы міндеттердің ядромен өзара әрекеті жүйелік шақырулардың стандартты интерфейсі көмегімен өтеді. Жүйелік шақырулардың интерфейсі базалық қызметтерге сұраныстар форматын анықтайды.

Үдеріс, ядро процедурасымен анықталатын, жүйелік шақырулардың көмегімен, ядроның базалық функциясын сұрайды. Ядро сұранысты орындайды және үдеріске қажетті мәліметтерді қайтарады.

Ядро үш негізгі ішкі жүйеден тұрады:

- үдерістерді және жадыны басқарудың ішкі жүйесі;

- файлдық ішекі жүйе;

- енгізу – шығару ішкі жүйесі.

Үдерістерді басқару ішкі жүйесінің модульі келесі фнкцияларды орындайды.

- Үдерістерді жасау және жою;

- Үдерістердің арасында жүйе ресурстарын үлестіру;

- Үдерістерді синхронизациялау;

- Үдеріс аралық өзара әрекет.

Ядроның үдерістерді жоспарлаушылар орындайтын арнайы  функциясы, үдерістердің арасындағы жүйе ресурстары үшін күрестегі қақтығысты  шешеді.

8.2.3 Қолданушы идентификациясы

Қолданушыны, жүйелік әкімгер жүйеге тіркегенде, тіркелетін атаумен идентификациялаудың екі құрауышы     байланыстырылады:        пайдаланушы  идентификаторы (user ID – UID) және ол  кіретін  топ идентификаторы ( group ID -GID).

Қолданушы атауы бірегей санмен байланыстырылады. Жүйе  оны UNIX ОЖ әртүрлі қорғаныс механизміндегі құрал сияқты пайдаланда,мысалы,файлдарды қорғауда немесе артықшылық  берілген командаларды орындағанда.

Кез келген  UNIX ОЖ   UID=0 мен байланысты, супер қолданушығы  тиісті   бір root арнайы атауы бар.

Бұл  қолданушыда барлық жүйелік артықшылықтар  бар дегенді білдіреді.

Сол сияқты топ атауы, ортақ міндеттермен  біріккен,  қолданушылар тобына қатысты санмен байланысты, мысалы: бөлім қызметкерлері, бір лек   студенттері және тағы да басқалары. Сол сияқты, бұл санды жүйенің қорғаныс механизмдері пайдаланылады.  Егер қолданушыға басқа топтардың мәліметтерімен  жұмыс істеу қажет болса,      бұл идентификатор басқа топтардың  атуларымен байланыстырылады.

Жүйенің қолданушылары  туралы барлық тіркеу ақпараттары /еtc/ paswb файлында сақталды.

UNIX ОЖ қазіргі заманғы нұсқасында шифрленген парольдар және оған қатысты жүйелік ақпарат /etc/shadow файлында сақталады.

Меншікті   UID GID анықтау үшін,  id командасын пайдаланыңыз.