1.3 	Діңгек формасының ақаулары

Қалыпты ауытқып кетушілік – табаны мен ұшына дейінгі диаметрдің төмендеуі. Қалыпты ауытқып кетушілік 1м бөренеге 0,8 см құрайды (балқарағайға – 1 см). Бөрененің ауытқып кетушілігі қалыпты құбылыс болып табылады; ақау деп дәл осы көлемді асып кететін ауытқып кетушілікті айтады. Қылқанды ағаштардың жапырақтыларға қарағанда ауытқып кетушілігі төмен; жеке тұрған ағаштар ауытқып кетушілікке бейім; сонымен қатар ауытқып кетушілік кейбір ағаш тұқымдастары формаларының мұрагерлік белгісі болып саналады. Қалыпты ауытқып кетушіліктің жоғары мөлшері жоғары бөлігінде болса, азырағы ортаңғы бөлігінде байқалады. Қалыпты ауытқып кетушіліктің алдын алу үшін екпе ағаштарының бонитетіне жоғары күтім қажет.

Ауытқып кетушіліктің еріксіз салдары - бұл жыл сайынғы қабаттардың кесілуі және материалдың беріктігін төмендететін жасанды қиғаш қабаты. Бұл құбылысқа әсіресе бөрененің перифериялық бөліктерінен жасалған орман материалдары ұшыраған. Қалыпты ауытқып кетушілік кедір-бұдыр (қоқыс) және аршу кезінде қалдықтардың мөлшерін арттырады, шикізатты тұтынудың айтарлықтай артуына және оның сапасының төмендеуіне әкеледі.

Ауытқып кетушілік ұзындығы немесе пайызбен бір сантиметрмен көрсетілген сортименттің жоғарғы және төменгі шетіндегі диаметрлердің (кесілген ағаш кесу үшін - ені) айырмашылығы арқылы анықталады. Орман материалдарында сортименттің төменгі шеті кесілген діңнен 1 м қашықтықта өлшенеді.

Бөксе ісінуі – ауытқып кетушіліктің жиі жағдайы; диаметрі (ені) 1 метрден жоғары диаметрі (ені) кемінде 1,2 есе болғанда, дөңгелек ағаштың дөңгелек бөлігінің диаметрін немесе енсіз ағаштың енін күрт артуы. Кесу кезінде үлкен көлемдегі қалдықтардың пайда болуы сөзсіз, ал нәтижесінде алынған материал кесілген талшықтардың көп мөлшерінің пайда болуының нәтижесінде сапасы төмен болады; дөңгелек бөксе ісіну – бөрененің дөңгелек формалы көлденең қимасы; қабырғалық бөксе ісіну – ағаштың бөренесі төменгі жағында қабырғалар және тереңдеулер (шұңқырлар) тамырлық ағытулармен байланысты бар; көлденең қимасы қате көпдоғалы форма алады. Тақтада кесілген кезде, бөрененің үлкен бөлігін тастайды, өйткені мұндай тақталар ауыр соғылып, күші төмендейді.

Ұзындық қабырғасы - бірнеше метрге дейін жететін бөренеде терең бойлық арқалықтардың болуы. Бұл ақау қабырғалық бөксе ісінуге  қарағанда, діңнің ортасында ғана орналасып қоймайды. Қабырғалыққа жапырақты тұқымдастардың бөренесі бейім; сұр қандыағаш, шаған; ең мінезді тұқымдас қызылқайыңдыкі.

Ағаш өнімділігін төмендетеді, әсіресе фанер жоталары үшін қажет емес. Ең үлкен және ең кіші диаметрлер арасындағы айырмашылықпен өлшенеді, қажет болған жағдайда шұңқыр ұзындығын сантиметр немесе сортименттің ұзындығының фракцияларымен өлшейді.

Доғалдылық - диаметрі кемінде 1,5 есе көп диаметрі бар дөңгелек ағаштың соңғы бетінің пішіні. Желден, күннің қызып кетуінен және басқа себептерден туындайды. Жиі ығысқан жүрекшемен шатастырады. Ең кіші және ең үлкен радиусы бар жерлердегі сақина қалыңдығы өзгереді. Дөңгелек орман материалдарын пайдаланған кезде қиындықтар тудыруы мүмкін, топырақты жырту кезінде қалдықтардың мөлшерін көбейтеді, бұл бөренедегі креньнің немесе тарақ ағашына қатысу белгісі. Ол тиісті соңының ең үлкен және ең кіші диаметрлері арасындағы айырмашылықпен өлшенеді.