1 Лекция  №1. Автоматизированные информационно-управляющие системы в промышленности

1.1    Классификация информационно – управляющих систем

Цель лекции: раскрыть основные положения классификации современных информационно-управляющих систем (ИУС), представить математические модели функций ИУС.

Анализируя современное состояние систем автоматизации в Казахстане и в странах ближнего зарубежья [7,8] специалисты по автоматизации отмечают, что главной отличительной особенностью нашего рынка автоматизации является уникальное разнообразие систем и решений. Структура информационно управляющей системы (ИУС), представляется множеством пирамид (см. рисунок 1). Пирамида используется для представления иерархии связей локальных технических систем. Однако, если мы хотим показать свойства всей ИУС, пирамида распадается на множество частей. Острие пирамиды собирается в одну точку к центру круга управление нарушается, наиболее простая пирамида отражает иерархию технических устройств.

Рисунок 1 - Структура автоматизированной информационно-управляющей системы

Это пирамида локальной автоматики, в основании пирамиды на 1-й ступени располагается управление технологическими процессами, на 2-й ступени MES-системы, на 3-й ступени  ERP-системы, 4-я ступень  аналитика и прогнозирующие системы (OLAP, CRM, B2B). Для этой пирамиды характерно,  что на нижний уровень приходит информация  в виде технического задания, в MES-системах напротив, определенного технического задания нет и нет конкретизации задачи управления. Это связано с тем, что управление рассматривается с различными критериями: технологическими, техническими, социальными и другими.

На рисунке 1  мы имеем круг управления с вложенными концентрическими кругами подсистем различных ступеней иерархии: (I) приборные системы, (II) локальные системы ограниченной связности, (III) большие ИУС уровня цеха (отдела), (IV) системы интеграции. На этот круг вставлены пирамиды функций предприятия, соответствующие его самостоятельным организационным подразделениям.

Круг пирамид распадается на множество объектов, любое предприятие должно обладать следующими объектами:

-       объекты материального производства : основные цеха, энергоцеха, склады и транспорт, измерительные цеха;

-       объекты экономико-социального профиля: бухгалтерия и финансовый отдел, отдел кадров, отдел сбыта и материально-технического снабжения;

-       объекты обеспечения прошлого: службы ремонта;

-       объекты обеспечения будущего: подготовка производства.

Иерархия информационных систем по функциональным задачам представлена по принципу: уровень -  исполнитель; уровень - руководитель технического бюро (цеха).

Функции приборной подсистемы (I) ИУС:

-       измерение, документирование исходных данных;

-       регулирование в рамках отлаженных операций и эвристических алгоритмов технического управления отдельными параметрами и режимами. Нижний уровень в технологии уровень применения контроллеров, применение SCADA-систем, в экономике – электронные таблицы клерков.

Функции подсистемы ИУС локальной системы ограниченной связности (II):  на II ступени службы управления участками (бюро), включая в себя разнопрофильные группы людей, решают задачи технического многосвязного управления выделенным производственным объектом при текущей диспетчеризации его работы с соседними участками (бюро). Здесь работают распределённые системы управления (DCS) в технологии и однофункциональные системы в экономике типа "1С-Бухгалтерия".

Функции подсистемы большие ИУС уровня цеха (отдела) (III): на III ступени управление относительно самостоятельными административно-хозяйственными единицами идет с использованием больших ИУС. В технологии известны PI (PlantInformation, OSI Software) и InfoPlus (AspenTech), Baan, R3(SAP).

Функции Системы интеграции: IV ступень – управление эволюцией предприятия и положением его на рынке своих продуктов, аналитические и прогнозирующие системы OLAP,CRM,B2B

Структура связи в круге пирамид отражается вертикально в иерархической взаимосвязи и горизонтально в функциональной взаимосвязи. Тогда чем ближе к центру круга, тем меньше связи, тем интенсивнее и насыщеннее функциональная зависимость и информационные потоки.

1.2 Математическая модель функций информационно-управляющих систем

Анализ производства показал, что наиболее точной моделью является двухуровневая иерархическая модель производства. Здесь на нижнем уровне – локальные функции управления и на верхнем уровне – централизованные функции управления.

На нижнем уровне информация достоверна и наиболее  полная,  а управление им верхним уровнем позволяет оптимизировать эту информацию. Каждая локальная информация  хранится по месту назначения, сохраняя надежность и вместе с тем доступна всем остальным участникам процесса. Надежность всей системы, не зависит от надежности конкретной информации, хотя эта информация обладает высокой пропускной способностью в системе. Надежность в локальной информации высока, так как она связана с надежностью конкретного локального оборудования и не зависит от надежностей связей.

Рисунок 2 - Двухуровневая структура ИУВС

На рисунке 2 приняты следующие обозначения:

Co-система управления верхнего уровня;

Сn-система управления нижнего уровня;

управляемые процессы;

mM – множество сигналов управления;

Ω - множество сигналов возмущения;

rR-информационные системы 1-го уровня;

sS-координирующий сигнал;

уУ- выходные сигналы;

кК- информационные сигналы 2-го уровня.

Тогда уравнения, отражающие модель функционирования информационной подсистемы будут следующими:

1)     Процесс управления отражается моделью

P:  M ,                                                    (1)

Вследствие действия управляющего сигнала  M с учетом возмущающих факторов, приводящих к изменению выходной величины У.

2)     Процесс управления первого локального уровня выражается функцией

Ci:  SRi Mi ;  R = R1R2 … Rn .               (2)

За счет координирующих сигналов информационных потоков первого уровня формируются сигналы управления М. Информационный поток формируется по каждому процессу.

3)     Модель функции координации сигналов

C0:  K  S                                                                           (3)

На уровне координации сигнал S формируется за счет информационных потоков второго уровня.

Функции отображения первого и второго уровня

fi: Mi       Ri ;  i = 1, 2, … , n ;                                    ( 4 )

fo: S   R  M  K .                                                                ( 5 )

Формулы ( 4 ) и ( 5 ) отражают функции информационных систем  в формальном виде, изменение управляющих, возмущающих и координирующих сигналов приводит к изменению информационных потоков.