2 Лекция №2. Управление в сложных технических системах реального времени

Цель лекции: раскрыть понятия реального времени и основных функций управления современных автоматизированных систем.

2.1 Информационно-управляющие системы реального времени

На производстве имеются две базы времени: реальное и производственное время [1].  Реальное время привязано к астрономическому и говорят, что частота его связана с частотой работы солнечной системы. Производственное время связано с этапами конкретного производства, и его частота привязана к интеллекту человека.

Представим производство в виде сопряжений элементов (см.рисунок 3): датчиков производственных сигналов ДПС,  устройств сопряжения с объектами УСО, управляющих вычислительных машин УВМ,  систем отображения информации СОИ, исполнительного механизма  управления ИМУ объекта. Все эти устройства синхронизированы производственными временами посредством таймера. Синхронизации подлежат как аналоговые А, так и дискретные сигналы ДС.

Рисунок 3 - Сопряжение элементов автоматизации на производстве

Среднее время производственного процесса Тср включает в себя: время ввода Твв, преобразования Тпр, обработки и вывода Твв.  Для того чтобы система действовала в реальном масштабе времени, она должна быть снабжена базой данных. База данных реального времени в SCADA пакетах существует в виде архивов, а средством пополнения архивов являются тренды.

Все программные комплексы реального времени подразделяются на:

-   инструментальные, которые базируются на стандартных инструментариях;

-   управляющие, которые в свою очередь бывают модули реального времени и модули фонового режима;

-   обслуживающие, которые предназначены для отображения уже обработанных сигналов.

2.2 Понятие интегратора в информационно-управляющей системе

На современном  рынке систем автоматизации имеются [7]:

- устаревшие системы без должного унифицированного решения, в которых отсутствуют единые технические решения;

- современные по времени, но отсталые технологически;

- современные системы, созданные на территории СНГ;

- системы под “ключ” от мировых лидеров автоматизации.

Рынок производства по автоматизации диктовал необходимость создания единого подхода к техническим решениям: унификация оборудования, контроллеров, оборудования, программного обеспечения, унификация интерфейсов и их общая интеграция.

Интегратор - это программно-технический комплекс, который выполняет все функции по взаимодействию различных подсистем. Причем, функция подстраивания как раз лежит на интеграторе, что освобождает от необходимости изменять уже существующие подситемы.

Базовое назначение интеграторов это сбор данных от различных подсистем АСУТП, и/или контроллеров, их обработка, преобразование в единый формат и передача на верхний уровень для визуализации и архивирования.

Немаловажной функцией интегратора является взаимодействие между различными подсистемами АСУТП и/или контроллерами.

Функции интегратора:

-обеспечение должной надежности, чтобы обеспечить возможность функционирования в промышленных условиях эксплуатации;

- поддержка всех популярных протоколов промышленных и локальных сетей;

- поддержка модемов и радиомодемов;

- поддержка телекоммуникационных протоколов и каналов;

- возможность работы с синхронными и асинхронными  каналами  передачи данных;

- обеспечение взаимодействия со SCADA-системами, СУБД и MMI-интерфейсами верхнего уровня;

- группа специальных функций, обеспечивающих интеграцию систем и контролеров. Выбор функций этой группы  может быть очень широк и зависит от применения. Часто требуются следующие функции:

-  функции обработки данных,  такие как достоверизация и масштабирование;

-   функции, реализующие комплексные (например, общецеховые) алгоритмы управления;

-   тестирование и диагностика аппаратно- программных средств;

-   поддержка единого времени в системе и привязка его к астрономическому;

-  организация архивов по выбранным параметрам;

-   буферирование информации, резервирование каналов передачи данных.

Все эти функции должны быть оптимизированы по экономическим, техническим и другим  критериям.

К архитектуре интеграторов предъявляется высокие требования как широкий набор процессорных плат, большое количество модулей ввода-вывода, большой набор коммуникационных контроллеров и интерфейсов. Отвечающая этим требованиям архитектура поддерживается аппаратурой типа VME стандартом.

VME - магистрально-модульный протокол, предполагает многопроцессорное решение, поддерживает все популярные локальные протоколы, поддерживает протоколы промышленных сетей, унифицирован в сигналах, поддерживает все популярные интерфейсы RS 232, RS 485.

Интеллектуальные контроллеры типа IUC менее мощные по архитектуре, чем аппаратура VME. Они обычно построены только на одном виде протоколов, предполагает 2-х процессорное решение.

Аппаратура в стандарте Compact PCI тоже предполагает одно- или двух процессорные платы, его достоинством является наличие и многообразие устройств ввода-вывода, в частности применяется понятие мезонины - специализированные устройства для возможности подключения новых интерфейсов.  Все интеграторы должны выполнять свои  функции в операционной среде реального времени. Операционная система реального времени является либо частью общей операционной системы, либо самостоятельной. В настоящее время известны следующие операционные системы реального времени: OS 9, VX Works, QNX, Стандарт IEC 1131 ISA GRAF.

2.3           Типы интеграторов

2.3.1 Коммуникационный сервер (сервер-шлюз).

Коммуникационный сервер (см. рисунок 4) выполняет больше функций организации взаимодействия между промышленными протоколами (Profibus, LON, CAN), модемами на нижнем уровне и протоколами локальных сетей.

Рисунок 4 - Структура коммуникационного сервера

2.3.2 Концентратор (сервер данных).

Концентратор (см.рисунок 5) выполняет функции коммуникационного сервера, одновременно выполняет дополнительные функции сбора первичной информации с нижнего уровня и ее передачи для архивирования и визуализации на верхнем уровне.

Рисунок 5 - Структура концентратора

2.3.3 Интеграционный сервер.

Интеграционный сервер обеспечивает интеграцию различных подсистем в единую АСУТП – это полнофункциональные серверы, наиболее мощные среди всех типов серверов по аппаратному и программному оснащению. Интеграторы этого типа выполняют функции концентратора и имеют при этом набор специальных функций по обработке данных; реализуют комплексные алгоритмы управления, поддерживают единое время в системе.

Интеграционный сервер дает следующие преимущества:

- возможность интегрировать подсистемы производителей;

- возможность наращивания функций;

- возможность использования нестандартного оборудования;

- возможность наращивания алгоритмов;

- удобно решаются проблемы резервирования и надежности.

Рисунок 6 - Интеграционный сервер