Лекция №3. Современные тенденции развития управляющих систем. SCADAсистемы

Цель лекций: раскрыть основные понятия в современных системах управления, программно-технических комплексов управления производством.

3.1 SCADA системы и программно-технические комплексы управления

В структуре информационно-управляющей системы [7] составляющие ERP, MES, SCADA – это инструментальные средства для создания систем управления производственными процессами, которые упорядочивают взаимоотношения между службами, подразделениями, производствами, принуждая их выполнять действия по обеспечению планов производства, контроля, отчётности. SCADA - это сокращение английского термина Supervisory Control And Data Acquisition - диспетчерское управление и сбор данных. SCADA-системы в подавляющем большинстве ответственны лишь за уровень промышленной автоматизации, связанный с получением данных от различных датчиков и устройств ввода/вывода, с визуализацией собранной информации и её архивацией. Более совершенные из этих систем обладают свойством не только сохранять во внутренней базе данных, но и управлять этими базами согласно определенным инженерным алгоритмам. Тогда система оказывается не только автоматизированной, но и автоматической, то есть без участия оператора. Только наиболее ответственные участки производства дублируются оператором: противоаварийная защита и сигнализация.

Инструментальные средства программной среды SCADA систем это программные единицы реализующие функции визуализации, протоколирования, архивирования, диагностики, графического отображения. Инструментальные средства SCADA систем создаются на базе современных программных инструментах управления базами данных, графических и мультимедийных средствах операционных систем реального времени. Функциями SCADA систем являются: визуализация, архивирование, протоколирование, сбор и обработка информации,  противоаварийная защита и сигнализация.

Объектом управления системы могут быть “события”- это некоторая возникшая в системе ситуация, имеющая для системы определенное значение. Графики строятся на базе весьма простого набора графических объектов, а именно: прямоугольников, эллипсов, точечных изображений, отрезков, кривых, текста, символов. У каждого объекта есть некоторый для всех набор свойств. Все они могут быть непосредственно связаны с параметрами контролируемого оборудования, которые будут определять поведение графических объектов.

Отчет SCADA – это документ, отражающий некоторые производственные показатели и выдаваемые периодически, по запросу, либо при возникновении какого- либо события, например, при изменении состояния какой- либо переменной в момент запуска SCADA – системы или в указанное время дня.

Отчеты могут генерироваться в любом удобном для пользователя формате. В него может входить форматированный текст, оперативная и накапливаемая информация, и даже результаты математических вычислений, кроме того отчеты могут содержать и некоторые команды: замена параметров, загрузка инструкций, выполнение диагностики, смена состава смесей и т.д. Отчеты могут выводиться на экран, распечатываться или сохраняться на диске. Отчет должен иметь возможность обрабатываться любым текстовым редактором,  автоматически сохраняться в различных базах данных.

Система защиты от несанкционированного доступа в SCADA – системе реализована на базе парольной системы и позволяет организовать в системе группы пользователей с различными правами при работе с системой. Каждый из графических объектов, окон, трендов, отчетов, можно привязать к определенной части системы и определять необходимый для их просмотра или использования уровень привилегий. Поскольку пользователь может работать на любом персональном компьютере, устанавливается доступ в глобальные сети. Резервирование заключается в дублировании устройств ввода-вывода. SCADA – система должна определять какое основное устройство, а какие резервные. Этот процесс автоматизирован в SCADA  системе.

3.2 Этапы проектирования и основные показатели SCADA системы

Последовательность проектирование SCADA систем подобна последовательности проектирования автоматизированной системы управления в целом. Исходными данными являются сигналы, поступающие в систему и сигналы управления на объект управления. Разновидности сигналов, их диапазоны изменения, назначение формируют «тэги», то есть переменные в системе. Таким образом выделяют следующие этапы проектирования SCADA систем:

-       Разработка архитектуры системы автоматизации в целом.

-       Создание прикладной системы управления для каждого узла.

-       Приведение в соответствие параметров прикладной системы с информацией, которой обмениваются устройства нижнего уровня.

-       Отладка созданной прикладной программы в режиме эмуляции и в реальном режиме.

Основные показатели и характеристики SCADA систем:

-  разновидности поддерживаемых программных платформ;

-   высокий уровень сетевого сервиса;

-   поддержка различного синтаксиса языков проектирования баз данных;

-   поддержка стандартных функций GUI;

-   поддержка языков страны потребителя;

-   открытость: возможность дополняться новыми средствами передачи данных между процессами ( OLE –Object Linking and Embedding- включение и встраивание объектов), стандартом общения с технологическими устройствами – OPC (OLE for Process Control), встраиваемыми программными объектами ( ActiveX);

-   быстродействие и выполнение функций наиболее приближенно к реальному масштабу времени.

Тенденции развития программных продуктов для систем автоматизации:

-       расширение специализированной программной платформы;

-       расширение уровня сетевого сервиса;

-       ориентация на современные языки программирования высокого уровня;

-       повышение уровня графического интерфейса пользователя;

-       уменьшение стоимости;

-       возможность использования возможностей других программных продуктов, например, увеличение разновидностей графических редакторов, подключение к различным разновидностям баз данных, разнообразие драйверов, разнообразие серверов ввода-вывода;

-       наибольшее приближение к условиям реального времени;

-       приближение к возможностям MES систем;

-       передача данных на Web узлы.

3.3 Примеры программных продуктов SCADA систем

Лидером в практическом внедрении SCADA систем на территории Казахстана является фирма Siemens с контроллерами  Simatic*. Это такие программные продукты как ProToolPro и WinCC.

В составе SCADA системы ProToolPro включен две единицы. Это PTP Configuration System (CS) создание операторских панелей, написание программ для операторских панелей и PTPRuntime (RT) работа в реальном масштабе времени. То есть создание и визуализация технологического процесса в реальном масштабе времени. ProToolPro это простейшая система, обеспечивающая функции визуализации, архивирования, протоколирования данных в реальном масштабе времени для систем автоматизации средней сложности.  SCADA систем WinCC имеет на настоящий момент множество версий различающихся как характеристиками, количеством трендов, так и удобством интерфейса проектирования. Это уже более информационно мощная систем для систем автоматизации различной сложности.

Наиболее известная SCADA система, разработанная на территории СНГ это интегрированная система проектирования и диспетчеризации систем автоматизации Trace Mode. Эта программная единица также имеет несколько версий. Но в последние годы она потеряла свою популярность в связи с конкуренцией со стороны более крупных фирм. SCADA система Trace Mode состоит также из двух программных единиц:

-  инструменты проектирования АСУ: редактор базы каналов (разработка структуры проекта и математической основы обработки данных и управления), редактор представления данных (разработка графической составляющей проекта, созданного в редакторе базы каналов);

-  модули исполнения в реальном масштабе времени (редактор шаблонов).

Вот ещё несколько названий программных продуктов SCADA систем:

Наименование                    Фирма                                    Страна

Factory Link                    US DATA Co                     США

In Touch                          Wonderware                        США

Genesis                                Iconics                             США

WinCC                              Siemens                              Германия

Real Flex                       BJ Software Systems                США

RsView                             Rockwell                               США

Simplicity                      Fanuc Automation                    Россия