№7. Алгоритмы цифровых ПИД- регуляторов

Цель лекции: раскрыть основы математического алгоритма цифрового ПИД-регулятора для современных микроконтроллеров управления и свободно-программируемых контроллеров.

7.1 Алгоритм непрерывного цифрового ПИД-регулятора для микроконтроллера управления

В настоявшее время  в качестве регулятора используется цифровое устройство [6,10-13] – микроконтроллеры управления. Действие непрерывного ПИД- регулятора, как это следует из его названия, не должно прерываться во времени, что невозможно в цифровом устройстве. Цифровое устройство, каковым является микроконтроллер управления, любой непрерывный сигнал выдает дискретно (см.рисунок 9).

Рисунок 9 - Квантование времени цифрового устройства

Здесь Тк –период квантования цифрового устройства. Основной проблемой программирования непрерывного регулятора является устранение противоречия между необходимостью непрерывности и необходимостью квантования сигнала управления. Как показывает практика, несмотря на указанное противоречие, точность цифровых регуляторов в конечном случае выше чем у регуляторов на аналоговых устройствах.

В математике эту проблему решили с использованием понятий конечных разностей. Для представления непрерывного сигнала в устройствах используется понятие конечных разностей. Каждое новое значение непрерывного сигнала представляется сравнением его с предыдущими значениями: . Тогда, заменив непрерывное время t ,на дискретное время  Так получим уравнение

(9)

k=1,2,3...

Уравнение в приращениях управляющего сигнала

Уравнение в приращениях управляющего сигнала

Тогда структурная схема алгоритма цифрового ПИД регулирования для микроконтроллеров управления можно представить на рисунке 10.

Рисунок 10 - Структурная схема алгоритма цифрового ПИД-регулирования

Модальные цифровые регуляторы  реализуют наиболее совершенную структуру астатического регулятора состояния. Для компенсации запаздывания в эту структуру вводится определитель выходных сигналов объекта управления. Использование теории модального цифрового управления позволяет существенно упростить расчет параметров астатического регулятора состояния. Алгоритм модального цифрового регулятора представлен на рисунке 11.

Рисунок 11 - Алгоритм модального цифрового регулятора для объектов с запаздыванием

7.2 Выбор периода дискретизации цифрового ПИД-регулятора

Для того, чтобы эффект квантования по времени мало сказывался на динамику системы цифрового регулирования, рекомендуется выбирать период квантования из соотношения:

где: - это время достижения выходным сигналом уровня 95% от установившегося значения при подаче на вход объекта ступенчатого сигнала. Если объект первого порядка, то . Другой подход к выбору величины периода квантования основан на рекомендациях американских ученых Зиглера и Никольса, согласно которым , где - период критических колебаний объекта управления. В реальных условиях при управлении инерционными процессами значение  берется от 1 секунды до нескольких минут (в газоанализаторах, например, 1 раз в час). При регулировании малоинерционных процессов (например, расхода жидкости) величина может составлять десятые доли секунды. Нельзя выбирать большие периоды опроса, особенно для ответственных процессов, так как  в этом случае аварийные ситуации будут ликвидироваться слишком медленно. В тоже время, при слишком малом периоде опроса повышаются требования к быстродействию контроллера  и увеличивается влияние шумов.

7.3 Релейно-импульсные регуляторы

Регулятор релейных систем представляет собой статическое звено с релейной  характеристикой. Разновидности релейных характеристик [9]: двухпозиционная знакопеременная, двухпозиционная знакопеременная с гистерезисом, трехпозиционная знакопеременная с зоной нечувствительности, трехпозиционная знакопеременная с зоной нечувствительности и гистерезисом.

Релейные системы можно разделить на два класса. Режимом нормального функционирования систем первого класса является колебательный режим, в таких случаях обычно объект управления не содержит интегрирующих звеньев, а релейный элемент – гистерезисный двухпозиционный. Режим нормального функционирования систем второго класса является отсутствие автоколебаний. В таких системах обычно объект управления содержит интегратор, а релейный элемент – трехпозиционный с зоной нечувствительности.

Примеры релейных систем первого класса: стабилизаторы температуры, используемые в электронагревательных приборах и холодильных установках, стабилизаторы напряжения электромеханических генераторов электрической энергии.

Пример релейной системы второго класса – следящая система регулирования угла поворота.

Свойства релейных систем хорошо изучены. Для аналитического исследования процессов в релейных системах разработано несколько эффективных методов: метод фазовой плоскости, частотные методы анализа и ряд других.

Можно показать, что релейные системы могут стабилизировать объект управления только в случае выполнения следующих условий:

1) Управляющие и возмущающие воздействия ограничены.

2) Система не содержит звеньев запаздывания (или постоянные запаздывания значительно меньше постоянных времени инерционных звеньев объекта)

3) Линейная часть системы является минимально-фазовой и имеет относительный порядок (разность между порядком числителя и знаменателя передаточной функции), не превышающей двух.

В релейных системах на объект управления всегда подается предельное значение управляющих воздействий. Поэтому такие системы имеют большую скорость изменения упрощающих величин и иногда могут быть оптимальными по быстродействию.

Отличительными особенностями релейных регуляторов являются простота, надежность, в ряде случаев не очень хорошие показатели регулирования, а иногда вообще неспособность к стабилизации объектов управления, что ограничивает их широкое распространение.

Отметим, что релейные системы могут использоваться для идентификации динамических объектов. Для этого объект включается в замкнутый контур релейной системы и по параметрам возникающих автоколебаний определяют параметры идентифицируемого объекта.

ке 10.

Р.