Лекция №11.  Промышленные сети: характеристики, стандарты

Цель лекции: обучение выбору и проектированию средств связи в современных промышленных сетях систем автоматизации.

11.1 Параллельная и последовательная передача данных

Понятие промышленные сети (Fieldbus) появилось в 80-х годах с появлением обычных коммуникационных сетей. До сих пор нет единого стандарта МЭК по программированию и протоколированию этих сетей, так как не достигнуто соглашение между фирмами производителями оборудований автоматизаций. Так как оборудование промышленных сетей значительно многообразнее, чем оборудование компьютерных сетей такая стандартизация является необходимой и в конце концов должна будет иметь место. Пока следует отметить общие вопросы организации промышленных сетей.

Основная задача сети – передача данных. Известны два способа передачи данных последовательный и параллельный.

При параллельном способе передачи цифровых данных каждому биту информации выделяется отдельный канал, отдельная жила проводов. Тогда для передачи 32-разрядных данных потребовалось бы 32 жильный кабель. На рисунке 16 приведена схема подключения двух ПЛК. Здесь 8 сигналов передаются в одном направлении и 12 в другом (все в виде напряжения 110 В переменного тока), а также два 16-битовых числа (в виде напряжения 24 В постоянного тока). С учетом шин питания, нейтральной шины и обратного провода по постоянному току всего для связи между ПЛК требуется 56 линий – возможно, один 27-жильный и одни 37-жильный кабели, три 8-битовые цифровые выходные платы и столько же аналогичных входных плат (для обмена сигналами 110 В). Две цифровые выходные платы и столько же аналогичных входных плат (для обмена сигналами 24 В).

Рисунок 18 - Параллельная передача данных

Даже такой простой пример показывает, что в процессе передачи данных усложняется процесс монтажа (самый дорогой процесс проектирования) увеличивается стоимость проекта, поэтому безусловно, что применяется последовательный способ передачи данных.

Последовательный способ передачи данных предполагает передачу цифр информации в виде последовательных импульсов во времени. При последовательной передачи данных возникает проблема синхронизации информации. Абсолютная синхронизации будет достигнута только тогда, когда будут определены стандарты последовательной передачи данных.

Стандарты последовательной передачи данных:

1)  Уровни сигналов (по напряжению).

2)  Код передачи (определение того, что означают битовые комбинации и как формируется сообщение).

3)  Скорость передачи (скорость, с которой посылается битовая комбинация). Измеряется в Бодах – [бит/с].

4)  Способ синхронизации приемника и передатчика.

5)  Протоколы.

6)  Методы проверки на наличие ошибок и процедуры восстановления.

Синхронизация достигается тем, что информация имеет разделение на кадры. В начале каждого кадра имеется стартовый и стоповый биты.

Известно два способа передачи последовательного сигнала:

1)  Синхронная передача – когда у приемника и передатчика используется один тактовый сигнал.

2)  Асинхронная передача – используется при достаточном удалении приемника от передатчика – когда используются разные сигналы на концах тактовых передатчиков. Асинхронный передатчик в англоязычной литературе известна нам как USART (см. [2]).

Рисунок 19 - Асинхронная передача данных

На рисунке 19  приведен пример асинхронной передачи символов. Символ кодируется семью  битами.  Стартовый бит – «0», стоповый бит – «1». Для передачи по сети используется сигнал -6-12= «1»  и  +6+12= «0». Допускается на приемнике - +0,3В. Бит четности является контрольным битом.

11.2 Стандарты и протоколы сети

Для успешного осуществления связи должен существовать набор правил, в соответствии с которыми производится передача данных. Эти правила можно разделить на стандарты. Которые устанавливают уровни напряжений, соединение и управление взаимодействием между терминалами  (DTE) и модемами (DCE), и протоколы, определяющие  содержание и контроль собственно сообщений.

Отдельные устройства промышленных сетей соединяются посредством стандартов RS (RS-322, RS-422, RS-423).

Основной проблемой при передачи данных по сети является сохранение достоверности  информации. На аппаратном уровне сохранность информации достигается схемами защиты электромагнитных шумов. Для передачи данных на большие расстояния эта проблема особенно актуальна. На рисунке 20 приведены схемы заземления приемником и передатчиков для стандартов RS-232, RS-422, RS-423.

Рисунок 20 - Стандарты передачи данных: (а) RS-232, (б) RS-423, (в) RS-422

На рисунке  20 представлены протоколы передачи RS-232 , который разработан для приема передачи, расположенных рядом устройств (3-5 метров).

RS-422, RS-423  – создаются для дальних передачи и здесь должны быть предусмотрены экранирование проводов для защиты от магнитных полей.

Рисунок 20,б – стандарт на RS-423, когда у приемника используется дифференциальный вход. Экранируются провода на месте передачи и приема, больше того не требуется экранировать.

Рисунок 20, в - Стандарт на RS-422 – здесь дифференцирование входов приемника и передатчика.

Неофициальным стандартом является использование при передачи информации токовой петли. Токовый сигнал является более защищенным, чем сигнал по напряжению.

а–активный передатчик, пассивный приемник;

б–пассивный передатчик,активный приемник.

Рисунок 21 - Два способа передачи данных по токовой петле

Описанные выше стандарты относятся к физической реализации связей, а содержание сообщений определяют протоколы связей. Кроме определения формы сообщения протоколы устанавливают, как начинается и как завершается связь, а также как она защищается. По существу получили распространение три типа протокола: знак-ориентированные, бит-ориентированные, протокол с подсчетом битов [1].

Проектирование промышленных сетей, а также выбор стандарта для них производится согласно модель ISO/OSI, так же как это происходит и для компьютерных сетей.

Из всех промышленных сетей наибольшее распространение имеет сеть PROFIBUS, претендующая на международный стандарт. Вот разновидности этого протокола сети:

-  PROFIBUS DP (Decentralized Periphery);

-  PROFIBUS FMS (Field Message Specification);

-  PROFIBUS PA (Process Automation).

Скорости этой сети измеряются значениями от 9,6 Кбод  (при длине линии до 1200 м) до 12 Мбод (при длине до 100 м).