Лекция №13. Обмен данными с внешними устройствами в режиме прерываний

Цель лекции: раскрытие основных положений по организации режимов прерываний современных микропроцессорных устройств.

14.1 Режим прерываний

Режим прерывания используется как эффективный способ обмена информаций, как быстрая реакция на ошибки как согласование алгоритмов работ по времени [6,10-13].

При последовательной передачи данных на одной шине может находится множество потребителей. Один из абонентов в сети управляющий, а остальные  подчиненные.

Система прерываний  - это принципы эффективной и экономичной программно-технической организации взаимодействия в многопроцессорной системе посредством прерывания циклически работающей программы.

На рисунке 30 представлен один из вариантов  работы с множеством устройств «У» при контроле одного центрального контрольного процессора КП в режиме прерывания.

Рисунок 30 - Схема организации прерываний

Обозначения на рисунке 30:

IRQ1-IRQ7 – запросы на прерывания;

JACKIN  - разрешение на прерывание;

JACKOUT -  последовательный сигнал;

BR1-BR5 – сигнал запроса на захват шины;

BQ1-BQ5 – сигнал разрешения захвата шины новым устройством для прерывания;

А00-А02 – код уровня принятого прерывания.

Каждый из запросов на прерывания IRQ  имеет свой уровень приоритета.  Контроль прерывания на поступление запроса на прерывания сравнивает этот уровень приоритета с действующего прерывания. Если уровень приоритета выше действительного, контроллер прерывания вырабатывает сигнал разрешения прерывания. Этот сигнал содержит код уровня принятого прерывания и проходит последовательно через все устройства. Когда найдено устройство, пославшее запрос на прерывание, оно вырабатывает сигнал запрос на захват шины.Устройство арбитр «А»  определяет состояние шины в этот момент, завершает операцию на шине по предыдущему прерыванию и вырабатывает на данное устройство сигнал разрешения на захват шины.

Вектор прерывания - это адрес подпрограммы прерываний. Количество векторов определяет количество видов прерываний. Количество одновременно выполняемых видов прерываний ограничено глубиной стека прерываний.

Основные параметры системы прерываний:

-       время реакции – время между появлением запроса на прерывание и началом выполнения первой полезной команды вызываемой программы;

-       время восстановления;

-       структура прерываний. Это средства, позволяющие микропроцессору обслуживать запросы в соответствии с присвоенными им приоритетами.

Система организации приоритетов предполагает три способа назначения приоритетов: абсолютные, относительные и абсолютно-относительные системы организации приоритетов.

В системах с относительными приоритетами начатое обслуживание заявки продолжается до полного завершения.

В системах с абсолютными приоритетами при поступлении сигнала с приоритетом i>j при выполнении прерывания Pj обслуживается прерывание Pi. Проблему рационального назначение приоритетов отражает функционал оценки эффективности запросов:

n

C= Σ   αI *λI*WI

i=1

WI – среднее время ожидания в очереди заявок i – го потока;

n- количество потоков заявок различных типов;

λI - интенсивность потоков заявок каждого типа;

αI - взаимная относительная важность отдельных заявок.

Цель задачи рационального назначения приоритетов – минимизация функционала С. Для системы с относительной организацией приоритетов назначение осуществляется в порядке убывания отношений:

(αk/Tk) > (αk+1/Tk+1)

Tk – время обслуживания заявки k – того потока.

Напомним, что на третьем курсе вы изучили практические методы использования системы прерываний на микроконтроллерах и на СПЛК. Так например, разновидности прерываний PIC контроллер:

-       прерывание по переполнению таймера;

-       прерывание от периферийных модулей (от ведомого параллельного порта, от АЦП, от приемо-передатчика USART, от модулей ССР);

-       прерывание внешнее;

-       прерывание от изменения сигналов на входах.