Лекция 7.

Неразрезные железобетонные пролетные строения. Виды, конструкции и армирование неразрезных, консоль­ных и консольно-подвесных мостов.

Преимущества неразрезных пролетных строений по сравнению с разрезными в том, что на их промежуточных опорах возникают отрицательные моменты, в значительной мере уменьшающие положительные моменты в серединах пролетов и обеспечивающие уменьшение расхода материала. В них применяется также минимальное количество деформационных швов, что повышает их эксплуатационные качества. Кроме того, их промежуточные опоры от вертикальных нагрузок работают на центральное сжатие, вследствие того что над ними находится только одна опорная часть.

Неразрезные пролетные строения широко применяются в области малых, средних и больших пролетов, при этом количество пролетов ограничивается лишь полной длиной неразрезной плети из условий обеспечения температурных деформаций. Длительное время широкое применение неразрезных мостов сдерживалось опасностью неравномерных осадок опор, вызывающих в неразрезных пролетных строениях дополнительные и опасные усилия. После освоения строителями технологии создания надежных фундаментов, исключающих существенные осадки опор, была открыта возможность для широкого применения неразрезных мостов.

Неразрезные мосты могут быть монолитными и сборными. Многолетний опыт их эксплуатации свидетельствует о большей надежности монолитных мостов, что определяется возможностью стыковки конструктивной арматуры в поперечных швах бетонирования.

Различают следующие группы сборных и монолитных неразрезных пролетных строений:

- а) пролетные строения, собираемые из стандартных цельноперево- зимых балок или плит длиной от 15 до 33 м с устройством монолитных стыков на промежуточных опорах. Этот стык сложен, так как находится в зоне максимального изгибающего момента (рис. 7.4.1, а);

- б) пролетные строения, собираемые из тех же стандартных цель- ноперевозимых балок или плит и специальных надопорных вставок длиной 6—12 м с устройством монолитных стыков в зоне минимальных изгибающих моментов (рис. 7.4.1, б). Таким способом достигаются неразрезные пролеты в пределах 24—50 м. Однако для реализации этого способа требуется устройство подмостей, что возможно только при строительстве путепроводов или пролетных строений моста в пойменной части реки;

Рис. 7.4.1. Виды (а — г) сборных и монолитных неразрезных пролетных строений

- в) пролетные строения постоянной высоты, собираемые из плитно-ребристых или коробчатых блоков либо возводимые из монолитного бетона с устройством многих поперечных швов, обжатых предварительно напрягаемой арматурой (рис. 7.4.1, в). Применяются при пролетах от 33 до 84 м. Возводятся при небольшом количестве пролетов конвеерно-тыловой сборкой или бетонированием с последующей продольной надвижкой, а при большом количестве пролетов — методом попролетной сборки или бетонирования на перемещаемых подмостях. Большое количество поперечных швов снижает надежность сборных пролетных строений этого типа. Рекомендуют применять монолитные пролетные строения, так как в этом случае в швах бетонирования представляется возможным объединять конструктивную арматуру;

- г) пролетные строения с полигональным очертанием нижнего пояса (рис. 7.4.1, г), собираемые из коробчатых бетонных блоков уравновешенной навесной сборкой или возводимые навесным бетонированием с устройством большого количества поперечных швов в пролете, обжатых предварительно напрягаемой арматурой. Сборные пролетные строения этого типа применяли в России при пролетах от 84 до 126 м. Высота балок над опорами в 2—3 раза больше, чем в средней части пролета, что соответствует соотношению изгибающих моментов в этих сечениях. Рекомендуют применять монолитные пролетные строения, более надежные по несущей способности швов, с возможностью объединения конструктивной арматуры.

Многопролетная неразрезная система превращается в консольную, если в отдельных поперечных сечениях ввести шарнирные соединения. Введение двух шарниров в пролете приводит к тому, что в сечениях консолей возникают только отрицательные моменты, а в подвесных балках — только положительные. Это дает возможность применять в качестве подвесных балок унифицированные балочные элементы. В консольных пролетных строениях в местах шарниров возникают переломы профиля проезда, что снижает комфортность движения. В местах установки шарниров необходимы деформационные швы, что также относится к недостаткам консольных пролетных строений. Их достоинством является возможность применения в условиях проявления неравномерных осадок опор.