Лекция 5:     Особенности и условия освоения хвостовых отвалов

Так как практика освоения ТМ ещё не очень распространена, то исходным материалом для данного раздела послужили обзор и анализ литературных источников по освоению ТМ, представленных как крупно-, так и мелкодисперсным ТС. На ранних стадиях изучения проблемы освоения ТМ работы были посвящены систематизации и классификациям как самих ТМ, так и технологий их разработки, исходя из аналогий, имеющихся в геологии и горном производстве [16–21]. В подавляющих случаях эти систематизации не были подкреплены ни практикой освоения ТМ, ни глубокими теоретическими предпосылками. Так, например, в работах [17, 18] по систематизации технологических схем содержатся характеристики способов вскрытия, способов разработки по степени влажности и другие теоретические признаки, но совершенно не учитываются вид переработки и использования ТС, от которых будут зависеть масштаб производства, направления формирования рабочей зоны, вид горнотранспортной техники и условия подготовки ТС к обогащению. Так, если добываемое сырьё предназначено для выработки концентратов, то потребуется уже при добыче соблюдать и условия подготовки этого ТС, и, следовательно, способ добычи (сухой или гидравлический), и методы усреднения качественных характеристик, и соответствующие комплексы техники для процессов усреднения. Если ТС в дальнейшем будет использоваться в качестве строительного материала, то масштабы его добычи будут намного меньше, чем в случае с обогащением, а условия использования с переработкой, скажем, в штучный материал не потребуют организации процесса усреднения и т. п. В работе [16] не учитывается технология освоения, а рассматривается только генезис ТС и условия залегания самой залежи, что ближе к геологическим классификациям месторождений. Многие классификации ТМ носят специфические направления освоения [19, 21] по типу исходного полезного ископаемого: уголь, полиметаллы, железо или систематизация по способам сохранения сырья и снижения отрицательного воздействия на окружающую среду. Немногочисленные работы посвящены определению физико-механических свойств ТМ [22–24]. Не все эти работы связаны с будущими технологиями добычи хвостов, а в основном посвящены вопросам устойчивости гидроотвалов и дамб. Имеется ряд публикаций, где укрупнённо оценивается экономическая эффективность освоения ТС, но без каких-либо технологических аспектов освоения [19, 25, 26]. Среди литературных источников по технологии добычи ТС, кроме работ, связанных с крупномасштабным освоением техногенного месторождения на хвостохранилище АО «Ковдорский ГОК» на поле 1, можно упомянуть две работы, посвящённые гидродобыче хвостов из аварийного хвостохранилища обогатительной фабрики АО «Олкон» (г. Оленегорск Мурманской области) [27, 28]. В этих работах даётся информация об имеющемся опыте гидродобычи на АО «Олкон» и без должного обоснования рекомендуется производить разработку хвостохранилищ преимущественно гидроспособом. При этом подчёркивается, что производительность производства на аварийном хвостохранилище, где применяли гидродобычу, планируется довести до 500 тыс. т песков в год, в зимний период здесь отмечались значительные промерзания пляжа намыва и резкое сокращение площади прудка, что приводило к серьёзным технологическим затруднениям. Подводя некоторые итоги литературного обзора, с учётом опыта разработки хвостохранилища АО «Ковдорский ГОК», о котором будет сказано ниже, можно отметить как положительные выводы, так и отрицательные факторы, которые пока не учитываются или учитываются в малой степени и неполно при разработке технологий освоения ТМ. Положительные выводы из литературы: 1) освоение ТМ необходимо для расширения сырьевых баз горнодобывающих предприятий; 2) отмечается экологическая, социальная и экономическая эффективность реализации освоения ТМ; 3) признание того факта, что случаи освоения ТМ единичны, малый опыт их освоения позволяет давать рекомендации чаще всего теоретического характера; 4) для освоения ТМ в некоторых случаях возможно применять гидравлические способы добычи ТС; 5) для освоения ТМ применима используемая на современных карьерах горнотранспортная техника, но требуется разработка специальных видов техники, а главное ― специальных технологий. Факторы, которые либо мало, либо вообще не учитываются при разработке технологий:

1) вид использования сырья;

2) не в полной мере учитываются рыночные критерии: спрос на ТС, его качественные характеристики;

3) технология обогащения вторичного сырья должна определять исходные условия технологии добычи;

4) возможность образования вскрышной горной массы вследствие заполнения хвостохранилищ вторичными бедными хвостами, обеднёнными видами хвостов, разработкой рекультивируемых участков с преобладанием органики от различного рода посадок;

5) не всегда учитывается необходимость усреднения качественных характеристик ТС в карьере и способы и методы усреднения;

6) не всегда оправдан перенос опыта добычи геогенного сырья для создания технологии добычи техногенного;

7) практически не учитываются засорения ТС лесом, металлом, бетоном и отсутствие подготовки дна хвостохранилищ (террасированием, гидроизоляцией и т. п.);

8) не учитываются в должной мере обводнённость массивов и методы дренажа, осушения и водоотведения;

9) конструктивные особенности хвостохранилищ, порядок их формирования и размещения;

10) для северных и заполярных регионов ― климатические особенности (смерзаемость массива, акваторий и водных сооружений и магистралей).

ТМ- технологические месторождения.