Лекция 6:           Климатические особенности районов размещения хвостохранилищ

Исследуемый регион (хвостохранилища Мурманской области) полностью относится к Атлантико-Арктической зоне умеренного климата с преобладанием тёплых воздушных потоков с Северной Атлантики и холодных из Атлантического сектора Арктики, для которого характерно увеличение повторяемости циклонов в холодное время года и антициклонов в тёплое [29]. Близость тёплого течения Гольфстрим обусловливает здесь аномально высокие зимние температуры воздуха, а большие температурные различия Баренцева моря и материка в летние и зимние месяцы — большую изменчивость температур воздуха при смене направления ветра. Ветровой режим носит муссонный характер, который выражается в преобладании зимой ветров южного и юго-западного направлений, а летом — северного и северо-западного направлений. Ветровой режим в рассматриваемых районах Кольского полуострова в летние месяцы, с мая по октябрь включительно, представлен ниже при общей характеристике хвостохранилищ. Регион находится в зоне отрицательных среднегодовых температур и избыточного увлажнения воздуха. Основные климатические характеристики представлены в таблицах 2.2–2.4. Из климатических факторов, которые могут влиять на технологию разработки ТМ и которые следует учитывать в проектах, можно выделить следующие. Величина отрицательных температур, продолжительность устойчивых морозов — факторы, влияющие на способ выемки и транспортирования ТС (сухоройный, гидродобыча и гидротранспорт). Возможность (глубина) промерзания грунта от поверхности будет оказывать влияние на рыхление горной массы и на процессы усреднения сырья на усреднительных складах. Скорость и направление ветра скажутся на пылеобразовании при добыче и могут быть учтены при расчёте параметров системы разработки и направлении фронта выемки. Количество осадков и площадь водосбора могут отразиться на водопритоках в карьер.

Таблица 2.2 Климатические характеристики районов расположения хвостохранилищ на Кольском полуострове