8.   Выбор способа и принципиальной технологии добычи техногенного сырья, представленного хвостами обогащения

8.1   Производительность горных работ в зависимости от направления использования материала хвостов

Технология разработки ТМ, представленных отвалами хвостов обогащения, отнесённых к классу песков, имеет, казалось бы, много общего с технологиями добычи строительных песков или золотоносных россыпей. Но специфические условия освоения и масштабы ТМ вносят существенные коррективы в процесс их эксплуатации. Прежде всего, ТМ нельзя рассматривать как объект, изолированный от основного производства. И тем более не следует этого допускать, когда ТС будет перерабатываться в этих же основных производственных цехах. В подобных условиях технико-экономические показатели освоения ТМ будут производными от показателей основного производства. Проектированию технологии разработки ТМ должны предшествовать решения таких вопросов, как: направление использования ТС (непосредственное или после переработки), объём годового спроса и технология переработки. Практически все основные данные о ТМ и ТС России уже внесены в соответствующие кадастры или банки данных по регионам. Поэтому  предварительных данных о качестве сырья и запасах достаточно для решения таких вопросов, как время отработки ТМ и стабильность будущего производства. К настоящему времени на многих хвостохранилищах заскладированы десятки и сотни миллионов тонн ТС, что позволяет проектировать производство по основным компонентам как минимум на 10–15 лет. В целом методика проектирования технологии разработки ТМ будет соответствовать принятым в настоящее время нормам технологического проектирования. Однако специфические условия ТМ внесут коррективы в расчёты по некоторым процессам. Направление использования материала хвостов и производительность горных работ — характеристики, достаточно тесно связанные между собой. Как известно, производительность горного предприятия (производственная мощность) определяется по горным возможностям и экономическим условиям (факторам), причём верхний предел производительности определяется по горным возможностям. Технически возможная производительность карьера зависит от горизонтальной площади задействованного рудного поля и производительности основного горнотранспортного оборудования. Отсутствие вскрышной горной массы на хвостохранилищах и, как правило, площадное размещение хвостов позволяют разместить такое количество выемочного оборудования, которое по суммарной производительности будет намного превосходить потребности по использованию хвостов. Поэтому технически возможная производительность карьера на хвостах не будет являться сдерживающим фактором. Экономически целесообразная производительность карьера во многом будет определяться направлением использования хвостов. Все виды использования хвостов можно объединить в три группы: 1) непосредственное использование без переработки; 2) использование с переработкой, но без вторичных отходов (изготовление кирпича, блоков, твердеющей закладки и т. п.); 3) использование с переработкой для извлечения компонентов основного производства или попутных компонентов. В настоящее время самым распространенным является непосредственное использование хвостов в качестве материала для строительства дорог, компонента шихты для керамических строительных изделий, наполнителей бетонов, компонента для закладочных материалов и т. д. Но годовые потребности всех этих производств невелики, измеряются десятками, реже — сотнями, тысяч тонн, поэтому такие объёмы не вызывают сложностей в технологии добычи. Более перспективным направлением использования хвостов обогащения является их переработка для извлечения компонентов основного производства или попутных компонентов. Причин перспективности несколько.

Во-первых, за десятилетия развития горно-перерабатывающих производств снизились кондиции на добычу и обогащение многих видов руд. Пример тому — деятельность предприятий Мурманской области, которые в первые годы эксплуатации месторождений добывали и перерабатывали руды с более высоким средним и бортовым содержаниями основных компонентов, в результате чего содержание этих компонентов в хвостах обогащения было более высоким, чем в настоящий период.

Во-вторых, смена кондиций происходит через периоды более чем в 10 лет, и при больших объёмах добычи в хвостохранилищах накапливаются сотни миллионов тонн повышенного по основному компоненту сырья.

В-третьих, в период спада основного производства, особенно в период его очень медленного подъёма в условиях амортизированного и устаревшего оборудования, предприятиям легче и экономичнее поддержать основное производство за счёт вовлечения в добычу и переработку хвостов, чем за счёт увеличения объёмов добычи руды, особенно если перестройка технологии обогащения не потребует значительных средств.

В-четвёртых, в период спада производств многие обогатительные мощности бывают законсервированы и реальна возможность их использования в период подъёма.

В-пятых, как показывают расчёты и практика пока ещё единичных случаев эксплуатации хвостов обогащения, добыча и производство концентрата из них оказываются намного экономичнее, чем при добыче и переработке бедных руд. Таким образом, третья группа направлений использования хвостов даст самое быстрое и высокообъёмное развитие горных работ на хвостохранилищах. Производительность карьеров при этом будет ограничена возможностями имеющихся мощностей по переработке и технологии обогащения. Однако использование хвостов обогащения с целью извлечения попутных компонентов имеет более отдалённую перспективу, особенно при спаде промышленного производства. Это направление потребует строительства новых обогатительных и перерабатывающих мощностей, а объёмы добычи будут зависеть в основном от потребностей в новом виде сырья и мощностей перерабатывающего комплекса. Во всех трёх случаях годовой объём производства по добыче на хвостохранилищах будет зависеть от возможностей по переработке сырья и, как правило, не будет превышать горнотехнические возможности карьеров на хвостохранилищах. Производительность таких карьеров будет задаваться, и её расчёт будет сведён к расчёту типов и количества потребного выемочного оборудования по известным норматива.