10    Принципы проектирования границ карьеров на хвостохранилищах

При проектировании карьера на ТМ, представленном хвостохранилищем, традиционные экономические показатели для расчёта границ либо отсутствуют, либо их влияние не имеет решающего значения для расчёта границ по экономическим факторам по следующим причинам: 1) если отсутствуют вскрышные работы, то нет их влияния на себестоимость добычи и нет коэффициента вскрыши; 2) отсутствуют большие глубины (для ТМ — высоты) у залежи и параметр глубины не лимитирует границы карьера; 3) допустимая себестоимость добычи будет рассчитываться от рыночной цены на металл (полезный компонент) за вычетом затрат на переработку, транспортные и прочие расходы (налоги и т. п.) ― в этом случае главными будут затраты на переработку сырья и внешние транспортные работы; 4) отсутствие вскрышных и буровзрывных работ, песчаная структура материала ТС не потребуют значительных капиталовложений на приобретение оборудования и строительство объектов, следовательно, приведённые затраты на добычу будут значительно ниже допустимых. Перечисленные аргументы говорят о том, что экономические расчёты могут дать ответ на вопросы о целесообразности эксплуатации ТМ и использования ТС, а не ответ о границах отработки ТМ. Решающее значение для оконтуривания карьера будут иметь направление и длительность использования ТС, а также характерные для ТМ природные и технические факторы и ограничения. При ограниченных сроках и объёмах использования ТС, в частности для нужд строительства, для карьера достаточно выделить территорию верхнего слоя хвостохранилища высотой 6–10 м, позволяющую добывать сырьё заданного качества с наименьшими транспортными, экологическими и другими затратами и с меньшими нарушениями хвостохранилища. Примером может служить предполагаемая разработка золошлаковой смеси из золошлакоотвала Апатитской ТЭЦ. Регламент на проектирование был выполнен Горным институтом в 2006 г. Основные технические решения регламента представлены ниже в соответствующем разделе. При длительном использовании сырья и больших объёмах добычи (1 млн т в год и более) с перспективой более полной отработки ТМ приоритетными для установления границ карьера будут природные и технические факторы и ограничения.

С учетом многолетнего опыта составления регламентов на отработку ТМ и имеющегося опыта АО «Ковдорский ГОК» по практической отработке 1-го поля хвостохранилища можно сформулировать основные принципы проектирования границ карьера при отработке хвостохранилищ. 1. Используются следующие исходные данные: – первоначальный рельеф поверхности для ложа хвостохранилища с данными по зачистке от растительности, почвы, промышленных отходов; – рельеф поверхности хвостохранилища на начало проектирования карьера, включая планы дамб обвалования, рельеф дна отстойника; – данные скважинной разведки и границы утвержденных запасов по сортам ТС; – физико-механические и инженерно-геологические свойства хвостов и массива хвостохранилища, включая гидрогеологические данные; – характеристики горных пород, использованных для формирования дамб обвалования и конструкции этих дамб.

2. Решается задача сохранения и использования дамб обвалования и существующей ёмкости хвостохранилища в будущем (по потребностям, запасам и кондициям ТС, по возможным потерям в зоне размещения крупной фракции, по классу гидроотвала). Если нет необходимости сохранять дамбы обвалования в прежнем виде, то следует предусмотреть их отработку, сократив тем самым потери ТС при добыче.

3. Решается принципиальная и основная задача о размещении вторичных отходов при обогащении хвостов. Если для этих целей будут использоваться ёмкости существующего хвостохранилища, то решается вопрос об оставлении необходимых предохранительных целиков для образования новых ёмкостей, акваторий и других необходимых сооружений. Эта задача имеет большое значение и должна решаться на первоначальной стадии проектирования любого хвостохранилища как с учётом раздельного размещения хвостов при переработке разных типов руд и на разных стадиях, так и с учётом дальнейшего использования хвостов. В настоящее время раздельное размещение хвостов по качественным критериям вообще не предусматривается, поэтому назрела необходимость проведения специальных исследований по разработке основных методических принципов решения этой проблемы.

4. Необходимость поддержания какого-либо участка хвостохранилища для продолжения приёма хвостов от основного обогатительного производства будет ограничением границ карьера (временных или постоянных) со стороны этого участка, так как извлекаемые площади должны быть переведены во временно недействующие.

5. Территория и отрабатываемый массив хвостохранилища должны быть осушены перед горными работами до установленных норм влажности по процессам стадий переработки (обычно влажность ТС не должна превышать 6–7 %). Но при необходимости временного сохранения отстойника оборотного водоснабжения следует оставлять предохранительный целик между отстойником и бортом карьера при обязательном опережении понижения уреза воды ниже подошвы отрабатываемого уступа.

6. Учитывается степень чистоты первоначальной поверхности при подготовке дна хвостохранилища, и задаётся минимальная мощность слоя хвостов, оставляемых на первоначальном рельефе.

7. Решается вопрос о конструкции дна карьера в конечном положении и о его минимальных параметрах. При этом уступы в конечном положении могут иметь горизонтальные или наклонные площадки в зависимости от наклона первоначального рельефа и полноты извлечения ТС.

8. Отметка дна карьера определяется размещением площадки дна с минимальными параметрами по нормам технологического проектирования (обычно 100  30 м), а в случае разработки хвостохранилища, сооружённого на части акватории естественных водоёмов (озёр, заливов и т. п.), отметка дна будет определяться наибольшей отметкой уровня воды в этих водоёмах.

9. При построении границ карьера следует придерживаться принципа минимизации потерь ТС при установленных качественных кондициях по технологии обогащения ТС.

10. При построении бортов карьера в конечном положении, особенно со стороны существующих дамб обвалования при их сохранении и при оставлении охранных целиков, необходимо определять устойчивость элементов таких бортов. Для этого определяются или задаются:

– высота рабочего уступа и уступа в конечном положении;

– угол естественного откоса ТС и откоса при длительном стоянии уступа в конечном положении, так как этот угол со временем выполаживается;

– ширина бермы на уступах в конечном положении, исходя из углов откосов ТС и необходимости проезда транспорта и техники.

Перечисленные принципы были использованы неоднократно, показали действенность и надёжность применения, что можно проиллюстрировать на примере определения границ будущего карьера на 2-м поле хвостохранилища АО «Ковдорский ГОК».

Второе поле расположено ниже первого и отделено от него дамбой № 1 высотой 38 м. Второе поле является действующим участком, куда размещаются текущие хвосты обогащения комплексных железных руд и отходы обогащения хвостов 1-го поля.

С помощью горной автоматизированной системы MineFrame, разработанной в Горном институте, были построены объёмная модель залежи хвостов на поле 2 и границы будущего карьера. На основании запасов руд в основном карьере ГОКа, технологии обогащения и объёмов образования вторичных хвостов было принято определяющее условие о сохранении вместимости поля 2 и имеющихся дамб хвостохранилища. Высота рабочих уступов в карьере принята равной 6 м для сыпучих грунтов при использовании карьерных экскаваторов. Этот параметр был использован в качестве основы построения модели с разбивкой на слои, начиная с нижнего горизонта залежи +232 м. Были подсчитаны площади подошвы каждого слоя (уступа) и подсчитаны объёмы этих слоев, которые были условно названы геологическими запасами хвостов. По критериям устойчивости были определены углы откосов уступов в рабочем и конечном положении и минимальная ширина предохранительных берм. Минимальные параметры дна карьера приняты равными 30 × 100 м. Минимальная ширина неправильных участков уступов из-за расчленённости рельефа принята равной 30 м. При проектировании конечных границ карьера руководствовались принципом минимизации потерь сырья и наличием сортности сырья по промышленному содержанию полезных компонентов (рис. 2.15 и 2.16).

С использованием перечисленных принципов были смоделированы границы карьера на поле 2 в конечном положении. «Геологические» запасы техногенного сырья составили 104.8 млн м 3 , промышленные — 88.8 млн м3 , потери техногенного сырья в недрах — 15.3 %.