ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІ КӨГАЛДАНДЫРУ

Дәріс 4

КӨГАЛДАНДЫРЫЛҒАН АУМАҚТАРДЫҢ ЖАЙ-КҮЙІН БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

Көгалдандырылған аумақтардың жай-күйін бақылау жүйесі тиімді бақылауды қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық іс-шаралар кешенін, көгалдандырылған аумақтарды қорғау және қалпына келтіру жөніндегі уақтылы шараларды әзірлеуді, нақты экологиялық жағдайды және жасыл желектердің жағдайын және абаттандыру деңгейін анықтайтын басқа да факторларды ескере отырып, жасыл желектердің жай-күйін болжауды көздейді.

Көгалдандырылған аумақтардың жай-күйін бақылаудың негізгі құраушы жүйелеріне мыналар жатады:

1. көгалдандырылған аумақтағы жасыл желектердің сапалық және сандық параметрлерін және абаттандыру элементтерін бағалау (ұзақ мерзімді, жыл сайынғы, жедел);

2. жағдайдың нашарлау себептерін анықтау және анықтау

жасыл екпелер;

3. жасыл желектерге теріс себептердің әсер ету салдарын жоюға және себептердің өздерін жоюға бағытталған іс-шаралар бағдарламасын, сондай-ақ абаттандыру деңгейін арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу;

4. жағдайдың даму болжамы (ұзақ мерзімді, жыл сайынғы, жедел).

Көгалдандырылған аумақтардың жай-күйін бақылауды қарамағында осы аумақтар бар ұйымдар мен кәсіпорындар, кейіннен білікті мамандардың тексеру материалдары бойынша сараптамалық қорытынды жүзеге асырады.

Көгалдандырылған аумақтардың жай-күйін бағалау:

* ұзақ мерзімді (толық түгендеу) - 10 жылда бір рет;

* жыл сайынғы (жоспарлы) - жылына 1-2 рет;

* жедел-арнайы өкім бойынша.

Бақ-саябақ объектілерін тексеру бірыңғай бекітілген әдістемелер бойынша жүргізіледі, жай-күй көрсеткіштері белгіленген тәртіппен тіркеледі. Зерттеу нәтижелері (жасыл желектердің жай-күйі бөлігінде) көгалдандырылған аумақтың заңды иесі болып табылатын ұйымда сақталады.

Жағдайды ұзақ мерзімді бағалау 10 жылда 1 рет кезеңділікпен қалалық жасыл желектерді түгендеу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.

Жыл сайынғы жоспарлы бағалау көгалдандырылған аумақтарды және тұрақты бақылау алаңдарын (бекітілген тізбе бойынша) жыл сайын тексеру (тексеру) жолымен жүргізіледі. Жыл сайынғы жоспарлы тексеру барлық вегетациялық кезең ішінде жүргізіледі. Бұл ретте тексеру жасыл желектер мен абаттандырудың барлық элементтерін қамтиды. Жыл сайынғы жоспарлы тексеру ағаштардың, бұталардың, көгалдардың, гүлзарлардың, жолдар мен алаңдардың, жабдықтардың жай-күйін қоса алғанда, көгалдандырылған аумақтардың жай-күйін тексеру мақсатында жүргізіледі. Тексеру процесінде ағымдағы жөндеу, өсімдіктерді отырғызу бойынша жұмыстардың көлемі нақтыланады, оларды жою арнайы жөндеуді қажет ететін кемшіліктер, ақаулар мен зақымданулар анықталады. Жыл сайынғы жоспарлы тексерулердің деректері бойынша ақаулар ведомосы және объектіні жазғы кезеңде пайдалануға дайындау үшін және қысқы жағдайларда ұстауға дайындық бойынша қажетті іс-шаралар тізбесі жасалады; келесі жылға жұмыстарды қаржыландыру жөнінде ұсыныстар дайындалады.

Тексеру аяқталғаннан кейін екі данада акт жасалады. Тексеру нәтижелері қажетті жедел шаралар қабылданатын пайдаланушы ұйымда сақталады.

Ұзақ мерзімді және жыл сайынғы жоспарлы бағалау деректері негізінде жасыл желектердің жай-күйі үшін барлық маңызды факторларды, оның ішінде қаладағы нақты экологиялық жағдайды ескере отырып, жағдайдың даму болжамдары жасалады.

Қажет болған жағдайда жыл сайынғы жоспарлы тексерулерден басқа, төтенше жағдайлар нәтижесінде — нөсерден, қатты желден, қар жауғаннан және т.б. кейін жедел бағалау (тексеру) жүргізілуі мүмкін.

Тексерудің барлық түрлерінің нақты мерзімдерін көгалдандырылған аумақтардың заңды иелері белгілейді (жасыл желектер мониторингінің жалпы қалалық жүйесінің тұрақты бақылау алаңдарын қоспағанда).

Зиянкестер мен аурулардың пайда болуы мен таралуы жалпы және арнайы қадағалау кезінде тіркеледі. Жалпы қадағалау күнделікті қызмет процесінде үнемі жүргізілуі керек. Арнайы қадағалау зиянкестердің неғұрлым зиянды және ықтимал қауіпті түрлерінің таралуына жылына кемінде 2 рет — вегетациялық кезеңнің басында және соңында жүзеге асырылады (кесте. 1.).

Кесте 1 - Неғұрлым кең таралған және қауіпті зиянкестер мен аурулардың пайда болуын арнайы қадағалау мерзімдері

| Зиянкестер мен аурулардың түрлері | Жұмыстың күнтізбелік мерзімі |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диагностика | Қадағалау және есепке алу |
| Сорғыш (тли, жапырақ блоктары, кокцидтер) | мамыр айынан бастап барлық вегетациялық кезең | шілде-тамыз |
| Минашылар (тополевая, жөкенің алды пестрянки) | маусым-шілде | шілде-тамыз |
| Қарағайлы қапшық | сәуір-мамыр | тамыз |
| Көктем кешенінің жапырақ кеміргіш зиянкестері (емен жасыл және т. б. жапырақ орамалары, қыста көбелектер, жыртылған және қоңыр шашты) | мамыр | қадағалау жөніндегі нұсқаулықта белгіленген мерзімде |
| Көктем-жазғы емес кешеннің жапырақты зиянкестері (ашылмаған жібек құрты, тал толқыны, сақиналы кокон жотасы) | мамыр-маусым |  |
| Діңгек зиянкестер (ағынды батпақтар және жасыл тар жапырақты златка) | маусым | шілде-тамыз |
| Теректің қоңыр дақтары (марсониоз) | маусымның басы-шілде | маусым-тамыз |

Ағаштардың сапалық жай-күйі (діңінің диаметрі 5 см-ден 1,3 м биіктікте) мынадай белгілер бойынша айқындалады::

* жақсы-сау ағаштар( аурулар мен зиянкестердің белгілері жоқ); механикалық зақымданусыз, қалыпты дамусыз, тығыз жапырақты, жапырақтардың түсі мен мөлшері қалыпты;

* қанағаттанарлық-шартты түрде сау ағаштар (аурулар бар, бірақ олар бастапқы кезеңде немесе жоюға болатын зиянкестермен зақымдалады), тәжі біркелкі дамымаған, жапырақты емес, өміріне қауіп төндірмейтін шамалы механикалық зақымдары бар;

* қанағаттанарлықсыз-ұшар басы нашар дамыған( сиретілген), ұшар басы құрғақ, ұшар басы 50% - дан астам кеуіп кеткен (егер зиянкестердің ұшып шығатын тесіктері болса, ұшар басы 30% - дан астам және одан аз қурап қалған голланд ауруымен зақымданған Қарағаш екпелері үшін), ауру белгілерінің кешені (қуыстар, кең қураған ағаштар, темекі бұтақтары және т.б.), діңдік зиянкестердің қоныстану белгілері, Елеулі механикалық зақымданулар бар.

Бұтаның сапалық жағдайы келесі белгілер бойынша анықталады:

* жақсы-сау бұталар( аурулар мен зиянкестердің зақымдану белгілері жоқ); механикалық зақымданусыз, қалыпты дамусыз, тығыз жапырақты, жапырақтардың түсі мен мөлшері қалыпты;

* қанағаттанарлық-баяу өсу белгілерімен, қурап қалған бұтақтардың болуымен, тәждің пішінінің өзгеруімен; зиянкестермен зақымданулар бар;

* қанағаттанарлықсыз-шамадан тыс әлсіреген (кішкентай жапырақтары бар, өсуі жоқ), тәжі 50% - дан астам құрғап, аурулар мен зиянкестердің зақымдану белгілері бар.

Көгалдардың сапалы жағдайы:

* жақсы-беті жақсы жоспарланған, шөптері тығыз біртекті, біркелкі, үнемі қоңыр, түсі қарқынды жасыл; қажетсіз өсімдіктер

және мүк жоқ;

* қанағаттанарлық-Елеулі тегістігі бар көгалдардың беті, қажетсіз өсімдіктердің қоспасы бар тегіс емес шөп, тұрақты емес қоңыр, түсі жасыл, плешин және тапталған жерлер жоқ;

* қанағаттанарлықсыз - шөпті, сирек, гетерогенді, көптеген қажетсіз өсімдіктер, тұрақты емес қоңыр, көгалдардың түсі біркелкі емес, сары реңктері басым, мүк, көптеген қопсытқыштар мен тапталған жерлер бар.

Көпжылдық өсімдіктерден алынған гүлзарлардың сапалық жағдайы:

* жақсы-беті мұқият жоспарланған, топырақ жақсы ұрықтандырылған, өсімдіктер жақсы дамыған, сапасы бірдей, арамшөптер мен құлдырау жоқ;

* қанағаттанарлық-беті айтарлықтай бұзылулармен жоспарланған, топырақ нашар ұрықтандырылған, өсімдіктер қалыпты дамыған, мардымсыз, арамшөптер оқшауланған( ауданның 10% - нан аспайды);

* қанағаттанарлықсыз-топырақ ұрықтандырылмаған, беті өрескел жоспарланған, өсімдіктер нашар дамыған, айтарлықтай құлдырау, арамшөптер көп (ауданның 10% - дан астамы).

Көгалдандырылған аумақта орналасқан ғимараттар мен құрылыстарды тексеру осы ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану ережелері мен нормаларына сәйкес жүргізіледі.

Күтіп-ұстауға жаңадан қабылданған немесе күрделі жөндеуден кейін көгалдандырылған аумақтар пайдаланудың бірінші жылында ерекше мұқият тексерілуі тиіс. Мердігер орындалған жұмыстардағы оның кінәсінен жіберілген ақауларды өз есебінен жоюға міндетті. Жоюды талап ететін ақаулардың болуы Тапсырыс беруші (көгалдандыру объектілері бар ұйым) және мердігер қол қойған актілермен белгіленеді. Мердігердің өкілі шақыру бойынша бес күн мерзімде келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші бір жақты акт жасайды, оның көшірмесін мердігерге және оның жоғары тұрған ұйымына жібереді. Тапсырыс берушіге шағым жасалуы мүмкін мерзімдердің сақталуы үшін көгалдандырылған аумақтың заңды иесі — ұйымның басшылары жауап береді.

Бақылау сұрақтары:

1. Көгалдандырылған аумақтардың жай-күйін бақылау жүйесі неден тұрады?

2. Көгалдандыру объектісінің құрылымдық элементтерінің сапалық жағдайы қалай анықталады?