ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІ КӨГАЛДАНДЫРУ

Дәріс 5

ҚАЛАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ

Елді мекендердегі көгалдандырылған аумақтар жүйесін жобалау ерекшеліктері

Қалалар мен кенттерде көгалдандырылған аумақтар жүйесін құру мынадай жоспарлау іс-шараларын орындауды көздейді:

* қала шегінен тыс орналасқан шалғындарды, өзен жайылмаларын, су айдындарын, ормандарды қоса отырып, көгалдандырылған қала ішіндегі аумақтардың өзара байланысын және үздіксіздігін орнату;

* мамандандырылған демалыс орталықтарын саябақтар немесе саябақтар түрінде бөлу

орман саябақтары мен демалыс аймақтары;

* жекелеген объектілер (қорықтар, қаумалдар, мемориалдар, бақ-саябақ өнері ескерткіштері) үшін пайдаланудың арнайы режимдерін белгілеу);

* жолдарды дамытумен, автотұрақтарды, демалыс орындарын орнатумен қала аумақтарын абаттандырудың қажетті деңгейін ұйымдастыру;

* құрылымы, түрлік құрамы және ассортименті бойынша тұрақты көгалдандырылған аумақтардағы жасыл желектерді сақтау және күтіп ұстау.

Көгалдандыру жүйесін құру кезінде келесі жалпы талаптар сақталуы керек:

* жалпы пайдаланудағы көгалдандыру объектілерін біркелкі орналастыру елді мекендерде, қаланың қоғамдық орталықтарында, өнеркәсіптік және коммуналдық-қойма аумақтарында, магистральдар мен көшелерде;

* қалалық және қала сыртындағы объектілерді желімен бірыңғай жүйеге біріктіру

көгалдандырылған жаяу жүргіншілер жолдары, жағалаулар, бульварлар;

* қала ландшафтының рельефпен, өсімдіктермен, су айдындарымен, құрылыстармен, абаттандырудың құрылыстарымен және жабдықтарымен өзара байланысы;

* көгалдандыру жүйесін еңбекті қорғау, қоршаған ортаны сауықтыру жөніндегі іс-шаралар кешеніне қосу.

Сонымен қатар, көгалдандырылған аумақтарды құру кезінде олар қосымша қолданылады:

* адамның техногендік іс-әрекетімен бұзылған қалпына келтірілген аумақтар;

* бақтары алып жатқан, ормансыз аудандардағы ауыл шаруашылығы жерлері "агропарктер" құрылуы мүмкін»;

* теңіз жағалауларында, өзен жайылмаларында орналасқан қалалар үшін жер бедері мен екпелерді жасанды түрде қалыптастыру мүмкін болатын жуынды аумақтар.

Қала құрылысы тәжірибесінде жаңа қалаларды жобалау кезінде қаланы жоспарлаудағы көгалдандырылған аумақтар құрылымының бірнеше түрі ұсынылады: орталық, шеткері, топтық және сызықты-жолақты.

Көгалдандырылған аумақтардың орталық және шеткері құрылымдары қалалық және аудандық маңызы бар объектілерді біртұтас етіп біріктіреді; сызықтық-жолақты құрылым көгалдандыру объектілерін ажыратады; топтық құрылым ірі және ірі қалаларға тән аудандық және қалалық саябақтар мен орман саябақтарының жүйесін ажыратады.

Тарихи дамыған ғимараттары бар қалалар үшін құрылымы әртүрлі көгалдандыру жүйелері тән.

Қалалық жоспарлау құрылымының түрлері

Жоспарлау құрылымының белгілі бір түрлері табиғи жағдайлардың әсеріне, қаланың функционалды маңыздылығының ерекшеліктеріне, сондай-ақ белгілі бір елдің дәстүрлеріне байланысты дамыды. Осы факторлардың әртүрлі комбинациясы қалалардың орналасуының әртүрлілігін анықтады, ал орналасудың кейбір түрлері әртүрлі елдерде жиі қайталанады.

Шахмат орналасуы (сурет. 3.1) екі жолдың (Пекин, Киото) қиылысында ежелгі қоныстардың құрылысы кезінде пайда болды. Дегенмен, бұл түрі ежелгі қалаларда ғана емес, жас қалаларда да бар — мысалы, Чикаго. Бастапқыда қалыптасқан жоспарлау құрылымы қандай да бір табиғи объектілер (рельеф, өзен нысандары) оны шектегенге дейін өседі, сондай-ақ оның шектерінің ішінде орын ауыстыру ыңғайлылығы бұзылмайынша өседі. Негізгі кемшілігі-мұндай құрылымның бұрыштарынан орталыққа қарай жылжудың қолайсыздығы.

Жолақ тәрізді немесе сызықты құрылым (сурет. 3.2) қаланың концентрлік дамуына кедергілер болған кезде және ол үлкен өзен немесе теңіз жағалауы бойымен созылған кезде (Волгоград, Роттердам); немесе жағалаудағы тау жоталары оның аумаққа терең енуіне кедергі болған кезде (мысалы, Неаполь, Сан-Франциско) жасалады. Бір жағынан, мұндай схема инфрақұрылымды құру, аумақты функционалды аймақтарға бөлу үшін ыңғайлы - оны шарлау оңай. Екінші жағынан, қала кеңейген сайын, оның шет жағынан орталыққа көшу уақыты күрт артады, сонымен қатар қала пейзаждарының монотондылығына беталыс күшейеді.

Сурет 3.1 – Шахматты орналасу       Сурет 3.2 – Жолақ тәрізді

Радиалды-сақиналы орналасу (сурет. 3.3.) құрлық жолдары мен су артериясының қиылысында (мысалы, Мәскеу) қалыптасады және қала орталығының жақсы қол жетімділігі және кеңістікті кеңейтудің маңызды мүмкіндігі сияқты артықшылықтарға ие. Алайда, бұл құрылымның шексіз кеңеюі экологиялық проблемалардың көбеюіне әкеледі, өйткені қала орталығы табиғи ортадан мүмкіндігінше алыс орналасқан.

Көп сәулелі немесе жұлдыз тәрізді құрылым (сурет. 3.4) алдыңғы типтегі модификацияның өзіндік түрін ұсынады және тығыз емес аудандарда табиғатты сақтау мәселесін шешуге көмектеседі. Бұл жоспар жолдар мен өзендердің қиылысында орналасқан қалаларда пайда болады, бірақ көше сәулелерімен елді мекен У-тәрізді қосылыстар түзіп, қоршаған кеңістікке "өседі" (Великий Новгород, Париж).

Көп ядролы немесе жапырақты құрылым (сурет. 3.5) бір емес, бірнеше өзара байланысты қалалық орталықтар болған кезде қалыптасады, сол арқылы оны таратады. Бір қызығы, мұндай макет ежелгі орыс қалаларында (Киев, Брянск) және салыстырмалы түрде жас қалаларда (Новосибирск, Красноярск) бар. Кеңістіктік құрылымның бұл түрі жақында Скандинавия елдерінің (Стокгольм және т.б.) қалаларында және АҚШ — та кеңінен таралды-алайда біршама өзгерген түрінде. Бұл елдердің ең бай қоғам топтарының өкілдері қоршаған орта сапасына жоғары талаптар қоятындықтан, әр "жапырақшаның" өзіндік функциялар жиынтығы бар және олардың арасындағы байланыс, әдетте, жасыл аймақта өтетін жылдам магистральдармен жүзеге асырылады.

Тұрақты емес жоспарлау құрылымы (сурет. 3.6) көбінесе стихиялық дамуы бар жерлерде пайда болады (әдетте Африка мен Азияда) және ескі қалаларға (мысалы, Ыстамбұлға) тән. Мұндай қалаларда бірнеше мәдени және сауда орталықтары (мешіт, базар және т.б.) ерекшеленеді, олардың айналасында құрылыс қалыптасады. 1 ұқсас нәрсе Еуропаның дамыған өндіруші салалары бар аудандарына да тән, мұнда қаланың дамуы, мысалы, шахталардың кездейсоқ орналасуына бағынады (мұндай елді мекендер салыстырмалы түрде жас, мысалы, Германиядағы Рур көмір бассейнінің қалалары).

Көгалдандыру нормалары

Ресей Федерациясындағы елді мекендерді жобалау кезінде жасыл кеңістіктердің ауданын дұрыс анықтау үшін мемлекеттік жобалау нормалары қолданылады — "құрылыс нормалары мен ережелері" (ҚНжЕ). Онда елді мекендердегі, қала маңындағы және жасыл аймақтардағы жасыл желектер қаланың көлемі мен мәнін, оның жоспарлау құрылымын, құрылыстың сәулеттік-кеңістіктік композициясын және табиғи-климаттық аймақты ескере отырып, бірыңғай жүйе түрінде көзделеді деп айқындалған.

Елді мекеннің шамасын анықтау кезінде халық санынан алынады.

Ұлттық экономикалық және өндірістік профильдерге сәйкес үш топ бөлінеді:

1) Химиялық, ме-таллургиялық, өндіруші өнеркәсіп кәсіпорындары бар қала типтес қалалар мен кенттер (ҚНжЕ бойынша кәсіпорындардың зияндылығының I және II сыныптары);

2) қалалар-теміржол тораптары;

3) қала үлгісіндегі қалалар мен кенттер — курорттар болып табылады.

Бірінші топтың қалаларында жасыл желектер алаңын 15-20% — ға, екінші — 5-10% - ға және үшінші-20-50% - ға ұлғайту талап етіледі.

Аумақты көгалдандыру деңгейі елді мекенді көгалдандырудың нормативтік көрсеткіштерін дайындау үшін негіз болып табылады. Ол жасыл алаңдар ауданының қала, аудан, шағын аудан құрылысының жалпы алаңына қатынасы ретінде анықталады.

ҚНжЕ сәйкес көгалдандыру деңгейі:

* қаланың қоныстану аумағы үшін — 50 %;

* тұрғын аудан аумағы үшін-55-58 %;

* шағын аудан аумағы үшін-65-70%.

Сонымен қатар, аумақтарды абаттандыру мен көгалдандырудың маңызды факторы жасыл екпелермен қамтамасыз ету болып табылады, ол бір тұрғынға келетін шаршы метрдегі жасыл екпелердің саны ретінде айқындалады. Осылайша, жасыл кеңістіктер үшін нормалар қалыптасады.

Жасыл желектердің нормалары ҚНжЕ сәйкес құрылыс кезектері және құрылымдық элементтер (жалпы қалалық, аудандық объектілер, шағын аудандарды көгалдандыру) бойынша сараланған. Жалпы пайдаланудағы жасыл желектердің нормалары кестеде келтірілген. 3.1.

Адамдардың еңбек, тұрмыс және демалыс жағдайларын жақсарту үшін жасыл желектерді құру және пайдалану кезінде қала маңындағы ормандар мен қалаішілік екпелерді байланыстыра отырып, табиғи кешендердің бірыңғай жүйесін қалыптастыру қажет. Мұндай жүйе қала ішіндегі саябақтарды, бақтарды, скверлерді және басқа да объектілерді бульварлардың көмегімен қосу, қала сыртындағы орман саябақтарымен және қала маңындағы аймақтың басқа да рекреациялық объектілерімен көшелерді көгалдандыру арқылы құрылуы мүмкін.

3.1-кесте бір адамға арналған жалпы пайдаланудағы жасыл желектердің нормалары

| Елді мекендердің түрлері | Жасыл желектердің нормалары, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жалпы қалалық | Тұрғын үйлерде |  |  |
|  | бірінші кезекте | есептік мерзімге | бірінші кезекте | есептік мерзімге |
| Мәскеу айналма жол шегінде | 14 | 18 | 5 | 6 |
| Мәскеу айналма жолдан тыс жаңа құрылыс аудандарында | 7 | 10 | 4 | 5 |
| Өте ірі, ірі, үлкен қалалар | 5 | 10 | 7 | 11 |
| Орта қалалар | 4 | 6 | 5 | 8 |
| Шағын қалалар мен кенттер | 7 | 7 | - | - |
| Қала - курорттар | 12 | 15 | 16 | 20 |
| Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу | 10 | 12 | — | — |

Ескерту. Мәскеудің орталық жоспарлау аймағының тұрғын аудандарындағы жалпы қолданыстағы жасыл алаңдарды 15% - ға азайтуға рұқсат етіледі.

Елді мекендерді көгалдандыру жүйелерін құру кезіндегі жобалау нормалары

Қала, елді мекен тұрғындарының сәулет-жоспарлау, рекреациялық және санитарлық-гигиеналық талаптарын қанағаттандыру үшін белгілі бір мөлшерде және көгалдандырылған аумақтарға ие болуы керек.

Қаланың көгалдандырылған аумағының жалпы ауданын есептеу үшін келесі көрсеткіштер белгіленеді::

* қала аумағының жалпы ауданынан көгалдандыру пайызы;

* көгалдандырылған алаңның саны, м2, бір тұрғынға шаққанда.

Бұл көрсеткіштер ҚНжЕ 2.07.01-89* "қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және дамыту"негізгі қала құрылысы құжатының құрамына кіреді.

Көгалдандыру пайызы-құрылыс ауқымындағы көгалдандырылған аумақтар алып жатқан аумақтардың үлесі.

Үлгі нормативтер қала құрылысын көгалдандырудың осындай пайызын көздейді, оған сәйкес көгалдандырылған аумақтар жалпы сомада 40-қа дейін болуы тиіс...Қала аумағының 50% - ы және 30-ға дейін...Қоныстану аумағының 35% (тұрғын аудандар құрылысының тығыздығына байланысты есептеу бойынша). Өндірістік мақсаттағы аумақтарда көгалдандыру пайызы 15-ті құрауы тиіс...20%. Көгалдандыру пайызы көгалдандырылған аумақтармен қамтамасыз етілуін анықтау үшін үлгі норма болып табылады және көгалдандыру жүйесінің санитарлық-гигиеналық және микроклиматтық тиімділігін сипаттайды. Қала құрылысы практикасында қалаларда немесе кенттерде екпелерді орналастыру мемлекеттік көгалдандыру нормалары бойынша жүргізіледі.

Бір тұрғынға арналған көгалдандыру нормасы-бұл көгалдандыру алаңының белгілі бір мөлшері, демалу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, сондай-ақ адамның өмір сүру жағдайын жақсарту үшін қажет м2.

Қалаларды көгалдандыру жүйелерінің жобаларын әзірлеу кезінде отандық тәжірибе негізінде жасалған қалалық аумақтарды көгалдандыру және абаттандыру нормативтерін пайдалану ұсынылады (кесте. 1.2).

1.2-кесте қалалар мен қоныстардың көгалдандырылған аумақтарымен қамтамасыз етілуі (ҚНжЕ 2-07.89*)

| Жалпы пайдаланудағы көгалдандырылған аумақтар | Көгалдандырылған аумақ ауданы, м2 / адам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ірі, ірі және үлкен қалалар | Орта қалалар | Кіші қалалар | Ауылдық аймақтар |
| Жалпы қалалық | 10 | 7 | 8(10)* | 12 |
| Тұрғын аумақтар | 6 | 6 | — | — |

Курорт-қалалар үшін жалпы қалалық көгалдандырылған жалпы пайдалану аумақтарының келтірілген нормаларын 50% - дан асырмай көбейту керек. Елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы көгалдандырылған аумақтардың ауданын тундра мен орман — тундра үшін 2 м2/адамға дейін; жартылай шөлдер мен шөлдер үшін-20-ға азайтуға жол беріледі...30%; Дала мен орманды дала үшін 10-ға ұлғайтуға рұқсат етіледі...20 %. Ормандар айналасында, ірі өзендер мен су айдындарының жағалау аймақтарында орналасқан орта, шағын қалалар мен ауылдық қоныстарда жалпы пайдаланудағы көгалдандырылған аумақтардың ауданын 20% - дан асырмай азайтуға жол беріледі.

Өнеркәсіптік аумақтарда көгалдандырылған учаскелердің (объектілердің) ауданы кемінде 15% - ды құрауы тиіс.

Тұрғын үй құрылыстарында көгалдандырылған аумақтардың ауданы кемінде 60% - ды құрауы тиіс.

Жалпы пайдаланудағы көгалдандырылған аумақтар құрылымында ені 0,5 км және одан астам ірі саябақтар мен орман парктері кемінде 10% - ды құрауы тиіс. Қалалық саябақтарға дейін жүруге кететін уақыт 20 минуттан, ал жоспарланған аудандардың саябақтарына дейін — 15 минуттан аспауы керек.

Сейсмикалық аудандарда тұрғын аудандар тарапынан қоршаулар орнатуға жол бермей, саябақтардың, бақтардың және басқа да жалпы пайдаланудағы көгалдандырылған аумақтардың еркін қолжетімділігін қамтамасыз ету қажет.

Қала маңындағы аймақтарда қалалық және ауылдық елді мекендер тобын отырғызу материалымен қамтамасыз етуді ескере отырып, ағаш және бұта өсімдіктерінің питомниктері мен гүл-оранжереялық шаруашылықтар көзделуге тиіс. Питомниктердің ауданы кемінде 80 га болуы керек, питомниктердің ауданы 3 есебімен қабылдануы керек... Халықтың жалпы пайдаланудағы көгалдандырылған аумақтармен қамтамасыз етілу деңгейіне, санитарлық-қорғау аймақтарының көлеміне, бау-бақша серіктестіктерінің дамуына, табиғи-климаттық және басқа да жергілікті жағдайлардың ерекшеліктеріне байланысты бір тұрғынға 5 м2. Гүл-оранжереялық шаруашылықтардың жалпы алаңы бір тұрғынға 0,4 м2 есебінен алынуға тиіс.

Қалалық, сондай-ақ аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы және мақсаттағы көгалдандыру объектілері барлық көгалдандырылған аумақтардың ең көп үлес салмағын құрайды. Бұл нысандар кез-келген елді мекенді көгалдандыру жүйесінің негізі болып табылады.

1.2 кестеден нормалар жалпы қалалық және аудандық маңызы бар объектілер үшін белгіленгенін көруге болады. Көгалдандыру нормасына шағын аудандар мен тұрғын үй топтары бақтарының алаңдары-қаланың қоныстану аймағы құрылымындағы неғұрлым ірі бірліктер кіреді. Кесте деректері. 1.2 жалпы пайдаланудағы көгалдандырылған аумақтармен қамтамасыз ету қалалардағы халық санының өсуіне қарай ұлғая отырып, қалалар топтары бойынша өзгеретінін көрсетеді.

Шектеулі пайдаланылатын көгалдандырылған аумақтардың мөлшері жобалауға арналған тапсырмаларға сәйкес жобалық деректер негізінде бір тұрғынға есептегенде аумақтармен қамтамасыз етілуі бойынша есептеледі. Шектеулі пайдаланудағы көгалдандырылған аумақтардың ықтимал алаңдарының деректері және көгалдандырылған аумақтар алаңдарының нормалары бір тұрғынға шаққанда бұдан әрі келтірілген.

Қаланың көгалдандырылған аумақтары жүйесіндегі арнайы мақсаттағы көгалдандыру объектілерінің үлес салмағы оның көлеміне және жергілікті жердің табиғи-климаттық ерекшеліктеріне байланысты. Мұндай объектілердің аудандары бөлінген аумақтардың шамасынан, мысалы, өнеркәсіптік және қоныстану аумақтары арасындағы алшақтық мөлшерінен анықталады.

Көгалдандыру нормаларына кірмейтін көшелер мен магистральдардың көгалдандырылған учаскелері (бульварлар мен гүлзарларды қоспағанда) ерекше орын алады (ҚНжЕ 2-07.89*). Көшелерді көгалдандыру нормалары қаланың тармақталған және көше желісінің ауданына байланысты белгіленеді. Мысалы, Ресей мен Украинаның бірқатар жобалық ұйымдарының есептеулеріне сәйкес, қаланың бір тұрғынына орташа есеппен 5,5 болуы керек...Көшелердің аумағы 7,8 м2.

Қала құрылысы шегінде әртүрлі мақсаттағы көгалдандырылған аумақтардың үлес салмағы (құрылыс салу аумағын көгалдандыру пайызы) 40 - тан кем болмауы тиіс...50 %.

Тундра, орман-тундра, шөл және шөлейтті аймақтарда қала құрылысы нормативтері бойынша құрылыс шегіндегі аумақты көгалдандыру деңгейі өңірлік нормаларға сәйкес белгіленуі тиіс. Кенттердегі жалпы пайдаланудағы көгалдандырылған аумақтардың ауданын тундра мен орман-тундра үшін бір тұрғынға 2 м2 дейін азайтуға жол беріледі. Жартылай шөлдер мен шөлдердегі елді мекендерде көгалдандыру пайызын 20-ға дейін арттыру керек... 30%, ал дала мен орманды дала үшін — 10-ға дейін... 20 %. Ені 1 000 м-ден астам санитарлық-қорғау аймақтарын орнатуды талап ететін өнеркәсіп кәсіпорындары бар қалаларда құрылыс аумағының көгалдандыру деңгейін кемінде 15% - ға ұлғайту қажет.

Ормандар айналасында, ірі өзендер мен су айдындарының жағалау аймақтарында орналасқан орта, шағын қалалар мен ауылдық қоныстарда жалпы пайдаланудағы көгалдандырылған аумақтардың ауданын 20% - дан асырмай азайтуға жол беріледі.

1.2 кестеден нормаларда болашақта 20-ға құру қажеттілігі қарастырылған деп қорытынды жасауға болады...Жалпы қалалық және аудандық көгалдандыру объектілерінің ірі және ірі қалаларында 25 жыл бір тұрғынға 16 м2, орта және шағын қалаларда — тиісінше 13 және 8 м2. 1 млн тұрғыны бар қалалардағы бас жоспарлардың болжамды есептері бойынша жалпы қалалық және аудандық маңызы бар көгалдандыру объектілеріне келешекте ауданы бойынша ірі аумақтар (кемінде 2000 га) резервке қойылуы тиіс.

Ірі қалаларда тұрғындарға қызмет көрсету үшін ландшафтық сәулеттің мамандандырылған объектілері қарастырылуы керек: балалар, спорт, көрме парктері, зоологиялық және ботаникалық бақтар.

Балалар саябақтарының шамамен алғандағы мөлшерін бір тұрғынға 0,5 м2, спорт парктерін - алаңдар мен спорт құрылыстарын қоса алғанда, бір тұрғынға кемінде 12 м2 есебінен қабылдауға жол беріледі. Қаланың көгалдандырылған аумақтарының балансында саябақтар, бақтар, гүлзарлар 70% - дан кем болмауы тиіс.

Қала шегінде немесе қала маңындағы аймақта орналасқан, орман саябақтарына бөлінген орман алаңы қаланың бір тұрғынына кемінде 200 м2 қабылданады.

Орман ландшафтын шалғындардың, демалу көгалдарының шетіндегі саябаққа айналдырған кезде бұталар түрінде топырақ қорғайтын өсімдіктерді отырғызу өте маңызды, әсіресе бір рет келушілер саны 50 адам/га немесе одан да көп.

Тундра және орман-тундра аймағындағы қалалар үшін ауданы 1,0-ге дейінгі бақтар мен алаңдар басым қарастырылуы керек... 1,5 га. ғимараттардың ішінде қысқы бақтар құру маңызды шарт болып табылады.

Жайылма аумақтарда және жағалау учаскелерінде орналасқан көгалдандырылған аумақтар тасқын сулардың басуынан, судың желмен айдауынан және жер асты суларының себілуімен (шаюмен) немесе опырылыммен су басуынан қорғалуы тиіс. Себілген аумақтың жиегінің белгісін желмен қуу кезіндегі толқынның биіктігін ескере отырып, жоғары сулардың есептік жиегінен кемінде 0,5 м жоғары қабылдау керек (ҚНжЕ 2.07.01-89*).

Жаппай қысқа мерзімді демалыс аймақтарын орналастыру осы аймақтардың қоғамдық көліктерде қол жетімділігін ескере отырып, әдетте, 1,5 сағаттан аспауы керек... Бір келушіге 1000 м2, оның ішінде белсенді демалыс түрлері үшін қарқынды пайдаланылатын бөлігі бір келушіге 100 м2 кем болмауы тиіс. Қысқа мерзімді жаппай демалыс аймағы учаскесінің ауданы кемінде 50 га, шөл және шөлейтті аймақта кемінде 30 га болуы тиіс. Демалыс аймақтарын санаторийлерден, Пионер лагерлерінен, мектепке дейінгі санаторий-сауықтыру мекемелерінен, бау-бақша серіктестіктерінен, жалпы желідегі автомобиль жолдарынан және темір жолдардан кемінде 500 м, ал демалыс үйлерінен кемінде 300 м қашықтықта орналастыру керек.