ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІ КӨГАЛДАНДЫРУ

Дәріс 7

ӘР ТҮРЛІ МАҚСАТТАҒЫ КӨШЕЛЕРДІ КӨГАЛДАНДЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.

Елді мекендердегі өтпе жолдарды көгалдандыру құрылыстармен, жер асты және жер үсті көше құрылыстарымен бірыңғай кешенде және санитарлық-гигиеналық, көліктік және басқа да талаптарды ескере отырып шешілуі тиіс.

Көшелердің декоративтік безендірілуімен қатар, жасыл желектер жаяу жүргіншілерді күн сәулесінің күйіп тұрған сәулелерінен және көшенің жүру бөлігі жағынан шаңнан қорғауы тиіс, сонымен қатар көшенің шуының ғимараттарға кіруін әлсіретеді.

Сондықтан, көп жүретін көшелерде жолдар мен тротуарларды ғимараттардан бөлетін жасыл кеңістіктердің мүмкіндігінше кең және тығыз жолақтарын құрған жөн. Алайда, биік ағаштары бар тым кең жасыл жолақтар көрерменнен ғимараттардың сәулетін жабады (бұл, әрине, қажет емес) және қала аумағын пайдалануға қатысты экономикалық емес. Бұдан басқа, жасыл жолақтардың енінің ұлғаюы көшені инженерлік абаттандырудың қымбаттауын тудырады, өйткені ғимараттарға жер асты желілерінің бұрмаларын ұзартуды талап етеді.

Сондықтан, іс жүзінде көшелерді көгалдандыру көбінесе тротуарларға бір қатарлы ағаш отырғызумен шектеледі.

Көшелерді көгалдандыру олардың мақсатына, ені мен құрылыс сипатына байланысты шешілуі керек.

ҚР ҚН 3.01-05-2013 елді мекендердің аумақтарын абаттандыру қалалар мен кенттер үшін көшелердің мынадай сыныптамасы белгіленген:

10.2 көшелер мен жолдар

10.2.1 елді мекендер аумағындағы көшелер мен жолдар мақсаты мен көліктік сипаттамасы бойынша жалпы қалалық және аудандық маңызы бар магистральдық көшелер, жергілікті маңызы бар көшелер мен жолдар болып бөлінеді.

Алайда, белгілі бір елді мекенді көгалдандыру кезінде көшелердің келесі жіктелуі ыңғайлы:

а) бас магистральды көшелер,

б) бульварлы көшелер,

в) жеңіл және жүк көлігіне арналған көлік көшелері,

г) тұрғын көшелер.

д) жаяу жүргіншілер көшелері

Көшелердің бұл жіктелуі, олардың мақсаты және одан әрі мазмұны бойынша қабылданады.

Қалалар мен кенттердегі көшелерді көгалдандырудың негізгі элементтері:

а) шұңқырлардағы тротуарларда ағаштарды қатардағы отырғызу;

б) бұталы қоршаумен, көгалмен, кейде гүлзарлармен үйлестіре отырып, арнайы бөлінген жасыл жолақтарда ағаштарды қатардағы отырғызу;

в) үйлердің немесе алдыңғы бақтардың жанындағы жасыл жолақтар, яғни көгалдар мен гүлзарлармен бірге ағаш-бұта екпелерінің әртүрлі топтары құрылатын ғимараттар мен тротуарлар арасындағы учаскелер;

г) көшелердің жүру бөліктері арасындағы, сондай-ақ трамвай жолағы мен автомашиналарға арналған өту жолдары арасындағы бөлгіш жасыл жолақтар;

д) жаяу жүргіншілердің серуендеуіне және қысқа мерзімді демалуына арналған және әдетте бульвар көшелерінде жүріс бөліктері арасында орналастырылатын бульварлар.

Жасыл кеңістіктердің аталған элементтері көшелерді көгалдандыруда әртүрлі комбинацияларда қолданылады.

Көшелерді көгалдандыруда әр түрлі пішіндегі тәжі бар әр түрлі ағаштар қолданылады; сопақша, сфералық, пирамида, жылау және т. б.

Қалалар мен елді мекендердің көшелеріне отырғызу үшін климаттық аймаққа байланысты келесі негізгі тұқымдар ұсынылуы мүмкін.

а) тәждің тұрақты сопақ тәрізді формасы бар тұқымдар-кішкентай жапырақты Линден, үлкен жапырақты және Қырым, жылқы каштан, явор, ұнтақты тау күлі;

б) тәждің тұрақты емес таралуы бар тұқымдар-үйеңкі, қарағай, кәдімгі күл, қара терек (шөгінділер), ақ немесе күміс және канадалық, тау күлі, қарапайым мүйізтұмсық, емен және қызыл, шыбын;

в) пирамидалық тәж пішініндегі тұқымдар-қара пирамидалық терек, Берлин терегі, Түркістан немесе Болле терегі, пирамидалық емен, пирамидалық жөке және жасанды түрде алынған пирамидалық формалар;

г) тәждің дұрыс сфералық формасы бар тұқымдар — сфералық үйеңкі, сфералық күл.

Көшелерді көгалдандыру кезінде терек қара немесе күміс, осы тұқымдардың әйел үлгілерін пайдаланудан аулақ болу керек, өйткені олар қаланы бітеп тастайтын көптеген кішкентай пушистый тұқымдар береді.

Көше екпелері үшін, әсіресе тротуарларға қарапайым отырғызу үшін, белгіленген стандарттардың талаптарын басшылыққа ала отырып, отырғызу материалын мұқият таңдау керек. Ағаштардың тік бұтақтары және симметриялы дамыған тәждері болуы керек. Ағаштардың тәждері ғимараттардың сәулетін жаппауы үшін олар жер деңгейінен 2,5—3,0 м биіктікте қалыптасуы керек. Сондықтан тротуарларға отырғызылған жас ағаштардың сабағының биіктігі (6-8 жас) кемінде 1,8-1,5 м болуы керек.

Негізгі магистральды көшелерді көгалдандыру үшін (сурет. 90-93) Линден, жылқы каштаны, өткір жапырақты үйеңкі және т.б. сияқты ең сәндік ағаш түрлерінің жақсы қалыптасқан үлгілерін таңдау керек, ал ең маңызды бағыттарды анықтау үшін терек, емен және басқа түрлердің пирамидалық формаларын қолдану керек. Негізгі көшелердің едәуір енімен оларға 15-25 жастан асқан ағаштарды отырғызған жөн. Тротуарлардың жиектеріндегі жасыл жолақтардың дизайнында гүлді рабатки мен гүлді бұталарды, сондай-ақ кесілген бұталардың жолақтарын қолданған жөн.

Бульварлы көшелердің жасыл безендірілуінде (сурет. 94 — 97) негізгі рөлді желекжолдар бойындағы жасыл жолақтарға (яғни желекжолдардың өзінде) орналастырылған екпелер атқарады. Көшенің жүріс бөлігіндегі шаңнан жақсы қорғау үшін бульвар аллеялары әдетте тығыз бұталардың кең және биік жолақтарымен шектеседі. Гүлзарларды көгалдандыруда көгалдар мен гүлзарлармен бірге сәндік бұталарды жалғыз отырғызу үлкен қолданысқа ие.

Бульварларды көгалдандыруда тротуарлардағы қарапайым екпелерге қарағанда ағаш түрлерінің кең спектрі қолданылады, ал елдің солтүстік бөлігінде қылқан жапырақты өсімдіктер бульварларға отырғызылуы мүмкін.

Көлік көшелерінде (сурет. 98-101), әсіресе жүк көлігінің көшелерінде ғимараттарды Шу мен шаңнан оқшаулау қажет. Сондықтан мұндай көшелерде жасыл жолақтарда тығыз бұталар мен қалың ағаштарды кеңінен қолдану, сондай-ақ тротуарлар мен жолдар арасындағы бөлгіш жолақтарда екі қатарлы ағаш отырғызу орынды.

Тұрғын көшелерде (сурет. 102-105) тыныштық пен жайлылыққа қатысты ең жақсы жағдайлар жасалуы тиіс. Бұл жерде үй-жайларда (құрылыстың көшенің қызыл сызығынан ауытқуы кезінде) және көшелердің қызыл сызықтарында (қызыл сызықтар бойынша периметрлік құрылыс кезінде) құрылған алдыңғы бақтар маңызды рөл атқарады. Тұрғын үйлерде кеңінен қолданылады .көшелерде тротуарлардың жиектеріндегі жасыл жолақтар еркін өсетін және кесілген бұталармен тығыз тәжі бар ағаштармен үйлеседі.