Лекция №8

Семеноводство на промышленной основе

1.  Послеуборочная  доработка.  Технологический  процесс  послеуборочной

доработки  семян  состоит  из  следующих  последовательно  выполняемых  операций:

первичной  очистки,  сушки  и  активного  вентилирования,  вторичной  очистки  и сортировки.

Первичная  очистка  проводится  для  отделения  живого  и  мёртвого  сора  и  снижения влажности  зерна.  Для  этого  используют  на  открытых  площадках высокопроизводительную  передвижную  зерноочистительную  машину  ОВС –  25,  на стационарных зерноочистительных комплексах ЗАВ– 20, МЗС– 25 и др.

Все  поступающие  на  ток  семена  должны  в  тот  же  день  пройти  первичную  очистку.

Во  многих  областях  Сибири  и  Урала  в  результате  затяжного  характера  созревания хлебов  и  излишней  влажности  зерна,  создание  высококачественных  посевных  фондов затруднено.  В  таких  условиях  очень  важно  проводить  немедленную  сушку  всех  семян поступающих  от  комбайнов.   Сушка  семян  имеющих  повышенную  влажность производится  на  стационарных (СЗБ-  4,  СЗСБ –  8,  СЗШ –  8,  СЗШ-  16,  СЗШ –  16Р), передвижных  сушилках  барабанного  типа (СЗПБ -2)  и  передвижных (СЗПШ-8)  сушилках  шахтного  типа,  польские  сушилки  М-819.  при  хорошей  солнечной  погоде применяется воздушно-солнечная сушка на открытых площадках.

Вторичная  очистка.  Цель  её– доведение  семян  по  чистоте  до  нормативов  посевного

стандарта.  При  этом  должно  быть  полностью  удалены  семена  сорняков  и  других культурных растений, битые, недозрелые, щуплые и больные зёрна.

Сортировку  проводят  одновременно  со  второй  очисткой  или  как  самостоятельный приём  для  разделения  семян  на  фракции  по  крупности  и  плотности ( Петкус  Гигант  К– 531/1).

Во  многих  хозяйствах  области  созданы  поточные  линии  и  применяют  поточную технологию послеуборочной обработки семян (ЗАВ– 20, ЗАВ– 40).

Зерно,  поступающее  непосредственно  от  комбайнов,  подвергается  непрерывной обработке  в  ряду  последовательных  операций,  в  результате  чего  семена  доводятся  до посевных кондиций.

До  начала  уборки  необходимо:  продезинфицировать  складские  помещения  и хранилища  семян;  составить  план  размещения  семян  в  складах  с  учётом  данных апробации;  очистить  территорию  около  склада  от  травы  и  мусора  в  качестве профилактических мер борьбы с клещами и насекомыми.

Поступающее на  хранение семена размещаются отдельно:

По  культурам;  в  пределах  культуры  по  сортам;  в  пределах  сорта–  по  категориям,  в пределах  категории –  по  проценту  сортовой  чистоты  и  типичности;  в  пределах категорий раздельно- по состоянию влажности.

2.Хранение  семян-  завершающая  операция  в  сложном  технологическом  процессе их  производства.  Его  цель -  обеспечить  сохранность  высокой  всхожести  семян  в соответствии  с  требованиями  целевых  стандартов,  высокой  силы  роста  и  энергии Прорастания, чтобы при последующем посеве они были способны дружно прорастать в полевых  условиях  и  формировать  высокий  урожай  в  соответствии  с  потенциалом данного сорта.

Хранение  семян  включает  несколько  этапов.  Начинается  оно  уже  в  бункере комбайна  и  продолжается  на  транспортных  средствах  и  на  току  до  послеуборочной обработки.  Это  очень  ответственный  период  в  связи  с  высокой  влажностью  семян. Именно  здесь  обычно  происходит  наибольшее  снижение  их  всхожести.  Необходимо максимально  сократить  этот  период,  ускорить  послеуборочную  обработку,  особенно сушку семян, выполняя ее поточным методом.

После  первичной  послеуборочной  обработки  семян  применяют,  временную консервацию  их  путем  активного  вентилирования  наружным  или  искусственно охлажденным  воздухом.  При  снижении  температуры  зерна  в  процессе  вентилирования с20 до15°С  продолжительность  консервации семян  увеличивается  почти  в1,5 раза,  до 10°С- в2 раза и более.

Таблица1. Срок допустимого хранения(сут) свежеубранных семян зерновых культур,

прошедших первичную очистку, при температуре19 - 20 °С

Влажность семян, %  Озимая рожь  Озимая пшеница  Яровой ячмень

19 – 20  8 - 10  10 - 12  16 - 20

21-22  6 – 7  8 - 9  12 - 15

23-24  4 – 5  5 - 6  8 - 10

25-26  9 -4  2,5 - 3  4 - 5

27-28  3 - 1  1 - 2  2 - 3

Такая  обработка  крайне  необходима  в  хозяйствах  увлажненной  зоны.  Однако первичная  обработка  не  обеспечивает  длительного  хранения  семян,  что  показано  в таблице 1.  За  ней  следует  подготовка  семян  к  стационарному  хранению.  Основные требования  ее  следующие:  немедленная  послеуборочная  очистка  семян  от  различных примесей;  немедленная  сушка  семян  повышенной  влажности  до  сухого  состояния

вслед за очисткой их в потоке.

Таблица2. - Предельная влажность семян, предназначенных для закладки на

стационарное хранение различной продолжительности, %

При хранении в течении 7  – 9 мес. семян яровых и озимых высеваемых в год

Уборки.

При длительном хранении семян переходящих и стра-ховых фондов

Культура  Влажность семян по ОСТу, не более южная зона  все остальные

Районы южная зона  все остальные районы

Пшеница, рожь, ячмень

14,0  14,0  15,0  13,0  14,0

речиха, рис  14,0  14,0  15,0  13,0  14,0

орох 14,0  14,0  15,0  13,0  14,0

Овёс 14,0  13,0  14,0  12,5  13,0

Просо 13,5  13,0  13,5  12,5  13,0

К  южной  зоне  относятся:  Калмыкия,  Северная  Осетия,  Чечено-Ингушетия, Краснодарский  и  Ставропольский  края,  Астраханская,  Волгоградская,  Ростовская области. При  длительном  хранении  семян  пшеницы,  ржи,  ячменя  в  металлических  емкостях влажность  их  не  должна  превышать  в  южных  районах12%, во  всех  остальных  районах 13%.

Вторичная  очистка  и  сортирование  сухих  семян,  обладающих  достаточной стойкостью к длительному хранению.

При  длительном,  или  стационарном,  хранении  семена,  прошедшие  послеуборочную обработку,  находятся  в  сухом  и  охлажденном  состоянии,  что  обеспечивает  их сохранность в течение установленных сроков.

Основной  фактор  снижения  всхожести  семян  при  хранении -  развитие  плесневых грибов.  Для  защиты  от  поражения  ими  и  предупреждения  снижения  всхожести  семян массу  тщательно  просушивают.  Влажность  сухих  семян  пшеницы,  ржи,  ячменя,  при которой  они  не  поражаются  плесневыми  грибами,  составляет 14%.  В  таблице 2  приведены  нормативы  предельной  влажности  семян,  соблюдаемые  при  длительном хранении семенных фондов.

Литература

1.  Нечаев  В.И.  Система  семеноводства  сельскохозяйственных  культур  в

Российской Федерации/- М. : Колос, 2010. - 127 с. ISBN 978-5-9532-0806-2

2.  Общая  селекция  растений:  Учебник  для  ВУЗов.  –  М.:  Изд-во  РГАУ-МСХА

имени К.А. Тимирязева, 2011. - 395 с. ISBN 978-5-8114-1387-4

3.  Плотникова,  Л.  Я.  Иммунитет  растений  и  селекция  на  устойчивость  к  болезням

и  вредителям:  учебник/  под  ред.  Ю.  Т.  Дьякова;  Междунар.  ассоц. "Агрообразование".

- М. : КолосС, 2007. – 358 с. ISBN 978-5-9532-0356-2

4.  Практикум по селекции и семеноводству полевых культур/ В.  В. Пыльнев и др.;

под ред. В. В. Пыльнева. - М.: КолосС, 2008. – 550 с. ISBN 978-5-9532-0611-2

Вопросы для самоконтроля

1.  Послеуборочная подработка и хранение сортовых семян.

2.  Семеноводство гибридных семян.

3.  Особенности семеноводства гибридов кукурузы и подсолнечника.