Дала материалдарының талдау және өңдеу

Жоспар:

- Магниттік түсіру материалдардың өңдеуідің кезендері.

- Геомагниттік карталар.

- Сапалы тұжырымдау.

- Сандық тұжырымдау.

- Геологиялық обьектілердің жату элементтерін анықтау.

- Магнитобарлауды қолдану мақсаттары.

Далалық магниттік түсіру материалдардың өңдеуі екі кезенде өткізіледі: далалалық және тыңғылықты (камералдық). Далалық кезенде отряд базасында   қатардағы пунктлердің Z пен Т  - ның жетілдірулері мен бірге  БП – тың қалыпты өрісінің  айырмашылығын   есептейді. Соның нәтижесінде кескіндер (графиктер) салынады және магниттік түсірім жұмыстарының алдын ала талдауы істелінеді. Ақырғы тыңғылықты өңдеуді Z пен Т - ның  аномалды мағыналардың дәл есептеу мақсатымен, қысқы кезеңде орындайды.

Қалыпты градиенттің түзету мөлшерлерін енгізу қажеттігі, учаскенің маңызды үзындығы 5 км ден көп болса, сонымен қатар кішкене учаскігеде (1 км ден қысқа), егерде қимасы әлсіз магниттік  және түсіретін жұмыстары прецизиондық түрінде болса. Нормалы градиенттің түзету мөлшерлерін енгізу үшін, Z0 және Т0 қалыпты өрістің карталарын қолданады, жақын арадағы жұмыстардың маусымына және геомагнитті заманға сәйкес.

Прецизиондық магнитометрлермен (ММП-203, ММП-303) орындалған далалық өлшеулердің өндеу кезінде ∆Т немесе Та мөлшелерін есептейді.

Есептеуге арналған жалпы формуласы:

∆Т =  Тбақ - ТБП - δТ- ∆Тнг ;

Та = Тбақ – δТ – ТБП

Тбақ   -  бақылау нүктесіндегі құрал көрсеткіші;

ТБП    -  бақылау пунктінің тәңәртеңгі көрсеткіші;

δТ     -  өріс варияциясына арналған түзету;

∆Тнг   -  өріс нормалы градиентік түзету.

Қазіргі прецизиондық магнитометрлерде ноль пункт козғалысы және температура өзгерістері ықпалын жасамайды, сондықтан тап осы түзетулер енгізілмейді. Қаралған өлшеулердің өндеу техникасы барынша көп оңайтылған және жоғарыдағы айтылғандарға ұқсас болып келеді.

Қазырғы заманда, өндүріс ұйымдары, далалық материалдарын өндеу жұмыстарын ПӘЕМ арқылы, әр түрлі бағдарламалармен өткізеді.

Далалаық нәтижелердің өндеу жұмыстарының негізгі есеп беру материалдарына  ∆Та мен ∆Zа – кесте (график)  және изодинам карталары жатады. Сол материалдардың нәтижесімен ақырғы өндеу және оларды тұжырымдау жұмыстарын өткізеді.

Кесте және изодинам карталарын құрастыру жұмыстары лайықты масштабтармен өткізіледі. Көлденеңді масштабы, есеп беру магниттік өріс карталарының  масштабтарына сәйкес болу керек, немесе ірі болу керек. Тік масштабын  өрістің күшіне және өзгеру түріне байланысты тандайды. Бірақ ол орта квадраттық түсіру қателігінен  (Nс) ірі болмау керек, немесе 1мм = Nс.

Магниттік өріс изодинам карталарын алаңды түсіру жұмыстары нәтижелерімен салынады. Изодинам карталарының масштабы алаңды түсіру жұмыстары масштабына тиісті талапқа сай болу керек.

Изодинам аралығының арасын (изодинам қимасы) түсіру дәлділігіне сәйкестіріп және қалыпсыз өрістердің күштеріне қарай іздеген объектілердің орналасқан күй-жағдайын есепке алып тандайды.  Ең аз аралық  негізгілердің изодинам мүмкіншілігіне 2,5 Nс сәйкес болуы тиіс.

Нольды изодинамды жіңішке штрих пунктир сызығымен, оңды изодинамды - жаппай толассыз сызығымен,  теріс изодинамды – штрих сызығымен өткізеді.

Изодинам карталарының түстері көк және қызыл реңктердің гаммасымен боялынады, олар оңды және терісше магниттік өрісінің мөлшелеріне сәйкесті болып келеді.

Ақырғы далалық және камералдық жұмыстардың ресімдеу түрі  есеп нәтижесі болуы тиіс, соның ішінде жұмыстар туралы толық мәлімдемелері кіреді.

Магнитобарлау мәліметтерін тұжырымдауы  геофизикалық тұжырымдау мен геологиялық түсіндірудің өз аралығының тар байланысымен өткізіледі.

Тұжырымдау деген терминнің мағынасы  түсіндіру, талдау деп  білдіреді. Магниттік түсіру нәтижелерінің геологиялық тұжырымдауын орындау дегеніміз – ол осы анықталған магниттік қалыпсыз өрістерінің бәріне геологиялық түсіндіру мәнісін беру керек.

Дәл осылай магниттік ауытқулар сияқты нысандар   геологиялық нысандармен байланысты болады және олардың геометриялық мінездемелері мен орын жәйі сәйкес келеді. Сондықтан ауытқулардың түрімен геологиялық нысандардың түрін болжауға болады.

Тұжырымдауды екі түрге бөледі сапалы және сандық.

Сапалы тұжырымдауды  магниттік түсірім жұмыстарының барлық түрлерінің нәтижелерімен өткізеді. Сапалы тұжырымдаудың орындалуына арналған, аудандағы барлық ертерек өткізілген геологиялық және геофизикалық жұмыстар нәтижелерін мұқият талдайды, сондағы бөлек жатқан белгілі геологиялық денелердің мекен шарттары еске алынады, олардың түрі, мөлшерлері, тереңдіктігі , магниттік қасиеттері, ∆Z  пен ∆T қисықтардың түрі және олардын мөлшерлері.

Магниттік түсіру жұмыстарының материалдарының сандық тұжырымдауы толық жұмыстардың нәтижелерімен өткізеді немесе  ауытқуларға арналған есеп айыратын профильдердің, геофизика пікірі бойынша, кен шығатын денелерге жауап береді.

Сандық тұжырымдауды есеп-қисаптар аналитикалық формулалармен өткізеді, әртүрлі графикалық палеткалармен, атластармен және теориялық интеграл әдістер қолдануымен.

Геологиялық обьектілердің жату элементтерін анықтау.

Кері мақсаттардың шешім әдістерінің үлкен түрлілігі бар болады:

1.мінездемелі нүктелердің

2.шекті

3.интегральды

4.ампулитудалық

5.салыстырудың

6.іріктеп алудың

7.векторлық

8.қолданылатын.

Функциялардың комплексті өзгерткіштігі. Барлық көрсетілген әдістер магниттік түсіндірулердің сапалы және сандық өрісі мен ауытқулары үшін арналған.

Сан магниттік ауытқуларды сандық тұжырымдау геологиялық  денелердің жату элементтері анықталады: тереңдіктің төменгі және жоғарғы лекке жату обьектісі, горизонтальдық қуаттылық, құлау бұрыштары және т.б. Магниттік ауытқулардың тұжырымдауы қарапайым денелерге арналған аналитикалық формулалармен І бөлімде жарым – жарты қаралған.

Жанамалар тәсілі. Тәсіл магнитоауыспалы денелер жатыстарының тереңдігін бағалау үшін кең қолданыс табуда. Мінездемелі нүктелерге жанамалардың қисық бес магниттік өрістерін өткізеді: барынша толық нүктесінде, екі минимулдардың нүктелерде, екі қисықтардың майысу нүктесінде . Х0  ауытқулардың барынша толық нүктесінде коррдинатордың салыстырмалы шартты бастары горизонталдық және жантайған жанама кесіп өту нүктелерінің абсциссалары анықталады, сонымен қатар майысулардың нүктелерінің абсциссалары қисық – х1,х2,х3,х1,х2,х3  болып келеді. Тереңдікте орналасқан денелердің жоғарғы жиіліктері келесі формуламен есептеледі:

n=12 [12х3-х1+12

Қабаттық денелер үшін В.К. Пятницкий түзету коффицентерін есептеген, дене пішіні жатысының тереңдігі һ анықталғанда және қуаттылығтың 2 в

Мысалы жанамалар тәсілімен ΔZa қисықты тұжырымдау.

Кестенің сәйкес жолынан (х3-х1) / х1  теңдеуін есептеп    теңдеуін табады, олардың мәндері негізінде денелердің жату элементтерін және оның магниттерін анықтауды., 1.28 суретінде санды тұжырымдау мәліметтеріне май ∆Z а қисығы, 1:5000 маштабында тұрғызылған, 2в = 165 м қалыңдығының ортақ мәндері көрсетілген және жату тереңдігі һ=80м геологиялық дененің. Қисықтық оң жақ миниумум өрістің теріс мағынасымен болғандықтан, қисықтық сол жағы – минимум өрістің оң сағынасымен болады. Жанамалар тәсілімен құлау бұрышын анықтау келмейді.

Магнитобарлауды қолдану мақсатының  әр түрлілері бар.  . Көрсетілген облыстарға қосымша, келесі түрлері жатады:

-	түрлі түсті металдардың шыққан жерлерінің іздеулері;

- сирек және мейірбан металдардың шыққан жерлерінің іздеулері;

- алмастардың шыққан жерлерінің іздеулері.

Геофизиктер, магнитобарлауды көп жағдайда әртүрлі кен орындарын  іздеу кезінде, басқа әдістермен табысты жиыстырады.

Бақылау сұрақтар

- Магниттік түсіру материалдардың өңдеуідің кезендері?

- Изодинам карталары туралы түсінік?

- Сапалы тұжырымдау?

- Санды тұжырымдау?

- Санды тұжырымдаудің әдістер?

Магниттiк барлаудың геологиялық мақсаттары

Жоспар:

- Магниттік барлаудың геологиялық мақсаттары.

- Жер қыртысының геологиялық құрылымын зерттеу

Магниттiк барлау жұмыстарының геологиялық мақсаттарына мыналар жатады.

1. Жас шөгiндi түзiлiмдермен немесе теңiз суларымен жамылған аудандардың жер қыртыстарының жалпы геологиялық құрылыстарын зерттеу және бұл жерлерде тектоникалық аудандау жұмыстарын жүргiзу.

2. Платформалық тыс (чехол) қалдығын және  метаморфты фундамент тереңдiгiн анықтау

3.  Борпылдақ жыныстар (құмдар, кесектастар) астындағы атқылама және метаморфты тау жыныстарының шығуын анықтап карталау.

4. Темiр рудалы кен орындарын iздестiру.

5. Рудалы кен орындарының құрылым ерекшелiктерiн зерттеу.

6. Бейрудалы кен орындарымен баланысты сырғымаларды (сброс), сығылмаларды (дайка), желiлердi (жила) және басқа да құрылым элементтерiн iздестiру.

7. Шөгiндi қабаттарындағы басты жарықшалар мен тектоникалық кернеулiктiң бағыттарын анықтау үшiн микромагниттiк түсiрiмдер жүргiзу.

Аталмыш мәселелердi шешу үшiн магниттiк барлау жұмыстарының масштабтары, дәлдiктерi, бақылау торабының жиілігі әртүрлi болуы керек.

1,2 және 3 пункттердегi мәселелердi көлемдiк магниттiк түсiрiмдер арқылы, ал 4, 5, 6 және 7 пункттердегi мәселелер көлемдiк магниттiк түсiрiмге қосымша, табылған магниттiк аномалияларды нақтыла барлау арқылы шешiледi. Сондықтан, магниттiк аномалиялар карталарын жасау үшiн  жүргiзiлетiн әртүрлi масштабты көлемдiк магниттiк түсiрiмдер – 1:1 000 000 -нан 1:25 000-ға дейiнгi (аэромагниттiк түсiрiм нәтижесiнде) магниттiк барлау жұмыстарының ең маңызды түрiнiң бiрi болып саналады.

Жер қыртысының геологиялық құрылымын зерттеу. Магниттiк аномалиялардың көпшiлiгi атқылама және метаморфты тау жыныстарымен байланысты. Сонымен қатар, магниттiк аномалиялар, кейiнгi кезде пайда болған магма ошақтарындағы жер қойнауынан көтерiлген лаваның суыған кезiндегi магниттелiнген тау жыныстарына да байланысты.

Магниттiк аномалиялар тау жыныстарының қалдық магниттелуiнен де болады. Ал, жер магнит өрiсiнде тау жыныстарының, әсiресе, атқылама және метамормфты тау жыныстарының индуктивтi магниттелуiнен де жер бетiнде магниттiк ауытқу болуы мүмкiн. Бiрақта, олардың қарқындылығы қалдық магнителуiнен әлдеқайда аз.

Мiне, магнит өрiсiнiң мұндай ерекшелiктерi жер қыртысының геологиялық құрылымы әртүрлi блоктары мен белдемдерiн магнит өрiсiнде жақсы көрсетедi.

Жер қыртысының iрi блоктары өзара үлкен жырылымдармен бөлiнген. Негiзiнен магма жер қойнауынан сол жарылымдармен көтерiлiп, жер бетiне жетпей, батолит деп аталатын iрi интрузивтi шоғырлар құрайды. Олар жер бетiнде оң таңбалы iрi магниттiк аномалиялар туғызады.

Iргетасы (фундаментi) өте тереңде орналасқан iрi платформалық ойпаттар жербетiнде бiрқалыпты (бiр деңгейде) магнит өрiсiмен сипаталып, олар осы ерекшелiктерiмен анықталуы мүмкiн.

Қалың шөгiндi жыныстармен толтырылған жер қыртысының геосинклинальды иiндiойыстары (прогибы)  жер бетiнде болмашы бiркелкi магнит өрiсiмен сипатталады.

Терең геосинклинальды және платформалық ойпаттарды зерттеуде магниттiк, әсiресе, аэромагниттiк барлаудың орны айрықша. Олардың нәтижесiнде сол ойпаттардың мөлшерi, тереңдiгi, толтырылған шөгiндiлердiң қалыңдығы туралы алғашқы мәлiметтер алуға болады.

Мұнай мен газ  кен орындарын зерттеудеде магниттiк барлаудың мүмкiндiгi. Магниттiк аппараттардың жетiлуi, магниттiк түсiрiмдердiң дәлдiгiнiң артуы және шөгiндi жыныстарының магниттiк қасиеттерi туралы қосымша деректердiң жиналуы магниттiк барлау әдiсiнiң мұнай мен газ кен орындарын iздестiруде мүмкiншiлiктерiн әлдеқайда арттырды. Бұрында, бұл салада магниттiк барлаудың негiзгi мiндетi фундаменттiң құрылымын зерттеп, ондағы тектоникалық жарылымдырды немесе шөгiндi тысының ерекше құрылымдарын iздестiрiп табу болатын, тек кейбiр қолайлы жағдайларда ғана мұнай мен газ тұтқыштарын табуға мүмкiндiк болатын.

Қазiрде, магниттiк барлау әдiсi мұнай мен газ шоғырларын тiкелей болжау үшiн қолданыла бастады. Әдетте, шөгiндi жыныстары магниттiк қабiлетi бойынша нашар бөлiнедi деп саналатын. Дегенмен, қазiргi магниттiк аппараттардың сезгiштiк деңгейiнiң жоғарылауына байланысты, шөгiндi жыныстарының магниттiк қасиеттерiнiң айырмашылықтары магнит өрiсiнде айқын бiлiнуi мүмкiн. Кейiнгi зерттеулердiң нәтижелерi мұны толығымен растап отыр. Атап айтқанда, мұнай-газ кен орындары қимасында магниттiк қасиеттерiнiң ерекшелiктерiмен төрт түрлi элементтер ерекше бөлiнедi: шоғырлар мен оны кiрiктiрушi коллекторлар, қалыптасу белдемi (зона восстановления), тiк орналасқан әр тектi белдемдер, тотығу белдемi. Осы аталған элементтердiң мұнай мен газ кен орындарында қатысуы, өлшенетiн магнит өрiсiнде магниттiк ауытқу тудырады.

Рудалы кен орындарын iздестiрудегi магниттiк барлаудың орны. Қатты пайдалы қазбаларды iздестiру және барлау жүргiзiлетiн ашық территориялардың құрылысын зерттеуде геологиялық түсiрiмдермен қатар, мiндеттi түрде, орташа және iрi масштабты магниттiк түсiрiмдер де жүргiзiледi. Мұндай жұмыстар рудалы кен орындарын зерттеу барысында келешек барлау жұмыстарының жүргiзiлетiн бағытын анықтау үшiн өте қажеттi.

Темiр рудалы кен орындарын барлауда магниттiк түсiрiмнiң орны айрықша. Өйткенi, темiр рудасы құрамында ферромагниттiк минералдар (магнетит, магниттiк колчедан, гематит) кiредi. Темiр рудалы iрi кен орындары СССР-де көптеп ашылған. Мәселен, әлемдiк маңыздары бар Курск магнит аномалиясы, Қазақстандағы Соколов-Сарыбай кен орны және т.б.

Басқа да рудалы кен орындарын барлауда магниттiк барлаудың орны айрықша. Мәселен, құрамында магниттiк қасиетi жоғары ильменит минералы бар титан кен орындары, магниттi пирротин минералы бар никель кен орындары және с.с.

Аллюминий шикiзатының қоры боксит кен орындарын барлауда да магниттiк барлаулар кеңiнен жүргiзiледi. Өйткенi, боксит рудалары табиғатта әртүрлi магниттелген түрде кездеседi. Әсiресе, мұндай кен орындары магнитсiз фундаментте орналасқан болса, онда оны барлау оңайға түседi.

Бейрудалы кен орындары арасында табиғатта сирек кездесетiн ең қатты минерал алмасты iздестiруде магниттiк барлау әдiсi қолданылады. Жер бетiне жақын жатқан алмас жарылыс трубкасы (трубка взрыва) магниттiк түсiрiм, әсiресе, аэромагниттiк түсiрiм кезiнде айқын анықталады.

Мiне, магниттiк барлау әдiсi пайдалы қазбаларды барлау үшiн тиiмдi геофизикалық тәсiлдердiң бiрi болып саналады. Сонымен қатар, магниттiк барлау әдiсi жер қыртысының геологиялық құрылысы мен құрылымын зерттеуде де кеңiнен қолданылады.

Микромагниттiк түсiрiм және оның геологиялық мүмкiндiгi. Микромагниттiк түсiрiм дегенiмiз аумағы шағын, жер бетiне жақын жатқан геологиялық денелердi зерттейтiн магниттiк барлау әдiсiнiң бiр түрi. Бұл әдiсте өлшеу торабының тығыздығы аса жоғары болып, түсiрiм өте жоғары дәлдiкпен жүргiзiледi.

Қазiрде микромагниттiк түсiрiмнiң үш түрi қолданылады: а) микроалаңдарда – шаймаапан (карст), шөккiн (оползень), фундаменттегi депрессиялар, тау жыныстарының жарқыншақтығы жоғары жерлер және т.б. осылар сияқты құрылымдарды зерттеу үшiн; б) микроалқаптарда – жарылым белдемдерiн, тектоникалық бұзылыстарды, жерасты аңғарларын (погребенные долины), сығылмаларды (дайки) және басқа да ұзынша құрылымдарды зерттеу үшiн; в) зерттелетiн геологиялық объектiлердiң бағытының өзгерiсiне байланысты кескiндi (профилдi) өзгертуге негiзделген корреляциялық тәсiл.

Бақылау сұрақтары:

- Далалық материалдарды өңдеу.

- Магниттік өрістің өлшенген элементтінің изодинамаларының карталарын және графиктерінің карталарын құру.

- Вариациялар бақылауларының әдістемесі мен техникасы.