Гравитациялық барлау жұмыстарын жүргізу техникасы мен әдістемесі.

Жоспар:

- Гравибарлау  мақсаттар бойынша түрлері.

- Профильдік және  алаңдық түсіру.

Гравибарлау түсіру жұмысының әдістеме түсінігіне  далалық жұмыстардың өткізу тәсілі, құралдарды  таңдауы, өлшеулердің әдісі, түсіру жұмыстарының түрі және ерекшелігі, бақылау торын қоюы, масштабты таңдауы, техникалық және дала түсіру бақылаулардың дәлдіктері,  түсірілген графикалық материалдардың түрі жатады.

Гравибарлау жұмыстары гравиметрлер арқылы орындалады және әртүрлі геологиялық барлау мақсаттарының шешімі үшін қызмет етеді.

Гравибарлау  әртүрлі мақсаттарға қарай, аймақтық және толық тұратын (іздеу - барлау) жұмыстарға бөлінеді.

Аймақтық гравибарлау жұмыстарын Ірі аймақтардың ауырлық күштер ауытқымаларын зерттеу мақсатына қойылады. Түсіру жұмысының  масштабы 1:2 000 000 ұсағырақ болады.

Толық гравибарлау - іздеу және барлау жүмыстарына  бөлінеді.

Іздеу жұмыстарын жергілікті құрылымдардың табу және олардың пайдалы қазбаларының перспективасын анықтау мақсатымен өткізеді. Іздеу жұмыстардың масштабы 1:100000–1:50000.

Барлау жұмыстары ұсақ құрылымдардың және бөлек  кен орындарын барлауы үшін арналған. Толық барлау масштабы 1:50000.

Гравиметрия - профильдік және  алаңдық түсіру жұмыстарына бөлінеді.

Гравиметрияны өткізу орынына қарай  жердегі, теңіздегі, жер асты және скважиналық түсіру жұмыстарына айырады.

Алаңдық түсіру жұмыстары деп зерттейтін ауданның  гравитация өрісінің  күштену изоаномалын картаға құрастырып, нәтижесінің көрсеткен түрін айтады.

Егер бақылаулардың пунктілерінің аралық қашықтығы немесе профильдердің аралығы  бірдей немесе әртүрлі болса, алаңдық түсіру біркелкі және әркелкі болып келеді.

Профильдік түсіру деп өлшеулердің нәтижелерін бөлек сызықтардың  үстімен алынған  және олар бақылау пунтклерге сәйкес келіп гравитация өрісінің өзгерістерін қөрсеткен болса ғана атайды.

Түсіру дәлдігі және бақылау тор қоюлығы гравитация өрісінің  мөлшерлерінен және ауытқылардың күшейте түскендіктерінен тәуелді болады.

Әдеттегі бұл жұмыстардың мінездемелері, жуық тәжірибеден белгілі және өткізілген жұмыстардың нақты материалдардың ұқсас мақсаттардың шешімі жанында, ұқсас геологиялық шарттардан, сонымен қатар түзу мақсаттардың шешімі теориялық есеп-қисаптарының негізінен  алынған.

Бақылау тор қоюлығы  және дәлдіктері таңдауы жанында келесі ережелерді негізінде басшылыққа алады, олар гравибарлау нұсқауында практикалық жұмыстардың үлкен тәжірибе негізінде анықталған.

Алаңдық түсіру кезінде, гравитация өрісінің күштену ауытқымасын анықтауы үшін орта квадраттық қателігімен алғанда, құрастырылған изоаномал карталарының қимасы - 0,4, ал таулы жерде 0,5 аралығында болуы тиіс.

Ауытқымаларды анықтау ұшін  іздеу жұмыстарын түсіру кезінде орта квадраттық қателігі - 1|5, ал аймақтық түсіру кезінде – 1|3 шамадан гравитациялық өрістің жергілікті ауытқымаларының ең аз мөлшерлерінен асырмағаны тиіс, олар ізделіп отырған объектілерден туындалады.

Интерпретациялық профильдерде осы қателіктер маңызды азырақ болу тиісті.

Профильдік түсіру жұмыстары ережеге сай, түзу сызықты, зерттейтін объектілерге кресті  бағытты  болу тиісті.

Гравиметриялық ауытқымасы ең анықты анықталған деп есептеледі, егерде ол үш пунктісінің әртүрлі буындарынан анықталған  болса және оның амплитудасы  изоаномал карта қимасынан азды болмаса.

Бақылау сұрақтар

- Гравибарлау  мақсаттар бойынша қалай бөлінеді?

- Қалай масштаб бойынша гравиметриялық түсірімдерді бөленеді?

- Қалай геологиялық тапсырма бойынша гравиметриялық түсірімдерді бөленеді?

- Қалай жұмыстарды жүргізу бойынша гравиметриялық түсірімдерді бөленеді?

- Бақылау пунктің қызметті?

Түсірілім түрлері. Негізгі техникалық жағдайлар

Жоспар:

- Гравибарлауның рейстері.

- Тіреу торның қызметі.

- Түсіру жұмыстарының сапасы.

Гравиметрлермен  бақылауды рейстермен өткізіледі .

Жүйелі бақылауларды тіреу және қатардағы пунктілерде өткізіп,оның нәтижесінде ауырлық күштің мағыналары алынса, ол рейс деп аталады,

Рейс бөлімін - жүйелі бақылаулар өткізген кезіндегі, екі тіреу пунктілерінің  аралығын – буын деп аталады.

Гравитметриялық түсіру кезінде жоғары дәлдік далалық тіреу пунктілерінің торы жасалады, олар қатардағы рейстердегі ноль-пункттің жылжығанын  есепке алуына қызмет етеді және осы түсірімдерді бірыңғай деңгейге келтіруіне арналған.

Далалық тіреу торы мемлекеттік тіреу пуктіне байланады, олар I және II сынып болады.

Тіреу пунктілер жердің үстінде жеңіл және сенімді белгіленеді, олардың ыңғайлы кірме жолдары және ұшақ қонатын орындары болу тиісті. Мүмкіншілікпен, оларды триангуляция белгілерімен, мемлекеттік нивелирлеу реперлерімен немесе басқа берік заттармен бірлестіруге болады.

Бекітілген тіреу пунктілерде бірнеше жыл қайта бақылаулар өткізуге болады, олар III- сынып тіреу пунктілері деп аталады.

Ауырлық күш анықтама қателігі тіреулердегі пунктілерде қатардағылардан көрі 1,5–2 ден  азырақ болуы тиіс.

Тіреулердегі бақылаулардың дәлдік жоғарылауы - дәлдік гравиметрлар қолданумен, көбірек пунктілерде қайта-қайта гравиметрлар тобымен өлшеулермен, рейс буындарының ұзақтық қысқартуымен жеткізіледі.

Түсіру жұмысының сапасын бағалау үшін, далалық жұмыстардың барысында тәуелдісіздер бақылаулары өткізіледі: әрбір рейсте  бір немесе бірнеше бақылаулар пунктілері алдынғы рейстерден қосылады, және бақылаулар рейстер орындалады, қатардағы тордың  қиғаш профильдерінен бақылау өткізіледі.

Бақылаулардың көлемі 5-10% жалпы көлемнің мөлшеріндей болу керек және мүмкіншілікпен алаңдағы түсіру біркелкі өткізіледі.

Бақылаулардың жалпы саны 50 ден кем болмау керек.

Орындалған түсіру жұмыстар сапасының  негізгі белгісі – жеке өлшеу квадраттық орта қателігі, ол алғашқы және бақылау өлшеулердің жинақтылық негізінде  мына формуламен есептеледі:

ε = ;

δ - өлшенген Δg орта мағынасының ауытқытуы;

N – өлшеулердің жалпы саны;

n – тіреу  пунктілерінің саны .

Сапалы өлшеулер деп  есептеледі, егерде  анықталған орта квадраттық қателік жұмыстар жобасының қателігінен кем болмаса.

Рейс немесе оның буыны бракка шығарылады, егер қайта бақылаумен бақылайтын мағыналардың айырмашылығы осы рейстің үш пунктінен көбірек  дәлелденген болса және, сонымен қатар, барлық оқиғаларда гравиметрлердің жұмыстары бұзүлған кездерінде.

Топогеодезиялық жұмыстарды бақылау пунктілердің жайларын қабылданған координаталардың жүйесінде анықтау үшін өткізіледі.

Гравиметрия түсіру  кезінде келесі топогеодезиялық  жұмыстарды өндіреді:

-	жобаға сәйкесті тіреу және қатардағы гравиметриялық пунктілердің орналастыру жұмыстары (профильдерді, магистральді бөлу және т. б.),

-	 гравиметриялық пунктілерді лайықты белгілермен бекіту,

-	 гравиметрияалық пунктілердің координаталарын және биіктерінің мөлшерін  анықтау;

-	 пунктілердің айналасының жер рельефі салыстырмалы арттыруларының анықтауы,және ықпалын жасауы есебі мақсатымен,

-	 гравиметриялық карталарға және басқа материалдарға арналған геодезиялық негізін жасау,

-	 бақылау және орындалған жұмыстардың дәлдік бағалауын  өткізу.

Бақылау сұрақтар

- Рейс дегеніміз не?

- Тірек торның қызметі?

- Гравибарлау жұмыстарның сапасын қалай анықтайды?

ОГП-ның қызметі және оны құру

Жоспар:

1.Тірек торының тағайындалуы.

2.Тірек пунктерін құру әдістері.

3.Тірек торының түрлері.

1.Гравиметриялық түсірім жүргізгенде  жоғарғы дәлдікті тірек пунктерінің торы құрылады.Тірек торы мыналар үшін құралады:

-құралдың нольдік пунктінін ығысуын есептеу үшін;

-түсірімді бір деңгейге келтіру үшін;

Далалық тірек торы мемлекеттік бірінші,екінші класты тірек торларымен тығыз байланысқан.

2.Тірек пунктері жоғары дәлдікті болу керек.Түсіру категориясына байланысты түсірімнін қателігі 0.03-тен бастап 0.01 мГал болуы керек.Жоғары дәлдікті тірек пунктерді:

-жоғары дәлдікті гравиметрді қолдану;

Тірек пунктерде жоғары дәлдігі мынаған байланысты:

-жоғары дәлдікті гравиметрді қолдану;

-бірнеше гравиметрлермен өлшемдерді қайталап жүргізу;

-буын уақытының ұзақтығын қысқарту;

-қолайлы жағдайда гравиметрді тасымалдау;

Тірек пунктердің торлары далалық пунктер алдында немесе жұмыс жүргізу барысында жасалады.

3.Тірек тор пунктеріндегі бақылау 4 түрде жүргізіледі:

-орталықтанған;

-екі сатылы;

-полигонды;

-түйінді;

1)Өлшем жүйесінде әрбір тірек пункт бастапқы тірек  пунктермен байланыста болады.Орталықтанған тірек торларын мемлекеттік гравиметриялық тірек торларымен байланыстырады.Бұл байланыс каркасты тірек торлары арқылы байланысады егерде белгіленген қуаттылықта болса.Орталықтанған бақылау әр түрлі схемада болуы мүмкін ол түсірілімнің әр түрлігіне байланысты;

2)Екі сатылы жүйе каркасты және толықтыратын тірек торынан тұрады.Каркастар бойынша орталықталған жүйе жасалынады.  Толықтыратын тірек торы рейстер арқылы анықталады.Олар каркасты тірек пунктерінде басталып сонда аяқталады;

3)Бұл тірек торы тәуелсіз рейстерде анықтаған полигондық жақтардың байланысының құрылуымен жүзеге асырылады.Полигондық жүйеде тірек торын құрады егерде оны орталық және екідеңгейлі етіп жасай алмағанда, оны құрудын негізгі себебі   осындай жағдайда жұмыс алаңының проектін құру;

4)Екідеңгейлі жүйенің әр түрлігімен ерекшелінеді.Толықтырушы тірек торы ролін қатарлы рейстер өзегіндегі нүктелер атқарады.Өзекті нүктелер деп – екі немесе одан да көп нүктелердің қиылысуын және де олар әр түрлі каркасты пунктерге тіреледі.Түсірілімнің нақтылығына байланысты қиылысулардың санын есептейді.Өзектердің торларын теңестіреді. Содан кейін оларды тірек торлары ретінде қолданады;

Бақылау сұрақтар

- Тірек пунктерді не үшін жасайды?

- Тірек пунтерді қалай жасайды?

- Тірек тордың турлері?

- Невязка ол не?