Радиометриялық барлау әдістері

Әдiстiң жалпы сипаттамасы

Жоспар:

- Радиометрия

- Әдістің жалпы сипаттамасы.

Радиометриялық барлау әдiстері, негiзiнен, радиоактивтi рудаларды iздестiруге пайдаланылады. Кейбір кездерде,  зерттелетiн ауданның геологиялық құрылысын анықтау үшiн қосымша әдіс ретінде де пайдаланалуы  мүмкін. Бүгiнгi таңда техникалық жетiстiктерге байланысты (автомобиль немесе ұшақты пайдаланып) радиометриялық әдiспен  аз уақытта iрi алқапты зерттеуге болады.

Радиометриялық әдiстер көмегiмен төмендегiдей зерттеулер жүргiзiледi:

1. Жыныстарды радиоактивтi қасиеттерi бойынша бөлу арқылы геологиялық карталау.

2. Тектоникалық бұзылыстар белдемдерiн iздестiру.

3. Радиоактитiгi жоғары пегматиттiк денелердi iздестiру.

4.  Радиактивтiгi жоғары, құрамында уран және торий қоспалары бар бирилл, танталониобаттар, сирек элементтердi iздестiру және барлау.

5. Ұңғыма қимасындағы уран кен орындарын және шөгiндi қабаттарының литологиясы мен стратиграфиясын зерттеуде  радиоактивтi каротаж жұмыстарын жүргiзу.

6. Радиоактивтiк ыдырау арқылы жыныстар мен минералдардың нақты геологиялық көнелiгiн анықтау.

Радиометриялық барлау әдiсi 30-ыншы жылдары пайда болып, 1940-1945 жылдары ядролық энергетиканың шикiзаты уран рудасын iздестiру барысында жан-жақты дамыды. Бұл салада белгiлi ғалымдар И.И.Боргманның, А.П.Виноградовтың, А.П.Соколовтың, әсiресе академик В.Н.Вернадскийдiң (радиогеология ғылым саласының негiзiн салушы) еңбектерiнiң орны айрықша. Радиометриялық әдiстердiң практикалық негiздерiн салуда және оған арнап арнайы аспаптар мен қондырғылар жасауда петроградтық геофизиктер ұжымының еңбегi мол, ал теориялық негiздерiн жасауда В.И.Баранов, Г.В.Горшков және басқа да ғалымдарды атаған жөн.

Сонымен, геологиялық мәселелердi шешу жолында алғашқы радиометриялық түсiрiм 1930 жылы жүргiзiлдi.

Бақылау сұрақтары:

- Радиобарлау нені зерттейді?

- Радиометрияда қолданылатын аппаратура.

- Радиометрияның салалары.

Радиоактивтілiк жайлы жалпы түсiнiк

Жоспар:

- Радиоактивтілік

- Альфа ыдырау.

- Бетта ыдырау.

- Гамма ыдырау.

Радиоактивтiлiк деп кейбiр элементтер атом ядросының iшкi себептерге байланысты өздiгiнен ыдырап, басқа бiр тұрақты жағдайға ауысуын айтады. Ауысу кезiнде энергия бөлiнiп, оны ядродан шыққан бөлшектер мен фотондар ала кетедi, ал элементтiң ядросы өзгерiп ол басқа түрге айналады.

Жалпы физика курсынан белгiлi, атом ядросы екi түрлi ауыр бөлшектерден тұрады:

а) протондар – оң зарядталған сутегi атомының ядросы;

б) нейтрондар – бөлшектерi зарядталмаған, массалары протон массасымен шамалас.

Сонымен, ядро массасы протондар мен нейтрондар мөлшерiнiң қосындысымен, ал ядро заряды тек  қана протон мөлшерiмен анықталады.

Табиғи радиактивтiлiкте екi түрлi ыдырау кездеседi: альфа-ыдырау және бета-ыдырау.

Альфа-ыдырау кезiнде ядродан екi протоннан және екi нейтроннан тұратын альфа-бөлшектер жоғары жылдамдықпен тарайды. Мұндай ыдырау көпшiлiк ядроларда бiр мезгiлде болуына байланысты, iс жүзiнде бұл альфа-бөлшектерiнiң жиынтық ағыны түрiнде болып, оны альфа-сәулеленуi деп атайды.

Бета-ыдырау ядродағы нейтрондар санының (протондарға қарағанда) күрт көбейуiне байланысты жүредi. Бұл құбылыс ядроны тұрақсыздық жағдайға келтiрiп, ол басқа бiр тұрақты жағдайға ауысуға мәжбүр болады. Нейтрондар протонға ауысып, жаңадан нейтрино мен электрондар пайда болады, яғни ядролық реакция жүредi. Бұл процесс (ауысу) барысында нейтриноның таралуын байқау мүмкiн емес, сондықтан бета-ыдырау кезiнде тек электрондардың (бета-бөлшектердiң) шығуын ғана байқауға болады, бұл процесс бета-сәулелену деп аталады.

Кейбiр элементтер ядросының ыдырауы кезiнде альфа- және бета-бөлшектерiнiң шығуы электромагниттiк толқындардың таралуымен қоса жүредi. Бұл процес радиоактивтi сәулеленудiң үшiншi түрi, гамма-сәулеленуi деп аталады.

Альфа-сәулеленудiң өтiмдiлiк (проникающая) қабiлеттiлiгi онша емес. Ол өте жұқа қабаттардан өте алмай, жұтылып қалады. Мәселен, қалыңдығы 0,005 мм алюминий қабыршағы альфа-сәулесiн екi есе азайтады. Жұқа фольгадан жасалған қабыршық альфа-сәулесiн толық жұтып алады. Сондықтан, альфа-сәулелерi арқылы сынамалар (пробы) немесе үлгiлер (образцы) құрамындағы радиоактивтi элементтердi анықтау тек қана лабораториялық жағдайда жүргізілуі мүмкiн.

Бета-сәулелердiң өтiмдiлiгi әлдеқайда жоғары. Мәселен, қалыңдығы 0,5 мм алюминий қабыршағы бета-сәулесiн екi есе азайтады. Бета-сәулелердi өлшеу де көбiнесе лабораторияда жүргiзiлiп, дала жұмыстарында өте сирек кездеседi.

Гамма-сәулелердiң өтiмдiлiгi өте жоғары, оның толық жұтылуы үшiн  қалыңдығы 60-70 см қабат қажет. Сондықтан, жыныстардың радиоактивтiлiгiн табиғи жағдайда тек қана осы гамма-сәулелер арқылы өлшеп анықтауға болады.

Табиғатта кездесетiн радиоактивтi элементтердiң көбiсi рет нөмiрi (порядковый номер)  81-92 аралықтағы ауыр элементтер. Бұл топтағы элементтер қатарына уран, радий, торий, актиний жатады. Олар өздерiнен ыдырап шыққан заттарымен қоса үш радиоактивтi қатар құрайды – уран-радий қатары, торий қатары және актиний қатары. Олардың төмендегiдей ортақ қасиеттерi бар:

1. Бұл үш қатардың бастаушылары (U, Th, Ac) өте жоғары жартылай ыдырау мерзiмiмен сипатталады (108 -1010 жыл).

2. Бұл элементтерден ыдырап шыққан заттар тұрақты элементтердiң радиоактивтi изотоптары болып саналады.

3. Әрбiр қатар радиоактивтi емес яғни қорғасын изотоптарымен аяқталады (Pb206, Pb208, Pb207).

Әдетте, сәулелердiң қарқындылығын және радиоактивтi элементтердiң мөлшерiн өлшеу үшiн төмендегiдей өлшем бiрлiктерi пайдаланылады.

1. Уран, радий, торий мөлшерлерi грамм немесе миллиграмммен өлшенедi.

2. Радонның мөлшерi кюри немесе эман арқылы өлшенедi.

Кюри–1 г радиймен тепе-теңдiктегi радонның мөлшерi (радонмен кюридiң қатынасы 6,25 :10-6 г).

Эман – 1л сұйықтағы немесе газдағы 10-10 кюриге тең радонның концентрациясы, яғни

1 эман = 10-10 кюри/литр

3. Лабораториялық тәжрибеде пайдаланылатын ұнтақ порошок сынамасының радиоактивтiгі уранның проценттiк эквивалентi арқылы бейнеленедi (яғни сынаманың сәулелену шамасына байланысты баламасын сипаттайтын уранның проценттiк мөлшерi).

4. Дала жұмыстарында гамма-түсiрiм нәтижелерiн микроретгенсағатпен (мкр/сағат) өлшейдi, яғни 1 мкр/сағат =1 гамма.

Рентген – рентген немесе гамма сәулесiнің физикалық дозасы.

Рентген/сағат–доза қуатының өлшем бiрлiгi, яғни 1 сағатта шығатын доза 1 рентгенге тең.

Гамма–1 мкр/сағат = 10-6 рентген/сағат.

Бақылау сұрақтары:

- Альфа ыдырау дегеніміз не?

- Бетта ыдырау дегеніміз не?

- Гамма ыдырау дегеніміз не?

Дала гамма-әдiсi

Жоспар:

- Дала гамма-әдісін жүргізу.

- Жер бетінде жүргізілетін гамма түсірім.

- Ұшақта жүргізілетін гамма түсірім.

Радиоактивтi рудаларды iздестiру және барлау жұмыстарының барлық сатысында, міндетті түрде, дала гамма-әдісі жүргiзiледi. Әдiс көмегiмен жыныстардың табиғи астасуында (в ествественном залегании) гамма-сәулеленуiн үздiксiз тiркеуге болады. Тек қана рудалық денелердiң тереңдiгi (үстiңгi қабаттың қалыңдығы) 2-5 м-ден аспауы керек. Егер тереңдiк  бұдан артық болса, онда тұтас гамма-түсiрiм жасау нәтижесiз болады. Мұндай жағдайда гамма-түсiрiм ыңғайлы (рудалық денелер жер бетiне жақын жатқан жерлерде) жеке профильдер бойымен (өзен аңғарымен, саймен)  жүргiзiледi.

Дала гамма-әдiсi екi түрде жүргiзiледi: 1) жер бетiнде жүргiзiлетiн гамма-түсiрiм; 2) ұшақтан жүргiзiлетiн гамма-түсiрiм.

Жер бетiндегi гамма-түсiрiмнiң басты мақсаты – дала радиометрi (прибор) көмегiмен жер бетiнде гамма-сәулеленудiң қарқындылығын өлшеу. Прибордың өзiндiк (натуральный) сыртқалпы (фон) 6-8 мкр/сағ, ал жер бетiнiң қалыпты сыртқалпы ондаған мкр/сағ-қа жетуi ықтимал. Сондықтан аномалия деп, кем дегенде қалыпты сыртқалыптан екi есе артық радиоактивтiлiк қарқындылықты айтады. Әдетте, қалыпты сыртқалып деңгейi төмен және тұрақты болса, онда уранның аз мөлшерiн өлшеуге болады. Мәселен, уранның ореолдағы мөлшерi 0,001 % қалыпты сыртқалыптан 5 гаммаға артық мөлшерiне сәйкес келедi. Шөгiндi жыныстарда уранның мұндай мөлшерi приборлармен нақты тiркеледi, ал жоғары радиоактивтi атқылама жыныстарда бұл сырқалыптың өзгерiсiнен аспайды.

Гамма-түсiрiм үш түрде жүргiзiледi: алдын-ала (рекогносцировочные) маршруттар; гамма-iздестiрулер (гамма-поиски); кеңiстiктегi гамма-түсiрiм (площадная гамма-съемка).

Алдын-ала маршруттар геологиялық түсiрiм жүргiзу барысында, сол ауданның қалыпты радиоактивтi сыртқалпын анықтау үшiн жүргiзiледi.

Гамма-iздестiрулер масштабтары 1:00 000-1:10 000 аралығында геологиялық түсiрiм кезiнде маршрутпен жүргiзiледi. Iздестiру барысында анықталған аномалды орындар аумағында жете (жан-жақты) iздестiру жұмыстары жүргiзiлiп, сол жерден жыныс үлгiсi алынады.

Кеңiстiктегi гамма-түсiрiм масштабтары 1:5 000-нан (бақылау жүйесi 50х2-5 м) 1:1000-ға (1х1 м) дейiнгi аралықта жүргiзiледi. Бұл тәсiл жеке аномалды учаскелердi жан-жақты зерттеу үшiн немесе рудалық денелердiң нұсқасын анықтау үшiн жүргiзiледi. Түсiрiм нәтижесi (мкр/сағ) геологиялық картаға (немесе түсiрiм жоспарына) шартты белгiлермен салынып, олар арқылы изосызықтар жүргiзiледі.

Ұшақтан жүргiзiлетiн гамма-түсiрiмнiң негiзi қиыншылығы – жер бетiнен жоғарылаған сайын гамма-сәулеленудiң қарқындылығы тез азаяды. Сонымен қатар, кейбiр рудалық белдемдер өте енсiз аномалиялар тудырады, ал ұшақ болса мұндай аномалияларды тез ұшып өтiп, аномалия байқалмай қалады. Сондықтан ұшақтан жүргiзiлетiн гамма-түсiрiм көлемдi, қарқындылығы жоғары рудалық белдемдердi анықтау үшiн жүргiзiледi. Ал, енсiз жергiлiктi аномалияларды ұшақтан бақылау үшiн:

а) ұшақта орналасқан прибордың сезiмталдығы  жоғары және инерциялығы (инерционность) аз болуы керек;

б) түсiрiм барынша аз биiктiкте (50-100 м) және ұшақ жылдамдығы 160-170 км/сағ-тан аспауы керек.

Борпылдақ түзiлiмдер мен  жабық аудандарда рудалық белдемдердi ұшақтан барлау нәтижесiз болады. Осындай қолайсыз аудандар қатарына морендiк, күлдi (золовые) және аллювиальды түзiлiмдер де жатады, себебi бұл аталған түзiлiмдер гамма-сәулелерiн қалқалайды (экранирует).

Үстiңгi қабаты (көмкерушi) онша қалың емес атқылама жыныстардан және басқа да құрамында уран элементi бар геологиялық формациялардан құралған аудандар ұшақтан түсiрiм үшiн өте ыңғайлы болып келедi.

Ұшақтан радиометрлiк түсiрiм нәтижесi картаға түсiрiледi, сонымен қатар гамма өрiсiнiң қарқындылығын сипаттайтын графиктер, изосызықтармен бейнеленген карталар тұрғызылады. Бұл түсiрiмнiң қортынды кезеңi – табылған аномалияларды арнайы  отряд күшiмен жер бетiнде тексеру. Ол үшiн гамма- және эманациялық түсiрiмдер жүргiзiлiп, сынамалар (пробы) алынып, олар лабораторияға жiберiледi.

Бақылау сұрақтары:

- Гамма түсірімнің әдістері.

- Жер бетіндегі гамма түсірім

- Ұшақтағы гамма түсірім.

Дала эманациялық түсiрiмi

Жоспар:

- Дала эманациялық түсірім.

- Дала эманациялық түсірімнің түрлері.

Дала эманациялық түсiрiмi зерттелетiн аудандағы топырақ ауасының құрамындағы радон мөлшерiн анықтау үшiн жүргiзiледi.

Жоғарыда, құрамында уран және радий элементтерi бар рудалық денелер қуыстарынан радиоактивтi радон газы бөлiнiп шығатынын айттық. Бұл газ диффузия нәтижесiнде жердiң жоғары қабаттарына көтерiлiп, топырақ ауасында кездеседi. Радонның жоғары қабаттарға көтерiлуi рудалық дененi көмкерушi (жауып жатқан) түзiлiмдердiң қасиеттерiне байланысты. Мәселен, қалыңдығы 10 м салындылар (наносы) радон газын толығымен жұтып алады.

Егер жоғары қабаттарда радиоактивтi ореолдар болса (тұзды немесе механикалық), онда жоғары мөлшерлi радон газы рудалық денеден әлдеқайда қашықтықта бiлiнедi. Бұл қашықтықтың шамасы сол ореолдың шығу тегiне байланысты.

Жоғары мөлшерлi радон газы тектоникалық бұзылыстар белдемдерiнде, радиоактивтi радон суы аумағында, эмандау қабiлетi жоғары жыныстар учаскелерiнде жиi кездеседi.

Эманациялық әдiс уран рудасы ықтимал аудандарды iздестiруде басты әдiс болып саналады. Әдiстiң тереңдiк қабiлетi 5-10 м, аса қолайлы аудандарда ондаған м-ге жетедi. Эманациялық түсiрiм жүргiзетiн қолайлы аудандар қатарына мыналар жатады:

1. Түзiлiмдер қалыңдығы 0,5-10 м (аса қолайлы жағдай 1,5-2 м).

2. Шөгiндi және шөгiндi-метаморфты жыныстар таралған аудандар (бұл жыныстардың әдеттегi сыртқалып деңгейi төмен). Интрузивтi, әсiресе қышқыл жыныстар, жоғары деңгей сыртқалыппен сипатталады.

3. Экзогендi кенорындары рудалану көлемi үлкен болуына байланысты жоғары эмандау қабiлеттiлiгiмен сипатталады.

4. Тотығу белдемдерi бар гидротермалды желi түрдегi кен орындары.

5. Жер бедерi жазық, салындылар (наносы) қалыңдығы тұрақты аудандар.

Практика жүзiнде эманациялық түсiрiмдердiң келесi түрлерi пайдаланылады.

-------------

*)эманация – радиоактивтi тiзбектердiң газ күйiнде бөлінетiн барша табиғи өнiмдерi (радон, торон, актион) хақында қолданылады.

1. Ұсақ масштабты (1:50 000-1:100 000) геологиялық түсiрiмдер барысында тек гамма-әдiс жүргiзуге болатын аудандарда ғана эманациялық түсiрiмдi пайдалануға болады. Бұл жағдайда профильдер арақашықтығы бiрнеше километр, бақылау нүктелерi аралығы – 10 м-ге тең.

2. Iздестiру түсiрiмдерi көлемi ондаған және жүздеген шаршы километрге жететiн, бiрақ ашылымдары (обнажение) нашар аудандарда кен орындарын iздестiру үшiн жүргiзiледi. Түсiрiм масштабы 1:10 000-1:50 000 аралығында, бақылау жүйесi 100-500х5-10 м. Түсiрiмнiң бұл түрi жергiлiктi аномалияларды нақтылау үшiн топографиялық карталар көмегiмен жүргiзiледi.

3. Жете (детальная) түсiрiмдер кенорындарын шектемелеу (оконтуривание) үшiн және кенорындары аумағында жеке рудалық денелердi табу үшiн жүргiзiледi. Түсiрiм масштабтары 1:1000-1:5000, бақылау жүйесi 10-50х5 м.

4. Эманациялық барлау кiшiгiрiм аудандарда (1 км2) алдын-ала жасалған жүйемен (10х5 м және 5х1 м) төмендегiдей мақсаттар үшiн жүргiзiледi:

а) кенорындары аумағында салындылармен жабылған қосымша рудалық денелердi тауып, олардағы радиактивтiктiң  таралуын зерттеу;

б) табылған эманациялық аномалияларды жан-жақты зерттеу;

5. Терең зондылау жұмыстары табылған, радиоактивтi мөлшерi жоғары орындарда руданың тереңдiкте таралуын зерттеу үшiн және әр тереңдiктен сынамалар (пробы) алу үшiн жүргiзiледi.

Эманациялық түсiрiмнiң нәтижелерiн талдау үшiн түсiрiм профильдерi картаға түсiрiлiп, радон мөлшерiнiң таралу графиктерi және  схемалар тұрғызылады. Әрбiр табылған аномалия жан-жақты зерттелiп, қосымша материалдар тартылып, аномалияның келешегi туралы баға берiледi.

Түсiрiм нәтижесiн талдау барысында табылған аномалияның урандық рудаланумен байланысты белгiлерi:

- Аномалияның жаратылу тегiнiң радонмен байланыстылығы.

- Аномалияның кеңiстiкте таралу ерекшелiгi.

- Радон мөлшерiнiң жоғарылығы (жүздеген тiптi мыңдаған эман).

- Радон мөлшерiнiң жер бетiнен тереңдеген сайын көбейуi.

- Тереңдiкте гамма-қарқындылықтың белгiсi болатындығы.

Бақылау сұрақтары:

- Дала эманациялық түсірім

- Дала эманациялық түсірімнің түрлері.

- Урандық рудалармен байланысты белгілері.

Ядролық-физикалық әдістер.

Жоспар:

- Ядролық-физикалық әдістердің негізі.

- Радиометриялық зерттеулердегi қауiпсiздi   техникасы

Радиоактивтi ыдырау процесiн уақыт  өлшемiнде пайдалану мүмкiндiгiн ертеде француз ғалымы Пьер Кюри айтып кеткен. Бұрынғы СССР-де бұл проблема 30-жылдардың басында академик В.И.Вернадскийдiң басшылығымен iске асырылды.

Тау жынысының көнелiгiн радиоактивтi әдiстермен анықтау изотоптарды бөлу үшiн қолданылатын жоғары сезiмталды әдiстердiң пайда болып дамуына және табиғатта жаңа радиоактивтi изотоптардың табылуына тiкелей байланысты.

Жыныстардың немесе минералдардың көнелiгiн анықтау радиоактивтi ыдырау теңдеуiне негiзделген. Тау жынысы немесе минерал жаратылыс кезiнде  өз құрамында радиоактивтi элементтiң N0 атомы болған деп айталық. Бүгiнгi күнге дейiнгi ыдырау барысында сол элементтiң Nt-ы қалды делiк. Радиоактивтi ыдырау тұрақты жылдамдықпен болатынын еске алсақ, онда төмендегi ыдырау теңдеуiнен радиоактивтi ыдырау болған уақыт аралығын яғни минералдың немесе жыныстың жаратылыс уақытынан бүгiнгi күнге дейiнгi аралықтағы уақытын анықтауға болады.

Nt = N0 e-t       (6.1)

Бұл формуладағы N0 –радиоактивтi элементтiң  бастапқы мөлшерi, белгiсiз. Олай болса, оның орнына N – ыдыраған атомдар мөлшерiн енгiзу арқылы

N0 =Nt +N           (6.2)

Nt = (Nt +N) e-t

Nt et = Nt +N

N = Nt (et –1)

N/Nt = et –1         (6.3)

Бұл теңдеуде t –дан басқа барлық шамалар белгiлi:  - минерал құрамындағы радиоактивтi элементтiң ыдырау коэффициентi; Nt – бүгiнгi күндегi радиоактивтi элементтiң атомдар мөлшерi (тәжірибелiк әдiспен анықталады); N – ыдыраған атомдар мөлшерi (ыдырау өнiмiнiң мөлшерi арқылы анықталады).

Қазiрде,  iс жүзiнде минералдар мен жыныстардың көнелiгiн анықтауда төменде келтiрiлген әдiстер кеңiнен пайдаланылады.

1. Қорғасын әдiсi уран мен торий атомдарының ыдырауынан пайда болған қорғасынның Pb206 Pb208 мөлшерi арқылы анықтауға негiзделген.

Шындығында, уранның (U238) бiр атомының ауысуы барысында қорғасынның (Pb238) бiр атомы және гелийдiң (8He4) 8 атомы пайда болады. Ал, торийден (Th232) – қорғасынның (Pb208) бiр атомы пайда болады. Олай болса, атомнан салмақтық бiрлiкке көшу арқылы

238г U 206г Pb206 +32г He

232г Th 208г Pb208 +24г He

яғни 1 г ыдыраған уранға 206/208 г қорғасын (Pb206)  және 1 г ыдыраған торийға 206/232 г қорғасын (Pb208) сәйкес келедi.

Сонымен, жыныста анықталған қорғасынның мөлшерi – Pb206 және Pb206  арқылы, уран мен торийдi – U және Th арқылы белгiлеп, ыдыраған уран мен торийдiң мөлшерiн (гамма) есептеуге болады

Pb206 =      (6.4)

Pb206 =    (6.5)

Осы екi теңдеудiң оң және сол жақтарын бiр-бiрiне қосып және

Pb = Pb206 +Pb208     (6.6)

екенiн еске алсақ, онда жыныстың көнелiгiн анықтайтын теңдеудi табамыз

Pb =     (6.7)

Iс жүзiнде, қорғасын әдiсiмен жыныстың немесе минералдың көнелiгiн анықтау, алынған үлгiнiң уранға, торийге және қорғасынға талдау нәтижесiнде (6.7) теңдеуi шешiлiп, t – уақыты анықталады.

2.  Гелий әдiсi де уран мен торийдiң ыдырауына негiзделген. Жыныстың немесе минералдың көнелiгi үлгi бойындағы жиналған гелийдiң уран мен торийдiң мөлшерiне қатынасы арқылы анықталады. Шындығында, уранның бiр атомының ыдырауы нәтижесiнде гелийдiң 8 атомы, торийдiң 1 атомы ыдырауы нәтижесiнде гелийдiң 6 атомы пайда болады. (6.7) теңдеуiне сәйкес ыдыраған уран мен торийдiң мөлшерiн жиналған гелийдiң мөлшерi арқылы анықтауға болады. Iс жүзiнде, гелий әдiсi бойынша жыныс көнелiгiн анықтау  үшiн оның құрамынан гелийдi (жоғары температурада және вакуумде) шығарып алып, оның құрамындағы гелий, уран мен торий мөлшерлерiн анықтау керек. Әрi қарай, гелий элементi үшiн табылған (6.7) теңдеуiн шешу арқылы t табылады.

3. Аргон  әдiсi калий (К40) радиоактивтi изотопының ыдырауынан пайда болатын аргон (Аr40) изотопы пайдаланылады. Жыныстың немесе минералдың көнелiгi (6.7) теңдеуiмен жиналған аргонның калий мөлшерiне қатынасы арқылы анықталады. Бұл әдiс, iс жүзiнде, кеңiнен қолданылады, өйткенi калий барлық жынысқұраушы минералдар құрамында кездеседi. Үлгi құрамындағы аргон мен калий мөлшерiн анықтау үшiн масспектрографиялық және спектралдық талдаулар пайдаланылады.

4. Стронций әдiсi минерал құрамындағы стронций St87, рубидий Rb87   мөлшерiнiң қатынастарына негiзделген. Рубидий элементi аздаған минералдар құрамында кездеседi және де өте аз жылдамдықпен ыдырайды, сондықтан да бұл әдiс практикада сирек қолданылады.

Кейiнгi кезде, iс жүзiнде  басқа да әдiстер, атап айтқанда, радий ()  және ион (), көмiртек (углерод) әдiсi (азоттың N14 көмiртекке С14 ауысуы) және т.б. әдiстер қолданылып жүр.

Сонымен, практикада кеңiнен таралған әдiстер толығымен жыныс немесе минерал үлгiсi құрамындағы изотоптар мөлшерiн анықтауға негiзделген. Сондықтан да, зерттеу әдiсiнiң ең бастысы масспектрометриялық әдiс болып  есептелiнедi. Сонымен қатар, радиохимиялық, химиялық спектралдық әдiстер де бұл зерттеулерде жиi пайдалыналады.

Әрине, жыныс немесе минерал көнелiгiн анықтауда, оларды талдау үшiн алынатын үлгiнiң орны айрықша. Үлгi қайтара (вторичный) өзгерiске ұшырамау керек, өйткенi бұл процесс минерал құрамындағы радиоактивтi элементтер арасындағы тепе-теңдiктi бұзады. Сондықтан, жыныс немесе минерал үлгiсi жақсы сақталуы керек.

Радиометриялық зерттеулердегi қауiпсiздi   техникасы

Радиоактивтi заттармен жұмыс iстеудің ерекшелігі - адам организмiне радиоактивтi сәулеленудiң азда болса әсерiне байланысты.

Әдетте, α-сәулелердiң зияндық әсерi тек өте жақын жерде болады. β-сәулелер адам терiсiне, көздiң мөлдiр қабығына (роговица) зиянды әсер етедi. γ-сәулелер болса, адамның iшкi организмдерiне өте зиянды. Аталған сәулелерден сақтану үшiн темiрден, қорғасыннан, болаттан жасалған қорғаныштар пайдаланылады. Адам организмiне зиянсыз шекаралық сәулелену дозасы деп организмде бiрнеше жыл жүйелi түрде жұмыс iстеу барысында қайтымсыз (необратимый) өзгерiстер тудырмайтын дозаны айтады.

Гамма-сәулелену дозасының зиянсыз шегi:

8 сағат жұмыс кезiнде      - 1,8 мкр/сек

6  - - - - - - - - - -  -  -         - 2,5 мкр/сек

4  - - - - - - - - - - - - -         - 3,5 мкр/сек

Осындай режiмде күнi бойы  жұмыс істеу барысында адам организмінде 0,05 ренгтен жиналады.

Ауадағы  радиоактивтi заттардың мөлшерiнiң зиянсыз шегi (предельно допустимый):

Радон-торон        - 1 эман  (10*10-11кюри/литр)

Уранның ертiндi қоспасының шаң-тозаңы   - 0,01 мг/м3

Уранның ерiмейтiн қоспасының шаң-тозаңы – 0,5 мг/м3

Торий қоспасының шаң-тозаңы   - 0,3 мг/м3

Радиометриялық дала жұмыстарында және лабораториялық зерттеулерде, әр уақытта, нұсқауларда көрсетiлген қауiпсiздiк шараларын міндетті түрде сақтау қажет.

Бақылау жұмысы:

- Гамма сәулелердің зияны.

- Радиоактивті элементтердің зияны.

- Радиометриялық қауіпсіздік ережесі.

- Тау жыныстың көнелігін анықтау.

- Қорғасын әдісі.

- Гелий әдісі.

- Аргон әдісі.