Ұңғымадағы геологиялық-техникалық әдістер.

Жоспар:

- ҰГЗ тапсырмалары.

- Механикалық каротаж.

ҰГЗ тапсырмалар. ҰГЗ геологиялық-техникалық мәселелерді шешу үшін пайдаланылады.

Бірінші кезекте геологиялық проблемалар, литологиялық бөлімдер, олардың корреляция, пайдалы қазбаларды анықтау және резервтерін есептеу үшін қажетті параметрлерін анықтау кіреді. Техникалық қиыншылықтар жарылыс-қопару жұмыстарын жүргізу, мұнай, газ және көмірдің дамыту мониторингі, қысқарту инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық ерекшеліктерін, ұңғымаларды техникалық жай-күйін зерттеу зерттеу жатады.ҰГЗ алдында  қиын жағдай ұңғыма-лық  міндеттер тұр шешім ортаны физикалық қасиеттерін жан-жақты зерттеуді қажет етеді. Осыған орай, бірнеше топтарын біріктіру каротаждық әдістерін үлкен саны бар. Олардың негізгісі – электр, электромагниттік, ядролық физика және акустика. Сондай-ақ жылу, магнит, гравитация-лық, механикалық және геохимиялық әдістері,  бар.

Геофизикалық зерттеулер объектісі ретінде.

ҰГЗ гидрогеология және инженерлік геология проблемаларын шешу, мұнай, газ, көмір, кен, тұщы және термалды су, құрылыс материалдарын геология және барлау зерделеу мақсатында бұрғылау. ҰГЗ әдістері, атап айтқанда,  мұнай және газ кен орындарын, іздеу, барлау және дамытуда, бұрғы-лау ұңғымаларды зерттеуде  маңызы зор . Бұрғылау тау жыныстарының барысында өзгерістерге ұшырайды. Қалың қатты жыныстар өте аз өзгертіңіз. ( яғни шамамен долотаның диаметріне  тең,) номиналға жақын, оның ішінде саңылау диаметрі. Болбыр және жарылған, сұйықтықпен шайылу-ға бейім  тау жыныстарда каверндер пайда болады.Колекторларды бұрғылаған кезде флюидті қабатарда(мұнай, газ, су)  елеулі  өзгерістер пайда болады, бақылаусыз шығарындыларын болдыр-мау үшін, яғни, орын алуы  жуу сұйықтықтың гидростатикалық қысым қабаттардың қысымынан  жоғары болу керек.                                                                                                                                                              Нәтижесінде, өтімді қабатардың ішіне ұңғыма сұйығы сүзгіленеді.                                                                       Бастапқы сұйықтық – мұнай, газ, өндірілген су – ену аймағын итеріп, оның диаметрі тесік номиналды диаметрі бірнеше дюйм асуы мүмкін, сантиметр немесе тіпті ондаған метр. Осы саладағы болуы айтарлықтай қанықтыру сипаты қалыптастыру анықтамасын қиындатады. Басып кірген аймақ жоғары ұшыраған бөлігі жуылған аймақты деп аталады. Қабатының таужыныстарының бері өлшемдері жуу сұйық балшық бөлшектер аз микрометрлер жүздеген асып әдетте емес

Сондықтан, тек саз бөлшектер ұңғыма қабырғасында қалып, сұйықтық қабатқа енеді, оның диаметрі 182 төмендейді.

Саз(корка) қабықтың пайда болуы ,ұңғыманың диаметрін кішірейтеді,ену қабаты болған жағдайда.

Үлкен жарықшасы бар жарықшақты қабатарда сазды қабықша қалыптаспауы мүмкін.Ұңғыма бұрғыланғаннан соң оны шегендейді және цементтейді.

Болат бағаналардың болуы іс жүзінде электр және электромагниттік әдістерін пайдалану мүмкіндігін жояды. Сондықтан, бұл әдістер ашық оқпан әдісі  пайдаланылады.

Ядролық-физикалық, акустикалық және кейбір басқа да әдістері, керісінше, ашық және шегенделген оқпандарда пайдалануға болады.                                                                                                           Микро жәнемакроқондырғы  бар. Бірінші жақын аймақты  зерттеу үшін қызмет, соңғысы одан әрі (өзгеріссіз) аймақты  зерттеуге принципті мүмкіндік жасайды.

ҰГЗ әдістерін жүргізбегенде,ұңғыманың қимасын зерттегенде,ұңғымадан керн  кесіп алған  . Алайда, бұл әдіс бірқатар кемшіліктері бар: айтарлықтай жұмыс жүргізу уақыты артады,өзіндік құны қымбаттайды,негізінен кернді алу толық бұңғыманың қимасы туралы,және керн бұрғылау  көп әсер еткен жерлерден алынады.

ҰГЗ жұмыстары бір мезгілде  үлкен радиусты қамтыған тереңдік бойынша нақты  байланған ,толық ақпарат береді.ҰГЗ жұмыстары керн алумен салыстырғанда бағасы арзан ,уақыт шығыны да  аз . Алайда, ҰГЗ кеңінен қолдану толығымен керн алудан  бас тарту деуге болмайды.                                                          Кейбір жағдайларда тек керн материалдырын алу арқылы шешіледі: тұндыру және диагенезіне шарттарын егжей-тегжейлі зерттеу, кеуектер кеңістігінде түріне анықтамасы, минералдық құрамы және басқалары да.                                                                                                                                                             Сонымен қатар геологиялық және физикалық параметрлерінің арасындағы корреляция байланысы жеткілікті, дегенмен, берілген облыс үшін олардың нақты көрінісі белгісіз болып табылады және тек зертханалық негізгі талдау негізінде зерттеуге  болады.

Механикалық каротаж

Механикалық каротаж немесе ұңғыманы бұрғылаудың ұзақтығы каротажы  əрбір қума метр τ, мин/м (погонныйметр) тереңдікті бұрғылауға жұмсалатын уақытты тіркеуге негізделген. Жалпы алғанда, ұңғыманы бұрғылау ұзақтығы (техникалық жағдай бірдей болғанда) тау жыныстардың механикалық бұзылысқа кедергілігін яғни беріктігін сипаттайды. Бұл көрсеткіш, механикалық бұзылысқа сыни (критический) кедергісімен σкр сипатталады.

Табиғатта ең берік атқылама жəне метаморфтық тау жыныстары (əсіресе, кейбір граниттер жəне кварциттер), содан кейін карбонатты шөгінді таужыныстары, конгломераттар, құмтастар, саздытақтатастар. Беріктігі төмен тау жыныстар қатарына саз бен қорыс құмдар (пескиплывуны) жатады. Таужыныстардың механикалық беріктігі бойынша айырмашылық,  τ уақытын бұрғылау барысында ұңғыма қимасын литологиялық жіктеу үшін пайдалануға мүмкіндік береді.

Механикалық каротаж диаграммаларының өзіне тəн ерекшеліктері бар, олардың түрі сынық сызық түрінде болады, əрбір кесіндісі тік масштабта 1 м-ге тең. Механикалық каротаж диаграммаларымен КС диаграммалары, тау жыныстың əртүрлі физикалық қасиеттерін сипаттауына қарамастан, олардың сыртқы түрі бірдей. Механикалық каротаждың КС əдісіне қарағанда артықшылығы, бұл диаграммалар ұңғыманы бұрғылау барысында, қосымша уақыттықа жететпей, тікелей алынады.

Бақылау сұрақтары:

- Механикалық каротаждың жұмыс істеу принципі.

- ҰГЗ мәселелерін шешу.

- Механикалық каротажда қолданылатын аспаптар.

- Механикалық каротаж диаграммалары.

Газды каротаж

Жоспар:

- Газды каротаж.

- Әдістің физикалық негіздері.

- Газды каротаждың мәні.

- Газды каротаждың қолданылуы.

Газды каротаж ұңғыманы бұрғылау барысында ұңғының мұнайлы жəне газды қабаттарға жаындағанын біліп, оларды айқындау үшін жүргізіледі. Бұл əдіс 1934-35 жылдары Кеңес үкіметінде, кейінірек АҚШ-та mud logging (mud – лай, батпақ) деген атау мен өндіріске енген.

Ұңғыма газды немесе мұнайлы қабаттарды ашқанда таужынысы бұзылысқа ұшырайды, оның құрамындағы газ бұрғылау ерітіндісіне қосылып, жоғары жер бетіне шығады. Жер бетінде ерітіндіні газсыздандырып, ондағы газдың мөлшері мен құрамын зерттеу арқылы таужыныс құрамындағы көмір сутек газы мөлшерін анықтауға болады. Міне, газды каротажды жүргізудің негізгі мақсаты осында.

Əдістің физикалық негіздері

Таужыныстар құрамында, тіпті өте тереңде жатқан таужыныстарда, əрдайым азда болса газ бар. Олар еркін, жұтылған немесе ерітінді түрінде болуы ықтимал. аз азот, гелий, көмір қышқылды газ, көмір сутекті газ түрінде кездеседі. Көмір сутекті газ мұнай, газ жəне көмір кенорындарындағы таужыныстарда таралған.

Газды кенорындарда метан газы (СН4) басым болады, оның үлесі 93 пайызға жетеді; мұнай кенорындарындағы газда ауыр көмірсутектер басым болады: этан (С2Н6), пропан(С3Н8),бутан(С4Н10),пентан (С5Н12), метанның үлесі 48 пайыздан аспайды.

1(кесте).

Көмірсутек  шикізаты  кенорындардағы  көмірсутек құрамы .

| Газ | Жатын түрі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газды | Газоконденсатты | Мұнайлы |
| Метан СН4 | 93,5 | 82 | 48 |
| Этан С2Н6 | 3,0 | 4,5 | 3 |
| Пропан С3Н8 | 2,0 | 3,5 | 2 |
| Бутан С4Н10 | 1,0 | 4,3 | 2 |
| Пентан С5Н12 | - | 1 | 2 |
| Гексан СбН14 | - | 1 | 2 |
| Гептан С7Н16 | - | 3,0 | 40 |

Жоғарғы температурада мұнайдың өзі газ тәрізді  болуы ықтимал (гароконденсат).Жоғарғы қысымды  өте терең ортада ,көлемі 1м 3 мұнай құрамында 200 м 3  табиғи газ болуы ықтимал .

Ұңғыма газды немесе мұнайлы  қабаттарды ашқанда  таужынысы бұзылысқа ұшырайды ,оның құрамындағы газ  бұрғылау ертіндісіне қосылып , жоғарғы жер бетіне шығады .

Жер бетінде ертіндіні  газсыздандырып ,ондағы газдың мөлшері мен құрамын зеріттеу арқылы таужыныс құрамындағы  көмірсутек  газмөлшерін анықтауға болады.

Міне ,газды каротажды  жүргізудің негізгі мақсаты осында.

Бұрғылау ертіндісімен қоса жер бетіне ұңғымада майдаланған  таужыныстары  -  шлам да шығарыла-ды.Мұндай кенорындарында  таужыныс шламыда  ультра күлгін сәулелерде  жарқылдайтын (люменес-ценция  -латын. Lumen-luminis – жарық , еtsen-суфикс) тумдалған  заттар болды.

Бұрғылау шламы құрамындағы осындай битумдарды зерттеуге, газды каротаж бен бір уақытта люминесценттік-битуминологиялық талдау (ЛБА) жүргізіледі. ЛБА тəсілі бойынша жоғары нақтылықпен (0,01-0,005 %-ға дейін) мөлшері аз мұнайды, ал кейбір жағдайда жарқылдау түсі арқылы мұнайдың сапасын анықтауға болады. Жеңіл, майлы мұнайға ақшыл түс, ал ауыр, қою мұнайларға – қара қошқыл түс тəн .

Люминесценттік-битуминологиялық талдау (ЛБА) жасау үшін ГТИ станциясы құрамында люминоскоп атаулы аспап бар.

Оның ішінде сұйық сынама құйылған шыны түтік қондыратын жəне қатты сынамаларды зерттеуге арналған құрылғылар бар.Көлемі шамамен 200 см3 бұрғылау сынамасы ұңғыманың ернеуі аумағынан алынып, оны 2-3 рет таза сумен езіп, оның бір бөлігін шыны түтікке құядыда люминоскопта жылтырауын көзбен бақылайды. Зерттелетін сынаманың жылтырауын эталондық жылтыраумен салыстырып, осылай сынамадағы мұнайдың бар-жоғы жəне оның сапасы анықталады.

Автоматты газкаротажды станцияның газ-ауа желісінің схемасы

Газдық каротаж әдісінің  мәні.

Газдық каротаж бұрғылау үрдісінде қабаттардағы көмірсутек газдарын зерттеуге негізделген , оларды бұр-ғылаған кезде жуу сұиығына аиналады және жер бетіне тасымалданады  , онда тіркеледі және анализденеді.

Бұрғылау үрдісінде қабаттардағы газ, мұнаи және су әртүрлі жолдармен топырақты ертіндіге түсе алады.

Топырақты ертінді бағанының гидростатикалық қысымы қабаттың қысымынан жоғары болғанда, бүрғылау-дың қалыпты режимін сақтау жағдаиын да, қабаттардан газ немесе мұнаи  фильтрациясы болмаиды.

Құбырда топырақты ертіндіні газбен баиытылуы тек қана бұрғыланып алынған жыныстан болады.

Аз жылдамдықпен бүрғылау кезінде және қабатқа ертінді фильтрінің өтінуі кезінде озушы фильтрация өту мүмкін және жыныстардың бүрғыланып алынған көлемінде топырақты ертіндіге өтетін қабаттық флюидтің аз бөлігі ғана қалады .

Бұл құбылыс газдық каротаждың мәндерін (данныиларын) интерпретациялау кезінде ескеріледі.

Іздестіру жолында топырақты ертіндімен жер бетіне қысыммен температураның төмендеуінің нәтижесінде көмірсутек газдарының фазалық ауысулары жүреді .Бірақ газдың алғашқы қүрамы және компоненттік қүрамы әзгермеиді, ол жатыс түрін болжамдауға мүмкіндік береді.

Газды анализдеуге арналған құралдар - газоанализаторлар деп аталады.

Газдарды газоанализаторларда анализдеу үшін әртүрлі детекторлар қолданылады.Термохимиялық. Термохимиялық детектор қалыңдығы 0,05 мм спиральдан және кедергісі  0,75 - 0,8 Ом металл рамкада қатаитылған.

Бұндаи детектордың жұмыс істеу принципі платиналық спиральдің бетінде жалынсыз жанаргаздардың жану кезінде температураның өзгеруіне негізделген.

Суммалы газды анализ газ-ауалы қосындыда көмірсутек газының суммарлы құрамын анықтауға келтірілген.

Газокаротажды станциялардың соңы модельдерінде Гсум мөлшерін анықтауға арналған детектор ретінде катарометр қолданылады-жылуөткізгіштік боиынша   детектор.

Каторометрдің істеу принципі электр тоғын өткізгенде қыздырылған кедергінің сезгіш элементінің өзгеруіне негізделген.

Катарометр блок түрінде жасалған, онда екі бөлек камерада жүмысшы және компенсационды сезгіш элементтер орнатылған.

Суммалы газоанализатордың өлшеу схемасы тұрақты тоқтың шығынымен анализденетін газоауалы қосынды өтетін жұмыс камерасының сезгіш элементі . екіштті жағы осындаи шығынменауа өтетін компенсационлы камераның сезгіш злементі.

Анализ температурасында көмірсутек газдарының жылуөткізгіштігі ауа жылу өткізгіштігінен жоғары болғандықтан , температура, және компенсационды камерада кедергісі газо-ауалы қосындыдағы көмірсутек газдарының концентрациясына   пропорционалды болады.

Компонентті газды анализ. Газо-ауалы қосындының компонентті анализіне хромотермограф қолданылады. Оның негізгі бөліктері дозатор краны, бөлгіш колонка, газоанализатор.

Хромотермограф дозаторының краны арқылы газо-ауалы қосынды ағады, белгілі   көлемнің   дозатор-трубкасын периодты түрде қосуға арналған

Бөлгіш колонка шірімеитін болат трубкадан тұрады, сорбентпен жоғары сорбционды қабілеті бар жоғарыдисперсті затпен толтырылған.

Компонентті анализ жүргізу үшін, анализденетін газо-ауалы қосындымен толтырылған дозаторды оның кранының кемегімен бөлгіш калонкаға жалғастырады және дозатормен калонканы компрессордың ауа сызығына қосады.Ауа ағыны газдардың анализденетін қосындысын сорбенқа әкеледі, ары қараи камераны ауамен үрлеу нәтижесінде анализденетін қосынды компенттерге бөлінеді.

Колонканы қыздыру оныңболат трубкасынан электр тогын өткізу арқылы және оның берілген программа боиынша өзгерісі арқылы өткізіледі.

Газокаротаждың қолданылыуы:

1).Мұнай мен газ перспективасын айқындау

2).Олардың қанығу сипаттамасы анықтау

3).Апатты жағдайларды алдын алу

4).Бұрғылау режимі параметрлерін өлшеу

Бақылау сұрақтары:

А.) Газды каротаж тарихы -туралы айт?

Д). Газдық каротаж қолдану саласы.

Ә) Əдістің физикалық негіздері ?

Ж).  Газды анализдеуге арналған құралдар?

Б). Газды каротаж маңызы?

В). Газдық каротаж жұмыс жүргізу әдістемесі?

Г). Люминесценттік-битуминологиялық талдау деп  нені атайды.?

Е). Газдық каротаж әдісінің  мәні туралы айт?

З).Көмірсутек  шикізаты  кенорындардағы  көмірсутек құрамы?

И). Газды каротаж қолданылыуы  ?

Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулерді кешендеу.

Жоспар:

1. Мұнай және газ кенорындарын барлауда ҰҒЗ әдістерін кешендеу.

2. Рудалы кенорындарын барлауда ҰҒЗ әдістерін кешендеу.

МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ КЕНОРЫНДАРЫН БАРЛАУДА ҰГЗ ƏДІСТЕРІН КЕШЕНДЕУ

Мұнай жəне газ ұңғымаларында жүргізілетін геофизикалық зерттеулердің маңыздылығы жоғары. Біріншіден, терең ұңғыманы бұрғылау барысында керн алуды азайту, тіпті алмауға (жұмысты арзандату жəне тездету мақсатында) болады. Екіншіден, ұңғыма ашқан қимадағы шөгінді қат қабаттардың  өлшенген электрлік жəне ядролық-физикалық параметрлері бойынша жақсы жіктелуі (дифференциациялануы), осы аудандағы көптеген ұңғымалар да жазылған каротаждық диаграммаларды керн алынған бір немесе бірнеше тірек ұңғымалар қимасына байланыстырып сəйкестендіруге болады. Мұнай жəне газ кенорындарында ҰГЗ көмегімен шешілетін мəселелер: 1. Ұңғыма ашқан қиманы литологиялық жіктеу. 2. Қимадағы коллекторларды бөлу, олардың қалыңдығын жəне құрылысын анықтау. 3. Коллекторлық қасиеттерді анықтау: – кеуектілік; – өткізгіштік; – саздылық. 4. Коллекторлардың мұнай-газ қанықтылығын анықтау. 5. ВНК, ГНК, ГВК жапсарларының орналасуын анықтау. 6. Ұңғыма қималарын сəйкестендіру (корреляциялау). 7. Ұңғыманың техникалық жағдайын зерттеу. 8. Кенорнын игеруді бақылау.

Мұнай жəне газ кенорындарында каротаж жүргізу үшін ҰГЗ- нің көптеген əдістерінің түрлері қолданылады. Каротаждық диаграмманы  ұңғыма оқпаны бойымен 1:500 масштабта (тереңдік бойымен), ал өнімді қабаттарда – 1:200 масштабта жазады.

РУДАЛЫ КЕНОРЫНДАРЫН БАРЛАУДА ҰГЗ ƏДІСТЕРІН КЕШЕНДЕУ

Рудалы кенорындарда қолданылатын ҰГЗ əдістерінің оңтайлы комплексін таңдау рудалардың жəне сыйыстырушы тау жыныстарының физикалық қасиеттеріне тікелей байланысты. Комплексті таңдауда олардың меншікті электр кедергісі, электрхимиялық белсенділігі, поляризациясы, магниттік қабілеттілігі, табиғи радиобелсенділігі, тығыздығы, тиімді атомдық номері, нейтрондық қасиеттері еске алынады. Əдетте, əрбір руда аталмыш физикалық қасиеттердің ең болмаса біреуімен, көпшілік жағдайда бір нешесі мен, сыйыстырушы тау жыныстарынан өзгешеленеді. Барлық рудалар бір-бірінен ядролық-физикалық қасиеттері мен ерекшеленеді, олар арқылы рудалық интервалдарды бөлумен қатар, ондағы металдың пайыздық мөлшерінде анықтауға болады. Рудалы кенорындарында ҰГЗ əдістері мен шешілетін мəселелер: 1. Ұңғыма ашқан қиманы литологиялық жіктеу. 2. Рудалы интервалдарды бөлу, олардың қалыңдығын жəне құрылысын анықтау. 3. Руда құрамындағы металдың пайыздық мөлшерін анықтау. 4. Ұңғымааралық кеңістікте рудалы дененің құрылысын зерттеу. 5. Ұңғыманың техникалық жағдайын зерттеу. Сонымен, бұл тізбедегі ерекше мəселелердің қатарына металдың пайыздық мөлшерін анықтау жəне ұңғымааралық кеңістікте рудалы дененің құрылысын зерттеу болып табылады. Соңғы мəселенің туындауының себебі, рудалық жатындар күрделі морфологиясымен сипатталады, сондықтан ұңғыма ашқан қиманы сəйкестендіру, мұнай немесе көмір кенорындары мен салыстырғанда күрделі, тіпті  мүмкін емес. Рудалы ұңғымаларды геофизикалық əдістермен зерттеу үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бүкіл ұңғыманы қамтиды. Бұл кезеңдегі басты мақсат ұңғыма ашқан қиманы литологиялық жіктеу, рудалы интервалдарды бөлу жəне ұңғыманың техникалық жағдайын зерттеу. Каротаж диаграммаларының тереңдік масштабы 1:200-ге тең. Екінші кезең де көптеген рудалы кенорындарына жүргізілетін КС, ПС, ГК, ПГГК, кавернометрия жəне инклинометрия əдістерінің комплексі пайдаланылады. Екінші кезеңдегі жан-жақты зерттеу барысында рудалы интервалдардың қалыңдығы мен құрылысы жəне руда құрамындағы металдың пайыздық мөлшері нақтыланады. Диаграммалар масштабы – 1:50 немесе 1:20, зерттеу жұмыстары тек қана рудалы интервалдарда жүргізіледі. Бұл кезең де басты ерекше əдіс болып руда құрамындағы металдың пайыздық мөлшерін, яғни руданың сандық сипаттарын анықтайтын əдіс болады. Мəселен, активация қимасы жоғары элементтер (Cu, Al, Mn жə не т.б.) үшін – бұл нейтрондық-активациялық каротаж; атомдық номері жоғары ауыр металдар рудасы (Cu, Pb, Yg, Sr жə не т.б.) үшін – рентген-радиометриялық каротаж;  жылу нейтрондарының сіңуі жоғары элементтер (В, Hg, Mn) үшін – жылу нейтрондар бойынша нейтрондық каротаж; радиобелсенді металдар (U, Th, K) үшін – гамма-каротаж; Ве үшін – фото нейтрондық каротаж; магнитті рудалар (темір) үшін – магнитті қабілеттілік каротажы жəне с.с. Рудалы интервалдардың шекарасын жəне құрылысын нақтылау үшін, бұл кезеңде комплекс құрамына МСК жəне МЭП əдістерін қосады. Руда жəне минералдық шикізат кенорындарында жүргізілетін ҰГЗ əдістері келесі каротаж түрлерін біріктіреді: - Электрлік: кедергі каротажы (КС), ток каротажы (ТК) жəне оның  МСК модификациясы, өздігінен поляризация тəсілі бойынша жүргізілетін каротаж (ПС), электродты потенциал (МЭП). - Электрмагниттік жəне магниттік: магниттік қабілеттілік каротажы (КМВ), магнит өрісі (КМП), индукциялық (ИК), жасанды поляризация (КВП) жəне  ИК жəнеК МВ\ əдістерінің жиынтығы – электрмагниттік каротаж (ЭМК). - Ядролық-геофизикалық: гамма-каротаж ГК (ИГК жəне СГК түрлерін қоса), гамма-гамма каротаж (ГГК) (ГГК-П, ГГК-С, ИГГК-П, СГГК-П,  ИГГК-С, СГГК-С), гамма-нейтрондық немесе фото нейтрондық каротаж (ГНК), Рентген радиометриялық каротаж (РРК) жəне кернді сынамалау (РРО), нейтрон-нейтрондық каротаж (ННК), нейтрон-активациялық каротаж (НАК), нейтронды гамма-каротаж (НГК) (СНАК жəне СНГК түрлерімен).

- Акустикалық каротаж (АК) (сигналдың жылдамдығы жəне басылу  заңдылығы бойынша) жəне ұңғымааралық сəуле тарату. Гамма-каротаж (ГК) (ИГК немесе СГК түрлерімен), жаппай іздеуді қамтамасыз ету мақсатында, яғни радиобелсенді элементтері кенорындарымен (уран, торий, радий) байланысты радиобелсенді аномалияларды табу үшін, міндетті түрде, барлық геологиялық барлау ұңғымаларында жүргізіледі. Тығыздық гамма-гамма каротаж əдісі (ГГК-П)  таужыныс пен руданың табиғи жатыста тығыздығы туралы ақпарат алу мақсатында (мəселен, руда қорын есептеуде немесе ұңғыма ашқан қиманы  тығыздығы бойынша литологиялық жіктеу үшін), міндетті түрде жүргізіледі. Каротаждың басқа түрлері геологиялық барлау жұмыстарының кезеңіне, геологиялық-геофизикалық зерттеудің  мақсаттарына,  зерттелетін объектінің геологиялақ ерекшеліктеріне, пайдалы қазба түріне жəне оның физика-химиялық жəне геологиялық-минералогиялық қасиеттеріне байланысты жүргізіледі. Үшінші кезеңде ұңғымааралық кеңістіктегі рудалық денелердің құрылысы зерттеледі. Бұл кезеңге ұңғымалардың барлығы бұрғыланып болғаннан кейін кіріседі. Бұл кезеңдегі зерттеулер  ұңғымалық геофизика əдістерімен жүргізіледі: руданың электрөткізгіштігі жоғары болса – зарядталған дене, радиотолқынды сəуле тарату, ұңғыманы дипольдық электр магнитті профильдеу жəне т.б. əдістермен; магниттелу деңгейі жоғары болса – ұңғымалық магнит барлау əдісімен жүргізіледі.

Бақылау сұрақтары:

- Кешендеудің мақсаттары мен міндеттері.

- Ұңғыма каротажы әдістерінің тиімді кешенін таңдау.

- Геофизикалық әдістердің қолданылуының физика-геологиялық шарттары.

- Геофизикалық мәліметтерді кешендеудің неізгі принципі.