Лекция 2

Геодезические работы при проектирование инженерных сооружений.

2.1. Инженерно-геодезические изыскания.

Инженерные изыскания – комплекс специальных работ, обеспечивающих проектирование и строительство инженерных сооружений.

Задачи Инженерных Изысканий:

- изучение природных и экономических условий района строительства

- инженерная защита сооружений и обеспечение безопасности населения

- Прогноз взаимодействия объектов строительства с окружающей средой

Проектирование объектов строительства осуществляют, как правило, в одну или две стадии, в зависимости от технической сложности объекта и необходимости разработки рабочих чертежей со сметами. Инженерные изыскания осуществляют раздельно для каждой стадии проектирования. При этом для сложных объектов могут выполняться дополнительные изыскания в целях доработки проектных решений.

Виды Инженерных Изысканий:

1 – по этапам проектирования

а) предварительные – на стадии ТЭО или ТЭР

б) на стадии составления проекта

в) на стадии разработки рабочей документации.

2- экономические - цель: определение экономической целесообразности строительства в конкретном месте с учетом наличия сырья, строительных материалов, транспорта, воды, энергии, рабочей силы.

3 – технические – цель: получение сведений о природных условиях района строительства 4 – инженерно-геодезические – цель: получение информации о рельефе и ситуации местности. Они относятся к основным изысканиям.

Инженерные изыскания делятся на три периода:

- подготовительный - сбор и анализ материалов ранее проведенных изысканий на данной территории, составление программы, смет и формирование изыскательских подразделений;

- полевой - выполнение работ по намеченной программе на местности;

- камеральный - обработка и оформление результатов полевых работ, составление отчетной документации.

По содержанию работ и назначению инженерные изыскания делятся на инженерно-геологические, инженерно-геодезические и инженерно-гидрометеорологические. Кроме того, могут проводиться специальные изыскания, в зависимости от почвенно-грунтовых, геоботанических, экономических и т.п. условий района будущего строительства.

При выполнении инженерно-геологических изысканий подлежат изучению качество грунта под здания и сооружения, грунтовые воды, физико-механические свойства и формы их проявления. При инженерно-гидрометеорологических изысканиях изучаются поверхностные воды и климатические условия. При инженерно-геодезических изысканиях объектом изучения являются рельеф и ситуация участка местности, выделенного под застройку.

Инженерные изыскания выполняют тресты инженерных изысканий и проектно-изыскательские организации соответствующих министерств и ведомств, в которых для выполнения изыскательских работ формируются подразделения (экспедиции, партии, отряды и бригады).

Инженерные изыскания проводятся в соответствии с техническим заданием: составляется проект или программа производства изысканий, в зависимости от сложности комплекса изыскательских работ.

На основе инженерно-геодезических изысканий (И.-Г.И.) проводят другие изыскания: инженерно-геологические, гидрогеологические, гидрометеорологические.

По видам различают сооружения площадные и линейные.

Например, населенные пункты, промышленные предприятия, здания - это площадные сооружения; железные и автодороги, ЛЭП, трубопроводы – это линейные сооружения.

Состав И.-Г.И.:

- Создание геодезического обоснования

- Топографическая съемка

- Трассирование (для линейных сооружений)

- Геодезическая привязка геологических выработок, скважин, шурфов, гидрологических створов.

Порядок, методика и точность инженерных изысканий устанавливается строительными нормами и правилами (СНиП и СП).

2.2. Особенности геодезических изысканий трассы линейного типа.

Основная задача изысканий линейных сооружений – определить плановое и высотное положение трассы.

Трасса – линия, определяющая положение оси проектируемого линейного сооружения на местности, плане или карте.

Основные элементы трассы - план и продольный профиль.

План трассы – ее проекция на горизонтальную плоскость.

Продольный профиль трассы – вертикальный разрез по проектируемой линии сооружения.

Рис.1 «Вид сверху»

Рис.2 «Вид сбоку»

Элементы трассы:

Прямой участок (вставка) - от ВУ до ВУ; φ - угол поворота трассы – между продолжением направления предыдущего и последующего прямого участка;

КК- круговая кривая (R = Const) ;переходная кривая (R ≠ Const) - в плане ;

ВК – вертикальная кривая (R = Const) – в профиле (по высоте).

Линии продольного уклона – прямые, образующие линию продольного профиля.

Трассирование - процесс определения планового и высотного положения трассы. Камеральное трассирование – положение трассы определяют по картам, планам или аэрофотоснимкам.

Полевое – положение трассы определяют на местности.

Параметры трассирования:

а) плановые (в горизонтальной плоскости)– φ, R г.к.- радиус круговой (горизонтальной) кривой, прямые вставки;

б) высотные (профильные) – i - продольные уклоны, длины элементов в профиле, S - шаг проектирования, R в.к. – радиус вертикальной кривой.

Камеральное трассирование – на стадии составления проекта трассы по картам 1:25 000 или 1: 50 000:

- Измеряют транспортиром φ по трассе и назначают R круговых кривых (R г.к.).

- Разбивают пикеты и плюсовые точки по трассе.

- Пикет – точка оси трассы для закрепления заданного расстояния (100 м).

- Плюсовая точка – характерная точка рельефа или контурная точка примыканий и пересечений трассы между пикетами. (обозначение - ПК1+34.6, ПК12+26.4)

- Пикетаж – система обозначения и закрепления точек трассы, а также система измерения расстояний по оси трассы (например: ПК1,ПК14+23.7).