Лекция 3

Геодезические работы при изысканиях линейных сооружений

В случае отсутствия крупномасштабных топографических планов выполняют полевое трассирование – трассирование на местности.

Полевое трассирование.

Геодезические работы при трассировании на местности:

- Выбор направления трассы (по картам 1: 100 000 и крупнее, аэрофотоснимкам)

- Вынос и закрепление трассы на местности – НТ, КТ, ВУ, створные точки

Рис.1

Трассу выносят на местность по (X,Y) основных точек (НТ, КТ, ВУ) или по привязкам к предметам местности. Для привязки трассы по высоте закладывают рабочие реперы (в 20 -100 м от трассы и в 1-3 км друг от друга). Отметки Рп – нивелированием IV класса.

- Разбивка по трассе пикетажа и кривых со съемкой полосы вдоль трассы: Пикетаж разбивают после закрепления трассы – стальная лента

Кроме ПК закрепляют «+» точки – характерные точки рельефа и ситуации.

Разбивка поперечников – перпендикулярные к трассе линии в характерных местах трассы (косогоры, урезы воды, примыкания дорог).

Съемку ситуации ведут способом перпендикуляров и линейных засечек.

Результаты съемки заносят в пикетажный журнал, где показана схема трассы, ее основные элементы, элементы ситуации и результаты их съемки в полосе отвода трассы.

Журнал ведут в крупном масштабе (1: 1 000, 1: 2 000).

- Геометрическое нивелирование трассы:

Трассу нивелируют «прямо» и «обратно» по методике технического нивелирования.

«Прямо»: нивелируют ПК, «+»точки, поперечники, главные точки КК. «Обратно»: только ПК и связующие точки.

Элементы круговой кривой:

Т– тангенс, К – длина кривой,Б – биссектриса, Д - домер

Величины Т, К, Б, Д выбирают по φ и R из специальных таблиц.

Рис.2.Пикетажный журнал

Чтобы учесть разницу между длиной ломаной и кривой, ПК, следующий за ВУ, смещают на величину Д.

Вертикальная планировка: проектирование горизонтальной площадки

Понятие о вертикальной планировке.

ВП – это организация рельефа на строительном участке.

ВП – преобразование естественного рельефа в проектный (искусственный), отвечающий требованиям строительства и благоустройства территории.

Практически при ВП физическая поверхность земли (естественный рельеф) заменяют искусственным в виде оформляющих плоскостей (горизонтальных, наклонных).

ВП подразделяют на:

а) планировку при площадном строительстве (внутриквартальная застройка, строительство спортивных сооружений)

б) планировка при строительстве линейных сооружений (длина >>ширины)- дороги, каналы, набережные.

Работы на местности при ВП:

- Разбивка линий и плоскостей под заданным уклоном

- Образование насыпей и выемок.

Наиболее экономичный способ – вертикальная планировка под условием нулевого баланса земляных работ: ΣVнасыпи = ΣVвыемки.

Графическая основа для ВП – топоплан, составленный по материалам нивелирования поверхности.

При НП съемка рельефа ведется геометрическим нивелированием.

Этот вид съемки применим на открытой местности со слабовыраженным рельефом. На небольших открытых участках – нивелирование по квадратам.

Порядок работы при НП:

- Рекогносцировка участка

- Разбивка сетки квадратов

- Планово-высотная привязка сетки квадратов

- Съемка рельефа

- Расчетно-графические работы.