Судың есептік шығынын анықтау

Ғимараттар мен қондырғылардың өлшемі, сорғыштардың қуаты, резервуарлар мен мұнаралардың сыйымдылығы, құбырлардың диаметрлері олардан өтетін су шығынына және олардың жұмыс істеу тәртібіне тәуелді болады.

Басқа инженерлік құрылыстар белгілі, нақты және аз өзреретін ауырлықтарға есептелетін болса, ал сумен жабдықтау жүйелерінің ғимараттары адамдардың тұрмысы мен жұмыс істеу режимі қалай өзгеретін болса, соған қарай өзгеріп тұратын, алдын ала белгісіз су көлеміне есептелуі тиіс. Сондықтан қабылданған судың шығындалу кестесі су құбырларын, сыйымдылықтарды және басқа қондырғыларды есептеуде негіз бола отырып, олардың құрылыстағы құнына және қызметтегі шығындарына үлкн әсер етеді.

Кейбір тұтынушылар үшін судың шығындалу кестесін анықтау қиын емес. Мәселен, өнеркәсіп орындарында ол өндіріс бұйымдарының технологиялық шығарылу процестеріне тәуелді болып, алдын ала белгіленген болады.

Елді мекендерде мұны шешу қиындау, себебі судың шығындалу кестесі адамдардың тұрмыс жағдайына байланысты жиі өзгеріп отырады. Қалаларда ол мерекелердің өту және жолаушылардың келіп –кету кестесінеде байланысты.

Жаңа елді мекендерде су жүйесін жобалағанда, судың шығындалу кестесін сол жер үшін ауа райы, тұрмыс жағдайы және өнеркәсіп өсуінің дәрежесі жағынан ұқсас келетін және бұрыннан сумен жабдықтау жүйесі бар қалалардың суды пайдалан режимінің мәліметтері негізінде анықтауға болады.

Елді мекеннің шаруашылық ауыз су қажеттілігінің есептік тәуліктік шығыны (м3/тәу.) келесі өрнекпен анықталады:

Qорт.тәу=

n — жабдықталу дәрежесіне байланысты анықталатын су тұтыну мөлшері, ҚР ҚН және Е 4.01-02-2009; N — әртүрлі дәрежеде жабдықталған аудандардағы тұрғындар саны.

Сонымен қатар ең көп және ең аз тәуліктік су тұтыну:

Qтәу.max = Ктәу.max  Qтәу.орт

Qтәу.min = Ктәу.min   Qтәу.орт

Су тұтынудың тәуліктік біркелкісіздік коэффициенті тұрғындардың өмірлік бейімдерін, өндірістің жұмыс режимін, ғимараттардың жабдықталу дәрежесін, су тұтынудың жыл мезгілінің, апта күндерінің өзгеруінескереді:

Ктәу. max = 1,1.-1,3 және Ктәу. min = 0,7...0,9.

Судың есептік сағаттық (м3/сағ)  шығыны:

Qсағ.max = Ксағ.max  Qтәу.max /24

Qсағ.min = Ксағ.min    Qтәу.min /24

Су тұтынудың біркелкісіздік коэффициенті Ксағ мына өрнекпен анықталады:

Ксағ.max = max  max

Ксағ.min = min  min

мұндағы: max, min  - коэффициенттер, ғимараттардың жабдықталу дәрежесін ескереді;

max = 1,2  1,4;      min = 0,4  0,6;

max, min – коэффициенттер, елді мекендегі тұрғын санын ескереді, ҚР ҚН және Е 4.01-02-2001.

Жалпы жағдайда өндірістік шығынды былай анықтайды:

Qпр = q  n  М

мұндағы: q - бірлік өнімге кететін су тұтыну мөлшері; М - ауысымда шығарылатын өнімнің бірлік саны; п – ауысым саны.

Абаттандыруға кететін су тәулігіне неше рет, неше сағат шығындалатынын мекенжайдың ауа райына және басқа жағдайларына байланысты қала басшыларымен келісе отырып, белгілеген жөн.

Жоғарыда айтылғандай, себу жұмыстары машиналармен немесе аула тазартушылардың көмегімен атқарылуы мүмкін. Әдетте, абаттандыру су шығынының 50% машина көмегімен себіледі. Қаладағы суландыру, себу және жуу жұмыстары су ең аз шығындалатын мезеттерде жүргізілгені жөн. Көшелер мен алаңдарды себуге қажетті суды пайдалану тәртібінбылайша жоспарлауға болады: 60-70% кешкі және таңереңгі мезеттерде, ал 30-40% күндізгі уақытта жұмсаған жөн; жасыл алқаптарды суландырғанда 80% таңертең, ал қалғаны күндізгі уақытта жұмсалады.

Өнеркәсіп орындарындағы өндіріске және жұмысшыларға кететін судың тәулік бойы шығындалу кестесі мекеме технологінің есебі бойынша анықталады. Кейбіреулерінде су шығыны тұрақты болып, жылдар бойы өзгермесе, ал кейбіреулерінде, мәселен, салқындату өндірісінде шығын көлемі қыста кеміп, керісінше жаз айларында көбеюі мүмкін.

Өнеркәсіп орындарындағы жұмысшылар мүдделеріне жұмсалатын су шығыны ауысымдардың созылымына, өндірістің сипатына, үзілістердің бар –жоқтығына жән технологиялық процесстерге байланысты сұрыпталынады.

Елді – мекендердегі бір мезгілде болған өрттердің саны мен сыртқы өртті сөндіруге кететін судың есептік шығыны қаладағы халық саны мен құрылыс қабат санына байланысты. Өндіріс орнындағы өрттерді сөндіруге кететін судың есептік шығыны ғимараттың отқа төзімділік дәрежесіне байланысты анықталады.