РЕТТЕУШІ ЖӘНЕ СУ ҚОРЫН САҚТАУШЫ СЫЙЫМДЫЛЫҚТАР

Суды тұтынумен 2-ші көтеру сорғыш станцияның жеткізуінің толық сәйкестегіне жету мүмкін емес.

Су арынды мұнара – реттеуші және өртке қарсы су қорын сақтауға арналған, сонымен қатар желідегі қажетті арынды ұстап тұрады. Мұнараларды темірбетоннан, кірпіштен, металлдан жасайды.

Су арынды мұнара үлгісі: 1 – іргетас және жер төле; 2 – беру және әкету құбырлары; 3 -баспалдақ; 4 – сальникті компенсаторлар; 5 – өртке қарсы су қорын алатын құбыр; 6 – шаруашылық-ауыз суды алатын құбыр; 7 - бак; 8 - шатыр; 9 – су төгу құбыры; 10 – қалдық әкету құбыры; 11 – жинау құбыры; 12 – тіреу  конструкциясы (діңгек); 13 – гидравликалық жаппа

Мұнараның багінде реттеу сиымдылығымен  бірге бірінші минуттарда пайда болған өртті өшіруге арналған қор болуы жөн.

Сөйтіп бактің көлемін мына формуламен анықтауға болады.

Wб=Wр+Wе  , м3

Мұндағы Wр – бактің реттелу көлемі

Wе  - 10 минут бойында өрт өшіруге жаратылатын судың қоры

Резервуарлар судың қорын сақтауға арналып, белгіленуіне байланысты сумен жабдықтау жүйелерінің әртүрлі жерінде орналасады.

Таза су резервуары комуникацияларының үлгісі  
1 – резервуарға су беру; 2 –сүзгіні жууға шаруашылық-ауыз су беру; 3 – өрттік су шығынын әкету; 4 – қайтадан құю (перелив); 5 – тұнбаны тастау

Резервуарларды құру себебі:

- 1-ші көтеру сорғыш станциялардан келетін суды қабылдау және сақтау

- тазаланған суды сақтау

- айналма сумен жабдықтау өндіріс жүйелерінде жаңа суды қабылдау

- судың реттеу көлемін сақтау және тораптағы арынды тұрақтату

- өрт өшіруге және апатты жағдайда пайдаланатын судың қорын сақтау.