Ауыл шаруашылығы жүктерін тасымалдау ерекшеліктері

Ауылшаруашылық жүктері жаппай жүктердің түріне жатады. Бұл ауыл шаруашылығы өндірісінің өнімдері: астық, көкөністер, жемістер, мақта, зығыр, мал шаруашылығы, Өсімдік шаруашылығы өнімдері, сондай-ақ егіс және отырғызу материалдары, тыңайтқыш, ауыл шаруашылығы машиналарына арналған отын және басқа да шаруашылық жүктер.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру процесінің климаттық жағдайларға, пісіп-жетілу мерзіміне, дақылдарды жинауға және өнімді тұтынуға, ауылшаруашылық кәсіпорындарын әртүрлі топырақ аймақтарына орналастыруға және т. б. байланысты көптеген ерекшеліктері бар.

Сондықтан ауылшаруашылық өндірісінің сипаты, оның өнімдерінің халық шаруашылығының қажеттіліктері үшін маңызы жүк ағындары мен ауылшаруашылық жүктерін автомобиль көлігімен тасымалдау ерекшеліктерін анықтайды. Ауылшаруашылық жүктерінің жүк ағындары әр түрлі бағытта біркелкі емес, көлемі мен құрылымындағы маусымдық ауытқулармен, тасымалдау аймағының ауылшаруашылық кәсіпорындарының мамандануына және кез-келген өнімді дайындау маусымына байланысты кез-келген жүктің жүк ағынының құрылымында басым болуымен сипатталады.

Жүк ағындары егін жинау кезінде ең жоғары қуатқа жетеді. Қазіргі уақытта олардың құрылымында негізгі дақылдардың өнімдері (астық, картоп, көкөністер, жемістер, мақта және т.б.) басым. Қысқы кезеңде жүк ағындарының қуаты аз, олардың құрылымында тыңайтқыштардың, егіс материалдарының, түрлі шаруашылық жүктерінің үлесі көп.

Тасымалдау 2 топқа бөлінеді:

- Шаруашылықтан тыс.

- Шаруашылық ішінде.

- далалық (егінді Токтар мен қоймаларға әкету, егістікке тыңайтқыштар мен тұқымдарды әкелу);

- үй ішіндегі учаскелер (Үй-жайлар шегінде жемшөп, отын, құрылыс материалдарын әкелу).

Ауыл шаруашылығы жүктерін тасымалдауды ұйымдастырудың ерекшеліктеріне мыналар жатады:

- * тасымалдауды қайталаудың жоғары коэффициенті;

- * ауыл шаруашылығы дақылдарының пісіп жетілуінің әркелкілігі, бұл өз кезегінде ҚС қажеттілігінің өзгеруіне алып келеді;

- * кірістіліктің ауытқуы;

- * жұмыс көлемінің күрт маусымдық ауытқулары және нәтижесінде жылжымалы құрамның қажетті паркінде жылдың әртүрлі кезеңдеріндегі үлкен ауытқулар;

- * егін жинау кезеңіне әртүрлі АТП жылжымалы құрамы мен қызмет көрсетуші персоналды тарту • ;

- * ауыр және әртүрлі жол жағдайлары, тасымалдау схемасына байланысты әртүрлі тасымалдау қашықтықтары;

- * ПС жүк көтергіштігін толық пайдалануға мүмкіндік бермейтін жүктің төмен көлемді массасы (бидай 1 м3-ге 0,7-0,8 т, қырыққабат 1 м3-ге 0,4-0,5);

- * егін жинау мен оны егістіктен шығарудың қысқа мерзімдері;

- * тасымалдаудың жеделдігіне байланысты өнімді жинау кезеңінде жылжымалы құрамның жұмыс тәртібі, әдетте, тәулік бойы белгіленеді;

- * қабылдау, түсіру пункттерінің саны салыстырмалы түрде аз болған кезде үлкен аумақта шашыраңқы шағын тиеу нүктелерінің болуы;

- * егін жинау кезеңінде желіде уақытша май құю пункттерін, жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету және жөндеу, жүргізушілерді тамақтандыру және демалу пункттерін құру қажеттілігі;

- * астықты тасымалдаумен айналысатын барлық пункттер, ұйымдар және жылжымалы құрам арасында сенімді диспетчерлік байланысты ұйымдастыру.

Жылжымалы құрам жұмысының қандай да бір схемасын таңдау өнімнің ластануымен, оның ылғалдылығымен, қабылдау пункттеріне тапсыру алдында алдын ала тазалау, кептіру қажеттілігімен, жинау техникасымен және жылжымалы құраммен қамтамасыз етілуімен, жолдардың жай-күйімен, тиеу-түсіру пункттерінің өткізу қабілетімен және басқа да факторлармен айқындалады.

Өнімнің ең көп саны, әдетте, жылжымалы құрам салыстырмалы түрде кішкентай иықта (10-15 км) және нашар жол жағдайларында (көбінесе қара жолдар бойынша) жұмыс істеген кезде егістіктен астық қырманына тасымалданады. Астық ағынынан элеваторға тасымалдау кезінде жылжымалы құрамның жұмысы 100-150 км жететін айтарлықтай тасымалдау қашықтығымен және салыстырмалы түрде жақсы жол жағдайымен сипатталады. (қатты төсемді жолдар, жақсартылған қара жолдар).

Ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауды ұйымдастырудың негізгі міндеттері: өнімдерді уақтылы жеткізуді және олардың сақталуын қамтамасыз ету, жинау техникасын, көлік құралдарын, тиеу-түсіру машиналарын тиімді пайдалану үшін жағдай жасау.

Егін жинау кезінде ауылшаруашылық дақылдарының түріне қарамастан, негізінен жұмысты ұйымдастырудың 3 әдісі қолданылады:

1. Ағынды-жинау механизмінен тікелей а/м шанағына немесе тіркемеге түседі (дәнді, сүрлемді жинау).

2. Бөлек-жиналған өнім уақытша ЖҚ жүктелгенге дейін алаңда (пішен, қызылша, дәнді)сақталады.

3. Аралас-1 және 2 әдістерді біріктіреді.

Дәнді дақылдарды тасымалдауды ұйымдастыру

Егістіктен шаруашылықтардың тоғына астық тасымалдауды ұйымдастыру комбайндар мен автокөлік құралдарының жұмысында жылжымалы құрамды түсіру мен тиеуді күтіп комбайндардың тұрып қалуы болмайтындай келісушілікті қамтамасыз етуі тиіс. Бұған комбайндарға қызмет көрсету үшін жылжымалы құрамның қажетті санын дұрыс есептеу, ток пен комбайндар арасындағы жылжымалы құрамның қозғалыс кестесін әзірлеу және дәл сақтау және комбайнерлер, жүргізушілер құрамында кешенді бригадалар құру, ал тракторлар мен трактористерді пайдалану кезінде қол жеткізіледі.

комбайндар тобының алаңында жұмыс істеу кезінде жылжымалы құрамның қозғалыс кестесі комбайндардың бункерлерін толтыру сәтіне қарай барлық қайтып келген жылжымалы құрамның жүк көтергіштігін толық пайдаланған кезде барлық комбайндардың бункерлерін бір рет босатуды қамтамасыз ететін жылжымалы құрам бірліктерінің қажетті саны қайтарылатындай етіп құрылады.

Автомобиль шанағын, тіркемелерді және жартылай тіркемелерді тасымалдау кезінде астықтың ысырабы мен бүлінуін болдырмау үшін борттық буындардағы тығыздағыштармен жабдықталуға, брезенттермен немесе астықты атмосфералық жауын-шашыннан және тозаңданудан қорғайтын басқа да материалдармен жабдықталуға тиіс. Борттар жылжымалы құрамның жүк көтергіштігін неғұрлым толық пайдалануды қамтамасыз ететін, бірақ белгіленген нормадан аспайтын биіктікке дейін ұлғайтылуы тиіс.

Дәнді дақылдар (Қара бидай, бидай, арпа, сұлы) әдетте ыдыссыз тәсілмен тасымалданады.

Тасымалдау схемалары:

1) шаруашылықтың комбайн – тогы-терең астық қабылдау пункті-элеватор

2) шаруашылықтың комбайн – тогы-элеватор

3) комбайн-ток (артықшылық)

Астықты қоймалаудың аралық пункттеріне әкелу қажеттілігі егін жинау кезеңінде негізгі астық қабылдау пункттерінің шамадан тыс жүктелуіне, сондай-ақ егін жинаудың қысқа мерзімдеріне байланысты.

Тазалау схемасын таңдау тазалау орнының географиялық жағдайына, элеваторға дейінгі қашықтыққа, көлікпен және жинау техникасымен қамтамасыз етілуіне байланысты болады.

Автокөліктер астық жинау орнында комбайн бункерінен тиеледі, олар қалам деп аталатын өрістегі белгілі бір тіктөртбұрыштың ішінде қозғалады.

Тікелей комбайндау кезінде комбайндар біртіндеп орталыққа жақындап, дөңгелек айналып өтеді.

Бөлек комбайндау кезінде қайтарымды қозғалыс жасайды.

Комбайндарды жолда және аялдамада түсіруге болады. Жолда түсіру кезінде егін жинау өнімділігі 15-20% - ға артады%.

Егер автомобиль корпусының сыйымдылығы бункердің сыйымдылығынан көп болса, бірнеше рет тиеу керек, бұл жағдайда қосарланған жұмыс әдісі қолданылады, 2 комбайн тиеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін қашықтықта өріс бойымен параллель қозғалады.

Жолдың ауыр жағдайлары автопоездарды оларды комбайн бункерлерінен тікелей тиеу кезінде пайдалануға мүмкіндік бермейді, сонымен қатар А/п тиеу үшін көп уақыт қажет, бұл тіркемелерді пайдалану есебінен өнімділіктің артуын барынша азайтады, сондықтан астықты токқа әкету комбитрейлерлік тәсілмен жүзеге асырылуы мүмкін: астық автомобильдер мен тіркемелерге жеке тиеледі, тіркемелер трактормен тасымалдау кезінде тікелей комбайн бункерінен тиеледі, содан кейін автопоездарды қалыптастыру орнына дейін жеткізіледі (танап шеті/ жүк түсіру магистралі).

Түсіру жолдарын төсеу әдісі де қолданылады. Түсіру магистральдарын төсеу схемалары: